# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 塔城市吉路彩砖厂建设项目

建设单位（盖章）：塔城市吉路彩砖厂

编制日期：      2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 塔城市吉路彩砖厂建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 张润平 | 联系方式 | 13199780011 |
| 建设地点 | 新疆塔城市也门勒乡泉水村 |  |  |
| 地理坐标 | 83°4′2.10″E，46°39′28.5″N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业-55石膏、水泥制品及类似制品制造302 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 22 |
| 环保投资占比（%） | 2.75% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 7652.9 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）及其修改单，本项目不属于目录中的鼓励类、限制类、淘汰类，因此视为允许类，项目符合国家的产业政策。 1.2项目与自治区“三线一单”符合性分析 项目与《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析见下表。 表1.2-1 项目与“三线一单”符合性分析一览表 “三线一单”要求; 项目情况; 符合性. 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让地铁、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 项目位于塔城市也勒门乡泉水村，沿项目区周边无自然保护区、饮用水源地保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。; 符合. 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污物排放控制要求。; 项目产生的废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处置措施，污染物能达标排放，采取相应措施后能够满足相关标准要求，符合环境质量底线的要求，不会对环境质量底线产生冲击。; 符合. 资源是环境的载体，资源利用上线是各区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。; 项目本身水、电资源使用量较少，不会突破区域的资源利用上线。; 符合. 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求，要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目的建设不属于《国家产业结构调整指导目录》（2019年本）中 “淘汰类”和“限制类”项目，符合国家产业政策要求，不属于负面清单的范围内。; 符合. 本项目位于塔城市也勒门乡泉水村，项目产生的污染物均能达标排放，对环境影响较小，符合自治区的生态环境管控要求。 1.3项目与地区“三线一单”符合性分析 本项目位于塔城市也勒门乡泉水村，根据伊犁哈萨克自治州塔城地区行政公署塔行发【2021】48号《关于印发《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知》，本项目属于该文件中的ZH65420120003“塔城市重点管控单元03”。 表1.3-1 “塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案” 总体管控要求 管控类别; 总体管控要求. A1空间布局约束; A1.2限制开发建设的活动; 【A1.2-1】严格执行国家产业、环境准入和去产能政策,防止过剩或落后产能跨地区转移。符合国家煤电产业政策的新建煤电、热电联产项目烟气排放执行超低排放标准。国家和自治区大气污染联防联控区域重点区域内不再布局建设煤化工、电解铝、燃煤纯凝发电机组、金属硅、碳化硅、聚氯乙烯(电石法)、焦炭(含半焦)等行业的新增产能项目，具备风光电清洁供暖建设条件的区域原则上不新批热电联产项目。重点控制区主要气污染物排放须进行“倍量替代”，执行大气污染物特别排放限值，新增大气污染物排放量须在项目所在区域内实施总量替代，不得接受其他区域主要大气污染物可替代总量指标;一般控制区域内主要大气污染物排放须进行“等量替代”，执行大气污染物特别排放限值。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 【A1.3-1】列入《产业结构调整指导目录》淘汰类的现状企业，制定调整计划。针对环保治理措施不符合现行环保要求、资源能源消耗高、涉及大量排放区域超标污染物、或持续发生环保投诉的现有企业，制定整治计划。在调整过渡期内，应严格控制其生产规模，禁止新增产生环境污染的产能和产品。. 【A1.3-2】任何单位和个人不得在水源涵养区、饮用水水源保护区内和河流、湖泊、水库周围建设重化工、涉重金属等工业污染项目；对已建成的工业污染项目，当地人民政府应当组织限期搬迁。. A1.4 其他 布局 要求; 【A1.4-1】一切开发建设活动应符合国家、自治区主体功能区规划、自治区和各地颁布实施的生态环境功能区划、国民经济发展规划、产业发展规划、城乡总体规划、土地利用规划等相关规划及重点生态功能区负面清单要求，符合区域或产业规划环评要求。. 【A1.4-2】重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。. 【A1.4-3】石化、化工、煤化工、制药、农药等挥发性有机物排放重点行业建设项目，以及工业涂装、包装印刷、油品储运销等涉VOCs排放的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。推进工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目，统筹规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等，实现VOCs集中高效处理。. A3环境风险防控; A3.1人居环境要求; 【A3.1-1】禁止在化工园区外新建、扩建危险化学品生产项目。严格危险化学品废弃处置。对城镇人口密集区现有不符合安全和卫生防护距离要求的危险化学品生产企业，进行定量风险评估，就地改造达标、搬迁进入规范化工业园区或关闭退出。. A4资源利用要求; A4.1水资源; 【A4.1-3】严控地下水超采。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。加强地下水超采区综合治理与修复，实行地下水开采量与水位双控制度。. A4.4禁燃区要求; 【A4.4-1】重点控制区实施燃煤总量控制。各城市结合本地实际划定和扩大高污染燃料禁燃区范围，逐步由城市建成区扩展到近郊。通过政策补偿等措施，逐步推行以天然气或电替代煤炭。. 【A4.4-2】在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。已建成的，应当在规定期限内改用清洁能源。. A4.5资源综合利用; 【A4.5-2】到2020年，工业固体废物综合利用率持续提高。. A6重点管控单元; A6.1空间布局约束; 【A6.1-1】根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区“高污染、高环境风险产品”工业项目准入。优化完善区域产业布局，合理规划布局“高污染、高环境风险产品”工业项目，鼓励对“高污染、高环境风险产品”工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿化隔离带。. 【A6.1-2】大气环境重点管控区内：禁止引进国家和自治区明令禁止或淘汰的产业及工艺、园区规划的项目；引进符合国家产业政策和清洁生产要求的、采用先进生产工艺和设备的、自动化程度高的、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。. A6.2污染物排放管控; 【A6.2-1】严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。新建工业项目污染物排放水平要达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造，推进工业园区（工业企业）污水处理综合利用设施建设，所有企业实现稳定达标排放。加强土壤和地下水污染防治与修复。. A6.3 环境 风险 防控; 【A6.3-1】定期评估邻近环境敏感区的工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. A6.4资源利用要求; 【A6.4-1】推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建设，提高资源能源利用效率。. A7 一般 管控单 元; A7.1 空间 布局 约束; 【A7.1-1】限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。. A7.2 污染 物排 放管 控; 【A7.2-1】落实污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减污染物排放总量。加强农业面源污染治理，严格控制化肥农药施加量，逐步削减农业面源污染物排放量。. A7.4 资源 利用 要求; 【A7.4-1】实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。. 空间布局约束; 【1.5】加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施一批水泥、平板玻璃、焦化、化工等重污染企业搬迁工程。退城搬迁的企业重点向地区级以上该有产业布局规划的园区聚集，各县（市）要结合企业退城搬迁的计划及时优化完善城市总体规划。. 【1.6】严禁“三高”项目进塔城，对石化、有色、钢铁、建材、火电、煤炭、装备、纺织服装、轻工、电子产品制造十大产业类型，做好禁止类项目管控工作。. 【1.7】高污染燃料禁燃区禁止布局重化工园区、建设除采暖供热以外的排放大气污染物的工业项目。对已有大气污染物排放企业进行限期治理，无法达标的实施转产或搬迁。. 污染物排放管控; 【2.1】持续推进涉气工业污染源全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，未达标的企业一律依法停产整治，积极推进控制污染物排放许可制。. 【2.2】对未完成上一年度主要污染物总量减排目标的地区（企业）或未完成大气环境质量目标的地区，暂停该地区（企业）新增相关污染物排放建设项目的环评审批。. 环境风险防控; 【3.1】完善环境突发事故应急预案，加强环境风险防控体系建设。大气污染联防联控区域制定环境风险应急预案，成立应急组织机构，定期开展应急风险排查工作。园区应建立危险源数据库，并动态更新。建立园区、企业、装置三级应急联动方案，强化区域环境风险应急防范能力。. 【3.2】县级以上城市建成区原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。“乌-昌-石”“奎-独-乌”区域各县级及以上城市建成区以及国家级、自治区级工业园区禁止新建每小时65蒸吨以下燃煤锅炉。. 资源开发效率; 【4.2】对地下水超采区采取高效节水、退灌减水、水源置换和机井封填等工程措施，控制超采区地下水位下降速率。到2025年，超采区地下水位下降速率最大值不超过0.50m/a，平均水位下降速率不得超过0.20m/a；到2030年，全部超采区地下水基本稳定，超采区地下水位下降速率控制在0.10m/a以内。. 【4.3】持续推进电气化工作，制定实施地区清洁能源消纳行动计划，加大可再生能源消纳力度。. 表1.3-2 项目与“塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案” 符合性分析一览表 管控单元名称; 管控要求; 项目情况; 符合性. ZH65420120003塔城市重点管控单元03; 空间布局约束; - 1.执行自治区总体准入要求中【A1.2-1】【A1.3-1】【A1.3-2】【A1.4-1】【A1.4-2】【A1.4-3】条要求。 - 2.执行自治区管控单元分区管控要求【A6.1-1】【A6.1-2】条要求。 - 3.执行塔城地区总体管控要求【1.5】【1.6】【1.7】条要求。; 1.本项目不属于“A1.2-1、A1.3-1、A1.3-2、A1.4-2、A1.4-3、A6.1-1、1.5、1.6、1.7”的相关要求。 2.本项目符合“A1.4-1、A6.1-2”的相关要求。; 符合. 污染物排放管控; - 1.执行自治区管控单元分区管控要求【A6.2-1】条要求。 - 2.执行塔城地区总体管控要求【2.1】【2.2】条要求。 - 3.建成区禁止焚烧工业废弃物、环卫清扫物、建筑垃圾、生活垃圾等废弃物，加强餐饮服务业燃料烟气及油烟防治，推广使用天然气、液化石油气、电能等清洁能源，城镇居民气化率逐步达到100％，加强防控机动车废气排放，倡导绿色低碳的出行方式和生活方式，降低人均能源消耗量及废气污染物排放量。; 1.本项目不属于“2.1、2.2”的相关要求。 2.本项目符合“A6.2-1”的相关要求。; 符合. 环境风险防控; - 执行自治区总体准入要求中【A3.1-1】条要求。 - 2.执行自治区管控单元分区管控要求【A6.3-1】条要求。 3.执行塔城地区总体管控要求【3.1】【3.2】条要求。; 1.本项目不属于“A3.1-1、A6.3-1、3.2”的相关要求。 2.本项目符合“3.1”的相关要求。; 符合. 资源开发效率; - 1.执行自治区总体管控要求【A4.1-3】【A4.4-1】【A4.4-2】【A4.5-2】条要求。2.执行自治区管控单元分区管控要求【A6.4-1】条要求。 - 3.执行塔城地区总体管控要求 【4.2】【4.3】条要求。; 1.本项目不属于“A4.4-1、A4.4-1、A4.4-2、A6.4-1、4.2、4.3”的相关要求。 2.本项目符合“A4.1-3、A4.5-2”的相关要求。; 符合. 本项目为水泥制品制造，不属于高污染、高能耗产业，符合塔城地区塔城市管控要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1建设内容 本项目为新建彩砖厂建设项目，占地面积7652.9m2，建设内容包括生产车间、值班室、办公室、宿舍、厨房、卫生间、工具房等附属用房，以及围栏、绿化基础设施。本项目主要生产水泥砖和彩色地砖，广泛用于建筑物、人行道、广场、花园、园林绿化、城市建设。项目地理位置见附图1，区域卫星图见附图2。 表2.1-1 主要建设内容一览表 类别; 建设内容; 内容及规模. 主体 工程; 生产厂房; 生产车间; 位于厂区南部，单层钢结构，面积约500m2，用于彩砖生产. 原料堆场; 砂石料堆放区; 位于厂区东部，占地面积约1000m2，露天堆场，用于堆放砂石料，地面硬化. 散装水泥堆放区; 封闭式彩钢库房，用于存放袋装水泥. 成品打包区; 位于生产厂房内，用于成品砖的打包. 成品养护区; 位于厂房北侧，养护池一座，用于成品砖的养护. 成品摆放区; 位于厂房东侧，露天堆放，地面硬化防渗，用于堆放成品砖. 辅助工程; 附属用房建筑; 值班室; 厂区值班人员值班. 办公室; 办公地点. 宿舍; 员工休息. 厨房; 员工就餐. 卫生间; 卫生间. 工具房; 堆放工具. 公用工程; 给水; 项目区自打井给水. 排水; 不产生生产废水，生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂. 供电; 市政供电. 供暖; 本项目生产过程不涉及供热工序；冬季不生产. 环保工程; 废气; 砂石堆场封闭贮存，定期洒水降尘. 项目区内做好运输路面硬化，积极清扫地面粉尘，定期洒水抑尘. 原料投料、搅拌工序设喷淋设施除尘. 食堂安装油烟净化器. 废水; 本项目无工艺废水产生，生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂. 噪声; 选用低噪声设备、距离衰减、厂房隔声、并加强管理等措施. 固废; 生活垃圾经垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点. 不合格产品经集中收集后定期运至当地建筑垃圾填埋场处置. 沉淀池沉渣收集后回用于生产，不外排. - 2.2产品方案 - 根据建设单位提供的资料，拟建项目产品方案见下表。 表2.2-1 产品方案一览表 序号; 产品名称; 生产规格（mm）; 年产量（m3/a）. 1; 荷兰砖; 200×100×60; 15000. 2; 路界石; 500×100×200. 3; 标砖; 240×120×50. 4; PC砖; 500×250×60. - 2.3主要生产设备 - 项目主要生产设备详见下表。 表2.3-1 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 单位; 数量; 备注. - 1; 全自动砌砖成型机; 主机; 台; 2; HWG-1000型全自动混凝土砌砖成型机配置. 叠板机; 台; 2. 送板机; 台; 2. 接砖机; 台; 2. 电控箱; 台; 2. 输送带; 台; 2. 模具; 套; 2. 面料机; 台; 2. - 2; 搅拌机; 台; 2; /. - 3; 配料机; 台; 2; /. - 4; 螺旋输送机; 台; 2; /. - 5; 水泥称; 台; 2; /. - 6; 叉车; 辆; 2; /. - 7; PVC塑料板; 张; 3000; 20公斤/张. - 2.4原辅材料及资源能源消耗 - 项目原辅材料及资源能源消耗见下表。 表2.4-1 项目原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 名称; 用量; 单位; 来源. 1; 原料; 水泥; 2800; t/a; 市场采购. 2; 砂石料; 37500; t/a; 市场购买. 4; 辅料; 彩色颜料; 5; t/a; 市场采购. 5; 资源能源消耗; 电; 90000; kw·h/a; /. 6; 水; 10891.54; m3/a; /. - 注：彩色颜料主要为氧化铁红。氧化铁红主要成分是三氧化二铁，呈粉状。氧化铁最大的应用是作为颜料来使用，此类彩色颜料具有均匀的粒度、良好的着色力和分散性，成本低、稳定性好且无毒。 - 2.5公用工程 （1）给水 项目生产、生活用水均来自项目区自打井供水，水质及水量可满足项目需求。 本项目用水源主要包括生活用水、搅拌工序用水、产品养护用水、洒水抑尘用水、绿化用水及未预见用水。根据本项目业主提供资料、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003，2009年版）以及《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中用水定额，计算本项目年用水量。 ①生活用水 本项目劳动定员12人，在厂区内食宿，参照《新疆维吾尔自治区工业和生活用水定额》中提供的用水定额，在厂区的工作人员人均用水量约为100L/d，工作180d，项目员工生活用水量为1.2m3/d（216m3/a）。 ②搅拌工序用水 根据项目设计，项目搅拌过程添加水用量为0.2m3/t（原料），本项目水泥、砂石料总用量为40300t/a，则搅拌过程中添加水用水量为44.78m3/d（8060m3/a）。 ③产品养护用水 为保证产品的后期强度，需对成型的产品进行养护，项目设置一座养护池，根据建设单位提供数据，养护用水量约为5.5m3/d（990m3/a）。 ④洒水抑尘用水 本项目厂区占地面积约7652.9m2，喷淋量按0.02m3/100m2·d计，项目年工作时间为180d，则用水量为1.53m3/d（275.4m3/a）。 ⑤绿化用水 本项目绿化面积约为1000m2（1.5亩），绿化用水量按2L/m2·d计算，绿化天数180天，则绿化用水量约为2m3/d（360m3/a）。 ⑥未预见用水 按总用水量的10%计算，用水量为990.14m3/a。 综上本项目总用水量为10891.54m3/a。 （2）排水 本项目生活污水产污量以80%计，故生活污水排放量为0.96m3/d（172.8m3/a）；搅拌工序用水、产品养护用水、洒水抑尘用水无废水，不外排；未预见用水为预备用水，只在项目非正常情况下使用，故均不计入正常排水中。 - 根据上述分析，本项目废水总排放量为172.8m3/a。 项目给排水情况见下表，项目水平衡图见下图1。 表2.5-1 项目给、排水平衡表 序号; 用水项目; 用水量标准; 数量; 天数; 用水量; 排水量. 日（m3/d）; 年(m3/a）; 日（m3/d）; 年(m3/a）. 1; 生活用水; 100L/d·人; 12人; 180d; 1.2; 216; 0.96; 172.8. 2; 搅拌工序用水; 0.2m3/t （原料）; 27800t; 44.78; 8060; 0; 0. 3; 产品养护用水; /; /; 5.5; 990; 0; 0. 4; 洒水抑尘用水; 0.2t/100m2·d; 7652.9m2; 1.53; 275.4; 0; 0. 5; 绿化用水; 2L/m2·d; 1.5亩; 2; 360; 0; 0. 6; 未预见用水; 总用水量的10%; 5.5; 990.14; 0; 0. 合计; 60.51; 10891.54; 0.96; 172.8. 60.51 化粪池 生活用水 1.2 医务人员生活用水 44.78 排水0.96 住院用水 化验用水 5.5 煎药用水 洗衣房用水 锅炉用水 蒸发5.5 5.5 进入产品44.78 损耗0.24 搅拌工序用水 产品养护用水 未预见及漏失水量 1.53 洒水抑尘用水 蒸发1.53 2 绿化用水 蒸发750 损耗5.5 图2.5-1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目区域为市政电网覆盖区域，供电正常，项目用电有保证。 （4）供热 - 本项目产品自然晾干，故不涉及生产供热；冬季不生产故不涉及生活供暖。 2.6劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员12人，在厂区内食宿。 工作制度：年工作180d（5月-10月），每天工作8小时。 2.7平面布置 本项目选址于塔城市也门勒乡泉水村，总占地面积7652.9m2，大门位于厂区西北侧，厂区内设置生产车间、值班室、办公室、宿舍、厨房、卫生间、工具房以及围栏、绿化基础设施，院内设置露天砂石料堆场、成品养护池、成品摆放区。平面布置总体上简洁整齐，同时兼顾实用性，功能分区明确，平面布置较为合理。 本项目平面布置详见附图3。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8施工期工艺流程及产污环节 本项目位于塔城市也门勒乡泉水村，施工期主要工艺流程及产污环节见下图。 图2.8-1 施工期工艺流程及产污环节 废气：施工期废气主要为施工扬尘及施工机械产生的废气。 废水：施工期废水主要来自施工废水及施工人员生活污水。 噪声：施工期噪声主要为施工机械噪声、运输车辆噪声及施工人员生活噪声。 固废：主要来源于施工过程中开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾。 项目施工期主要污染源分析如下表。 表2.8-1 施工期主要污染工序一览表 污染类别; 污染源名称; 产生工序; 主要污染因子. 废气; 堆场、施工场地; 施工过程; 粉尘. 机械动力设备; 机械设备运行; 尾气(SO2、颗粒物、总烃、CO、NOx). 废水; 施工废水; 施工作业过程; SS. 施工人员; 施工作业过程; CODCr、BOD5、SS、氨氮等. 噪声; 施工机械; 施工机械运行; 机械噪声. 运输车辆; 运输车辆行驶; 交通噪声. 施工人员; 人员施工、生活; 生活噪声. 固体废物; 建筑垃圾; 施工过程; 土石方、建材等建筑垃圾. 生活固废; 施工人员生活; 生活垃圾. 2.9运营期工艺流程和产污环节 （1）工艺流程及产排污节点 运营期工艺流程及排污节点见下图。 注：整个机械设备运行过程均有噪声产生 图2.9-1 营运期工艺流程及排污环节 - ①材料系统：水泥由袋装贮存，生产时由螺旋输送机直接送至水泥配料斗。砂石料由货车运入厂内送至原料堆场，水泥用量较小，就近堆放在生产车间内，加料时由装载车运送至配料仓中，计量后经原料输送带输送到搅拌机爬斗内。 ②搅拌系统：已按一定比例配比好的原料由爬斗上升送入搅拌机内，并向搅拌机内加入一定比例的水，搅拌机在设定好的时间内将材料搅拌均匀后，通过输送带送入成型机料斗内，由成型机一次挤压成型。 ③成型系统：送板机将托板送至成型机振台上，加料，压头下压在设定的时间内，振动加压成型。成型砌块由送板机将制品推至送砖机，再送至叠板机，并按照次序摆放整齐。成型后的产品为保持强度，首先在车间内静停一段时间，之后使用叉车运至养护区码垛。 ④养护系统：成品需要在养护池内进行养护，养护完成后对产品进行检验，不合格品（如不合格产品）运至破碎机进行破碎后回用，合格的产品出厂或由叉车运至成品堆区，堆存待售。 （2）运营期主要污染环节 本项目运营期间主要产生废气、废水、噪声、固废等污染物。 - ①废气：整个运营过程产生的废气主要为原料堆场、物料装卸、车辆运输、投料、物料搅拌等工序产生的无组织粉尘及食堂油烟。 ②废水：本项目无工艺废水产生，整个生产过程没有污水排放，所有用水为干净水，不用有污染的水，原料或成品，后期多余水分自然挥发，不存在污染，废水仅为员工工作过程中产生的生活污水。 ③噪声：生产过程中设备运作产生噪声。 ④固废：本项目固体废物主要来源于生产过程中产生的沉淀池沉渣、不合格品，以及员工办公生活产生的生活垃圾。 表2.9-1 运营期主要污染工序一览表 产污环节; 污染源; 污染因子. 废气; 原料堆场; 无组织粉尘; 颗粒物. 物料装卸. 车辆运输. 投料、物料搅拌. 食堂烹饪过程; 食堂油烟. 废水; 员工用水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮等. 噪声; 机械设备噪声; 螺旋输送机、皮带传送机、三仓配料机、搅拌机、叠板机等机械设备; 连续等效A声级. 固废; 生产养护过程; 沉淀池沉渣. 产品生产过程; 不合格产品. 职工生活; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，故不存在与项目有关的原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气质量现状调查及评价 3.1.1环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，本次区域环境质量现状参考《塔城地区空气质量指数月统计历史数据》，2021年塔城地区监测因子月均浓度见下表。监测点位图见附图4。 表3.1-1 2021年塔城地区监测因子月均浓度 μg/m3（CO为mg/m3） 月份; PM2.5; PM10; SO2; CO; NO2; O3（8h）. 1月; 15; 33; 2; 0.529; 13; 67. 2月; 14; 26; 3; 0.675; 11; 85. 3月; 11; 27; 6; 0.494; 9; 76. 4月; 11; 39; 4; 0.37; 9; 96. 5月; 11; 41; 6; 0.184; 8; 96. 6月; 9; 41; 5; 0.323; 11; 80. 7月; 9; 41; 12; 0.406; 11; 86. 8月; 13; 40; 5; 0.206; 9; 87. 9月; 11; 52; 7; 0.32; 10; 65. 10月; 12; 37; 4; 0.31; 13; 57. 11月; 15; 45; 4; 0.453; 12; 47. 12月; 17; 65; 4; 0.49; 11; 57. 均值; 12.33; 40.58; 5.17; 0.40; 10.58; 74.92. 本项目评价标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，达标判定结果见下表。 表3.1-2 达标判定结果表 μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 12.33; 35; 0.352; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 40.58; 70; 0.580. SO2; 年平均质量浓度; 5.17; 60; 0.086. CO; 24小时平均质量浓度; 400; 4000; 0.1. NO2; 年平均质量浓度; 10.58; 40; 0.265. O3; 日最大8小时平均质量浓度; 74.92; 160; 0.468. 根据检测结果，塔城地区PM2.5、PM10、SO2、CO、NO2、O3均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级排放标准，判定评价区域为合格。 3.1.2补充监测 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量特征因子现状评价数据委托新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年7月14日～16日在项目所在地监测的TSP，作为评价本项目区域大气环境质量现状的分析资料数据。 （1）监测布点 - 在项目区布设1个采样点。 （2）监测项目 - 项目特征污染因子TSP。 - （3）监测时间与频率 监测3天，每天1次。 （4）采样和分析方法 采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的方法，其分析方法及最低检出浓度见下表。 表3.1-3 大气监测采样及分析方法 类别; 监测项目; 监测方法及依据; 所用仪器; 仪器编号; 检出限. 环境空气; TSP; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法及其修改单 GB/T15432-1995/XG1-2018; FA2004N型万分之一电子天平; XSJS/YQ-119; 0.001 mg/m3. - （5）评价标准与评价方法 - 评价标准：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值，评价标准见下表。 表3.1-4 环境空气污染物其他项目浓度限值 污染物; 标准值; 标准来源. TSP; 300μg/m3; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值. （6）现状监测及评价结果 表3.1-5 环境空气质量监测及评价结果 点位; 采样日期; 采样频次; TSP（mg/m3）. 项目区下风向1#; 2022年7月14日; 第一次; 0.169. 2022年7月15日; 第二次; 0.165. 2022年7月16日; 第三次; 0.166. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值; 300μg/m3. 由特征因子现状监测及评价结果可知，项目区监测点处TSP浓度未出现超标现象，项目区TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2中浓度限值，项目区空气质量较好。 3.2地表水环境质量现状调查及评价 根据业主提供资料，本项目供水由项目区自打井水提供，生活污水由化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，本项目不存在地表水环境污染源及污染途径，不会对周边环境造成不利影响，故不进行环境质量现状监测。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中5.2评价等级确定，“5.2.2水污染影响型建设项目主要根据废水排放方式和排放量划分评价等级，见表1”，根据表1水污染型建设项目评价等级判定表可知，本项目评价等级为三级B。根据5.3.2.2三级B，其评价范围应符合以下要求：a）应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求，b）涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险范围所及的水环境保护目标水域。 3.3声环境质量现状监测与评价 本次声环境现状监测由新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年7月14日对本项目的实测监测资料，分昼夜监测。 （1）监测方法 监测方法按《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测仪器为AWA5688型多功能声级计，AWA6022A型声校准器。 （2）监测布点 根据本项目所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，新疆锡水金山环境科技有限公司于2022年7月14日分别在厂区东、南、西、北边界外1m处各设1个监测点，监测1天，分昼、夜两时段监测。 （3）评价标准 按建设项目所在区域的声环境功能划分，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准见下表。 表3.3-1 环境噪声限值 等效声级Leg[dB(A)] 类 别; 昼 间; 夜 间. 0类（康复疗养区）; 50; 40. 1类（居民区、医疗卫生、文化教育区）; 55; 45. 2类（居住、商业、工业混合区）; 60; 50. 3类（工业集中区）; 65; 55. 4; 4a类（高速路、公路）; 70; 55. 4b类（铁路干线两侧）; 70; 60. （4）评价结果 监测及评价统计结果见下表。 表3.3-2 声环境现状监测与评价结果 单位：dB(A) 监测日期; 测点位置; 监测值Leq[dB（A）]; 达标 情况. 昼间; 夜间. 2022年7月14日; 项目区东侧外1m; 41; 39; 达标. 项目区南侧外1m; 41; 39. 项目区西侧外1m; 42; 38. 项目区北侧外1m; 42; 38. 标准限值; 60; 50; /. 由上表可以看出：项目区各监测点位噪声监测值均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值，表明区域声环境质量现状良好。 3.4地下水、土壤环境质量现状监测与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，原则上不开展地下水、土壤环境质量现状调查。本项目不存在地下水、土壤环境污染源及污染途径，不会对周边环境造成不利影响，故本次不进行项目区地下水和土壤环境质量现状监测。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中4.1一般性原则“根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》将建设项目分为四类，详见附录A，本项目行业类别为：“J非金属矿采选及制品制造，64、砖瓦制造”类别，属于地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类项目。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不展开地下水环境影响评价，故本项目可不展开地下水环境影响评价。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），属于“制造业”中的“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”，确定该类项目属于土壤环境影响评价项目类别中的Ⅲ类。项目占地面积为7652.9m2，规模属于小型。项目所在地周边的土壤环境敏感程度属于不敏感。本项目属于III类—小型—不敏感，本项目无需开展土壤环境影响评价。 3.5生态环境质量现状调查 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求，产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。本项目位于产业园区外，用地范围不含有生态环境保护目标，故不进行生态环境质量现状调查及评价。 （1）项目所在区域生态功能区划状况 依据《新疆生态环境功能区划》，项目区属于阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区，准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区，11.塔城盆地绿洲农业生态功能区，详见下表。 表3.5-1 新疆生态功能区划简表（片段） 生态功能分区单元; 隶属行政区; 主要生态服务功能; 主要生态环境问题; 主要生态敏感因子、敏感程度; 主要保护目标; 主要保护措施; 适宜发展方向. 生态区; 生态亚区; 生态功能区. Ⅰ 阿尔泰—准噶尔西部山地温凉森林、草原生态区; Ⅰ3 准噶尔西部山地草原牧业及盆地绿洲农业生态亚区; 11．塔城盆地绿洲农业生态功能区; 塔城市、 额敏县、 裕民县; 农产品生产、人居环境; 土壤有机质下降、土壤侵蚀、农田土壤环境质量下降; 生物多样性及其生境中度敏感，土地沙漠化中度敏感; 保护基本农田、保护土壤环境质量; 节水灌溉、种植牧草培肥土壤、加强农田投入品管理; 建立优质、高效、高产的粮油、饲草料基地，发展农区畜牧业. （2）生态环境现状调查 本项目位于塔城市也门勒乡泉水村，项目区附近植被均为常见植物类型，评价范围内未见国家、地方保护类野生植物和古树名木。野生动物种类和数量相对较少，野生动物主要有麻雀、乌鸦等鸟类，无大型野生动物，项目区无国家及自治区级保护动物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 3.6 环境保护目标 （1）环境空气保护目标 根据现场勘察结果，本项目厂界外500m范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 （2）地下水环境保护目标 根据现场勘查结果，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （3）声环境保护目标 根据现场勘查结果，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标如下。 表3.6-1 声环境保护目标 序号; 名称; 方位及距离; 保护目标; 环境类别; 执行环境功能. 1; 养牛场; 西侧10m; 员工; 噪声; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准. （4）生态环境保护目标 根据现场勘查结果，本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放标准 | 3.7污染物排放标准 - （1）废气 - 本项目制砖过程厂界无组织粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值；食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体限值见下表。 - 表3.7-1 无组织废气污染物排放标准 单位：mg/m3 - 标准名称; - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/m3）. - 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值; - 颗粒物; - 0.5mg/m3. - 表3.7-2 饮食业油烟排放标准 单位：mg/m3 - 标准名称; - 污染物; - 标准限值. - 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）; - 油烟; - 2.0mg/m3. - （2）废水 - 本项目生活污水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值，具体限值见下表。 - 表3.7-3 废水污染物排放标准 - 标准名称; - 污染物; - 最高允许排放浓度（mg/L）. - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; - SS; - 400. - COD; - 500. - 氨氮; - -. - BOD5; - 300. - （3）噪声 - 本项目建筑施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值，具体限值详见下表。 - 表3.7-4 建筑施工厂界环境噪声排放标准 标准名称; 昼 间; 夜 间. 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 70; 55. - 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值，具体限值详见下表。 - 表3.7-5 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 标准名称; 类 别; 昼 间; 夜 间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 2; 60; 50. - （4）固废 - 本项目产生的一般工业固体废物贮存和处置评价采用《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目污染物排放特征，结合考虑本项目的排污特点，所在区域环境质量现状等因素，本项目的总量控制指标分析如下： - （1）本项目大气污染物排放主要是无组织粉尘和食堂油烟，故本项目无大气污染物总量控制指标建议。 - （2）生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂，总量纳入污水处理厂，故无需另行申请废水总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期间产生的大气污染主要为施工扬尘、施工机械产生的废气和建筑物装修产生的废气；废水污染主要为施工废水、洗车废水及施工人员生活污水；噪声污染主要为施工机械噪声、运输车辆噪声及施工人员的生活噪声；固体废物污染主要为开挖的土石方、建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾；生态影响主要为施工期间的水土流失。总体来说，施工期的环境影响是暂时的，随着施工期的结束其污染将随之消失。 4.1施工期大气污染防治措施 施工期产生的大气污染物主要来自于施工过程中产生的扬尘、装修阶段产生的油漆废气以及施工设备和燃油运输车辆产生的少量CO、NOX、THC等气体。 为有效防治本项目施工可能产生的环境空气污染，建议采取以下防治措施。 （1）施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）建筑材料的防尘管理措施：施工过程中使用水泥、石灰、砂石、钢筋、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取下列措施之一：a.密闭存储；b.设置围挡或堆砌围墙；c.采用防尘布苫盖。 （3）建筑垃圾的防尘管理措施：施工工程中产生的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取下列措施之一：a.覆盖防尘布、防尘网；b.定期喷水压尘。 （4）进出工地的物料、垃圾运输车辆的防尘措施、运输路线和时间：进出工地的物料、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm，保证物料、垃圾等不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行物料、垃圾的运输。 （5）对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：a.覆盖防尘布或防尘网；b.铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料；c.做好绿化工作；d.定时定量洒水。 （6）混凝土的防尘措施：施工期间需使用混凝土时，可使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材，木制品切割所造成的扬尘污染。 （7）物料、垃圾等纵向输送作业的防尘措施：施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、废弃物输送至地面建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。 （8）工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。由专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。 （9）做好施工现场的清洁工作。施工后期采用机械清运，此时扬尘污染最重，应采取洒水抑尘措施，设置围挡，降低扬尘污染。 （10）房屋装修阶段的废气主要为油漆废气，该废气的排放属无组织排放，其主要污染因子为二甲苯和甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。施工方应采用优质环保的装修材料，确保废气不会对人体造成影响。房屋装修过程产生的油漆废气排放周期短，且作业点分散。因此，在装修油漆期间，应加强室内的通风换气，油漆结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能运营。由于装修时采用的三合板和油漆中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以营业后也要注意室内空气的流畅。 （11）以燃油为动力的施工机械、运输机械在施工场地附近排放燃油废气，施工单位应加强设备维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，避免对周围环境空气产生不良影响。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工大气污染物对周围大气环境影响不大，且随施工结束而消除。 4.2施工期废水污染防治措施 施工期的废水主要来自建筑施工废水、洗车废水及施工人员生活污水。建筑废水主要来自施工过程中的清洗、养护等施工工序，废水量不大。建筑施工废水多为无机废水，除悬浮物含量较高外，一般不含有毒有害物质，这部分废水经沉淀后回用于项目区降尘。施工人员在项目区内设简易生活营地做饭，不在项目区住宿，施工期有生活污水产生。施工期的废水对周围环境的影响不大，并随着施工期的完成而消除。废水影响治理措施如下。 （1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。 （2）在施工场地混凝土养护废水产生点应设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀后回用到生产中去。 （3）加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏。 （4）不得随意在施工区域内冲洗汽车，对施工机械进行检修和清洗时必须定点，检修和清洗场地必须经水泥硬化，清洗污水应根据废水性质进行沉淀处理，用于道路的洒水降尘。 （5）施工单位对施工场地用水应严格管理，贯彻“一水多用、重复利用、节约用水”的原则，尽量减少废水的排放量，减轻废水排放对周围环境的影响。 （6）施工人员产生的少量生活污水，排至污水池。 综上所述，只要加强管理，把以上措施落到实处，施工废水对项目所在区域水环境影响很小。 4.3施工期噪声污染防治措施 施工工地噪声主要是施工机械噪声，运输车辆噪声及施工人员的生活噪声。 本项目施工期产生的噪声会对周边环境敏感目标产生不利影响，影响正常的生产生活。故为了消除和克服不利影响，将对项目区内外近距离的影响减少到最低，本项目应采取减少产生和个人防护等多种措施来共同治理噪声。具体治理措施如下。 （1）合理安排好施工时间，尽量缩短施工期。本评价要求建设方禁止在午休时间和夜间进行施工，如特殊工序需进行夜间施工，应按相关规定办理夜间施工许可证，并通告附近受影响人群，让其早做准备。 （2）施工设备选型时，在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备，并避免长时间使用高噪声设备，加强施工机械的维护保养，高噪声设备设置在施工场地中部并修建临时隔声棚，并加强对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械设备。 （3）尽量将相对固定的机械设备入棚操作。 （4）将现场噪声源尽可能集中，缩小噪声范围。 （5）施工车辆的运行路线应尽量避开噪声敏感区域，严禁夜间装卸物料，材料运输车辆进入场地需安排专人指挥，场内禁止汽车鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。 （6）施工现场使用降噪安全围帘遮挡。 （7）使用商品混凝土，杜绝现场混凝土拌合噪声，尽量选用低噪声混凝土输送泵。 综上所述，在采取相应措施并严格按照本评价要求进行施工的前提下，本项目施工噪声对周围声环境影响可大大减轻，且随施工结束而消除。 4.4施工期固体废弃物处置措施 施工期固体废物主要包括开挖的土石方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。 尽管施工固体废物并非有毒有害物质，若弃置废物不妥善处置无组织堆放，不采取积极的防护措施，将污染周围环境。如遇雨天，堆弃的泥土会以“黄泥水”的形式进入排水沟，沉积堵塞排水沟。因此必须采取措施处置本项目施工产生的固体废物，对于建筑垃圾应及时清运；对于施工生产废料处理，首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理。施工人员产生的生活垃圾在未清除前对周围环境造成的影响主要表现为对施工场地大气环境和环境卫生的不利影响；清除后若乱倒乱堆，则对弃置区土壤、景观造成不利影响，易诱发新的水土流失。因此，环评建议建设单位将施工人员的生活垃圾统一收集，清运至环卫部门指定垃圾堆放点。 为减少固体废物在堆放和运输过程中对环境的影响，建议进一步采取如下措施。 （1）弃土及时清运出场，控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量，并在土石堆上覆盖塑料薄膜，以及在临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引流到沉淀池后再排入城市雨水管网。 （2）施工期间有部分施工垃圾如废砖、废钢铁、废油料等，这些建筑垃圾应分类收集，集中处理，回收利用，以实现固体废料的“减量化、资源化、无害化”。 （3）车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。 （4）施工期应尽量集中并避开雨期，要边弃土边压实，弃土完毕后应尽快复垦利用。 （5）施工单位应该在施工前5日向渣土管理部门申报建筑垃圾、工程渣土处置计划，如实填报建筑垃圾和渣土的种类、数量、运输路线及处置场地等事项，并与渣土管理部门签订环境卫生责任书。 （6）施工部门应当持渣土管理部门核发的处置证明，向运输单位办理建筑垃圾、工程渣土托运手续。运输车辆在运输工程弃土、建筑垃圾时应随车携带处置证明，接受渣土管理部门的检查，运输路线应按渣土管理部门会同交通管理部门规定的线路运输。 （7）在工程完工后，应当立即将工地的剩余建筑垃圾、工程渣土处置干净，不得占用道路来堆放建筑垃圾和工程渣土。 综上所述，项目建设将会对项目所在区域的大气环境、水环境、声环境产生一定程度的影响，但均属局部，短期不利影响，通过采取有效的预防和治理措施后，其影响程度将会大大降低，其影响范围也将减小，且随施工结束消失。 4.5生态环境影响分析 施工期对项目区土壤生态环境的影响主要是永久性占用土地，使土地使用功能发生改变，对土壤的机械扰动造成土壤物理特征和结构的改变。 各类管线（给排水管道、通讯和电力线路）的开挖敷设等基础设施建设的临时用地，也将对土壤环境造成影响，主要表现在地基开挖，设施修筑及地面的平整紧压等对土壤的扰动和堆积覆盖。 本评价要求建设方采取以下生态环境影响减缓措施。 （1）施工前划定施工界限，严禁破坏项目区范围外的植被。 （2）加强教育和管理，禁止施工人员砍伐项目区范围以外的林木，尽量减少对作业区以外的地表植被的损坏。 （3）施工开挖、填方，应严格按照批准的施工方案进行，避免任意取土和弃土，未经有关部门批准不得随意砍伐或改变附近区域的植被。 （4）施工完毕后使项目区绿化达到设计要求，改善项目区局部生态环境。 4.6施工期的环境管理 施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划，施工工地做到“六个百分之百”。 （1）现场封闭管理百分之百。施工现场硬质围挡应连续设置，城区主要路段工地围挡高度不低于2.5m，一般路段的工地不低于1.8m，做到坚固、平稳、整洁、美观。在建工程外立面应用安全网实现全封闭围护。 （2）场区道路硬化百分之百。主要通道、进出道路、材料加工区及办公生活区地面进行硬化处理。 （3）物料覆盖百分之百。施工现场内裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等防尘措施。 （4）洒水清扫保洁百分之百。施工现场设专人负责卫生保洁，每天上午、下午各进行二次洒水降尘，遇到干旱和大风天气时，应增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临时设施、围挡、垃圾等必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （5）物料密闭运输百分之百。易产生扬尘的建筑材料、渣土应采取密闭搬运、存储或采用防尘布苫盖等防尘措施。严禁熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质，禁止无牌无证车辆进入施工现场。 （6）出入车辆清洗百分之百。施工现场出入口处设置自动车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后方可驶离施工现场。 项目施工时应向当地生态环境行政主管部门及其他有关主管部门申报；设专人负责管理并培训施工人员，以正确的工作方法控制施工过程中产生的不利环境影响；必要时，还需对施工人员进行环境保护知识培训，以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.7大气环境影响分析 4.7.1砂石料堆场粉尘 项目砂、石类堆场主要的大气环境问题，是粒径较小的颗粒，在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。 堆场扬尘产生量采取西安冶金建筑学院的干堆场扬尘公式进行计算： - 原料堆场起尘量：Q1=4.23×10-4×V4.9×S - 式中：Q1——堆场起尘量，m/s； - V——当地平均风速（m/s），取2m/s； - S——堆场表面积，取2000m2； - 根据上述公式计算，堆场扬尘产生量为25.26mg/s，即0.39t/a（0.09kg/h）。环评要求建设单位对砂石料进行封闭贮存，并定期洒水降尘，避免露天堆放。采取措施后，堆场无组织扬尘将减少80%以上，堆场无组织扬尘排放量约为0.078t/a（0.018kg/h）。 4.7.2砂石料装卸粉尘 项目砂石运至料仓装卸过程会产生一些粉尘，在装卸过程中产生的粉尘可利用以下公式进行计算： 物料装卸起尘量：Q2=1133.33U1.6H1.23e-0.28W（mg/s） 式中：Q2——装卸起尘量 U——地面平均风速（m/s），取2m/s； W——物料的含水率（%），取6%； H——落差（m），取0.4m。 根据《散料装卸机械的喷水除尘装置》，当含水率为6%时，粉尘可被抑制。经计算，项目装卸扬尘产生量为1094.57mg/s。装卸作业包括装车和卸车，每次装车及卸车所用时间按2min计算，车辆装载车为10t至25t自卸车，本次评价按25t计算，按每次满载，年消耗砂石合计37500t，装载量共需1500次。则项目装卸扬尘产生量为0.13kg/次，0.195t/a（0.045kg/h）。环评建议建设单位制定严格操作规程，加强管理，健全文明生产制度，禁止大风天气下装卸砂石料，装卸过程采取洒水降尘措施，尽可能减少粉尘的无组织排放。采取上述措施后，装卸扬尘量将减少80%以上，装卸扬尘无组织排放量约为0.039t/a（0.009kg/h）。 4.7.3汽车运输扬尘 汽车在有散装物料的道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： Q3=0.123·（V/5）·（W/6.8）0.85·（P/0.5）·0.72·L 式中：Q3——汽车行驶的起尘量，kg/辆； V——汽车速度，km/h，取20km/h； W——汽车载重量，t，取25t； P——道路表面物料量，kg/m2，取0.2kg/m2， L——道路长度，km。 本项目年用砂石料25000t，每辆砂石运输车的容量约为25t，则每年需运输1500次。本项目车辆在厂区内行驶距离按250m计，以速度20km/h行驶，其在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下表。 表4.7-1 车辆行驶扬尘量 单位：kg/辆 车 况; 0.1(kg/m2); 0.2(kg/m2); 0.3(kg/m2); 0.4(kg/m2); 0.5(kg/m2); 0.6(kg/m2). 空车; 0.006; 0.012; 0.018; 0.024; 0.03; 0.036. 满车; 0.018; 0.036; 0.054; 0.072; 0.09; 0.108. 合计; 0.024; 0.048; 0.072; 0.096; 0.12; 0.144. 本环评对道路路况以0.2kg/m2计，则经计算，汽车行驶起尘量为0.107kg/辆，每年需运输1500次，则本项目汽车动力起尘量为0.161t/a。根据本项目的情况，环评要求建设方对厂区内地面定期派专人进行路面清扫、洒水，运输车辆加盖篷布，低速慢行，减少路面扬尘。采取上述措施后，起尘量将减少90%以上，汽车动力扬尘无组织排放量约为0.016t/a。 4.7.4原料投料、搅拌粉尘 本项目砂石料、水泥、彩色颜料物料落入搅拌机时冲击过程会产生大量粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中相关说明，原料装卸、投料、搅拌的颗粒物量为0.02kg/t·原料，本项目原料共计40305t/a，即本项目原料装卸、投料颗粒物产生量为0.806t/a（0.5597kg/h）。若直接散逸到空气中，会对大气环境造成污染。因此，根据相关要求，搅拌装置安装在工棚内，且搅拌机顶部需设置喷淋装置降尘，除尘效率为70%，且搅拌过程加水搅拌，湿料实际粉尘产生量较少，颗粒物排放量为0.242t/a，排放速率0.1679kg/h。 4.7.5食堂油烟 本项目厂区设有职工食堂，职工食堂烹饪过程中会产生油烟，食用油加热到250℃以上，发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。油烟是一种混合性烟气，据有关研究表明，油烟中含有300多种成分，主要是脂肪酸、烷烃、烯烃、醛、酮、醇、酯、芳香化合物、杂环化合物等，其中至少有数十种会危害人体健康。 食堂烹饪过程中会产生部分油烟，本项目就餐人数为12人，年工作180d。据调查，人均食用油用量约30g/人·d，则项目食用油用量约64.8kg/a，食堂油烟挥发量按2％计算，则油烟产生量为1.296kg/a。 治理措施：食堂烹饪所产生的油烟在未采取净化措施加以治理的情况下，超过《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值。食堂烹饪油烟为间隙、不定量排放，建议食堂安装油烟净化器，使油烟处理效率达到85%，油烟经处理后，油烟废气排放量较少（0.194kg/a），且为分散、不连续排放，厂区通风好，油烟废气容易扩散，集中收集后经排气筒引至食堂房顶高空排放，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中最高允许排放浓度为2.0mg/m3的限值要求即可。 表4.7-2 项目废气排放情况表 污染源; 污染物; 产生量; 处理方式、收集效率; 排放形式; 排放量. （kg/h）; t/a; t/a; kg/h. 砂石料堆场; 颗粒物; 0.09; 0.39; 封闭贮存，洒水降尘，除尘效率为80%; 无组织; 0.078; 0.018. 砂石料装卸; 0.045; 0.195; 严格操作规程，加强管理，洒水降尘，除尘效率为80%; 0.039; 0.009. 汽车运输; /; 0.161; 洒水降尘，车辆加盖篷布，减速慢行，除尘效率为90%; 0.016; /. 原料投料、搅拌; 0.5597; 0.806; 封闭工棚，喷淋装置，除尘效率为70%; 0.242; 0.168. 食堂; 油烟; /; 1.296; 油烟净化器; 有组织; 0.194; /. 4.7.6厂界无组织粉尘防治措施 本项目粉尘排放形式为无组织排放，粉尘的排放对周围环境影响较小，结合项目实际情况，环评要求建设单位采取以下防治措施。 1）尽量降低装卸料落差及堆料高度，对产尘部位喷水抑尘； 2）成品运输车辆采取篷布遮盖、限载，杜绝产品长途运输途中造成沿途洒漏； 3）厂区运输路面进行硬化处理，车辆运输高峰期间每天洒水3-4次，防止二次扬尘； 4）合理进行总平面布置，堆场、道路间应有分隔，砂石料堆场应做好篷布遮盖； 5）合理进行工艺布局，尽量减少不必要的输送环节，生产区域周围设置防风抑尘网围挡； 6）当地面风速大于4m/s时应停止卸料作业，并及时覆盖砂堆及其他易起尘点； 7）设备岗位人员不得脱岗，严格检查物料的跑、冒、滴、漏现象。在粉尘环境中的作业人员，佩戴防尘口罩、护目镜等个体防护用品。 4.7.7排放口设置情况 本项目生产过程自然养护，无高温煅烧和蒸养工艺，根据工程分析无组织粉尘不设有组织排口。 表4.7-3 项目废气排放口情况表 污染源; 污染因子; 排气筒. 编号; 高度; 内径; 温度; 坐标; 形式. 食堂; 油烟; DA005; 6m; 0.3m; 50℃; 83°4′6.96″E，46°39′28.66″N; 有组织. 厂界; TSP; /; /; /; /; /; 无组织. 4.7.8非正常工况下废气排放情况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）中指出：生产设施非正常工况是指开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等工况，污染防治（控制）设施非正常状况指达不到应有治理效率或同步运转率等情况。 根据本项目实际情况，本项目废气排放的非正常工况主要发生在污染防治（控制）设施非正常状况，主要为喷淋装置和油烟净化器故障，粉尘和油烟非正常排放，影响周围空气质量。 为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保环保设备正常运行，发生设备故障时及时维修，避免废气非正常排放污染环境。在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每个固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测。 4.7.9废气监测计划 项目在运营期存在污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中各项环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 - 监测内容 - 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。本项目废气监测情况详见下表。 表4.7-4 废气监测情况一览表 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物：0.5mg/m3）. 食堂; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（高允许排放浓度：2.0mg/m3）. 4.8水环境影响分析 - 4.8.1废水源分析 - 本项目无工艺废水产生，搅拌工序用水全部进入产品，产品养护用水一部分进入产品，另一部分蒸发，洒水降尘用水全部蒸发，无废水排放。废水仅为员工工作过程中产生的生活污水。 - 生活污水的排放量为0.96m3/d（172.8m3/a）。生活污水中的主要污染物质为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，经化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂，不外排，生活污水各项污染物排放情况见下表。 ### 表4.8-1 生活污水各项污染物排放情况 项目; CODcr; BOD5; SS; NH3-N. 废水量(m3/a); 172.8. 产生浓度(mg/L); 350; 200; 220; 35. 产生量(t/a); 0.060; 0.035; 0.038; 0.006. 处理效率（%）; 15; 10; 30; 5. 排放浓度（mg/L）; 297.5; 180; 154; 33.25. 排放量(t/a); 0.051; 0.031; 0.027; 0.006. GB8978-1996表4中三级标准; 500; 300; 400; --. - 由上表可知，生活污水污染物成分简单，经化粪池处理后，各污染物浓度均达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，定期由吸污车拉运至塔城市污水处理厂处置。 4.8.2废水处理依托可行性分析 塔城市污水处理厂位于塔城市，污水处理厂设计规模为：污水处理量20000立方米/日，污水处理厂深度处理车间主要采用“高效沉淀+V型滤池”对污水经过深度处理，出水中污染物浓度能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）（水污染物排放标准）一级标准A标准的要求。本项目区污水排放量为172.8m3/a（0.96m3/d）,仅占塔城市污水处理厂处理负荷的0.048‰，因此塔城市污水处理厂有足够的能力接纳本项目产生的污水。因此，本项目纳入塔城市污水处理厂是可行的。 4.8.3废水监测计划 项目在运营期存在水污染物排放问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 （1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中废水治理环保措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 （2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。本项目废水监测情况详见下表。 表4.8-2 废水环境监测一览表 - 监测点位; - 监测因子; - 监测频次; - 监测标准. - 生活污水 - 排口; - pH、COD、BOD5、SS、氨氮; - 1年/次; - 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准（COD：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L；氨氮-）. 4.9噪声 4.9.1噪声源 项目噪声源主要机械设备运行所产生的噪声，主要噪声源强见下表。 表4.9-1 主要设备噪声一览表 室内声源. 序 号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段. 声功率级/dB（A）; X; Y; Z. 1; 生产车间; 全自动砌砖成型机; 75~85; 低噪声设备、减震设施; 30; 20; 2; 10; 85; 连续性. 2; 搅拌机; 60~70; 25; 15; 2; 5; 70. 3; 配料机; 70~80; 23; 10; 1; 5; 80. 4; 螺旋输送机; 50~60; 20; 13; 2; 5; 60. 室外声源. 序号; /; 声源名称; /; /; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB（A）. 1; /; 叉车; /; /; /; /; /; 70~80; 减速 慢行; 非连续性. 4.9.2噪声预测与影响 （1）预测方法 本项目厂界声环境影响采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中的噪声预测模式。由于声波传播过程，会通过距离衰减、空气吸收衰减，则到达厂界实际噪声值将略低于其预测值。 （2）排放标准 本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，其标准值见表下表。 表4.9-2 噪声评价标准 单位：dB（A） 执行标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 60; 50. （3）影响预测模式 机器设备的噪声因受传播距离、阻挡物的反射与屏障，空气吸收等因素的影响，会使其衰减。由声源预测模式计算。 L2=L1-20lg(r2/r1) 式中：L2——距源r2 m处噪声级，dB(A)； L1——距源r1 m处噪声级，dB(A)。 根据以上模式对本项目主要噪声源进行预测，具体噪声源强到厂界衰减预测结果详见下表。 表4.9-3 噪声衰减预测结果 单位：dB(A) 位置; 噪声源; 噪声值; 叠加值. 生产车间; 全自动砌砖成型机; 85; 86.31. 搅拌机; 70. 配料机; 80. 螺旋输送机; 60. 表4.9-4 点声源噪声对边界影响贡献值一览表 单位：dB(A) 噪声源; 类型; 源强; 降噪后 源强; 影响对象; 预测影响贡献值dB（A）. 名称; 距离（m）. 全自动砌砖成型机、搅拌机、配料机、螺旋输送机; 点 声 源; 86.31; 66.31; 东边界; 100; 26.31. 南边界; 8; 48.24. 西边界; 65; 30.05. 北边界; 30; 36.77. （5）噪声防治措施 环评建议建设单位采取以下噪声防治措施以减少噪声对声环境和工作人员的影响。 ①加强设备维护，建立专业的维修队伍，对各生产设备及辅助系统设施进行定期检查、维护以及维修，及时更换一些破损零部件，确保机械设备正常运转，减少非正常生产噪声； ②提高职工环保意识，禁止野蛮作业，减少人为噪声； ③加强职工劳动保护，高噪声接触岗位要求职工佩戴耳罩，同时可考虑采用轮岗制度减少职工对高噪声接触时间。 （6）噪声影响预测结论 根据上表预测结果，本项目选用性能好的低噪设备，同时高噪声设备加装减振垫，且设备分布较为分散，经距离衰减后，项目区厂界处噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。因此，项目区内的噪声对周围声环境影响较小。 4.9.3噪声监测计划 项目在运营期存在噪声污染问题，会对局部环境造成潜在的影响。为把建设项目对周围环境的不利影响减到最小，除选择适当的工艺外，还必须加强日常监测和严格管理，制定环境监测计划，才能达到预期目的。 1）监测目的 环境监测是环境保护中最重要的环节和技术支持，其目的在于： ①检查、跟踪项目投产后运行过程中减噪措施的实施情况和效果，掌握环境质量的变化动态； ②了解项目环境工程设施的运行状况，确保设施的正常运行； ③了解项目有关的环境质量监控实施情况； ④为改善项目周围区域环境质量提供技术支持。 2）监测内容 对项目运营过程中产生的污染物进行监测，监测点的选取、监测项目确定均按《排污单位自行监测指南》执行。建设单位现不具备单独进行环境监测的能力，委托有资质的环境监测机构进行监测工作。 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定相应的监测方案。噪声监测计划具体如下表所示。 表4.9-5 噪声环境监测一览表 监测对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 厂界噪声; 厂界东、南、西、北外1m处; 等效连续A声级; 1次/年; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB(A)；夜间50dB(A)）. 4.10固体废物影响分析 4.10.1固废产生情况 本项目固体废弃物主要为生活垃圾和生产固废。 （1）生活垃圾 本项目工作人员12人，年工作180天，在厂区内设置生活区，垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则项目生活垃圾产生量约为0.006t/d（1.08t/a），项目区内设置垃圾桶进行收集，由环卫部门定期清运处置。 - （2）不合格产品 - 本项目在挤压成型过程和养护过程中由于设备或者人为因素会产生少量的破损砖块，根据建设单位提供资料及类比同类企业可知，不合格产品产生量约为5t/a，经集中收集后定期运至当地建筑垃圾填埋场处置。 - （3）沉淀池沉渣 - 本项目设备冲洗废水经沉淀池沉淀后循环使用，根据建设单位提供资料及类比同类企业可知，沉淀池沉渣产生量为3t/a，经收集后全部回用于生产，不外排。 - 本项目固体废物排放信息详见下表。 表4.10-1 固体废物排放信息表 废物类别; 固废名称; 形态; 产生量（t/a）; 处理措施. 一般固体废弃物; 生活垃圾; 固态; 1.08; 项目区内设置垃圾桶进行收集，由环卫部门定期清运处理. - 不合格产品; 固态; 5; 集中收集后定期运至当地建筑垃圾填埋场处置. 沉淀池沉渣; 固态; 3; 收集后回用于产品生产. - 根据上文分析可知，本项目一般固废均得到有效处置，符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)，对周围环境影响较小。 - 4.10.2固体废弃物处置计划 - 依据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）和项目内容、企业实际情况，制定固废处置计划表，详见下表。 表4.10-2 固废处置计划表 监测点; 监测频次; 监测项目; 执行标准. 统计全厂各类固废量; 每月统计一次; 统计种类、产生量、处理方式、去向; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关标准. - 4.10.3固体废弃物管理计划 - 项目要严格将固体废物进行分类收集，完善相应的防治措施，并根据其性质和用途分别采用不同的处置措施，确保固体废物的无害化处理，避免造成环境污染。 - ①根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，企业应对产生的一般固废进行分类收集处置。 - ②根据《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》相关要求，本项目一般固废管理制度如下。 - a.建设单位应结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物相关信息，填写格式详见《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》附件，台账主要包括以下信息。 - 一般固废产生信息、生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的及时填写相关信息；记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；每一批次固体废物的出厂以及转移信息；记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息；根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求（填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写）。 - b.建设单位应根据固体废物种类和代码，确定固体废物的具体名称。 - c.台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。 - d.产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年（鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作）。 - e.鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确。 - ③生活垃圾依托办公区垃圾暂存点，环卫部门定期清运。 - 综上，项目拟采取的固体废物的处置方案较为全面、安全、处置去向明确，基本上可以消除对环境的二次污染问题。 - 4.11地下水和土壤 根据分区防治的原则对化粪池、生产厂房、砂石料堆场及其他区域进行分区防渗，分区防渗示意图见附图3，对照《环境影响技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水污染防渗分区参照表，项目各区采取的地下水防治措施如下。 （1）重点防渗区 本项目化粪池为重点防渗区。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》中对重点防渗区的“等效黏土层≥6.0m、渗透系数小于1.0×10-7cm/s”的防渗要求，避免污染地下水环境。 （2）一般防渗区 本项目生产车间、砂石料堆场、成品养护区、成品摆放区及附属用房建筑为一般防渗区，主要进行一般地面硬化措施。在抗渗混凝土面层(包括钢筋混凝土、钢纤维混凝土)中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗目的。 一般防渗区等效黏土防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，渗透系数≤渗透系数等效黏土防渗，与《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中的防渗技术要求相符。 （3）简单防渗区 简单防渗区为除重点防渗和一般防渗区以外的其他区域，采用混凝土材质防渗，不会对地下水产生污染。 综上所述，在采取上述防渗、防腐处理措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染土壤和地下水。 - 4.12生态影响分析 本项目区周围无环境敏感点，本项目只要在项目实施过程中切实做好废气、废水达标排放和噪声防治工作，各类固体废物妥善处置，项目的建设对项目区生态的影响不大。 - 4.13环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求，对于涉及有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、贮运等新建、改建、扩建和技术改造项目进行环境风险评价。环境风险评价的目的在于分析、识别项目生产装置运行过程中及物料储存运输中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施，力求将潜在的风险危害程度降至最低。 （1）风险识别 ①物质危险性识别 根据依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目生产过程中的原辅材料及产品均不属于风险物质。 ②生产过程潜在的危险性识别 本项目生产过程中所用设备电路老化或操作不当的情形下有发生火灾的风险，项目使用喷淋设施进行除尘，若出现故障，会导致不达标排放，会对周围环境造成一定的污染危害。 ③评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，按照以下计算公式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 式中：q1、q2、···qn——每种环境风险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； Q1、Q2、……Qn——每种环境风险物质相对应的临界量，单位为吨（t）； - 经计算可知，Q=0。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，只需简单分析。 （2）风险防范措施 本着预防为主，综合治理的原则，针对本项目的特点，提出如下风险防范措施： ①采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出；安装有效的喷淋设备，定期做好检查维护，减少粉尘在空气中的浓度；定期洒水，保持湿度； ②制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气净化设施失效，必须立即停止生产。 本项目建设单位将严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施以及制定应急预案之后，环境风险事故对周围环境的影响可以接受。 （3）评价工作等级及范围 ①评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）风险评价等级划分原则，建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。评价工作等级划分见下表。 表4.13-1 环境风险评价工作等级划分表 环境风险潜势; IV、IV+; III; Ⅱ; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危险后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目环境风险潜势初判结果为I，根据上表，本项目环境风险评价工作等级为“简单分析a”，即是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A。 ②评价范围 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，本项目环境风险评价，仅做简单分析即可，即在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 - 本项目环境风险评价等级为简单分析，项目环境风险简单分析内容见下表。本项目无重大危险源，在风险防范措施和应急预案落实到位后，环境风险处于可接受水平。本项目环境风险简单分析内容详见下表。 表4.13-2 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 塔城市吉路彩砖厂建设项目. 建设地点; 新疆塔城市也门勒乡泉水村. 地理坐标; 经度; 83°4′2.10″E; 纬度; 46°39′28.5″N. 主要危险物质及分布; 本项目环境风险类型为粉尘、油烟非正常排放. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水等）; ①设备电路老化或操作不当的情形下有发生火灾的风险，引发的伴生/次生污染物排放； ②项目使用喷淋设备进行除尘，若设备失灵，会导致粉尘不达标排放，会对周围环境造成一定的污染危害； ③食堂油烟使用油烟净化器治理油烟，若设备失灵，会导致油烟不达标排放，对周围环境造成一定的污染危害。. 风险防范措施 要求; ①采用密闭性能良好的设备，尽量减少粉尘飞散逸出；定期洒水，保持湿度；安装有效的除尘设备和油烟净化器，定期做好检查维护，减少废气在空气中的浓度。 ②制定环保设备的运行操作规程并严格执行，确保各项工艺指标正常；一旦废气处理设施失效，必须立即停止生产。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）; 危险物质的总量与其临界量比值 Q=0，本项目环境风险潜势为Ⅰ。. （4）风险防范措施 ①排除易燃易爆环境：保持良好通风，加速空气流通和交换，能有效降低因连续工作导致的设备温度升高，使之远离爆炸风险。 ②排除各种电气火源：为了防止电气火灾与爆炸事故的发生，首先应当正确的选择、安装、使用和维护电气设备及线路，并按规定正确采用各种保护措施。并定期检查，及时发现着火隐患。 ③加大消防监督、整顿力度：严格按照电气安全规程等国家有关法规规定，加大监督力度，对在安全检查中发现的电气安装不合格、线路老化、用电设施不配套，乱拉乱接、超负荷运行等问题，必须将其及时纠正。 综上，建设单位首先应树立环境风险意识，并在日常运行管理过程中增强环境风险意识，当出现事故时，要及时采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。总体来说，本项目的建设在严格落实环境风险防患措施和应急措施后，环境风险是可以接受的。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放源 (编号) | 污染物 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 厂界无组织 | 颗粒物 | 封闭贮存、洒水降尘、地面硬化、车辆加盖篷布、封闭工棚、喷淋装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物：0.5mg/m3） |
|  | 食堂 | 油烟 | 食堂安装油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 排口 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准（COD：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L；氨氮-） |
| 声环境 | 机械噪声、交通噪声 | 等效A声级 | 选用低噪声设备、距离衰减、加强管理等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A）；夜间50dB(A） |
| 固体 废物 | 生活垃圾经垃圾桶收集后自行清运至环卫部门指定地点；不合格产品经集中收集后定期运至当地建筑垃圾填埋场处置；沉淀池沉渣收集后回用于生产，不外排。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 无 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 5.1环境管理 为贯彻环境保护法规，促进项目社会效益、经济效益、环境效益的协调统一，对项目污染排放及区域环境质量实行监控，为区域环境管理与环境规划提供科学依据，必须加强企业环境管理与监测工作，建议建设单位至少指派1人负责企业环境管理与监测工作。环境管理采取总经理负责制，具体工作如下： ① 贯彻执行国家和自治区现行各项环保方针、政策、法规和标准，并认真执行环保行政管理部门下达的各项任务； ② 建立各项环境保护规章制度，并经常进行监督检查； ③ 定期对各污染源进行检查，请当地环境监测部门对本企业污染源排放情况进行监测，了解各污染源动态，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施； ④ 加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并把污染治理设施的治理效率按生产指标一样进行考核，以防止污染事故发生； ⑤ 学习并推广应用先进的环保技术和经验，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训； ⑥ 对职工进行环保宣传教育，提高职工环保意识； ⑦ 建立固体废物管理台账要求，如实记录产生的固体废物的种类、数量、去向等内容，每年年底编制固体废物环境管理； ⑧ 建设单位应委托环境监理机构依据环境影响评价文件、生态环境主管部门批复及环境监理合同，对项目施工建设实行的环境保护监督管理（环境监理资料和工程质量验收资料要作为本项目建成后竣工环境保护验收的技术支撑资料）年报，报当地生态环境部门。 5.2严格落实排污许可证制度 （1）落实按证排污责任 建设单位必须按期持证排污、按证排污，不得无证排污，及时申领排污许可证，对申请材料的真实性、准确性和完整性承担法律责任，承诺按照排污许可证的规定排污并严格执行；落实污染物排放控制措施和其他各项环境管理要求，确保污染物排放种类、浓度和排放量等达到许可要求；明确单位负责人和相关人员环境保护责任，不断提高污染治理和环境管理水平，自觉接受监督检查。 - 实行自行监测和定期报告制度 依法开展自行监测，安装或使用监测设备应符合国家有关环境监测、计量认证规定和技术规范，保障数据合法有效，保证设备正常运行，妥善保存原始记录，建立准确完整的环境管理台账。如实向环境保护部门报告排污许可证执行情况，依法向社会公开污染物排放数据并对数据真实性负责。排放情况与排污许可证要求不符的，应及时向环境保护部门报告。 （3）排污许可证管理 依据关于印发《关于发布排污许可证承诺书样本、排污许可证申请表和排污许可证格式的通知》的通知（环规财[2018]80号），排污许可证管理要求如下： 1）排污许可证的变更 ① 在排污许可证有效期内，建设单位发生以下事项变化的，应当在规定时间内向原核发机关提出变更排污许可证的申请：排污单位名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等正本中载明的基本信息发生变更之日起二十日内。 ② 排污单位在原场址内实施新改扩建项目应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前二十日内。 ③ 国家或地方实施新污染物排放标准的，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。 ④ 政府相关文件或与其他企业达成协议，进行区域替代实现减量排放的，应在文件或协议规定时限内提出变更申请。 ⑤ 需要进行变更的其他情形。 2）排污许可证的补办 排污许可证发生遗失、损毁的，建设单位应当在三十日内向原核发机关申请补领排污许可证，遗失排污许可证的还应同时提交遗失声明，损毁排污许可证的还应同时交回被损毁的许可证。核发机关应当在收到补领申请后十日内补发排污许可证，并及时在国家排污许可证管理信息平台上进行公告。 3）其他相关要求 ① 排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。 ② 落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等。 按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。 ③ 按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。 ④ 按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送有核发权的环境保护主管部门并公开，执行报告主要内容包括生产信息、污染防治设施运行情况、污染物按证排放情况等。 ⑤ 法律法规规定的其他义务。 4）根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为“二十五、非金属矿物制品业—63水泥、石灰和石膏制造301，石膏、水泥制品及类似制品制造302”，属登记管理。应在项目环保设施竣工验收前，在全国排污许可证管理信息平台申领排污许可证，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： ① 在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ② 在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③ 项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 5.3排污口规范化设置 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》、《排污口规范化整治要求》（试行）（原国家环保局环监【1996】470号）等技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常监督检查”的原则来规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌和企业排污口分布图，对污染物治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合当地生态环境部门的有关要求。 （1）排污口的技术要求 ① 废气：项目排气筒应设置便于采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求。废气排放口均应设置环保图形标志牌。 ② 废水：废水总排放口应设置具备采样和流量测定条件的采样口，采样口应设在厂内或厂界外10米内。并且按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，并能长久保留。 ③ 噪声：在厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置固定噪声源的监测点和噪声环境保护图形标志牌。 ④ 固废：固体废物在厂内暂存期间要设置专门的储存设施或堆放场所、运输通道。存放场地需采取防扬散、防流失措施，并应在存放场地设置环保标志牌。 （2）排污口立标管理 ① 污染物排放口，应按国家《环境保护图形标志》（15562.1-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌； ② 污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 （3）排污口建档管理 ① 要求使用国家生态环境局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志牌登记证》，并按要求填写有关内容。 ② 根据排污口管理档案内容要求，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。 本项目建成后，应将上述所有污染排放口名称、位置、数量，以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行验收和排放口的规范化管理。 图5.3-1 排放口图形标志牌 5.4环保验收 （1）验收标准与范围 ① 国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告中相关要求执行； ② 与工程有关的环保设施，包括污染防治和保护环境所建成或配套建成的工程； ③ 本报告表及其批复文件和有关设计文件规定应采取的其他各项环保措施。 - （2）环保“三同时”验收 根据国务院《关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（自2017年10月1日施行），编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。编制环境影响报告表的建设项目，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 表5.4-1 环保验收一览表 污染类别; 污染物; 环保措施; 验收标准; 实施阶段. 废气; 厂界; 颗粒物; 砂石堆场封闭贮存，定期洒水降尘；砂石料装卸过程严格操作规程，加强管理，洒水降尘； 运输路面硬化，积极清扫地面粉尘，定期洒水抑尘；原料投料、搅拌工序设喷淋设施除尘; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值（颗粒物：0.5mg/m3）; 环评批复后. 食堂; 油烟; 食堂安装油烟净化器; 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 化粪池处理后由吸污车拉运至塔城市污水处理厂; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准（COD：500mg/L；BOD5：300mg/L；SS：400mg/L；氨氮-）. 噪声; 机械设备; 设备噪声; 选用低噪声设备、距离衰减、加强管理等措施。; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB(A）；夜间50dB(A））. 固体废弃物; 生活垃圾; 收集至垃圾桶，由环卫部门定期清运处置; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020). 生产固废; 不合格产品经集中收集后定期运至当地建筑垃圾填埋场处置；沉淀池沉渣收集后回用于生产，不外排. 5.5环保投资 本项目总投资约800万元，环保投资22万元，占项目总投资的2.75%，具体投资见下表。 表5.5-1 环保投资一览表 污染物; 环保投资项目; 投资（万元）. 废气; 颗粒物; 篷布遮盖、洒水降尘等、地面硬化喷淋设施等; 7. 食堂; 油烟净化器; 1. 废水; 生活污水; 化粪池; 5. 固废; 生活垃圾; 垃圾箱，清运处置费用; 2. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔声、距离衰减; 2. 其他; 排污口规范化整治、绿化; 5. 合计; 22. 总投资; 800. 占总投资比例; 2.75%. |

# 六、结论

本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.375t/a | / | 0.375t/a | 0375t/a |
|  | 油烟 | / | / | / | 0.194t/a | / | 0.194t/a | 0.194t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.051t/a | / | 0.051t/a | 0.051t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.031t/a | / | 0.031t/a | 0.031t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.027t/a | / | 0.027t/a | 0.027t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.006t/a | / | 0.006t/a | 0.006t/a |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.08t/a | / | 1.08t/a | 1.08t/a |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |
|  | 不合格产品 | / | / | / | 5t/a | / | 5t/a | 5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①