塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目

环境影响报告书

2025.03

目 录

1 概述	- 1 -

1.1 项目背景	- 1 -

1.2 建设项目的特点	- 1 -

1.3 环境影响评价工作过程	- 2 -

1.4 分析判定相关情况	- 3 -

1.5 关注的主要环境影响及环境问题	- 4 -

1.6 环境影响报告书的主要结论	- 4 -

2 总则	- 6 -

2.1 编制依据	- 6 -

2.2 评价目的与原则	- 7 -

2.3 环境影响因素识别及评价因子筛选	- 8 -

2.4 环境功能区划及评价标准	- 9 -

2.5 评价等级与评价范围	- 14 -

2.6 主要环境保护目标	- 21 -

3 建设项目工程分析	- 22 -

3.1 工程概况	- 22 -

3.2 污染影响因素分析	- 28 -

3.3 污染源源强核算	- 33 -

3.4 污染物排放汇总	- 44 -

3.5 污染物排放总量控制	- 44 -

4 环境影响预测与评价	- 45 -

4.1 施工期环境影响分析	- 45 -

4.2 运营期环境影响预测与评价	- 50 -

4.4 环境风险评价	- 64 -

5 环境保护措施及其可行性论证	- 68 -

5.1 施工期环境保护措施	- 68 -

5.2 运营期环境保护措施及可行性分析	- 72 -

6 环境影响经济损益分析	- 82 -

6.1 环保设施及投资概算	- 82 -

6.2 环境效益分析	- 82 -

6.3 环境经济损益分析结论	- 84 -

7 环境管理与监测计划	- 85 -

7.1 环境管理	- 85 -

7.2 环境监测	- 92 -

7.3 污染物排放清单	- 93 -

7.4 竣工环境保护验收	- 96 -

8 环境影响评价结论	- 99 -

8.1 建设项目基本情况	- 99 -

8.2 污染物排放情况及总量控制	- 99 -

8.3 主要环境影响	- 99 -

8.4 环境保护措施	- 99 -

8.5 环境影响经济损益分析	- 100 -

8.6 环境管理与监测计划	- 100 -

8.7 总结论	- 100 -

附件：

附件1  委托书

附件2  农村集体经济组织登记证

附件3  登记备案证

附件4  监测报告

附件5  建设用地批复函

附件6  乡村建设规划许可证

概述

项目背景

近年来，各地、各部门把发展循环经济作为调整经济结构、转变发展方式的有效途径。循环经济是最大限度地节约资源和保护环境的经济发展模式，是解决我国资源环境瓶颈约束的根本性举措。

废旧塑料的回收利用作为一项节约资源、保护环境的措施，正日益受到重视。尤其是发达国家工作起步早，已经收到明显效益。废旧塑料加工成颗粒后，依然具有良好的综合材料性能，可满足吹膜、拉丝、拉管、注塑、挤出型材等技术要求，大量应用于塑料制品的生产。由于再生塑料价格优势突出，效益明显，国内废旧塑料回收市场已渐成气候。

滴灌灌溉系统是按照作物需水要求，通过低压管道系统与安装在毛管上的灌水器，将水和作物需要的养分一滴一滴、均匀而又缓慢地滴入作物根区土壤中的灌溉技术，滴灌带是滴灌灌溉系统中的重要灌溉器，近年来随着滴灌灌溉系统的发展，市场对滴灌带的需求越来越大。随着国家农业节水工作的推行，区域农作物灌溉已从传统的地面灌溉转换为滴灌方式。灌溉所使用的滴灌带主要成分为聚乙烯，经长期风吹日晒后会老化破裂，需要定期更换新的滴灌带，因此会产生大量的废旧滴灌带，如不加以回收利用，会造成农田污染及资源浪费。

在此背景下，塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社拟在恰夏镇珠茹社日村（又名双泉村）新建塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目。本项目以回收的废旧滴灌带为主要原料，在再生的塑料颗粒中加入少量商品聚乙烯颗粒、黑色母料和抗老化剂等助剂，加工制成塑料制品——滴灌带、水带。不仅减少了废旧塑料对环境的污染，还产生了经济效益。

建设项目的特点

塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目是以回收的废旧滴灌带为主要原料再生塑料颗粒，再用再生的塑料颗粒与少量商品聚乙烯颗粒、黑色母料和抗老化剂加工制成塑料制品。本项目通过废旧滴灌带的回收和再利用，可以实现废旧资源综合利用，减少环境污染。通过再加工生产滴灌带、水带等农业节水产品，可以促进当地节水农业建设，进一步提高旱作耕地的土地生产率和产出效益，而且对缓解项目区水资源供需矛盾、增强农业产业的经济实力具有促进作用。本项目的实施不仅可实现废旧资源综合利用，获得较高经济和社会效益，同时也产生了良好的环境效益。

本项目位于塔城市恰夏镇珠茹社日村南侧，占地面积9974.4m2（约15亩），总建筑面积9000m2，投资500万元建设滴灌带加工生产线8条、水带生产线2条，破碎生产线1条、造粒生产线2条，年产滴灌带3000t、水带2000t。主要建设内容包括粉碎造粒车间、成品生产车间、原料库房、成品库房、办公室和其他配套辅助设施等，成品滴灌带、水带全部外售。

环境影响评价工作过程

环境影响评价一般分为三个阶段，即调查分析和工作方案制定阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响报告书编制阶段。

（1）调查分析和工作方案制定阶段

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于名录中的“二十六、橡胶和塑料制品业，53塑料制品业292-以再生塑料为原料生产的”，应编制环境影响报告书。建设单位于2024年11月11日委托乌鲁木齐湘永丽景环保科技有限公司承担《塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目环境影响报告书》的编制工作。

编制单位接受委托后，即刻组织相关技术人员赴现场进行实地踏勘和资料收集，根据建设单位提供的资料及当地环境特征，按照国家生态环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展本项目的环境影响评价工作。通过初步的工程分析以及环境现状调查，识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价范围、工作等级和评价标准，最后制订工作方案。

（2）分析论证和预测评价阶段

在调查分析和工作方案制定的基础上，做进一步的工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源源强和环境现状资料进行各环境要素影响预测与评价。

（3）环境影响报告书编制阶段

最后根据项目工程分析、预测与评价结果，提出了相应的环境保护措施并进行了可行性论证。在上述工作的基础上得出了项目建设的环境可行性。最终编制完成了《塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目环境影响报告书》。

在整个环境影响评价过程中，建设单位作为责任主体将本项目环境影响评价的基本情况和内容成果向社会公众进行了公开，广泛征集公众对建设项目环境保护方面的意见，公示期间未收到公众的意见。最终将项目环评报告提交生态环境主管部门和专家评审，本项目环境影响报告书经生态环境主管部门批复后，环境影响评价工作即全部结束。

分析判定相关情况

本项目属于废旧资源回收利用项目，是利用废旧塑料进行再生造粒后，再通过添加助剂生产塑料制品，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中“第一类 鼓励类 四十二、环境保护与资源节约综合利用8．废弃物循环利用：废橡胶、废塑料、废旧农具等城市典型废弃物循环利用、技术设备开发及应用”，符合国家产业政策要求。

本项目生产过程中产生的挥发性有机废气经收集后通过UV光氧催化及活性炭吸附装置处理达标后，经15米高排气筒排放；生产废水经沉淀池处理后全部回用，生活污水经化粪池收集后由环卫部门定期拉运处理；产生的固体废物经分类收集，综合利用或交由有资质的单位处置，不会产生二次污染；项目选用低噪声设备，并采取基础减振、厂房隔声等措施降低噪声对外环境的影响。总体而言，项目采取的污染治理措施满足开展环境保护工作的需要，各污染物可以长期稳定达标排放。

根据分析，本项目的建设符合《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》《废塑料加工利用污染防治管理规定》《废塑料综合利用行业规范条件》《废塑料污染控制技术规范》《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》《关于进一步加强塑料污染治理工作实施方案》等规范及规划要求。

根据2024年12月项目区进行的环境质量现状监测结果可知，监测期间项目区周边非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中的环境管理推荐限值，地下水各因子监测浓度基本符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，噪声监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区环境噪声限值，土壤各因子监测结果满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值。

本项目所在区域不涉及国家及地方划定的自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、水土流失重点防治区、森林公园、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等敏感目标，区内无珍稀野生保护动植物。

综合以上分析判定结果可知，本项目选址、规模、性质和工艺路线等与国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范、相关规划相符，与所在地生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单进行对照也是相符的。

关注的主要环境影响及环境问题

本项目主要原料为回收的废旧滴灌带，其利用过程需符合国家相关技术政策，环评关注的主要环境问题一是本项目与相关政策、规范的符合性，以及选址的合理性；二是项目生产过程中产生的有机废气的收集与处理是否符合挥发性有机物（VOCs）有关污染防治要求；三是清洗废水的处理及项目产生的各类固体废物的收集及处置措施是否可行，是否会造成二次污染。

关注的主要环境影响是挥发性有机物对大气环境的影响。

环境影响报告书的主要结论

本项目为废旧资源综合利用项目，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类，项目已取得投资项目登记备案证，符合国家及地方产业政策。项目选址合理，生产工艺满足清洁生产要求，污染物的防治措施在技术及经济上可行，能实现污染物达标排放和总量控制要求。项目产生的废水、废气、噪声及固废在采取相应的治理措施后可达标排放或无害化处置，不会降低评价区域原有环境功能，在完善各项环保规章制度和应急预案，配套相应的事故防范措施后，环境风险可控制。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的，环境影响可接受。

总则

编制依据

评价技术导则及行业规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《水污染治理工程技术导则》（HJ2015-2012)；

（10）《大气污染防治工程技术导则》（HJ2000-2010）；

（11）《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）；

（12）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（13）《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）；

（14）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）；

（15）《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）；

（16）《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）；

（17）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）；

（18）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（19）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（20）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166 -2004）；

（21）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）；

（22）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

（23）《废塑料回收技术规范》（GB T 39171-2020）；

（24）《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）；

（25）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）；

（26）《废塑料再生利用技术规范》，（GB/T 37821-2019）；

（27）《危险废物收集 贮存 运输技术规范》，（(HJ 2025-2012)）；

（28）《危险废物识别标志设置技术规范》，(HJ 1276—2022)。

项目相关资料

- 《塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目登记备案证》；

- 委托书；

- 建设单位提供的与本项目有关的其他资料。

评价目的与原则

评价目的

（1）通过调查分析建设项目所在区域的环境概况，掌握评价区域的环境敏感目标；充分收集现有资料，进行现场踏勘和必要的现场监测，查清评价区域环境现状，进行环境质量现状评价；全面深入分析建设项目工程内容，掌握建设项目运营期各污染源主要污染物的排放特征，确定污染源强，计算污染物产生及排放量。

（2）根据区域环境特征和项目污染物排放特征，预测和分析建设项目对周围环境影响的范围和程度，从环境保护角度分析论证建设项目对周围环境的影响。

（3）通过对项目污染治理设施的经济技术合理性分析和达标排放的可靠性分析，提出进一步减缓污染的对策措施和建议，为优化环境项目设计以及建设项目的环境管理与环境监测提供依据。

（4）在以上工作的基础上，从环境保护角度论证本项目建设的可行性。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行国家生态环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

环境影响因素识别及评价因子筛选

环境影响因素识别

施工期对环境的影响主要是废气（车辆运输废气、施工扬尘等），噪声（施工作业噪声）、废水（施工人员生活污水、施工废水等）和固体废物（建筑垃圾等），施工期将对周围环境产生一定的影响，通过相关措施的控制及管理，其影响是暂时的、可消除的。

运营期环境影响因素主要包括装置运行期间产生的废气、废水、噪声、固体废物等对区域内各环境要素（环境空气、地下水、声环境、土壤环境等）产生不同程度的影响，且影响贯穿于整个生产期。

在对建设项目现场勘查的基础上，依据该项目周边的环境状况和项目生产情况，对建设项目各阶段环境影响要素进行筛选。

本次主要识别项目施工期和运营期的各种行为与可能受影响的环境要素间的作用效应关系、影响性质、影响范围、影响程度等，见表2.3-1。

表2.3-1  主要环境影响识别矩阵

| 评价 时段 | 工程行为 | 可能受影响的环境要素 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 植被 | 动物 | 水土流失 |
| 施 工 期 | 场地清理及开挖 | -1S | 0 | -1S | -1S | -1S | -1S | -1S |
|  | 基础工程 | -1S | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | -1L |
|  | 建筑施工 | -1S | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 装修及安装施工 | -1S | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 运输 | -1S | 0 | -1S | -1L | -1L | 0 | 0 |
|  | 物料堆存 | -1S | 0 | 0 | -1S | -1S | 0 | +1S |
| 运 营 期 | 废气排放 | -2L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废水排放 | 0 | -1L | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 |
|  | 噪声排放 | 0 | 0 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 固体废物 | 0 | 0 | 0 | -1L | 0 | 0 | 0 |
|  | 环境风险 | -1S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：3-重大影响；2-中等影响；1-轻微影响；0-无影响；“+”表示有利影响；“-”表示不利影响；“L”长期影响，“S”短期影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价因子筛选

根据项目运营期的特点，结合项目所在区域环境功能及各环境因子的重要性和可能受影响的程度，在环境影响因素识别的基础上，从环境要素方面进行环境因子的识别与筛选，见表2.3-2。

表2.3-2  评价因子筛选一览表

| 类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、CO、O3、非甲烷总烃 |
|  | 影响预测 | 非甲烷总烃 |
| 水环境 | 现状评价 | 地下水：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-；pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、硫化物、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群等。 |
|  | 影响预测 | COD |
| 声环境 | 现状评价 | 等效连续A声级 |
|  | 影响预测 | 等效连续A声级 |
| 土壤环境 | 现状评价 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1，2，3，-cd]芘、萘。 |
|  | 影响预测 | - |
| 固体废物 | 现状评价 | - |
|  | 影响分析 | 污泥、废滤网、废UV灯管、废活性炭、废润滑油、生活垃圾等 |
| 生态环境 | 现状评价 | 动物、植被、土地利用现状 |
|  | 影响分析 | 土地利用、植被、野生动物、水土流失 |

环境功能区划及评价标准

环境功能区划

（1）环境空气

本项目建设地点位于塔城市恰夏镇珠茹社日村南侧约360m处，根据环境空气功能区分类，评价区环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2水环境

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业用水的地下水为Ⅲ类水质。本项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。

（3）声环境

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）的有关规定，项目所在地为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功能区环境噪声限值。

（4）土壤环境

本项目占地性质为建设用地，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目土壤环境执行建设用地第二类用地土壤污染风险筛选值。

评价标准

环境质量标准

（1）环境空气质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中的推荐值，见表2.4-2。

表2.4-2  环境空气污染物浓度限值

| 序号 | 污染物项目 | 平均时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
| 5 | O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 6 | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
| 7 | TSP | 24小时平均 | 0.3 | mg/m3 |  |
| 8 | NMHC | 一次值 | 2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（2）地下水质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，见表2.4-3。

表2.4-3  地下水监测项目指标与标准限值

| 序号 | 检测项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.5~8.5 |
| 2 | 总硬度 | ≤450mg/L |
| 3 | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |
| 4 | 耗氧量 | ≤3.0mg/L |
| 5 | 铁 | ≤0.3mg/L |
| 6 | 锰 | ≤0.10mg/L |
| 7 | 铜 | ≤1.00mg/L |
| 8 | 锌 | ≤1.00mg/L |
| 9 | 挥发酚 | ≤0.002mg/L |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |
| 11 | 硝酸盐氮 | ≤20.0mg/L |
| 12 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00mg/L |
| 13 | 氨氮 | ≤0.50mg/L |
| 14 | 硫化物 | ≤0.02mg/L |
| 15 | 氟化物 | ≤1.0mg/L |
| 16 | 氰化物 | ≤0.05mg/L |
| 17 | 砷 | ≤0.01mg/L |
| 18 | 汞 | ≤0.001mg/L |
| 19 | 镉 | ≤0.005mg/L |
| 20 | 六价铬 | ≤0.05mg/L |
| 21 | 铅 | ≤0.01mg/L |
| 22 | 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/100mL |
| 23 | 钾离子 | -- |
| 24 | 钙离子 | -- |
| 25 | 钠离子 | -- |
| 26 | 镁离子 | -- |
| 27 | 碳酸根离子 | -- |
| 28 | 碳酸氢根离子 | -- |
| 29 | 氯化物 | ≤250mg/L |
| 30 | 硫酸盐 | ≤250mg/L |

（3）声环境质量标准

声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（4）土壤环境质量标准

本项目占地红线范围内和红线范围外50m内为未利用荒地或其他工厂，评价范围内无农用地。项目区土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值，见表2.4-4。

表2.4-4  土壤污染风险管控标准（单位mg/kg）

| 污染物类别 | 序号 | 污染物项目 | 筛选值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第二类用地 |
| 重金属和无机物 | 1 | 砷 | 60 |
|  | 2 | 镉 | 65 |
|  | 3 | 铬（六价） | 5.7 |
|  | 4 | 铜 | 18000 |
|  | 5 | 铅 | 800 |
|  | 6 | 汞 | 38 |
|  | 7 | 镍 | 900 |
| 挥发性有机物 | 8 | 四氯化碳 | 2.8 |
|  | 9 | 氯仿 | 0.9 |
|  | 10 | 氯甲烷 | 37 |
|  | 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |
|  | 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |
|  | 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |
|  | 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |
|  | 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |
|  | 16 | 二氯甲烷 | 616 |
|  | 17 | 1,2-碳酸二甲酯 | 5 |
|  | 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |
|  | 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |
|  | 20 | 四氯乙烯 | 53 |
|  | 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |
|  | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |
|  | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |
|  | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |
|  | 25 | 氯乙烯 | 0.43 |
|  | 26 | 苯 | 4 |
|  | 27 | 氯苯 | 270 |
|  | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |
|  | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |
|  | 30 | 乙苯 | 28 |
|  | 31 | 苯乙烯 | 1290 |
|  | 32 | 甲苯 | 1200 |
|  | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |
|  | 34 | 邻二甲苯 | 640 |
| 半挥发性有机物 | 35 | 硝基苯 | 76 |
|  | 36 | 苯胺 | 260 |
|  | 37 | 2-氯酚 | 2256 |
|  | 38 | 苯并[a]蒽 | 15 |
|  | 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 |
|  | 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 |
|  | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 |
|  | 42 | 䓛 | 1293 |
|  | 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 1.5 |
|  | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 |
|  | 45 | 萘 | 70 |

污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

废滴灌带经过抽拉和运输，使得废滴灌带沾的泥土几乎都掉了，而附在滴灌带上的泥土量极少，且堆放过程不易扬尘，因此不考虑堆放扬尘排放及核算；且《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”也是指块状、粉状等粒径在一定范围内的物料堆放才考虑颗粒物排放，因此不考虑滴灌带堆放的扬尘；本项目破碎采取湿式破碎，破碎过程几乎没有颗粒物产生。

根据本项目废气排放特征，废旧滴灌带造粒、滴灌带/水带生产工序有组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值；厂区内VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs无组织排放限值。相关标准限值详见表2.4-5。

表2.4-5  废气污染物排放浓度限值

| 污染物 |  | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 排放限值 |  |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 100 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物排放限值 |
| 厂界无组织废气 | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 4.0 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 厂区内厂房外无组织非甲烷总烃 | 监控点处1h平均浓度值 | mg/m3 | 10 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 监控点处任意一次浓度值 | mg/m3 | 30 |  |

（2）废水排放标准

生活污水在化粪池内暂存，定期由环卫部门拉运处理，生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，详见表2.4-6。

表2.4-6  废水污染物执行标准一览表（单位：mg/L）

| 序号 | 污染物 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | pH(无量纲) | 6-9 |
| 2 | CODcr | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | 氨氮 | - |
| 5 | SS | 400 |

（3）噪声排放标准

项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区环境噪声排放限值，具体标准限值详见表2.4-7。

表2.4-7  噪声排放标准一览表（单位：dB（A））

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 70 | 55 |
| 运营期 | 60 | 50 |

（4）固体废物污染控制标准

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022），危险废物的转移依照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）及《危险废物转移管理办法》。

评价等级与评价范围

评价工作等级

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）的要求，并根据本项目的排污特征、污染物排放量及项目所在地的环境功能区划要求，确定评价工作等级如下：

大气评价工作等级

根据建设项目特点、污染物排放特征、项目所在地区的地形特点和环境功能区划，按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价等级的判定的方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用导则推荐的AERSCREEN模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据确定大气环境评价工作等级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见公式：

式中：—第个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

—采用估算模式计算出的第个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

—第个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。NMHC使用1h平均质量浓度限值。

如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。大气评价工作等级判据见表2.5-1，估算模型参数见表2.5-2。

表2.5-1  评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax <10% |
| 三级评价 | Pmax <1% |

表2.5-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -39.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

本项目运营期废气主要以非甲烷总烃为污染物，因此本次评价以此确定评价工作等级，污染物源强见表2.5-3及表2.5-4。

表2.5-3  项目有组织废气污染源参数一览表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量/ m3/h | 烟气 温度 /℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC |
| DA001 | 排气筒 | 13 | -48 | 643 | 15 | 0.5 | 20000 | 20 | 4320 | 正常 | 1.22 |

表2.5-4  无组织废气污染源参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度 /m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ （°） | 面源有效排放高度/ m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC |
| 1 | 粉碎造粒车间 | -3 | -42 | 643 | 20 | 40 | 0 | 6 | 4320 | 正常 | 0.04 |
| 2 | 成品生产车间 | 21 | -31 | 643 | 50 | 22 | 0 | 6 | 4320 | 正常 | 0.17 |

采用导则推荐的估算模型对项目废气进行估算，各废气污染物估算结果最大地面浓度占标率Pmax计算结果见表2.5-5。

表2.5-5  非甲烷总烃估算结果

| 污染源 | 评价因子 | Ci（mg/m3） | Coi（mg/m3） | Pi（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷 总烃 | 0.339 | 2 | 4.72 | 0 | 二级 |
| 粉碎造粒车间 |  | 0.011 |  | 2.55 | 0 | 二级 |
| 成品生产车间 |  | 0.047 |  | 9.51 | 0 | 二级 |

根据表2.5-5估算结果，本项目污染物最大占标率为9.51%，属于1%＜Pmax＜10%，确定大气环境评价等级为二级。

地表水环境评价工作等级

《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中地表水环境影响评价工作等级分级判据主要按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。

本项目生产用水全部循环使用，不外排。生活污水在厂区化粪池暂存，定期由环卫部门拉运处理。生活污水污染物成分简单，与地表水体不发生水力联系。因此判定本项目地表水环境影响评价工作等级为三级B，可不必进行地表水环境影响预测。地表水主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价，以及依托污水处理设施的环境可行性评价。

地下水环境评价工作等级

（1）划分依据

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水评价工作等级划分依据如下：

本项目地下水环境影响评价行业类别为“155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，地下水环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表2.5-6。

表2.5-6  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；为划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |
| 注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

根据现场调查，项目所在评价区域范围内无集中式饮用水水源准保护区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区，判定项目所在区域地下水环境为不敏感。

（2）等级判定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本建设项目属Ⅲ类项目，地下水环境敏感程度分级为不敏感，地下水环境影响评价等级为三级。地下水评价工作等级划分依据见表2.5-7。

表2.5-7  地下水评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

声环境评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本项目声环境功能区为2类，建成前后评价范围内无声环境保护目标，且受影响人口数量变化不大，据此确定本项目噪声环境影响评价工作等级为二级。声环境影响评价工作等级判据详见表2.5-8。

表2.5-8  声环境影响评价工作等级判据表

| 评价等级 | 声环境功能区 | 建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量 | 受影响人口数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 0类 | （或）5 dB(A)以上（不含5dB(A)） | （或）显著增加 |
| 二级 | 1、2类 | （或）3 dB(A)～5 dB(A) | （或）增加较多 |
| 三级 | 3、4类 | （或）3 dB(A)以下（不含3 dB(A)） | （且）变化不大 |

土壤环境评价工作等级

（1）土壤环境影响评价项目类别

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境影响评价行业类别为环境和公共设施管理业中废旧资源加工、再生利用，项目类别为Ⅲ类。

（2）项目占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），污染影响型项目工程永久占地面积分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）三类。本项目占地面积为0.99744hm2＜5hm2，属于小型项目。

（3）土壤环境敏感程度

项目区北侧100m以外现状为耕地，根据土壤导则判定项目周边土壤环境敏感程度为敏感。

（4）评价工作等级判定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）污染影响型评价工作等级划分表表2.5-9，本项目土壤环境评价工作等级为三级。

表2.5-9  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类项目 |  |  | Ⅱ类项目 |  |  | Ⅲ类项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）评价等级判定原则，本项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线；项目地表水评价等级为三级B；项目生态影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标；项目总占地面积为0.0099744km2，占地范围小于20km2。根据导则确定本项目生态影响评价等级为三级。

环境风险评价工作等级

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价工作等级划分要求，本项目Q<1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

环境风险评价工作等级划分依据见表2.5-10。

表2.5-10  风险评价工作级别划分一览表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

评价范围

大气环境评价范围

本项目大气评价工作等级为二级，D10%为0，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价范围以项目为中心5km×5km的矩形区域。

地下水评价范围

本项目地下水环境影响评价等级为三级，项目所在区域地下水由北向南径流，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），用查表法确定本项目的地下水评价范围为：以厂址为中心，向北1000m、向南2000m，东西向各1000m、面积6km2的矩形区域。地下水环境现状调查评价范围参照表见表2.5-11。

表2.5-11  地下水环境现状调查评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水环境保护目标，必要时适当扩大范围。 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

声环境评价范围

本项目噪声环境影响评价工作等级为二级，评价范围为厂界外200m范围内。

土壤环境评价范围

本项目土壤环境影响评价工作等级为土壤污染影响型三级，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），土壤环境影响现状调查评价范围为占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内。

生态影响评价范围

本项目属于污染影响类建设项目且不存在污染物排放产生的间接生态影响，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），确定本项目生态影响评价范围与土壤环境评价范围相同，为占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内。

环境风险评价范围

本项目环境风险评价等级为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，可不设环境风险评价范围。

评价工作等级和评价范围汇总

本项目各环境要素评价工作等级及评价范围汇总见表2.5-12。

表2.5-12  评价等级及评价范围汇总表

| 评价内容 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以项目厂区为中心，边长5km的矩形区域 |
| 地表水环境 | 三级B | 无 |
| 地下水环境 | 三级 | 以项目厂区为中心，上游向北1km、下游向南2km、东西两侧各1km，总面积6km2的区域 |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m范围内 |
| 土壤环境 | 三级 | 占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内 |
| 生态影响 | 三级 | 占地范围内全部及占地范围外0.05km范围内 |
| 环境风险 | 简单分析 | 无 |

主要环境保护目标

据现场调查，本项目场址周边2.5km范围内无自然保护区、风景名胜区及饮用水水源保护区等环境敏感点。本次评价范围内的环境保护目标按环境要素划分，详见表2.6-1和图2.5-2。

表2.6-1  环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 坐标/m |  | 保护对象 |  | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | X | Y |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 360 | 珠茹社日村 （双泉村） | 480人 | 人群健康 | 二类区 | 东北 | 360 |
|  | -1450 | 1250 | 恰夏镇 | 1500人 | 人群健康 | 二类区 | 西北 | 1914 |
|  | 1880 | -625 | 哈巴克村 | 380人 | 人群健康 | 二类区 | 东南 | 1981 |
|  | -1730 | 2615 | 恩喀德克村 | 300人 | 人群健康 | 二类区 | 西北 | 3135 |
|  | -2300 | -610 | 喀依克巴斯村 | 180人 | 人群健康 | 二类区 | 西南 | 2380 |
| 声环境 | 厂界噪声 |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声环境功能区环境噪声限值 |  |  |  |
| 地下水 | 厂址区域及附近地下水 |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |  |  |  |
| 土壤环境 | 厂址区域及附近土壤 |  |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 |  |  |  |
| 生态 | 厂址区域及附近生态 |  |  |  | 厂区周边生态无明显变化 |  |  |  |

建设项目工程分析

工程概况

项目基本情况

项目名称：塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目；

建设单位：塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社；

建设性质：新建；

建设规模：年回收废旧滴灌带约5000t，年生产滴灌带约3000t、水带约2000t；

项目投资：总投资500万元，全部由企业自筹解决；

建设地点：项目位于塔城市恰夏镇珠茹社日村南侧约360m处。项目区东侧为烘干厂，西侧紧邻乡村道路，南、北侧均为空地。

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人。工作制度为全年工作180天，每天3班，每班8小时，年工作4320小时。

项目组成与主要建设内容

项目总用地面积9974.4m2，总建筑面积9000m2，由造粒间、成品生产车间、破碎车间、公用配套工程等组成。项目组成与建设内容见表3.1-1。

表3.1-1  项目组成及建设内容

| 工程分类 | 具体内容及规模 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粉碎造粒车间 |  | 设置破碎生产线1条，年处理废旧滴灌带约5000t，造粒生产线2条，建筑面积约800m2 |
|  | 成品生产车间 |  | 成品生产车间一座，建筑面积约1100m2，设置滴灌带生产线8条、水带生产线2条，年生产滴灌带约3000t、水带2000t |
| 辅助工程 | 清洗槽 |  | 清洗槽一座，位于造粒间，长15m，宽1.5m，深1.5m，容积33.75m³。用于清洗废旧滴灌带碎片 |
|  | 循环冷却水池 |  | 一座循环冷却水池，40m3 |
|  | 循环沉淀池 |  | 厂区设置三级沉淀池一座，400m3 |
|  | 办公室 |  | 钢结构，建筑面积300m3 |
| 储运工程 | 原料库房 |  | 半封闭彩钢棚一座，占地面积616m2，用于存放废旧滴灌带，储存能力约500t。 |
|  | 成品库房 |  | 建筑面积264m2，用于分区存放成品滴灌带及水带 |
| 公用工程 | 给水 |  | 由厂区内水井提供用水 |
|  | 排水 |  | 原料清洗废水排入沉淀池，经沉淀池沉淀后做为原料清洗水循环使用，不外排；生活污水排入化粪池定期由吸污车清运 |
|  | 供电 |  | 配电室一座，电源来自国家电网。 |
|  | 供热 |  | 冬季采暖使用电采暖。 |
|  | 消防 |  | 厂区内设有消防通道，建筑物防火间距均能满足规范要求，室外消防栓设置在厂区内消防道路旁，以便于灭火时消防车辆使用。 |
|  | 通风 |  | 车间通风通过对向窗户开窗对流空气实现 |
|  | 运输 |  | 建设单位自行利用汽车将废塑料运输至厂内，运输过程中打包完整或采用封闭的运输工具,防止遗撒。废塑料包装物防晒、防火、防高温，标识清晰，遵守交规。 |
| 环保工程 | 废气 治理 | 生产废气 | 分别对废旧滴灌带造粒工段和滴灌带挤出成型工段热熔挤出设备安装集气罩收集废气，再通过管道通入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经一根15m高排气筒排放。废旧滴灌带破碎采用湿法破碎，生产车间无组织废气通过加强车间通风等措施控制。 |
|  | 污水 处理 | 生产废水 | 循环沉淀池一座，长20m，宽20m，深1m，容积400m3。用于沉淀清洗废水后循环使用，无生产废水排放。 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水在厂区30m3化粪池暂存，定期由环卫部门拉运处理 |
|  | 噪声 治理 | 设备噪声 | 选用低噪声设备，设备基础减振，将设备均布置在室内，采取厂房隔声等措施降噪。 |
|  | 固废 处置 | 废过滤网 | 设置收集箱，统一收集后外售废品回收企业。 |
|  |  | 沉淀池 污泥 | 沉淀池污泥定期清掏，经自然干化后交由环卫部门清运处置。 |
|  |  | 废活性炭、废灯管 | 活性炭吸附装置产生的废活性炭及UV光氧催化装置产生的废灯管定期更换，收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。新建一座20m2危废贮存库。 |
|  |  | 废润滑油 | 桶装收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。 |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾箱，经统一收集后定期交由当地环卫部门清运处置。 |
|  | 防渗 |  | 原料库房、成品库、生产车间地面应进行硬化及防渗处理；沉淀池等池体应做好防渗；危险废物贮存库防渗处理 |
|  | 绿化 |  | 本项目一般均在冬季运行，不进行绿化。 |

建设规模及产品方案

（1）生产规模

本项目建设规模为：破碎生产线1条，造粒生产线2条，年产再生塑料颗粒4993.25t，滴灌带生产线8条，年产滴灌带3000t，水带生产线2条，年产水带2000t。项目生产的滴灌带产品有两种类型：单翼迷宫式滴灌带质量满足《塑料节水灌溉器材 第 1 部分：单翼迷宫式滴灌带》（GB/T19812.1-2017），内镶式滴灌管及滴灌带满足《塑料节水灌溉器材 第 3 部分：内镶式滴灌管及滴灌带》（GB/T19812.3-2017）；水带的产品质量满足《塑料节水灌溉器材第2部分：压力补偿式滴头及滴灌管》（GB/T19812.2-2017）产品方案见表3.1-2。

（2）产品方案

产品方案见表3.1-2，滴灌带技术指标一览表见表3.1-3。

表3.1-2  项目产品方案

| 序号 | 产品 | 年产量（t） | 型号 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 再生塑料颗粒 | 4993.25（补充新料至5000） | / | 汽车 | 用于本项目滴灌带等产品生产 |
| 2 | 滴灌带 | 3000 | 外径16mm，壁厚0.2mm，滴孔的间距300mm； 外径16mm，壁厚0.5mm，滴孔的间距300mm； | 汽车 | 出售 |
| 3 | 水带 | 2000 | 1寸、1.5寸、2寸、3寸 | 汽车 | 出售 |

表3.1-3  滴灌带技术指标一览表

| 单翼迷宫式滴灌带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 要求 |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  | 黑色，色泽均匀一致，表面光滑平整，不应有气泡、挂料线、明显的未塑化物、杂质。迷宫流道成型饱满 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不透光性 |  |  | 滴灌带应不透光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规格尺寸 | 公称内径（mm） |  | 12 |  |  |  |  | 16 |  |  | 18 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 极限偏差（mm） |  | ±0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 公称壁厚（mm） |  | 0.14 |  | 0.16 |  |  | 0.18 |  | 0.20 | 0.22 |  |  |  | 0.24 |  | 0.30 |  | 0.40 |  |
|  |  | 极限偏差（mm） |  | +0.04 -0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 每卷段数（个） | ≤1000m | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞1000m | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每段长度（m） |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每卷长度偏差率（%） |  | ±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内镶式滴灌管及滴灌带 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 要求 |  |  | 指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  | 黑色，色泽均匀一致，表面光滑平整，不应有气泡、挂料线、明显的未塑化物、杂质。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 不透光性 |  |  | 滴灌带应不透光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 规格尺寸 | 公称内径（mm） |  | 8 |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 16 |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 极限偏差（mm） |  | ±0.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 公称壁厚（mm） |  | 0.12 | 0.16 |  |  | 0.18 |  | 0.20 |  |  | 0.25 |  | 0.30 |  | 0.35 |  |  |  | 0.40 |
|  |  | 极限偏差（mm） |  | +0.02 -0.01 |  |  |  | +0.04 -0.01 |  |  |  |  | +0.05 -0.02 |  |  |  | +0.06 -0.03 |  |  |  |  |
| 5 |  | 每卷段数（个） | ≤1000m | ≤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ＞1000m | ≤3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每段长度（m） |  | ≥200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 每卷长度偏差率（%） |  | ±1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

原辅材料及能源消耗

本项目原料为废旧滴灌带，配料为黑色母料、抗老化剂、聚乙烯颗粒等；项目生产过程中废旧滴灌带破碎清洗及产品冷却过程需要用水，造粒及产品生产均采用电加热。项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表3.1-4，主要原辅材料性质及组分情况详见表3.1-5。

表3.1-4  主要原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 原辅料名称 | 消耗量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废旧滴灌带 | 5000t/a | 主要来自周边农户回收的自家农田内产生的废旧滴灌带；由建设方进行回收并运输 |
| 2 | 聚乙烯再生颗粒 | 4993.25t/a | 自产 |
|  | 聚乙烯颗粒新料 | 12.5t/a | 外购 |
| 3 | 抗老化剂 | 5t/a | 外购 |
| 4 | 黑色母料 | 2t/a | 外购 |
| 5 | 新鲜水 | 1224t/a | 供水管网 |
| 6 | 电 | 500000kW·h/a | 电网供电 |

表3.1-5  原辅材料性质及其主要组分一览表

| 名称 | 性质及其组分 |
| --- | --- |
| 废旧滴灌带 | 本项目的废旧滴灌带来源于当地农户。废旧滴灌带表面主要为泥沙、尘土，不含有毒有害物质，主要成分为聚乙烯，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良。 |
| 抗老化剂 | 超强的紫外线吸收能力；不易燃、不腐蚀、贮存稳定性好；与不饱和树脂的相容性良好，兼具长效抗氧、抗黄变作用性能；极高的安全性。 |
| 黑色母料 | 高黑、高亮，易分散，可达到高光镜面效果。环保、无毒、无味、无烟，产品表面光滑亮泽和实色颜色稳定，韧性好，不会出现色点和色纹等现象。 |
| 聚乙烯 | 聚乙烯英文名称：polyethylene ，简称PE，是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量 α－烯烃的共聚物。 聚乙烯无臭，无毒，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70～-100℃)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂，且不发生溶胀，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。 |

表3.1-6  聚乙烯回收料性能一览表

| 项目 | 单位 | 性能 |
| --- | --- | --- |
| 灰分 | % | ≤1.0 |
| 拉伸强度 | MPa | ≥15 |
| 断裂伸长率 | % | ≥200 |
| 熔体质量流动速率(190℃,2.16kg) | g/10 min | 0.2~2.5 |

主要生产设备

本项目主要生产设备均在生产车间布置，生产车间为封闭型，设备清单见表3.1-9。

表3.1-9  主要生产设备一览表

| 工段 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉碎造粒 生产线 | 破碎机 | 1 | 台 | 湿式破碎 |
|  | 洗料机 | 1 | 台 | - |
|  | 提料机 | 1 | 台 | - |
|  | 热熔挤出机 | 2 | 台 | - |
|  | 造粒机 | 2 | 套 | 由挤出机、水槽、切粒机组成 |
|  | 水泵 | 2 | 台 | - |
| 滴灌带 生产线 | 拌料机 | 2 | 台 | - |
|  | 吸料机 | 8 | 台 | - |
|  | 双螺杆挤出机 | 8 | 台 | - |
|  | 切割机 | 1 | 台 | - |
|  | 收卷机 | 8 | 台 | - |
|  | 水泵 | 1 | 台 | - |
|  | 风机 | 1 | 台 | - |
| 水带生产线 | 水带生产线成套设备 | 2 | 套 | - |

公用工程

（1）给水

1）生产用水

① 湿法破碎+清洗用水

根据生态环境部2021年6月11日发布的《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（公告2021年第24号）中4220非金属废料和碎屑加工处理行业系数手册，可知废PE湿法破碎+清洗工序废水产污系数为1.0t/t-原料。本项目再生利用塑料用量为5005.25t/a，故原料清洗废水排放量为5005.25m3/a，原料清洗过程中会损失一定水分，废水排放量约为用水量的90%，原料清洗废水排至沉淀池，经三级沉淀后上清液回用于破碎工序，不足水量由新鲜水补充，日常平均补水量约为3.1m3/d（556m3/a），则本项目清洗用水量约为30.9m3/d（5561m3/a）。

② 冷却用水

本项目熔塑挤出后塑料条需要进行冷却，采取设备配套水槽进行直接冷却，并且滴灌带、水带挤出机管套也需要冷却水走其外循环管道给设备降温，其用水均从冷却水池中抽取循环利用。本项目所需冷却水用量约8m3/d，补水量按用水量的5%计算，补水量为0.4m3/d（72m3/a），则本项目冷却用水量约为8.4m3/d（1512 m3/a）。

2）生活用水

本项目劳动定员为30人，项目每人每天用水量按0.1m3计，则用水量为3m3/d（540m3/a）。

（2）排水

项目废水包括生产废水及生活污水。其中生产废水包括湿法破碎废水、破碎料清洗废水。生产废水中含有泥土、植物枝叶等，经沉淀处理后可循环使用；冷却废水仅温度较高，经降温后可循环利用。项目生产废水全部循环使用，不外排。项目生活污水排放量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为2.4m³/d，432m³/a，生活污水在厂区化粪池暂存，由环卫部门定期拉运统一处理。

（3）供电

供电电源为国家电网，厂区内搭建配电室一座，可满足项目正常生产需求。

（4）供暖

项目冬季供暖采用电采暖。

（5）交通

①建设单位自行利用汽车将废塑料运输至厂内，运输过程中打包完整，废塑料包装物防晒、防火、防高温，在装卸、运输过程中应确保包装完好,无遗撒。废塑料包装物表面标明种类、来源、原用途和去向等信息的标识，标识清晰、易于识别、不易擦掉。废塑料运输工具在运输途中不超高、超宽、超载。

②对外交通：项目区外有乡村道路通往外部，道路路况较好，交通较为便利。

③对内交通：根据项目的生产性质，厂区内道路系统的布置有足够的宽度使运输车辆能够方便到达生产车间。

（6）消防

厂区内设有消防通道，建筑物防火间距均能满足规范要求，室外消防栓设置在厂区内消防道路旁，以便于灭火时消防车辆使用。消防供水网和消防栓采取有防冻措施，并安装消防报警设备。

（5）通风

车间通风通过对向窗户开窗对流空气实现。

厂区平面布置

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中要求：废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。

本项目建成后全厂可划分为管理区（办公室）、原料区、生产区（粉碎造粒车间及成品生产车间）、成品库房、污染控制区（即循环沉淀池）。

其中管理区位于厂区北侧，原料堆存在厂区中的原料库房，生产区布置在厂区南侧及东侧，成品库房布置在厂区东南侧。整个厂区生产流程物料运输流畅，各车间相连，流程紧凑。废水循环沉淀池布置在粉碎造粒车间北侧，靠近废水产生工段，减少废水输送距离。总体而言，厂内布置满足生产、安全、卫生等要求，平面布置合理可。

污染影响因素分析

工艺流程及产污环节分析

废旧滴灌带及废水带造粒工艺流程

本项目废旧滴灌带及废水带造粒生产工艺主要是将回收的废旧滴灌带、废旧水带进行破碎、清洗、熔融挤出、冷却、切粒。生产工艺流程及产污环节详见图3.2-1。

工艺流程简述：

（1）破碎、清洗工序

将回收的废旧塑料直接送入破碎机，破碎为较小的片状料。本项目破碎采用湿式破碎法；破碎后进行清洗（清洗工序不添加任何清洗剂），使附着在物料表面极少的泥土、植物枝叶等杂物脱落，得到干净的塑料片。

（2）熔融挤出工序

将清洗后的塑料片料送入进料斗，通过引料输送螺杆进入热熔挤出机主机，根据产品属性调整各个区段的温度（温度控制在200℃左右）和螺杆的速度，使得塑料片成为熔融状态，并经过热熔机内金属滤网过滤后再通过模头挤出成条状。为保证再生颗粒料的质量，需要对熔融态物料进行过滤后再进行造粒，所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用。

（3）造粒工序

造粒机由挤出机、水槽、切粒机组成，塑料的挤出成型就是塑料在挤出机中，在一定的温度（180-200℃左右）和一定的压力下熔融塑料，并连续通过有固定截面的模型，得到具有特定断面形状连续型材的加工方法，塑料在料筒中借助料筒外部的加热和螺杆转动的剪切挤压作用而熔融，同时熔体在压力的推动下被连续挤出，被挤出的型材失去塑性变为条状，再经过冷却水槽冷却，以免发生变形。最后进入切粒机切成圆柱状颗粒。再生塑料颗粒的粒径在0.7-1.5mm范围内，塑料颗粒由于粒径较大，因此不易起尘。

熔融、挤出、切粒工序产生的污染包括非甲烷总烃及噪声等。

图3.2-1  造粒工艺流程及产污节点图

滴灌带、水带生产工艺流程

滴灌带、水带的生产工艺过程基本一致，区别仅为其滴灌带挤出机和水带挤出机的出料口模腔造型不同，故将其二者的工艺流程合并简述如下：

预热搅拌：将造粒工序生产的聚乙烯再生颗粒与聚乙烯（新料）、黑色母料、抗老化剂按比例混合搅拌均匀，同时进行电加热以去除物料携带的水分。预热搅拌工序主要产生噪声。

熔融挤出：利用塑料的热塑性，将塑料加热在170℃融化后，加以高的压力使其快速流入模腔，经一段时间的保压和冷却，成为特定造型的材料。熔融挤出工序产生的污染物为以非甲烷总烃为主的废气及噪声。

冷却定型：冷却定型（用循环冷却水进行冷却，定期对循环冷却水进行补充，无废水外排），将不合格的产品统一收集后送至造粒车间重新造粒。冷却定型工序产生的污染物主要为噪声。

检测：定型完成后，安排技术人员对产品进行检测，合格产品可入库，不合格产品返回造粒车间重新造粒。

生产工艺流程及产污环节详见图3.2-2。

图3.2-2  滴灌带、水带生产工艺流程及产污环节图

产污环节分析

本项目主要产污环节及排污特征详见表3.2-1。

表3.2-1  本项目主要产污节点及污染物一览表

| 类别 | 产污节点 | 污染物 | 产污特征 | 排污去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 造粒生产线 | 非甲烷总烃 | 连续 | 各工段经集气罩收集的废气通过管道通入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后通过一根15m高排气筒排放；车间无组织废气通过加强车间通风等措施控制 |
|  | 滴灌带、水带生产线 | 非甲烷总烃 | 连续 |  |
| 废水 | 生产、生活 | 生产废水 生活污水 | 间歇 | 生产废水全部循环利用不外排；生活污水在厂区化粪池暂存，定期由环卫部门拉运统一处理 |
| 噪声 | 破碎机 | 机械噪声 | 连续 | 车间隔声、基础减振，柔性连接、加装消声器等措施降噪 |
|  | 热熔挤出机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 造粒机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 拌料机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 双螺杆挤出机 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 水泵 | 机械噪声 | 连续 |  |
|  | 风机 | 空气动力噪声 | 连续 |  |
| 固废 | 沉淀池 | 污泥 | 间歇 | 定期清掏，经自然干化后交由环卫部门处置 |
|  | 造粒生产线 | 废滤网 | 间歇 | 定点收集后外售物资回收单位 |
|  | 滴灌带生产线 | 不合格产品 | 间歇 | 返回造粒生产线造粒 |
|  |  | 边角料 | 间歇 |  |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 间歇 | 经收集后暂存于危废贮存库，定期交由有危险废物处置资质的单位处置 |
|  | UV光氧催化装置 | 废灯管 | 间歇 |  |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 间歇 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 间歇 | 当地环卫部门清运 |

平衡分析

物料平衡

本项目造粒生产线、滴灌带、水带生产线物料平衡见表3.2-2及图3.2-3。

表3.2-2  物料平衡表

| 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（t/a） | 名称 | 数量（t/a） |
| 造粒生产线 |  |  |  |
| 废旧塑料 | 5000 | 聚乙烯再生颗粒 | 4993.25 |
| 不合格产品 | 5.25 | 沉淀池污泥 | 10.25 |
| / | / | 非甲烷总烃 | 1.75 |
| 合计 | 5005.25 | 合计 | 5005.25 |
| 滴灌带、水带生产线 |  |  |  |
| 聚乙烯再生颗粒 | 4993.25 | 滴灌带 | 3000 |
| 聚乙烯颗粒新品 | 12.5 | 水带 | 2000 |
| 抗老化剂 | 5 | 非甲烷总烃 | 7.5 |
| 黑色母料 | 2 | 不合格产品 | 5.25（回用） |
| 合计 | 5012.75 | 合计 | 5012.75 |

图3.2-3  物料平衡图

水平衡

全厂用、排水水平衡情况见表3.2-3。

表3.2-3  项目用、排水水平衡一览表    单位：m3/d

| 序号 | 排水单元 | 用水量 | 新鲜水量 | 损耗量 | 回用量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿法破碎+清洗用水 | 30.9 | 3.1 | 10% | 27.8 | 0 |
| 2 | 冷却用水 | 8.4 | 0.4 | 5% | 8 | 0 |
| 3 | 生活用水 | 3 | 3 | 20% | 0 | 2.4 |
| 4 | 合计 | 42.3 | 6.5 | - | 35.8 | 2.4 |

污染源源强核算

施工期污染源强核算

项目建设施工期计划约为6个月，项目施工期施工、管理人员约20人，在施工场地食宿。项目在建设期间，需要消耗一定的钢材、水泥、木材、砂石、砖等建筑材料。本项目施工所需土石料，从符合相关规定的合法采石场购买，钢材、水泥、木材、建筑机械、工程设备等由汽车运输进入施工现场。各项施工活动不可避免的将会对周围的环境造成破坏和产生影响。主要包括废气和粉尘、噪声、固体废物、废水等对周围环境的影响，而且以粉尘和施工噪声尤为明显。

废气

施工期的主要废气污染物是施工粉尘和运输扬尘及一些施工机械产生的燃料燃烧废气。同时，在基础开挖、粉状建筑物料堆放等过程中会产生粉尘。在项目建设阶段，要进行物料运输、平整场地等，在各过程中都存在着扬尘的污染，施工现场起尘量与物料的干湿程度、文明作业程度和风力大小有关。主要影响区域为施工现场及下风向局部区域。物料运输过程，物料沿途洒落会引起二次扬尘，另外，运输车辆轮胎上的泥土带入施工现场和公路等其它区域，也会引起扬尘，污染环境。项目施工过程中用到的施工机械主要有挖掘机、推土机、装载机等，这些机械以柴油为燃料，会产生少量的废气，主要污染物是NOx、CO等。

施工时拟采用以下措施控制扬尘：

①对可加湿的物品、工序采用加湿作业，定期给施工道路洒水；

②施工现场堆土及时回填或清运、施工场地周围及时清扫；控制干散材料的堆存时间及堆存量，采取篷布遮盖减少起尘；

③运输砂土等干散材料的车辆使用篷布遮盖，出施工现场的车辆冲洗车轮；

④科学规范施工车辆行驶道路；施工时设置路障及施工安全标识。

废水

施工期废水来源主要为施工人员生活污水、施工废水等。

施工废水主要来自车辆清洗、水泥混凝土工程养护，主要污染因子为SS，这部分废水量不大，废水中污染物成份相对比较简单，浓度低，收集沉淀后用于施工现场和道路降尘洒水。

项目施工现场约有各类工人、管理人员20人。根据建筑施工场地生活用水定额及同类项目施工人员用水量类比调查，按100L/人计算，施工人员的生活用水量为2m3/d，整个施工期生活用水量约为360m3（施工期以180天计）。排水量按用水量的80%计，则施工期生活污水产生量为1.6m3/d，即288m3/施工期。施工期先行建设防渗化粪池，施工生活污水暂存于防渗化粪池内，定期由环卫部门拉运处理。施工期结束后防渗化粪池不拆除，运营期继续使用。

噪声

施工期主要噪声源为各施工机械及运输车辆，噪声值在70-120dB（A）之间。施工期不同施工环节噪声源强见表3.2-4。

表3.2-4  施工期不同施工环节噪声源强

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声级[dB（A）] | 声源性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机 | 90～100 | 间隙性 |
|  | 挖掘机 | 100～120 | 间隙性 |
|  | 装载机 | 90～110 | 间隙性 |
|  | 各种车辆 | 70～95 | 间隙性 |
| 基础施工阶段 | 各种打桩机 | 95～105 | 间隙性 |
| 结构阶段 | 振捣棒 | 85～100 | 间隙性 |
|  | 电锯 | 100～110 | 间隙性 |
| 装修阶段 | 吊车 | 90～100 | 间隙性 |
|  | 升降机 | 90～100 | 间隙性 |

注：测点距离15m

为减小施工噪声对周围环境的影响，施工时采用低噪声机械设备，错开高噪声设备的使用时间。

固体废物

施工垃圾主要来自施工产生的建筑垃圾和施工队伍产生的生活垃圾。

建筑垃圾为各类建筑材料使用时产生的废边角余料。按每建筑1万m2产生500t的建筑垃圾计算，项目建筑面积为9000m2，则产生的建筑垃圾约为450t，需按照园区有关规定送建筑垃圾填埋场妥善处置。

施工工期180天，施工人员20人，生活垃圾产生量以1kg/人d计，则生活垃圾量产生量20kg/d，施工期生活垃圾产生总量3.6t。项目施工期生活垃圾集中存放，统一收集暂存后交由园区环卫部门清理。

生态影响

施工期人为活动，如：路基的铺筑、施工机械的碾压、施工人员的践踏等，将使施工作业区周围的灌木和草本植被遭受到直接的破坏作用，从而使群落的生物多样性降低。

项目区域主要为农田生态系统，区域人迹活动频繁，项目区域生态系统不敏感。本项目不涉及占用基本农田保护区，目前项目区域为建设用地，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，因此施工活动不会影响项目区所在区域的生态系统稳定性和完整性。

水土流失影响

施工期水土流失主要来源于工程建设区和弃渣流失，建设过程中将扰动当地的原生地貌，损坏土地，破坏植被，造成水土流失。建议施工期采取如下措施：对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易于植被恢复。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失。如此能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响。

运营期污染源强核算

废气

废旧塑料经过抽拉和运输，使得废滴灌带沾的泥土几乎都掉了，而附在滴灌带上的泥土量极少，且堆放过程不易扬尘，因此不考虑堆放扬尘排放及核算；且《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中物料堆放也是指块状、粉状等粒径在一定范围内的物料堆放才考虑颗粒物排放，因此不考虑滴灌带堆放的扬尘。项目废旧滴灌带及废水带采用湿式破碎，破碎直径约为10cm的碎片，废旧滴灌带及废水带碎片直径较大，且破碎采用湿式破碎，因此破碎过程中几乎不产生粉尘。

造粒工段再生塑料经水冷后切粒，故再生塑料颗粒表面有一定水分，在滴灌带生产工段配料工序需对物料进行预热以除去物料携带的水分。另外再生塑料颗粒粒径较大，不属于粉末状易起尘物料，因此湿的再生塑料颗粒投料、搅拌工序颗粒物产生量极少，故不进行核算。

因此，项目运营期废气污染物主要为造粒工序、滴灌带水带生产工序产生的挥发性有机废气，以非甲烷总烃计。

（1）有组织废气

本项目废旧塑料主要成分为聚乙烯，经清洗后进入热熔挤塑工序，加热温度为200℃左右，低于聚乙烯（300℃）分解温度，不会导致聚乙烯塑料分解。根据原料理化性质，在高温条件下会有少量有机废气产生，项目所使用的设备均为电加热设备，聚乙烯塑料仅发生物理变化，不会使原料改性，废气的主要成分为乙烯单体及其聚合物。故本项目造粒工序、滴灌带及水带生产挤出成型工序产生的有机废气，以非甲烷总烃计。

项目废旧滴灌带及水带造粒过程属于废旧资源综合利用，其源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》42废弃资源综合利用行业系数手册；项目滴灌带、水带的生产属于塑料制品行业，其源强参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业排污系数手册。

经查询，结果如下：

表3.3-1  项目废气源强核算依据

| 原料/产品名称 | 污染物 | 系数单位 | 产污系数 | 末端治理技术 | 处理效率 | 源强系数出处 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废PE/PP | 非甲烷总烃 | kg/t-原料 | 0.35 | 光氧化+活性炭吸附 | 光氧化 （10%） 活性炭吸附（30%） 综合（37%） | 4220非金属废料和碎屑加工处理行业 |
| 滴灌带、 水带 | 非甲烷总烃 | kg/t-产品 | 1.50 |  |  | 2922塑料板、管、型材制造行业 |

1）废塑料挤出造粒生产线非甲烷总烃

根据平衡分析，本项目造粒工段原料共5005.25t/a，则造粒工段非甲烷总烃产生量约为1.75t/a。

2）滴灌带/水带生产线非甲烷总烃

根据平衡分析，本项目滴灌带和水带产量合计5000t/a，则项目挤出工段非甲烷总烃产生量约为7.5t/a。

综上，本项目非甲烷总烃产生量详见表3.3-2。

表3.3-2  本项目非甲烷总烃产生情况一览表

| 序号 | 工序 | 原料（t/a） | 产污系数 | 非甲烷总烃产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废塑料挤出造粒工序 | 5005.25 | 0.35kg/t-原料 | 1.75 |
| 2 | 滴灌带、水带生产工序 | 5000 | 1.5kg/t-产品 | 7.5 |
| 合计 |  |  |  | 9.25 |

本项目造粒工段及滴灌带/水带生产中挤出成型工段熔融挤出设备上方安装密闭式集气罩收集废气。各工段收集的废气通过引风机进入UV光氧催化+活性炭吸附装置净化处理，处理后的废气经15m高排气筒（DA001）排放。集气罩收集效率90%以上，未收集的废气以无组织排放。

根据《主要污染物总量减排核算技术指南》（2022 年修订）中“表2-3 VOCs 废气收集率和治理设施去除率通用系数”，光催化VOCs去除效率10%，一次性活性炭吸附去除效率30%，本项目采用的UV光氧催化+活性炭吸附综合去除效率为37%，本项目年生产时间4320h。项目非甲烷总烃净化处理设施配套风机风量为20000m³/h。根据物料平衡分析，本项目有组织非甲烷总烃产生及排放情况详见表3.3-3。

表3.3-3  本项目有组织废气产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 废气量(m³/h) | 产生情况 |  |  | 收集效率 | 处理措施 | 去除效率 | 排放情况 |  |  | 排气筒 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率(kg/h) | 产生浓度(mg/m3) | 产生量 (t/a) |  |  |  | 排放速率(kg/h) | 排放浓度(mg/m3) | 排放量 (t/a) | 高度(m) | 出口内径(m) |
| 造粒、滴灌带水带生产线 | 非甲烷总烃 | 20000 | 2.14 | 107 | 9.25 | 90% | UV光氧催化+活性炭吸附 | 37% | 1.22 | 61 | 5.25 | 15 | 0.5 |

由上表可知，本项目有组织非甲烷总烃经“UV光氧催化+活性炭吸附装置”处理后的排放浓度为61mg/m³，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物非甲烷总烃排放限值要求（100mg/m3）。

（2）无组织废气

本项目未经集气系统收集的废气约10%，则无组织非甲烷总烃排放量为0.925t/a，由车间门窗等排入外环境，无组织废气产排情况详见表3.3-4。

表3.3-4  本项目无组织非甲烷总烃产排情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 产生速率 （kg/h） | 排放量（t/a） | 排放速率 （kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 造粒车间 | 非甲烷总烃 | 0.175 | 0.04 | 0.175 | 0.04 |
| 成品生产车间 |  | 0.75 | 0.17 | 0.75 | 0.17 |
| 合计 |  | 0.925 | - | 0.925 | - |

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中关于有机聚合产品用于制品生产过程的要求，加工成型等工序需要在密闭设备或密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。本项目造粒工序、滴灌带/水带生产工序产气设备设置密闭集气罩收集废气，经收集后的废气进入“UV光氧催化+活性炭吸附装置”净化处理。对造粒及成品生产车间按照工程设计要求加装换气扇，加强车间通风，制定运行控制要求，厂界非甲烷总烃浓度可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值（4.0mg/m3），厂区内车间外非甲烷总烃浓度可满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCS无组织排放限值。

（3）非正常排放

非正常排放指非正常工况下的污染物排放，如污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。

本次评价非正常排放主要考虑UV光氧催化装置失灵停止运行，或活性炭失效的情况，使废气处理效率下降，根据设备配置，该类情况发生的频率可控制在1次/1年以下。按照单次持续时间1h，发现故障并停止生产及时维修进行估算。污染物非正常排放情况详见表3.3-5。

表3.3-5  非正常工况污染物产生及排放情况一览表

| 污染源 | 污染物 | 产生情况 |  | 非正常排放原因 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生速率（kg/h） | 产生浓度(mg/m3) |  | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| DA001 | VOCs | 2.14 | 107 | UV光氧催化装置失效，去除效率为30% | 1.35 | 67.41 |
|  |  |  |  | 活性炭吸附装置失效，去除效率为10% | 1.73 | 86.67 |

废水

（1）生产废水

本项目对原料采取湿法破碎加清洗工艺，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4220 非金属废料和碎屑加工处理行业-以废PE为原料再生塑料颗粒”产系数，湿法破碎+清洗废水产污系数为1t/t-原料。本项目造粒工段原料合计5005.25t/a，原料清洗过程中会损失一定水分，废水排放量约为用水量的90%，则需要破碎、清洗的用水量共5561m3/a（30.9m³/d），其中循环量为27.8m³/d，损耗量为3.1m³/d。根据本项目原料特点，破碎及清洗废水中主要污染物为SS，经三级沉淀处理后回用于破碎、清洗工序，不外排。

另外，再生塑料颗粒料冷却及产品冷却定型用水量为8m3/d，循环量为7.6m3/d，损耗量为0.4m3/d，循环使用不外排。

（2）生活污水

项目劳动定员30人，厂内不设淋浴设施，生活用水量按照100L/人•d计，项目年运行180天，生活用水量为540m³/a。生活污水产生量按照用水量的80%计，则生活污水产生量为432m³/a。生活污水中的主要污染物为CODcr、BOD5、SS、氨氮等。由于本项目生活污水产生量小，且项目主要在冬季生产，自建生活污水处理设施成本高，且处理效果不好。因此建设单位在厂区建设了一座30m³的化粪池临时储存生活污水，定期由环卫部门拉运统一处理。生活污水中主要污染物产排情况详见表3.3-6。

表3.3-6  生活污水产排情况表

| 废水来源 | 废水量（t/a） | 污染物 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 432 | CODcr | 300 | 0.13 |
|  |  | BOD5 | 200 | 0.09 |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.01 |
|  |  | SS | 150 | 0.06 |

噪声

本项目运营期噪声主要来源于破碎机、洗料机、提料机、造粒机、滴灌带机、水带机等设备，主要噪声源强见表3.3-7。

表3.3-7  项目主要噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 位置 | 声功率级[dB(A)] | 治理措施 | 消减量dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 1 | 造粒间 | 75 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 2 | 洗料机 | 1 | 造粒间 | 65 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 3 | 提料机 | 1 | 造粒间 | 70 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 4 | 造粒机 | 2 | 造粒间 | 80 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 5 | 双螺杆挤出机 | 8 | 成品生产车间 | 70 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |
| 6 | 水带生产线成套设备 | 2 | 成品生产车间 | 75 | 基础减振，厂房隔声 | 20 |

固体废物

根据工程分析可知，本项目固体废物包括沉淀池污泥、热熔挤出机产生的废金属滤网、活性炭吸附装置产生的废活性炭、UV光氧催化装置产生的废灯管、设备维护产生的废润滑油及工作人员产生的生活垃圾等。其中滴灌带生产过程产生的不合格品及边角料现场返回造粒工序作原料使用，不按固体废物管理。

（1）污泥

废旧滴灌带及废水带直接进入破碎机湿式破碎，并对破碎料进行清洗，清洗过程会产生污泥（分类代码：900-099-S07）。根据同类项目运行资料，本项目废旧滴灌带及废水带用量5000t/a，则沉淀池污泥产生量为10.25t/a，主要成分为泥土，定期清掏，经自然干化后交由环卫部门处置。

（2）废滤网

项目造粒工段需要进行加热融化，为保证再生颗粒料的质量，需要对熔融态废料进行过滤后再进行造粒，所使用的滤网随着使用时间的延长，网眼会逐渐变小，直至不能使用。根据生产要求，每台热熔挤出机每12小时更换一次滤网，每天需更换2次，本项目共有2台热熔挤出机，每天更换产生废金属滤网共4张，每张过滤网重约0.25kg，则本项目废金属滤网（分类代码：900-009-S59）产生量约为0.18t/a，废滤网上附着少量废塑料杂质。

根据《废塑料加工利用污染防治管理规定》“废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网”。本项目废金属滤网附着少量废塑料熔融杂质，为一般工业固体废物，在厂区收集后定期外售给物资回收部门。

（3）不合格产品及边角料

滴灌带生产线产品定型时会产生残次品及边角料（分类代码：900-003-S17），根据同类项目类比可知，边角料及残次品产生量约为5.25t/a，全部现场直接返回至破碎工序再次破碎造粒利用。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330-2017），不经过贮存或堆积过程，而在现场直接返回到原生产过程或返回其产生过程的物质不作为固体废物管理。

（4）废润滑油

本项目生产过程中使用的机械设备需定期更换润滑油以维护设备正常运转。根据同类项目类比资料，预计每年需更换润滑油0.02t。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废弃润滑油为HW08类危险废物，废物代码为900-214-08。废润滑油采用桶装收集储存，暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置。

（5）废UV灯管

本项目挥发性有机物采用UV光氧催化装置处理，装置内设置有UV紫外线灯管，该灯管含有汞类物质。UV灯管需定期更换，以保证废气处理效率。根据同类项目类比资料，废灯管产生量约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废灯管属于HW29 类含汞废物，危废代码为 900-023-29。废灯管集中收集后在危废贮存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

（6）废活性炭

活性炭吸附装置运行过程中会产生废活性炭，以每吸附1kg挥发性有机气体消耗3kg活性炭计算，本项目挥发性有机气体吸附量约3.075t/a，则活性炭使用量约9.225t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废活性炭属于HW49类危险废物，危废代码为900-039-49。废活性炭集中收集后在危废贮存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

（7）生活垃圾

本项目劳动定员共30人，生活垃圾产生量按每人1kg/人•d计，生活垃圾的产生量为5.4t/a。厂区设置垃圾桶，生活垃圾经集中收集后，由环卫部门定期拉运至当地垃圾填埋场处理。

项目运营期固体废物产生及处置情况详见表3.3-8。

表3.3-8  本项目固体废物汇总表

| 序号 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序或装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥 | 一般固废 | 900-099-S07 | 10.25 | 原料清洗工序 | 固体 | 泥土、浮渣 | - | 半年 | - | 定期清掏，自然干化后交由环卫部门清运处置 |
| 2 | 废滤网 | 一般固废 | 900-009-S59 | 0.18 | 造粒工序 | 固体 | 塑料 | - | 1天 | - | 外售物资回收单位 |
| 3 | 残次品及边角料 | 一般固废 | 900-003-S17 | 5.25 | 滴灌带生产工序 | 固体 | 塑料 | - | 1天 | - | 返回造粒生产线再利用 |
| 4 | 废润滑油 | 危废 | 900-214-08 | 0.02 | 设备维护工序 | 液体 | 油类物质 | 油类物质 | 半年 | T、I | 危废贮存库暂存，定期交由有资质的单位处置 |
| 5 | 废灯管 | 危废 | 900-023-29 | 0.01 | 废气治理工序 | 固体 | 灯管 | 含汞物质 | 半年 | T |  |
| 6 | 废活性炭 | 危废 | 900-039-49 | 9.225 | 废气治理工序 | 固体 | 活性炭 | 有机物 | 半年 | T |  |
| 7 | 生活垃圾 | - | - | 2.7 | 办公生活 | 固体 | - | - | - | - | 委托环卫部门处置 |

污染物排放汇总

根据工程分析，本项目污染物产排情况汇总详见表3.4-1。

表3.4-1  污染物产排情况汇总一览表

| 污染源 |  | 主要污染物 | 产生量 | 处置措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 造粒、滴灌带/水带生产线 | 有组织非甲烷总烃 | 8.325t/a | 废气经收集后进入UV光氧催化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 5.25t/a |
|  |  | 无组织非甲烷总烃 | 0.925t/a | 加强车间通风 | 0.925t/a |
| 废水 | 破碎、清洗工段 | SS | 32.8m3/d | 经沉淀池沉淀处理后循环使用 | 0 |
|  | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 540m3/a | 在厂区化粪池暂存，定期由环卫部门拉运处理 | 432m³/a |
| 固体废物 | 沉淀池 | 污泥 | 10.25t/a | 经自然干化后交由环卫部门填埋处置 | 10.25t/a |
|  | 造粒工序 | 废旧滤网 | 0.18t/a | 收集后定期外售物资回收单位 | 0.18t/a |
|  | 滴灌带生产 | 残次品及边角料 | 5.25t/a | 进入造粒工序再生造粒 | 0 |
|  | 废气处理 | 废活性炭 | 9.225t/a | 收集后暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置 | 9.225t/a |
|  |  | 废灯管 | 0.01t/a |  | 0.01t/a |
|  | 设备维护 | 废润滑油 | 0.02t/a |  | 0.02t/a |
|  | 生活区 | 生活垃圾 | 5.4t/a | 委托当地环卫部门填埋处置 | 5.4t/a |
| 噪声 | 破碎机等，噪声声级范围65-80dB(A) |  | / | 基础减振，厂房隔声 | / |

污染物排放总量控制

（1）水污染物排放总量

项目生产废水全部回用不外排，仅排放少量生活污水432m3/a至厂区化粪池，定期由环卫部门拉运处理，本项目不计总量指标。

（2）大气污染物排放总量

大气污染物排放总量：根据计算，本项目建设完成后，在采取有效的污染防治措施，控制污染物达标排放的前提下，本项目全厂总量控制指标为： VOCs（以非甲烷总烃计）5.25t/a。

环境影响预测与评价

施工期环境影响分析

本项目施工内容主要包括土建、附属设施及管道建设、设备安装等。施工期间对环境的影响主要是扬尘、废水、施工噪声、建筑垃圾等。

项目施工对环境污染影响特征见表4.1-1。

表4.1-1  施工期环境影响特征表

| 施工期主要活动 | 施工期环境影响特征说明 |
| --- | --- |
| 地表开挖及建构筑物施工 | 废气：施工机械排放废气及运输产生汽车尾气 粉尘：运输产生地面扬尘，物料堆扬尘、地基开挖、建材装卸等过程 |
|  | 噪声：机械噪声、交通运输噪声等 |
|  | 弃渣：施工建筑垃圾 |
|  | 废水：主要为施工机械清洗废水、施工人员产生的生活污水等 |
| 设备安装施工 | 噪声：电焊机、电钻等机械噪声等 |
|  | 弃渣：建筑垃圾、包装物 |
|  | 废水：施工人员产生的生活污水 |

施工期水环境影响分析

施工期废水来源主要为施工人员生活污水、施工废水等。

施工过程中产生的废水主要为浇灌混凝土等产生的废水，其产生量较小，施工废水采用临时沉淀池沉淀后回用于施工或用于施工场地洒水降尘，不外排，对环境影响较小。

项目施工现场约有各类工人、管理人员20人。施工期先行建设防渗化粪池，施工生活污水暂存于防渗化粪池内，定期由环卫部门拉运处理。

综上，施工期废水均采取有效处理措施，不会对水环境产生不利影响。

施工期大气环境影响分析

建设项目施工期产生的大气污染物主要是扬尘和施工机械燃油废气。

（1）扬尘

建设项目施工期的主要起尘环节如下：

①在基础施工和运输等过程将产生一定程度的扬尘污染；

②挖掘机、装载机等机械作业处产生的扬尘；

③材料堆场在空气动力作用下起尘；

④汽车在运送砂石料过程中，由于振动或风力等因素引起的物料洒落起尘或路面二次扬尘。

施工期，环境空气影响因素主要为施工扬尘，来源于多项粉尘无组织源：建筑场地的平整清理，土石方的开挖、回填、堆放及运输，物料堆存，建筑材料的装卸、搬运、使用，以及运料车辆的出入等，都易产生扬尘。根据多个建筑施工工地的扬尘情况监测调查，当风速为2.4m/s时，工地内TSP浓度为上风对照点的1.5～2.3倍；影响范围多在下风向360m之内，被影响的地区TSP浓度平均值约0.491mg/m3。施工扬尘主要影响下风向的下风区域，所以施工期间的扬尘污染源要严格管理，遇四级以上大风天气禁止土方施工，露天堆放的物料要苫盖，施工场地和车辆过往的道路要经常洒水，进出车辆的车轮要经常冲洗，这样可以把施工扬尘控制在最低水平。

（2）施工机械、车辆尾气

在项目施工过程中各类燃油动力机械在挖方、填筑、清理、平整、运输等过程中将排放燃油废气，其主要污染物为SO2、NOX和CO等。施工期较短，排放量有限，排放方式为间断散排。

由于施工的燃油机械为间断作业，且使用数量不多，因此所排的燃油废气污染物仅对施工点的空气质量产生间断的较小不利影响。

施工期声环境影响分析

噪声源强

噪声主要来自建筑施工、装修过程。建设期间产生的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)附录A中列出了常用施工机械所产生的噪声值，具体见表4.1-2。

表4.1-2  常用施工机械噪声值   单位：dB（A）

| 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m | 施工设备名称 | 距声源5m | 距声源10m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 82～90 | 78～86 | 振动夯锤 | 92～100 | 86～94 |
| 推土机 | 83～88 | 80～85 | 风镐 | 88～92 | 83～87 |
| 移动式发电机 | 95～102 | 90～98 | 混凝土输送泵 | 88～95 | 84～90 |
| 各类压路机 | 80～90 | 76～86 | 商砼搅拌车 | 85～90 | 82～84 |
| 重型运输车 | 82～90 | 78～86 | 混凝土震捣器 | 80～88 | 75～84 |
| 木工电锯 | 93～99 | 90～95 | 云石机、角磨机 | 90～96 | 84～90 |
| 电锤 | 100～105 | 95～99 | 空压机 | 88～92 | 83～88 |

声环境影响预测

（1）预测模式

项目在建设期的施工噪声影响范围，采用距离衰减模式来预测，其传播衰减模式为：Lp (r ) = Lp (r0 ) - 20lg(r/r0 )

式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；

Lp(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB；

r ——预测点距声源的距离；

r0——参考位置距声源的距离。

（2）预测结果

根据预测模式对施工机械噪声的影响范围进行预测，预测结果见表4.1-3。

表4.1-3  施工机械在不同距离的噪声预测结果（单位：dB（A））

| 距离/m 设备名称 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液压挖掘机 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| 电动挖掘机 | 66 | 60 | 56 | 54 | 52 | 50 | 48 |
| 轮式装载机 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 |
| 推土机 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
| 移动式发电机 | 82 | 76 | 72 | 70 | 68 | 66 | 64 |
| 各类压路机 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| 重型运输车 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| 木工电锯 | 79 | 73 | 69 | 67 | 65 | 63 | 61 |
| 电锤 | 85 | 79 | 75 | 73 | 71 | 69 | 67 |
| 振动夯锤 | 80 | 74 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |
| 风镐 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 |
| 混凝土输送泵 | 75 | 69 | 65 | 63 | 61 | 59 | 57 |
| 商砼搅拌车 | 70 | 64 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
| 混凝土震捣器 | 68 | 62 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 |
| 云石机、角磨机 | 76 | 70 | 66 | 64 | 62 | 60 | 58 |
| 空压机 | 72 | 66 | 62 | 60 | 58 | 56 | 54 |

声环境影响分析

由表5.1-3可知，在项目区300米处，每台施工机械的噪声值均小于施工阶段场界昼间噪声限值70dB（A）。

为减少施工对周边环境的影响，施工单位应严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关要求，做好以下几点：

（1）施工单位要加强操作人员的环境意识，对一些零星的手工作业。如拆装模板、装卸建材，尽可能做到轻拿轻放，并辅以一定的减缓措施，如铺设草包等。

（2）施工期间对于噪声值较高的搅拌机等设备需放置于远离居民的地方，对于固定设备需设操作棚或临时声屏障。

（3）禁止在夜间施工，因工艺因素或其它特殊原因确需夜间施工的应提前向当地生态环境部门申请夜间施工许可，并依法接受监督。

本项目区距离最近的人群聚集区珠茹社日村360m。因此，采取措施后基本不会影响到村民的正常生产生活。

施工期固废环境影响分析

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。

（1）建筑垃圾

施工期建筑垃圾主要包括渣土、残砖断瓦、废瓷片、废玻璃、废钢筋头、废金属碎片、废包装袋等。渣土等建筑垃圾若长期堆存，会产生大量扬尘，影响周围环境，应由施工方清运至管理部门指定的场地。

工程建设单位应会同有关部门，为本项目的建筑垃圾制定处置计划，尽可能做到土石方平衡，尽可能用于厂内筑路、填沟等。需要外运处理的应按规定路线运输，按规定地点处置，严禁乱排建筑垃圾。

（2）生活垃圾

项目施工期间施工人员约20人，每人每天产生垃圾量按0.5kg计算，施工人员产生的生活垃圾约为10kg/d，项目施工期约180天，生活垃圾总产生量为1.8t。生活垃圾收集于垃圾桶内，垃圾桶加盖密闭，避免臭气逸散，收集后定期清运至当地垃圾填埋场进行集中处理，对环境不利影响较小。

通过采取以上措施，施工期固废对环境影响较小，采取措施后，不会对环境造成二次污染。

施工期生态环境影响分析

工程占地影响评价

工程建设将彻底改变占地范围内的土地利用方式，对占地区域的现有地表自然植被和土壤造成破坏，表现出土壤质地粘重、结构变差、同一层次土壤松紧度增大、根系变少、容重增大等特点。

工程建设对自然景观影响分析

本项目建成后，项目区自然景观将变为工业景观。因此，为了使项目建设与周围生态景观相协调，在建筑外观设计上应与周围环境相协调。即保持厂区特有的工业建筑景观特点，又要考虑与周围生态景观的融合。在本项目建设期和运营前期应及早投入绿化工作，并提前做好厂区内外的绿化规划工作，以达到与周围协调，改善区域生态环境。加强厂区周围绿化，以便恢复区域生态环境。

工程建设对水土流失影响分析

施工期水土流失主要来源于工程建设区和弃渣流失，建设过程中将扰动当地的原生地貌，损坏土地，破坏植被，造成水土流失。建议施工期采取如下措施：对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易于植被恢复。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失。如此能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响。

工程施工对动植物的影响分析

（1）影响分析

项目建设过程中必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有的土地利用类型发生变化，占地范围内地表植被会消失，同时各种机动车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。随着施工期的进行，施工范围内的一些植物种类将会消失，植物种类数量将会减少，区域生物多样性受到一定影响。但由于受破坏的植被类型均为评价区的常见类型，且所破坏的植物种类亦为评价区的常见种类，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，项目的建设对植物区系、植被类型的影响不大，不会导致区域内现有种类和植物类型的消失灭绝，且随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。施工期对植被的影响情况见表5.1-4。

表5.1-4  施工期对植被的影响因素

| 序号 | 施工环节 | 影响原因 | 影响范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工开挖 | 直接破坏开挖带的植被 | 开挖带两侧3m |
| 2 | 回填土 | 若违反回填程序，将造成表层土壤严重损失 | 场地两侧10m |
| 3 | 机械作业 | 碾压施工场地的植被 | 施工场地 |

施工期对陆生动物的直接影响主要是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰；间接影响主要是工业企业建设破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。

但施工区没有发现重要的兽类及两爬动物的活动痕迹，主要动物是小型兽类、小型常见鸟类和蛙类、常见的蜥蜴类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。

（2）施工期对生态破坏减缓措施

保护植被，提高环境系统本身的自我调节能力，必须对施工单位实行生态保护目标责任制，在施工建设挖掘土石方过程中，应遵守施工建筑规范及有关水土保持的规定，尽量降低植被破坏程度，减少扬尘及水土流失(风蚀)，保护区域生态及大气环境。

综上分析，项目施工对生态影响较小。

运营期环境影响预测与评价

运营期大气环境影响预测与评价

根据工程分析，项目运营期废气主要为造粒工序、滴灌带及水带生产工序产生的挥发性有机气体。

1、达标性分析

本项目挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）主要为造粒工序、滴灌带及水带挤出成型工序产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃。根据工程分析计算，本项目全厂造粒工序产生的非甲烷总烃量为1.77t/a，全厂滴灌带及水带挤出成型工序产生的非甲烷总烃量为8.91t/a。本次评价要求在造粒工序、滴灌带及水带挤出成型工序每台挤出设备上方分别设置一套集气罩收集废气，废气经收集后进入一套UV光催化氧化装置+活性炭吸附装置处理，处理后通过一根15m高排气筒外排。根据工程分析计算，经处理后非甲烷总烃排放量为7.3t/a，排放浓度为84.49mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）中表4大气污染物排放限值中要求（非甲烷总烃：100mg/m3）。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中关于有机聚合物产品用于制品生产过程的要求，加工成型等工序需要在密闭设备或密闭空间内操作，废气排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气排至VOCs废气收集处理系统。本项目造粒工序、滴灌带及水带生产工序产气设备设置集气罩收集废气，经收集后的废气通过通风管道进入废气处理设施统一处理。对造粒车间及滴灌带、水带生产车间按照工程设计要求加强车间通风，制定运行控制要求，保证生产车间无组织废气满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)要求。

2、废气影响预测与分析

（1）估算模型选取

为了解本项目废气对周边环境的影响，本此评价根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式（AERSCREEN）对项目排放的废气进行预测分析。结合本项目特点，本评价选取非甲烷总烃作为评价因子。

（2）评价标准

项目评价因子和和评价标准详见表4.2-1。

表4.2-1  评价因子和评价标准表

| 评价因子 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| NMHC | 2.0 mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |

（3）污染源强

根据工程分析，项目非甲烷总烃排放源主要分有组织排放源与无组织排放源，具体见表4.2-2至表4.2-3。

表4.2-2  本项目点源参数表

| 编号 | 名称 | 排气筒底部中心坐标/m |  | 排气筒底部海拔高度/m | 排气筒高度/m | 排气筒出口内径/m | 烟气 流量/ m3/h | 烟气 温度 /℃ | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC |
| DA001 | 排气筒 | 13 | -48 | 643 | 15 | 20000 | 20000 | 20 | 4320 | 正常 | 1.22 |

表4.2-3  本项目面源参数表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标/m |  | 面源海拔高度 /m | 面源长度/m | 面源宽度/m | 与正北向夹角/ （°） | 面源有效排放高度/ m | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NMHC |
| 1 | 粉碎造粒间 | -3 | -42 | 643 | 20 | 40 | 0 | 6 | 4320 | 正常 | 0.04 |
| 2 | 成品生产车间 | 21 | -31 | 643 | 50 | 22 | 0 | 6 | 4320 | 正常 | 0.17 |

（4）估算模型参数

本次评价选用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的AERSCREEN模型，估算模型参数详见表4.2-4。

表4.2-4  估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -39.2 |
| 土地利用类型 |  | 农作地 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率 | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5）估算结果

项目主要污染源估算结果详见表4.2-5。

表4.2-5  废气估算模型计算结果一览表

| 污染源 | 评价因子 | Ci（mg/m3） | Coi（mg/m3） | Pi（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 非甲烷 总烃 | 0.339 | 2 | 4.72 | 0 | 二级 |
| 粉碎造粒车间 |  | 0.011 |  | 2.55 | 0 | 二级 |
| 成品生产车间 |  | 0.047 |  | 9.51 | 0 | 二级 |

根据上表估算结果可知，本项目Pmax最大值为滴灌带及水带成品生产车间无组织排放的非甲烷总烃，Pmax 值为9.71%，Cmax为47μg/m³。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

正常工况条件下，本项目排放的大气污染物对周边环境影响较小，不会影响周边大气环境质量等级。

3、污染物排放量核算

项目全厂大气污染物有组织排放量核算详见表4.2-6，项目全厂大气污染物无组织排放量核算详见表4.2-7，项目全厂大气污染物年排放量核算详见表4.2-8。

表4.2-6  大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度（mg/m3） | 核算排放速率（kg/h） | 核算年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |
| / | / | / | / | / | / |
| 主要排放口合计 |  | SO2 |  |  | 0 |
|  |  | NOx |  |  | 0 |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 0 |
|  |  | VOCs |  |  | 0 |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | DA001 排气筒 | 非甲烷总烃 | 61 | 1.22 | 5.25 |
| 一般排放口合计 |  | 非甲烷总烃 |  |  | 5.25 |
| 注1：本项目不涉及《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的主要排放口。 注2：本项目排放因子为非甲烷总烃，以非甲烷总烃核算总量。 注3：本项目造粒工序、滴灌带及水带挤出成型工序产生的有机废气经收集后通过一套环保设施处理后外排。 |  |  |  |  |  |

表4.2-7  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要防治措施 |  | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值（mg/m3） |  |
| 1 | 粉碎造粒车间 | 造粒工序 | 非甲烷总烃 | 造粒生产线及滴灌带、水带生产线设置集气罩收集废气，加强车间通风换气 |  | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中标准要求 | 4.0 | 0.175 |
| 2 | 滴灌带及水带生产车间 | 滴灌带及水带挤出成型工序 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  | VOCs |  |  | 0.925 |
| 注1：本项目主要排放污染物为非甲烷总烃，以非甲烷总烃核算总量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表4.2-8  大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷总烃 | 6.175 |

4、大气环境防护距离

本次评价采用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模型AERSCREEN计算，本项目有机废气无组织排放未出现超标现象，因此项目不需设大气环境防护距离。

5、大气环境影响评价结论

项目在落实评价提出的大气治理措施后，根据预测评价，各污染物均可达标排放，项目投产后对区域环境空气质量影响不大，不会降低区域大气环境功能级别。正常排放条件下各污染物最大落地浓度点所在地的环境质量均可达到相关标准要求。在落实各项目大气污染防治措施的前提下，本项目对大气环境的影响较小。

本项目大气环境影响自查见表4.2-9。

表4.2-9  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ |  |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a□ |  |  |  | 500~2000t/a□ |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a□ |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物 (SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO )其他污染物 (NMHC) |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  | 地方标准□ |  |  | 附录D□ |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |
|  | 评价基准年 | 塔城地区2023年空气质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 □ |  |  |  | 拟替代的污染源□ |  |  | 其他在建、拟建项目污染源□ |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD □ | ADMS □ |  | AUSTAL2000 □ |  |  | EDMS/AEDT □ |  |  | CALPUFF □ |  | 网格模型□ | 其他 □ |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km□ |  |  | 边长5～50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km □ |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(NMHC) |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% □ |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% □ |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% □ |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（/）h |  | 占标率≤100%□ |  |  |  |  |  | 占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 □ |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% □ |  |  |  |  |  |  | k＞-20% □ |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（NMHC） |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（/） |  |  |  |  | 监测点位数（/） |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（/）t/a |  | NOx:（/）t/a |  |  |  | 颗粒物:（0）t/a |  |  |  | VOCs:（6.175）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营期水环境影响分析

地表水环境影响分析

本项目运营过程中产生的废水包括生产废水及生活污水。生产废水包括湿法破碎和清洗工序清洗废水。根据工程分析，项目生产废水经沉淀处理后循环利用，无废水排放。生活污水在厂区化粪池内暂存，定期由环卫部门拉运处理，不会对区域水环境产生不良影响。

地下水环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。

（1）污染源控制措施

本项目严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、污水储存采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；本项目清洗废水循环使用不外排，管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区防渗控制措施

《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目地下水污染防渗区为沉淀池，防渗分区判定如下。

表5.2-10  污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表5.2-11  天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表5.2-12  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

①本项目三级循环沉淀池池体属于一般防渗区，对于一般防渗区，防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于1.5m厚、渗透系数不大于1×10-7cm/s的黏土防渗层的防渗性能。车间地面属于简单防渗区，一般采取地面硬化措施即可。

清洗、造粒、生产车间地面采用水泥硬化防渗，车间生产废水收集后排入循环水池，循环水池属于一般防渗区，池底池内壁进行混凝土浇筑、并用防渗材料进行防渗。

②本项目危废贮存库属于重点防渗区，必须进行严格的防渗处理，防渗技术要求为防渗层的防渗性能不低于6.0m厚、渗透系数不大于1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

③废水管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层。防渗结构采用封闭钢筋混凝土管沟防渗结构。最大限度地预防“跑冒滴漏”现象的发生。

④项目运行后，配备专兼职技术人员，加强地下水环境管理及巡查，定期对车间、冷却水设施等环节进行检漏工作，确保各防渗漏措施运行的长期性、稳定性和可靠性。

采取上述防渗措施后，确保项目地下水环境不会因项目的建设而受到影响。项目生活污水排入下水管网，不会对地下水造成不利影响。

（3）地下水影响分析与评价

正常状况下地下水环境影响分析与评价：

正常情况下，项目严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取地下防渗措施，厂区地面进行硬化的基础上，一般情况下污水不会渗漏并进入地下，对地下水不会造成污染。

非正常状况下地下水环境影响分析与评价：

影响途径：考虑到非正常情况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”对第四系松散岩类孔隙潜水的影响。

包气带是连接地面污染与地下含水层的主要通道，也是过渡带，既是污染物媒介体。又是污染物的净化地带和防护层，地下水能否被污染以及污染程度的大小，取决于包气带的岩性、组成及其污染物的种类与性质。

本项目评价范围内无地下水敏感点、无饮用水水源保护区。发生渗漏后，只要及时采取补救措施，则可将污染控制在污染源附近的小范围内，避免对地下水环境造成明显影响。

运营期声环境影响预测与评价

预测模型

根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本评价采用的模型为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。

预测参数

（1）噪声源强

项目在生产过程中产生的噪声主要源自破碎机、洗料机、提料机、造粒机、双螺杆挤出机、水带生产线成套设备等，这些设备产生的噪声声级一般在65dB以上。项目噪声源强调查清单表5.2-13。

表5.2-13  工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 声功率级/dB(A) | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级/dB(A) | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  | 声压级/dB(A) | 建筑物外距离 |
| 1 | 粉碎造粒间 | 破碎机 | 75 | 基础减振、厂房隔声 | -3 | -42 | 643 | 1 | 71 | 昼间 | 20 | 51 | 1 |
| 2 |  | 洗料机 | 65 |  | -3 | -42 | 643 | 1 | 61 | 昼夜 | 20 | 41 | 1 |
| 3 |  | 提料机 | 70 |  | -3 | -42 | 643 | 1 | 66 | 昼夜 | 20 | 46 | 1 |
| 4 |  | 造粒机 | 80 |  | -3 | -42 | 643 | 1 | 76 | 昼夜 | 20 | 56 | 1 |
| 5 | 成品生产车间 | 双螺杆挤出机 | 70 |  | 21 | -31 | 643 | 1 | 66 | 昼夜 | 20 | 46 | 1 |
| 7 |  | 水带生产线成套设备 | 75 |  | 21 | -31 | 643 | 1 | 71 | 昼夜 | 20 | 51 | 1 |

（2）基础数据

项目噪声环境影响预测基础数据见表5.2-14。

表5.2-14  项目噪声环境影响预测基础数据表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年平均风速 | m/s | 2.3 |
| 2 | 主导风向 | / | 北 |
| 3 | 年平均气温 | ℃ | 6.3 |
| 4 | 年平均相对湿度 | % | 60 |
| 5 | 大气压强 | atm | 1 |

预测结果

通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果与达标分析见表5.2-15。

表5.2-15  厂界噪声预测结果与达标分析表

| 预测方位 | 空间相对位置/m |  | 时段 | 贡献值[dB(A)] | 标准限值[dB(A)] | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 东侧 | 53 | 0.1 | 昼间 | 46 | 60 | 达标 |
|  | 53 | 0.1 | 夜间 | 46 | 50 | 达标 |
| 南侧 | 0.2 | -44 | 昼间 | 47 | 60 | 达标 |
|  | 0.2 | -44 | 夜间 | 47 | 50 | 达标 |
| 西侧 | -53 | 0.3 | 昼间 | 42 | 60 | 达标 |
|  | -53 | 0.3 | 夜间 | 42 | 50 | 达标 |
| 北侧 | 0 | 50 | 昼间 | 35 | 60 | 达标 |
|  | 0 | 50 | 夜间 | 35 | 50 | 达标 |

由上表可知，正常工况下，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准。

声环境自查表

项目声环境影响评价自查见表5.2-16。

表5.2-16  声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ 二级☑ 三级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m☑ 大于 200m 小于 200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级☑ 最大A声级□ 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准☑ 地方标准□ 国外标准□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0 类区□ | 1 类区□ |  |  | 2 类区☑ | 3 类区□ |  | 4a 类区□ |  |  | 4b 类区□ |
|  | 评价年度 | 初期☑ |  | 近期□ |  |  | 中期□ |  |  | 远期□ |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法☑ 现场实测加模型计算法□ 收集资料□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测☑ 已有资料□ 研究成果□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型☑ |  |  |  |  |  | 其他□ |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200 m☑ 大于200 m□ 小于200 m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级☑ |  |  | 最大A声级□ |  |  | 计权等效连续感觉噪声级□ |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标☑ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标□ 不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测☑ 固定位置监测□ 自动监测□ 手动监测☑ 无监测□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测☑ |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行☑ 不可行□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注“□”为勾选项 ，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

运营期固体废物环境影响分析

固体废物种类

根据工程分析可知，本项目运营期产生的固体废弃物包括一般工业固体废物：沉淀池污泥、造粒工段废金属滤网、滴灌带生产线残次品及边角料；危险废物包括废活性炭、废UV灯管、废润滑油；另外还有少量生活垃圾。

固体废物影响分析

（1）一般工业固体废物

沉淀池污泥定期清掏，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧金属滤网经收集后外售物资回收单位；滴灌带生产过程中产生的边角料及残次品全部返回造粒工序回用。

（2）危险废物

本项目运营期产生的危险废物包括有机气体处理装置产生的废灯管、废活性炭以及设备修护时产生的废润滑油。项目产生的危险废物分类收集，在厂区危废贮存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场处理，不会对区域环境造成不良影响。

综上所述，本项目产生的一般工业固体废物均得到妥善处置，可实现减量化、无害化及资源化处理。项目产生的废润滑油、废灯管及废活性炭按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行严格管理，定期交由有资质的单位处置；沉淀池污泥及少量生活垃圾经收集后交由环卫部门清运处置。本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，对周围环境影响较小。

运营期土壤环境影响分析

本项目土壤环境评价工作等级为三级，采用定性描述进行土壤影响分析。

本项目产生的废气污染物主要是非甲烷总烃，非甲烷总烃属于挥发性有机物，不会沉降污染土壤。

本项目对土壤可能产生影响的途径主要为污水的入渗，可能会有部分污染物进入土壤。本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以防止污染物进入土壤造成土壤污染。项目产生的固体废物暂存满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不会进去土壤环境。本项目危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本可以杜绝危险废物接触土壤，不会对土壤环境造成影响。

本项目土壤环境影响评价自查表5.2-17。

表5.2-17  土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.99744）hm2 |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（/）、方位（/）、距离（/） |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流□；垂直入渗；地下水位□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 | pH、SS、COD、氨氮、BOD5 |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | COD、氨氮 |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感□；不敏感□ |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级 |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a）☑；b）☑；c）☑；d）☑ |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 |  |  |  |  |  | 表4.2-8 |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  | 深度 | 点位布置图4.2-1 |
|  |  | 表层样点数 | 3 | 0 |  | 0.2 |  |
|  |  | 柱状样点数 | 0 | 0 |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | 45项 |  |  |  |  |  |
| 现 状 评 价 | 评价因子 | 45项 |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618□；GB 36600；表D.1□；表 D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 各监测点土壤中的各监测因子均能满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值 |  |  |  |  |  |
| 影 响 预 测 | 预测因子 | 无 |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（ 厂内 ） 影响程度（ 小 ） |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）☑；b）□；c）□ 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障；源头控制；过程防控；其他（ ） |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |
|  |  | 0 |  | / | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 本项目对土壤环境的影响是可以接受的 |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |

运营期生态影响分析

本项目为小型工业项目，建设将导致占地范围内植被损失。对动物的影响主要表现为人为活动和噪声干扰影响，经现场核实，项目厂界周边由于人类活动频繁，未发现野生动物栖息地，且动物活动较为稀少，因此，本项目建设对周边生态环境产生影响较小。

表5.2-18  生态影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |
| --- | --- | --- |
| 生态影响识别 | 生态保护目标 | 重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园□；世界自然遗产□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□ |
|  | 影响方式 | 工程占用□；施工活动干扰□；改变环境条件□；其他□ |
|  | 评价因子 | 物种□（种群结构） 生境□（无） 生物群落□（物种组成、群落结构） 生态系统□（ 无 ） 生物多样性□（ 无 ） 生态敏感区□（ 无 ） 自然景观□（ 无 ） 自然遗迹□（ 无 ） 其他□（ 无 ） |
| 评价等级 |  | 一级□ 二级□ 三级☑ 生态影响简单分析□ |
| 评价范围 |  | 陆域面积：（0.01）km2；水域面积：（ 0 ）km2 |
| 生态现状调查与评价 | 调查方法 | 资料收集☑；遥感调查□；调查样方、样线□；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□ |
|  | 调查时间 | 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□ |
|  | 所在区域的生态问题 | 水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；其他□ |
| 生态影响预测与评价 | 评价方法 | 定性☑；定性和定量□ |
|  | 评价内容 | 植被/植物群落☑；土地利用□；生态系统□；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区□；生物入侵风险□；其他□ |
| 生态保护对策措施 | 对策措施 | 避让□；减缓□；生态修复□；生态补偿□；科研□；其他☑ |
|  | 生态监测计划 | 全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无☑ |
|  | 环境管理 | 环境监理□；环境影响后评价□；其他☑ |
| 评价结论 | 生态影响 | 可行☑；不可行□ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。 |  |  |

环境风险评价

环境风险评价目的

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）（以下简称风险导则），建设项目环境风险评价是对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

本次环境风险评价将把风险事故引起厂界外环境质量的恶化及对人群健康影响的预测和防护作为评价工作重点。按照风险导则规定的方法，通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、降低危害程度，保护环境的目的。

评价依据

风险调查

根据工程分析，本项目不涉及危险物质，滴灌带及其原料主要成分是聚乙烯，聚乙烯无毒、无臭、化学稳定性好。项目生产过程产生的废气主要成分为非甲烷总烃，其浓度较低，无燃烧、爆炸等危险性。项目也不存在风险导则定义的高温、高压生产工艺。

环境风险评价工作等级

本项目原辅材料为废旧滴灌带、聚乙烯颗粒、黑色母、抗老化剂等，中间产品为再生塑料颗粒料，产品为滴灌带和水带，项目生产过程不涉及风险导则附录B中的危险物质。因此本项目Q值为0，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作等级为简单分析。

环境风险识别

根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发 [2012]77号）的要求，应从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别（如大气环境、水环境、土壤等）以及可能受影响的环境保护目标的识别。

风险识别的范围和类型

根据风险导则要求，环境风险识别包括三个方面的内容：

（1）物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

（2）生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。

（3）危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

物质危险性识别

根据工程分析，本项目不涉及危险物质，滴灌带及其原料主要成分是聚乙烯，聚乙烯无毒、无臭、化学稳定性好。项目生产过程产生的废气主要成分为非甲烷总烃，其浓度较低，无燃烧、爆炸等危险性。

生产设施及生产过程危险性识别

本项目生产工艺中熔融挤出机控制温度为180-200℃左右、滴灌带挤塑温度为170℃左右，设备不属于高温设备，也不涉及危险物质。

环境风险影响分析

根据项目使用的物质分析，对照风险评价导则中物质危险性标准，本项目无环境风险物质。项目可能存在的风险事故为废旧塑料及滴灌带/水带等塑料制品发生火灾，以及火灾后产生的废气污染物及消防废水可能产生的环境污染。

火灾次生污染物对周围环境的影响：塑料燃烧过程，在高温的作用下，塑料中的各类有机物发生分解，其中含有一氧化碳和多种有机物成分，如果吸入可能会对身体造成损害，必须保证发生火灾事故时，厂内工作人员及下风向200m范围内人员能够及时疏散。

火灾消防废水对周围水环境的影响：火灾后如果使用消防水灭火，大量消防水会夹带吸收的物质在车间及厂区内漫流，扩散到周围环境，会带来一定的污染，本项目应杜绝消防水直接外排。

本项目主要的环境风险因素为火灾事故伴生/次生CO、有机废气污染物造成局部大气污染，建设单位采取了相应的风险防范措施，最大限度地降低事故发生的概率，减小事故发生时造成的不利影响，其环境风险在可接受范围内。

本项目循环沉淀池可兼做事故池，容积约为400m³，容纳火灾事故后的废水。消防事故结束后进行沉淀处理，本项目消防废水水质简单，沉淀隔渣后，可作为废塑料清洗用水。

环境风险防范措施及应急要求

环境风险防范措施

为进一步减少环境风险事故，评价提出以下风险防范措施：

①产品包装整齐，贮存于仓库阴凉、干燥、通风处。

②严格遵守安全防火规定，贮存区应配备足够的消防器材，日常专人巡查仓库，并定期检修消防器材。

③建立安全生产制度，加强安全教育、宣传及培训，严格生产操作规范，定期检查生产设备，杜绝生产事故发生。

④制定应急预案。在日常应强化管理和培训，提高操作人员的技术素质，一旦发生突发事故，应立即启动应急预案，采取急救措施，并及时向当地生态环境等有关部门报告，把风险危害减小到最低水平。

⑤循环沉淀池兼做事故池，在发生风险事故时，将产生的事故废水暂存于废水池中。

环境风险应急预案

本项目环境应急预案作为事故风险防范和应急对策的重要组成部分，应急组织机构应制定应急计划，其基本内容应包括应急组织、应急设施、应急通讯联络、应急监测、应急安全保卫、应急撤离措施、应急救援、应急状态中止、事故后果评价和应急报告等。应急预案主要内容及要求见表5.3-1。

表5.3-1  环境风险应急预案内容及要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：生产区。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序； 事故现场善后处理，恢复措施； 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

风险评价结论

本项目环境风险事故类型主要为火灾引起的次生污染物质扩散，风险发生概率及危害也较低，通过采取完善的风险防范措施后，项目环境风险可防可控。

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施

施工期废气污染防治措施

施工扬尘

在整个施工过程期间，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。扬尘的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等诸多因素有关。

施工期扬尘来源主要有以下几方面：土方挖掘、低洼处回填土时产生的扬尘；土方及建筑材料堆放过程产生的扬尘；施工垃圾的清理及堆放过程产生的扬尘；土方运输、建筑材料的运输途中产生的扬尘。施工扬尘的大小随施工季节、气象条件、工程内容和施工管理不同差别较大，影响范围可达100m～300m。因此，在建设期应对运输的道路及时清扫和浇水，并加强施工管理，控制施工期间的粉尘，避免对周围环境产生较大的影响。施工单位应加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，并进一步采取以下措施：

（1）施工区域四周建设可重复利用的高围挡，减少扬尘对周边环境的影响。

（2）严格控制车辆超载，尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源。

（3）施工过程的渣土、垃圾、土堆必须有防尘措施并及时清运；建筑材料应存放在临时仓库内，或加盖苫布，防止风致扬尘。

（4）基建完成应及时清理和平整场地，并立即着手项目绿化工作，绿化应与主体工程同步设计、建设和验收。

（5）施工现场严禁焚烧各类废弃物。

（6）建筑施工现场在进行土方开挖、回填、转运作业前，应对可能造成的扬尘污染程度进行判定，在正常施工情况下不能有效控制扬尘的，应当对拟作业的土方采取增加土方湿度等处理措施，以有效减少扬尘污染。施工过程中应当采取有效降尘防尘措施，多余土方应及时清运出场。现场堆置需要回填使用的土方应进行表面固化和覆盖。

（7）干旱天气、重污染天气以及需要重点防控时段要增加洒水频次；出现五级及以上大风天气，必须采取防扬尘应急措施，且不得进行土方开挖、回填、转运作业等作业。

（8）另外，施工单位应强化工地扬尘污染防治：

1.建设工程开工前，按照标准在施工现场周边设置围挡，并对围挡进行维护；

2.在施工现场出入口公示施工现场负责人、环保监督员、扬尘污染主要控制措施、举报电话等信息；

3.对施工现场内主要道路和物料堆放场地进行硬化，对其他裸露场地进行覆盖或者临时绿化，对土方进行集中堆放，并采取覆盖或者密闭等措施；

4.施工现场出口处应当设置车辆冲洗设施，施工车辆冲洗干净后方可上路行驶；

5.道路挖掘施工过程中，及时覆盖破损路面，并采取洒水等措施防治扬尘污染；道路挖掘施工完成后应当及时修复路面；临时便道应当进行硬化处理，并定时洒水；

6.及时对施工现场进行清理和平整，不得从高处向下倾倒或者抛洒各类物料和建筑垃圾。

7.拆除建（构）筑物，应当配备防风抑尘设备，进行湿法作业。

8.露天装卸物料应当采取密闭或者喷淋等抑尘措施；输送的物料应当在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

通过加强管理，采取评价建议措施，切实落实好防尘、降尘措施，施工扬尘不会对周围环境产生较大影响，同时其对环境的影响也将随着施工的结束而消失。

机械废气

施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等。由于施工期大部分运输车辆主要运送建筑垃圾及原材料、施工机械，施工机械排放的废气和运输车辆尾气的污染源较分散，且具有流动性，其影响也较分散和短暂，通过加强管理，控制车速，可有效减少施工机械和运输车辆排放的大气污染物。

采取措施：

由于机械废气属间断性无组织排放，特点是排放量小，污染源较分散，且具有流动性，加之施工场地开阔，扩散条件良好，其影响也较分散和短暂，通过加强管理，控制车速，可有效减少施工机械和运输车辆排放的大气污染物。采取相应措施后对区域环境影响较小，且随施工期结束而结束。

在进行以上防治措施后，再加上项目所在场地扩散条件较好，排放量小，且属间断无组织排放，因此本项目装修施工产生的废气可实现达标排放，对周边环境影响较小。

施工期废水污染物防治措施

施工期间，生产废水和生活污水若不进行妥善处理，将会对外环境造成一定污染，因此对施工期废水要求做好以下防治措施：

（1）施工单位应对地面水的排放应进行有组织设计，严禁乱排、乱流污染环境。

（2）严禁将施工废水直接排放。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水经沉砂池沉淀后全部回用。

（3）施工期先行建设防渗化粪池，施工生活污水暂存于防渗化粪池内，定期由环卫部门拉运处理。施工期结束后防渗化粪池不拆除，运营期继续使用。

综上，施工期废水对周围地表水环境无影响。

施工期噪声防治措施

为将施工噪声污染程度降低到最低程度，评价对施工提出以下要求：

（1）采用先进的施工工艺和低噪声设备，合理安排施工时间，尽量避免大量高噪声施工设备同时施工，安排高噪声施工作业在白天完成。夜间（22:00～06:00）禁止进行对周边环境产生噪声污染的施工作业。

（2）施工中防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机等夜间作业。必须使用商品砼及液压打桩机，减少噪声源强。打桩机禁止夜间作业。

（3）施工车辆噪声的防治应选择运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。

（4）制定科学的施工计划，合理安排。

（5）加强施工设备的维护保养，发生故障应及时维修，保持润滑、紧固各部件，减少运行振动噪声；施工机械设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，有条件的应使用减振机座。加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生的其他噪声。

（6）为保护施工人员的健康，施工单位要合理安排工作人员，轮流操作高强度噪声的施工机械，减少接触高噪声施工机械的时间，或穿插安排操作高噪声和低噪声施工机械的工作。加强对施工人员的个人防护，对高噪声机械设备附近工作的施工人员，可采取配备耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

（7）建设单位应责成施工单位在施工现场标明施工通告和投诉电话，建设单位在接到投诉后，应及时与当地环保部门取得联系，以便能及时处理各种环境纠纷。

（8）加强施工期间道路交通的管理，保持道路畅通也是减缓施工期噪声影响的重要手段。

（9）提高施工人员特别是现场施工负责人员的环保意识，施工部门负责人应学习国家相关环保法律、法规，增强环保意识，明确认识噪声对人体的危害。

采取有效措施对场址施工噪声进行控制后，会将本项目施工噪声对周围环境影响控制在最低水平，不超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中表1规定的排放限值。

施工期固体废物防治措施

施工期产生的固体废物主要为生活垃圾和建筑垃圾。

（1）生活垃圾：生活垃圾应集中收集于封闭垃圾箱内，定期由环卫部门统一处置。

（2）建筑垃圾：施工期建筑垃圾主要包括渣土、残砖断瓦、废瓷片、废玻璃、废钢筋头、废金属碎片、废包装袋等。建筑垃圾若长期堆存，会产生扬尘，影响周围环境，应由施工方清运至管理部门指定的地方。

施工过程中，固体废物经过以上措施处理后，不会对环境质量造成二次污染。

施工期生态保护防治措施

项目区域主要为农田生态系统，区域人迹活动频繁，项目区域生态系统不敏感。本项目不涉及占用基本农田保护区，目前项目区域为建设用地，在工程影响范围内，受工程影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，因此施工活动不会影响项目区所在区域的生态系统稳定性和完整性。

施工期水土流失主要来源于工程建设区和弃渣流失，建设过程中将扰动当地的原生地貌，损坏土地，破坏植被，造成水土流失。建议施工期采取如下措施：对于土质较好的地段，建议采用深挖、表土回覆的方式；对于砾石土，建议将石土分离，土层覆于地表，易于植被恢复。应避开风季、暴雨季施工，减少水土流失。如此能够有效减轻项目施工造成的水土流水影响。

运营期环境保护措施及可行性分析

废气治理措施及可行性分析

废气治理措施比选

根据工程分析，本项目运营期产生的废气主要为废旧塑料造粒生产线、滴灌带及水带生产线产生的有机废气，主要为非甲烷总烃。

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）：对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。

各类有机废气净化的方法主要优缺点见表6.2-1。

表6.2-1  有机废气主要净化方法比较一览表

| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸附法 | 废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化 | 可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；溶剂可回收，进行有效利用；处理程度可以控制 | 活性炭再生和补充需要花费的费用多；在处理喷漆室废气时要预先除漆雾 | 适用常温、低浓度、废气量较小时的废气治理 |
| 直接燃烧法 | 废气引入燃烧室与火焰直接接触，使有害物燃烧生成CO2和H2O，使废气净化 | 燃烧效率高，管理容易；仅烧嘴需经常维护，维护简单；装置占地面积小；不稳定因素少，可靠性高 | 处理温度高，需燃料费高；燃烧装置、燃烧室、热回收装置等设备造价高；处理像喷漆室浓度低、风量大的废气不经济 | 适用于有机溶剂含量高、湿度高的废气治理 |
| 催化燃烧法 | 在催化剂作用下，使有机物废气在引燃点温度以下燃烧生成CO2和H2O而被净化 | 与直接燃烧法相比，能在低温下氧化分解，燃料费可省1/2；装置占地面积小；NOx生成少 | 催化剂价格高，需考虑催化剂中毒和催化剂寿命；必须进行前处理除去尘埃、漆雾等；催化剂和设备价格高 | 适用于废气温度高、流量小、有机溶剂浓度高、含杂质少的场合 |
| 吸收法 | 液体作为吸收剂，使废气中有害气体被吸收剂所吸收从而达到净化 | 设备费用低，运转费用少；无爆炸、火灾等危险，安全性高；适宜处理喷漆室和挥发室排出废气 | 需要对产生废水进行二次处理，对涂料品种有限制 | 适用于高、低浓度有机废气 |
| 冷凝法 | 降低有害气体的温度，能使其某些成分冷凝成液体的原理 | 设备、操作条件简单，回收物质纯度高 | 净化效率低，不能达到标准要求 | 适用于组分单一的高浓度有机废气 |
| UV光氧催化净化法 | 利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气，裂解有机废气的分子键，瞬间打开断裂VOC类，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化合物，如二氧化碳和水等物质 | 适应性强，处理效率高、无需添加任何辅助物质、无二次污染、设备配置安装灵活、运行成本低 | 无明显缺点 | 适用范围广泛、适用于高浓度、大气量、不同工业有机废气处理 |

由上表可知，针对小型生产加工型产生有机废气的企业，从环境、经济等角度分析，UV光氧催化方法非常合适，该方法集中了以上几种处理方式的优点，且基本没有明显缺点。本项目产生的挥发性有机废气没有回收利用价值，结合上表各种有机废气净化方法，同时考虑去除效率、运行费用等，最终确定本项目采用UV光氧催化+活性炭吸附处理有机废气。

废气治理措施原理及特点

1.运行原理

（1）UV光氧催化装置

①利用特制的高能UV紫外线光束照射有机废气和恶臭气体，裂解有机废气和恶臭气体的分子键，瞬间打开断裂氨、硫化氢、二硫化碳、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、三甲胺、苯乙烯以及VOC类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，降解转变为低分子化合物，如二氧化碳和水等物质。

②利用高能臭氧分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧，使游离状态的污染物分子与臭氧氧化结合成小分子无害或低害的化合物。如CO2、H2O等。UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧）。

③利用特制的TiO2光触媒催化氧化过滤棉，在UV紫外光的照射下，对空气进行协同催化反应，产生大量臭氧，对有机废气和恶臭气体进行催化氧化协同分解反应，使有机废气和恶臭气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳，从而达到脱臭及杀灭细菌的目的。

（2）活性炭吸附装置

活性炭是经过活化处理后的碳，其具备比表面积大，孔隙多的特点，使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700-1200m2/g，其孔径大小范围在1.5nm-5um之间。其吸附方式主要通过2种途径：一是活性炭与气体分子间的范德华力，当气体分子经过活性炭表面，范德华力起主导作用时，气体分子先被吸附至活性炭外表面，小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面，从而达到吸附的效果，此为物理吸附；二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成，此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。

2.技术特点

适应性强：可适应绝大部分高浓度，大气量，不同有机气体物质的净化处理，通过合理的模块配置可广泛应用于：炼油厂、橡胶厂、化工厂、制药厂、污水处理厂、垃圾转运站、污水泵房、中央空调等气体的脱臭灭菌净化处理。可每天24小时连续工作，运行稳定可靠。

高效去除率：能高效去除挥发性有机物（VOCs）及硫化氢、氨气等无机物类污染物，各种恶臭味，脱臭效率最高可达99%以上。

运行成本低：本设备无任何机械装置，无运动噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查维护，维护和能耗低，风阻极低，可节约大量排风动力能耗。

安全可靠：因采用光解原理，模块采取隔爆处理，消除了安全隐患，防火、防爆、防腐蚀性能高，设备性能安全稳定，特别适用于高浓度易燃易爆废气的场合。

无需预处理：有机气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在-30℃～95℃之间，湿度在30%～98%、pH值在2～13范围均可正常工作，无需添加其他物质及药剂参与处理。

配置安装灵活：可根据风量及气体浓度的大小，灵活配置光解氧化模块的个数，采用抽屉式插拔安装形式，配件统一、安装及维护方便。备件可在线维护和更换，方便灵活。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）附录 A.1，废塑料加工熔融挤出（造粒）工序产生的非甲烷总烃治理可行技术包括高温焚烧、催化燃烧、活性炭吸附。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）附录 A.2“塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”，塑料板、管、型材制造等产生的非甲烷总烃治理可行技术包括喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。本项目废旧塑料造粒、滴灌带及水带生产有机废气采用“UV光氧催化+活性炭吸附”两级处理，为可行性技术。

达标排放分析

本项目回收的废旧滴灌带及废水带经过抽拉和运输，使得废滴灌带沾的泥土几乎都掉了，而附在滴灌带上的泥土量极少，且堆放过程不易扬尘；且《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“附表2 工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”也是指块状、粉状等粒径在一定范围内的物料堆放才考虑颗粒物排放，因此不考虑滴灌带堆放的扬尘。项目废旧滴灌带及废水带采用湿式破碎，破碎直径约为10cm的碎片，废旧滴灌带及废水带碎片直径较大，且破碎采用湿式破碎，因此破碎过程中几乎不产生粉尘。

本评价要求建设单位在造粒工段及滴灌带生产工段分别对每台挤出成型设备安装集气罩收集废气，收集的废气进入一套UV光氧催化装置+活性炭吸附装置净化处理后通过一根15m高排气筒排放；根据工程分析，项目产生的非甲烷总烃经处理后排放浓度为61mg/m3，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）中表4大气污染物非甲烷总烃排放限值要求（100mg/m3）。

针对生产车间无组织排放的非甲烷总烃，其主要影响车间室内环境空气，建设单位通过加强管理，做好造粒车间、成品车间通风工作以改善空气环境；同时加强操作工人的自我防护，配备必要的劳保用品（口罩、眼镜等），并严格按照相关劳动规范作业，以尽量减轻废气排放对环境空气及员工健康的影响。

环评要求建设单位对废旧滴灌带及废水带严格管理，其均于原料库房内堆存，严禁露天堆放、敞开式作业；针对装卸粉尘，评价要求建设单位合理装卸、降低装卸高度并设置挡板、运输车辆采用篷布遮盖，防止大风起尘等措施降低装卸粉尘；原料破碎采用湿法破碎。

综上所述，项目运营期产生的各项废气均采取相应处置措施，根据分析项目采取的各项废气治理措施均合理可行，符合《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中相关要求。综上所述，项目废气治理措施合理可行。

废水污染防治措施及其可行性分析

本项目生产废水为原料清洗废水，清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水在厂区化粪池暂存，定期由环卫部门拉运处理。

生产废水

根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ 364-2022）中的要求，“废塑料预处理、再生利用等过程中产生的废水和厂区产生的生活污水，企业应有配套的废水收集设施。废水宜在厂区内处理并循环利用。”本项目清洗工序配套设置有三级沉淀池（容积400m3）一座，项目产生清洗废水量27.8m3/d，沉淀循环池设计可满足24h沉淀时间，一方面保证废水充分入池处理，另一方面保证沉淀效果，以便回用。项目停产后，沉淀池内废水不外排，待开工时继续循环使用。

生活污水

项目劳动定员30人，员工生活污水产生量为432m³/a。建设单位在厂区建设了一座30m³的化粪池临时储存生活污水，定期由环卫部门拉运统一处理。

为了防止生活污水拉运过程中出现的环境风险，建设单位要按照相关规定建立环境管理台账制度，与环卫部门签订污水拉运处置协议，明确责任人，并将污水拉运录入管理台账，确保污水由专业拉运单位直接拉运至绿化/农田统一处理，严禁随意排放。

地下水污染防治措施

为防止本项目产生的污水下渗对地下水造成污染，环评要求对项目区采取分区防渗措施。

（1）源头控制措施

循环沉淀池等主要构筑物均采用钢筋混凝土结构，严防污水下渗，以避免对地下水潜水层的污染。另外，建议采纳以下措施：

① 各车间必须加强管理，严格控制跑冒滴漏现象发生；

② 各车间发现跑冒滴漏现象时，必须及时采取修理措施，控制跑冒滴漏进一步扩大；

③ 发现管线、阀门、清洗槽等泄漏时，及时停产检修。加强收集管网的维护和管理，保证管道畅通。

（2）分区防控措施

根据物料或者污染物泄漏的途径和生产单元所处的位置，将项目区厂区分为简单防渗区、一般防渗区和重点防渗区。

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的分区防控措施，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照表6.2-2对项目厂区提出防渗技术要求。

表6.2-2  地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带 防污性能 | 污染控制 难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行。 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

本项目危废贮存库暂存的危废一旦发生泄漏对环境具有潜在危害，因此危废贮存库按重点防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s的防渗层。

本项目生产过程不涉及重金属、持久性有机物污染物等，根据区域地质勘查资料，项目区天然包气带防污性能为弱；项目沉淀池及化粪池污染控制难易程度为易，可按一般防渗区要求进行防渗，设置等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的防渗层。

成品生产车间、粉碎破碎车间、成品库房、原料库房、办公生活设施、厂区道路及冷却循环水池等按照简单防渗区要求进行一般地面硬化即可。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求，结合本项目的性质，厂区分区防渗设置及技术要求见表6.2-3。

表6.2-3  工程防渗措施要求一览表

| 防渗分区 | 区域 | 防渗设计原则 |
| --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危废贮存库 | 设置等效黏土防渗层Mb≥6.0m，地面渗透系数≤1.0×10-7cm/s的防渗层。 |
| 一般防渗区 | 沉淀池、化粪池 | 设置等效黏土防渗层Mb≥1.5m，地面渗透系数≤10-7cm/s的防渗层。 |
| 简单防渗区 | 成品生产车间、粉碎破碎车间、成品库房、原料库房、办公生活设施、厂区道路及冷却循环水池、地坪等 | 一般地面硬化 |

综上，项目按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）采取分区防渗措施后，可有效防止对地下水的影响，措施可行。

噪声污染防治措施

本项目噪声防治主要从两方面着手：一是从噪声源上控制降低噪声，二是从传播途径上控制降低噪声。具体分析如下：

（1）从噪声源上控制降低噪声

①选用低噪声源生产设备

项目生产设备的选型应当选用低噪声、低能耗的生产设备，不但可以减少噪声对周围环境的污染，也可以节约能源符合清洁生产的要求。

②采用降噪措施

根据项目生产设备类型及产生的噪声类别，采用的降噪措施主要有基础减振、隔声措施等。

（2）从传播途径上控制降低噪声

①车间墙壁采用双面粉刷，窗户采用隔音门窗进行隔音或采用吸声墙面。

②项目高噪设备在布置时应当相对远离厂界。

③生产时应维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常而引起噪声的增高。

采取以上措施后，经预测项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区限值要求，且项目厂界500m范围内无噪声保护目标。因此，本项目噪声防治措施是可行的。

固体废物污染防治措施及防控技术要求

固体废物处置措施

本项目运营期产生的一般工业固体废物有沉淀池污泥、造粒工段废滤网、滴灌带生产线残次品及边角料；危险废物有废活性炭、废UV灯管、废润滑油；另外还有少量生活垃圾。

（1）一般工业固体废物

沉淀池污泥定期清掏，经自然干化处理后交由环卫部门处置；废旧滤网经收集后外售物资回收单位；边角料及残次品全部返回造粒工序回用。

（2）危险废物

项目产生的废活性炭、废UV灯管、废润滑油等危险废物分类收集，在厂区危废贮存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

（3）生活垃圾

本项目运营期产生的生活垃圾经定点收集后定期交由环卫部门清运至垃圾填埋场填埋处理。

危险废物污染防控技术要求

本项目运营期产生的废润滑油、废活性炭、废灯管应按照危险废物管理，需采取符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2003）要求的临时储存措施，危险废物转移必须符合危险废物转移的相关管理办法，具体要求如下：

- 一般要求

本项目建造一座20m2危险废物贮存库；危险废物贮存库用于临时储存项目废活性炭、废UV灯管、废润滑油等。

（2）危险废物的堆放

①基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；

②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定；

③衬里放在一个基础或底座上；

④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围；

⑤衬里材料与堆放危险废物相容；

⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统；

⑦危险废物堆要防风、防雨、防晒；

⑧产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里；

（3）危废贮存和转移控制

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和有关危险废物转移的管理办法，企业按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续，并在贮运过程中严格执行危险废物贮存、运输和监管的有关规定：

①所有废物按类在专用密闭容器中储存，不得混装；

②危险废物接受企业有相应的危险废物经营资质；

③废物收集和封装容器得到接受企业和监管部门的认可；

④收集的固废详细列出数量和成分，并填写有关材料；

⑤专人负责危险废物的收集、贮运管理工作；

⑥所有运输车辆的司机和押运人员经专业培训持证上岗。

本项目运营期产生的危险废物装于相应容器内：废活性炭用贴有危废标签的吨袋贮存，然后将吨袋放至托盘之上；在处理废UV灯管时，要穿戴好防护服等相关防护设备，尽量避免手直接接触到废旧灯管，将其置于专用塑料袋密封包装；废润滑油用废油桶将其装好贮存，之后再暂存于该贮存库内，不直接堆存于暂存室地面上。暂存于产品仓库内的危废贮存库，定期运送至具有危险废物处置资质的单位处置。

综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，措施可行。

一般工业固体废物污染防控技术要求

（1）委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求

排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

（2）自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求

采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

综上所述，本项目产生的固体废物在采取上述处置措施后，均得到合理处置与利用，措施可行。

土壤污染防治措施可行性

本项目清洗废水不含重金属和持久性有机污染物，主要是清洗污泥，污泥来自废旧滴灌带及废水带回收时粘带的农田泥土，清洗废水泄漏对土壤环境影响较小。正常情况下项目排放的大气污染物主要为非甲烷总烃，不存在沉降对土壤环境产生影响。本项目采取分区防控措施对厂区进行防渗处理，厂区防渗处理后可防止废水进入土壤而造成污染。

项目区域主要为农田生态系统，区域人迹活动频繁，项目区域生态系统不敏感。本项目不涉及占用基本农田保护区，受项目影响的植物均属一般常见种，其生长范围广，适应性强，因此基本不会影响项目区所在区域的生态系统稳定性和完整性。

环境影响经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

环保设施及投资概算

本项目计划总投资500万元，环保投资共计30.7万元，环保投资占总投资比例为6.1%。项目环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1  项目环保投资一览表

| 序号 | 环境要素 | 污染环节源 | 治理措施 | 投资/万元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 原料储存、破碎工序 | 采用半封闭式原料棚堆放，篷布遮盖，选用湿式破碎法 | 3 |  |
| 2 |  | 带造粒工序 | 造粒工序及滴灌带、水带生产工序分别对产气设备安装集气罩收集废气，经收集的废气进入一套“UV光氧催化设备+活性炭吸附”净化处理后通过1根15m高排气筒外排 | 10 |  |
| 3 |  | 滴管带及水带生产工序 |  |  |  |
| 4 |  | 生产车间 | 车间排气扇 | 1 |  |
| 5 | 废水 | 清洗废水 | 1座400m3三级沉淀池 | 5 |  |
| 7 |  | 生活污水 | 1座30m3化粪池 | 1 |  |
| 8 | 固废 | 危险废物 | 规范建设的危废贮存库（20m2） | 2 |  |
| 9 |  | 生活垃圾 | 设置生活垃圾收集设施若干 | 0.5 |  |
| 10 | 噪声 | 机械噪声 | 设备隔声、减振、消声等 | 2 |  |
| 11 | 地面防渗 |  | 对厂区地面进行水泥硬化、原料堆场、生产车间等进行地面硬化 | 5 |  |
| 12 | 自行监测 |  | 废气、噪声、废水等，详见环境监测方案 | 1 |  |
| 13 | 其他 |  | 设置标识标牌 | 0.2 |  |
| 合计 |  |  | - | 30.7 |  |

环境效益分析

经济效益分析

国家对废物回收利用越来越重视，物资生产对废旧物资的依赖越来越高，使废旧物资行业得到健康发展。具有一定的经济效益，主要体现在如下几方面：

（1）增加地方税收。废旧塑料加工建设不仅可满足市场需求，而且可以带动当地相关产业的发展，具有很好的经济效益。

（2）就地消费，带旺地方经济企业的员工就地消费，增加地方的经济消费，由于区域的消费能力增加，将带动一系列相关行业的发展，从而更进一步地促进地方经济的发展。

（3）产业带动，完善产业配套。本项目的建设，将会带动相关产业的相应发展，完善了城镇的产业配套，更促进了相关镇区的经济总量以及税收。从以上分析可知，项目具有一定的经济效益，对于促进当地的经济发展起到有利的推动作用。

社会效益分析

本项目实施后的社会效益主要体现在以下几方面：

（1）项目建成后正常年份可上交税收，带动当地经济发展。

（2）项目的实施有利于加快区域废旧塑料产业化进程，从而减少原材料、动力及燃料的消耗，减少三废的排放，更好的满足广大消费者的需求。同时通过建立废旧塑料产业，有利于带动当地现代产业的发展，促进产业结构调整和广大农民群众的增收。

（3）本项目员工将在当地及周边地区招聘，与项目相关的物流、储运等也会在一定程度繁荣当地经济，同时也将间接地促进厂区及周边地区的工业、服务业、运输业等相关产业的发展，提高居民的整体收入水平。可解决部分闲置劳动力，有利于缓解当地社会就业压力，保持社会稳定。

环境效益分析

根据工程分析，采取各项治理措施后，本项目污染物的排放浓度均能达到相关标准的要求，有效地削减了污染物的排放量。所以本项目的环保投资是合理的，在实现经济效益的同时，也保护了环境。

（1）本项目利用废旧滴灌带及废水带造粒后生产滴灌带，减少了农业固废对环境的影响，将固废重新利用，变废为宝。

（2）本项目非甲烷总烃废气经过集气系统收集+UV光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒排放；原料破碎采取湿法破碎。采取以上措施后本项目的运营对周围环境影响较小。

（3）项目无生产废水外排，既节约了水资源，又减轻了对环境的污染，具有比较明显的环境效益。

（4）项目固体废物均得到有效的处置，对环境的影响较小，在可接受范围内。

（5）项目噪声源经采取隔声减振等消声、降噪处理措施后，对厂界噪声贡献值能达到相关的标准要求，生产噪声对外环境的影响将减轻。

综上分析，本项目通过采用一系列技术上可行、经济上合理的环保措施，对其生产过程中产生的废气、废水、固废及设备噪声等进行综合治理，基本实现了废物的综合利用，既增加了经济效益，又减少了项目对环境造成的污染，达到了削减污染物排放量，保护环境的目的。

由此可见，拟建项目环保措施实施后，减少了排污，环境效益和经济效益明显。

环境经济损益分析结论

本项目的建设从社会效益、环保经济效益分析均较好，但是在运营过程中对环境产生损害的可能还是存在的，应当引起建设单位的重视。只要加强污染防治的投资与环境管理，把污染物控制在最低限度，可以保证收到良好的环境效益。只要加强环保措施和环境管理，本项目可以达到社会效益、经济效益、环保效益同步发展。因此，评价认为本项目具有良好的社会效益、环境效益和经济效益。

环境管理与监测计划

环境管理是企业管理中一项重要的内容。有效的环境管理工作，是贯彻评价提出的清洁生产措施，实行“生产全过程污染控制”的重要手段，是工程建设满足环境目标的基本保障和最大限度减小工程运行后对环境带来不利影响的有效措施。环境监测是工业污染防治的依据和环境管理的耳目，加强污染监控工作，是了解和掌握企业排污特征，研究污染发展趋势，开展环保技术研究和综合利用能源的有效途径。

环境管理

环境管理基本任务

环境管理基本任务包括两点：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理体系，制定环境保护规划，协调发展生产经营与环境保护的关系从而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。

环境管理基本原则

本项目环境管理遵循以下原则：

（1）正确处理生产经营与环境保护的关系，在生产经营中做好环境保护，环境教育、环境规划等都是协调企业生产经营与环境保护的重要手段，在本企业环境管理工作中掌握和充分运用这些手段促使生产经营与环境保护协调发展。

（2）正确处理环境管理与污染防治的关系，管治结合，以管促治，把环境管理放在企业环境保护工作首位。

（3）专业环境管理与群众环境管理结合，企业环境管理与生产管理结合，产品质量控制与环境质量控制结合。

（4）企业环境管理渗透到整个生产经营活动中，贯彻在过程始终。

（5）坚持“谁污染，谁治理”原则，企业内部从部门、工段至班组领导和职工都要对本企业污染与治理负责，收费、罚款、赔偿损失、行政处分等处罚都要落实，实行分片包干，各负其责。

（6）废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。

（7）新建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。

（8）废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。

环境管理机构及职责

（1）环境管理机构设置目的

环境管理机构设置目的是为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》和相关法律法规以及全面落实《国务院关于环境保护若干问题的决定》中相关规定，对“三废”排放实行管理和监控，确保社会、经济、环境等效益的协调发展，协调地方生态环境部门工作，为企业生产管理和环境管理提供保证，针对本项目具体情况，为加强管理，建设单位应设置环境管理机构，并尽相应职责。

（2）环境管理机构组成

本项目运营期间，塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社内部应设置负责安全生产、生态环境保护与事故应急的组织机构，该机构应设置专职或兼职人员负责安全生产、环境管理、环境监测、事故应急处理等工作，并接受项目主管单位及当地生态环境部门监督和指导。

塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社设安全环保科，配置专职或兼职的环境管理人员1名及“三废”处理人员1 名，人员应有一定环保基础理论知识、组织协调处理能力和较强责任心，对有资质要求特殊岗位从业人员必须做到持证上岗。

（3）环境管理机构职责

①贯彻执行国家和地方现行各项环保方针、政策、法律法规和标准，认真执行当地生态环境部门下达的各项任务；

②组织编制本企业环境保护计划，建立本企业各项环境保护规章制度，并且经常进行监督检查；

③参与本企业环保设施设计论证，监督环保设施安装调试，落实“三同时”措施；

④定期对本企业各污染源进行检查，请有资质的专业环境监测单位对本企业污染源的排放情况进行监测，了解各污染源动态，建立健全污染源档案，并做好环境统计工作，及时发现和掌握企业污染变化情况，从而制订相应处理措施；

⑤加强对污染治理设施的管理、检查及维护，确保污染治理设施正常运行，并将污染治理设施治理效率按照生产指标一样进行考核，防止污染事故发生；

⑥学习并推广应用先进环保技术和经验，推行清洁生产，组织污染治理设施操作人员进行岗前专业技术培训；

⑦加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，增强职工环保意识。

环境管理手段和措施

为了使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项污染治理措施落实到位，建设单位在环境管理方面应采取以下措施：

（1）制定环境保护敢为目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，环保评估与经济效益相结合，制定严格的奖惩机制；

（2）加强环境保护宣传教育工作，进行岗位培训，使全体职工能够意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，单位人员应有危机感和责任感，把环境保护工作落到实处；

（3）加强环境监测数据的统计工作，建立全厂完善的污染源及物料流失档案，严格控制污染物排放总量，确保污染物长期稳定达标排放和总量控制要求；

（4）加强对污染治理设施的监督管理，建立完善的污染治理设施运行、维护、维修等档案，加强对污染治理设施运维人员的技术培训，确保污染治理设施处于正常运行状态。

不同阶段的环境管理要求

项目审批阶段

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021年版）》，确定本项目需编制环境影响报告书，建设单位应委托具有相应资质的机构编制本项目环评文件。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和生态环境主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

企业有权要求环评文件编制及审批等单位和个人为其保守商业、技术等秘密。

环境影响评价文件由建设单位报有审批权的生态环境行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。

建设施工阶段

本项目施工期较短，施工期主要污染物包括噪声及少量固体废弃物、生活污水，施工工期应做好噪声控制措施；施工期的固体废弃物应分类收集，尽量综合利用，不能利用的部分交由当地环卫部门清运处置。

竣工环境保护验收阶段

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后建设单位自主开展环境保护验收及相关监督管理。

项目建设中应配套建设气、水、噪声以及固体废物污染防治设施，正式投入生产或使用之前自主开展废水、废气、噪声、固废的环境保护验收工作。

建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。环境保护设施是指防治环境污染和生态破坏以及开展环境监测所需的装置、设备和工程设施等。

验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

建设项目竣工环境保护验收的主要依据、验收的程序和内容具体详见《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的相关要求。

项目运营期环境管理

（1）根据国家生态环境保护政策、标准及环境监测要求，制定该项目运行期生态环境保护管理规章制度、各种污染物排放控制指标。

（2）污染治理设施应与其对应的生产工艺设备同步运转，保证在生产工艺设备运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。监管污染治理设施运行、操作、维护过程，确保各污染治理设施的正常运行。

（3）无组织排放的运行管理要求按照GB37822、GB31572及其修改单中的要求执行。

（4）所有废水治理设施应制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程中的规定一致，记录各处理设施的运行参数。

（5）对所有废水治理设施的计量装置要定期校验和比对，对泵、电机等要定期检修、维护。

（6）项目运行期的环境管理由单位安全环保科承担；负责该项目内所有污染治理设施的日常运行管理，保障各污染治理设施的正常运行，并对污染治理设施的改进提出积极的建议。

（7）对全厂职工进行环保宣传教育工作，定期检查、监督各单位环保制度的执行情况。

（8）建立健全环境台账和环境档案管理制度、污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料、项目平面图和给排水管网图等。

贯彻执行“三同时”制度

项目建设过程中须认真贯执行“三同时”制度。设计单位必须将污染治理设施与主体工程同时设计，工程建设单位必须保证污染防治设施与主体工程同时施工、同时投入使用，工程竣工后，应编制有环保内容的竣工验收报告或专项竣工验收报告，经验收合格后方可投入运行。

排污许可管理

根据《控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号）《排污许可管理办法》要求，纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者应当按照规定的时限申请并取得排污许可证。

排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物，应当取得排污许可证而未取得的，不得排放污染物。

根据《固体污染源排污许可管理名录（2019 年版）》有关内容：国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。其中对污染物产生量、排放量和对环境的影响程度很小的排污单位，实行排污登记管理。

本项目主要使用废旧滴灌带、水带加工成再生塑料颗粒，再与其他原料混合生产滴灌带和水带，其于《固体污染源排污许可管理名录（2019 年版）》中的行业类别为“橡胶和塑料制品业29塑料制品业292塑料板、管、型材制造2922”和“废弃资源综合利用业42 非金属废料和碎屑加工处理422废弃电器电子产品、废机动车、废电机、废电线电缆、废塑料、废船、含水洗工艺的其他废料和碎屑加工处理”，该两种类别均应简化管理。

故本项目建设单位属于简化管理单位，应按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）要求，填报排污单位基本信息；主要产品及产能；主要原辅材料及燃料；排污节点、污染物及污染治理设施；产排污节点对应排放口及许可排放限值；危险废物及一般工业固体废物基础信息、危险废物及一般工业固体废物自行贮存设施信息、污染控制措施；编制符合规范要求的自行监测计划、环境管理台账及执行报告等。

信息报告

排污单位应编写自行监测年度报告，年度报告至少应包括（1）监测方案的调整变化情况及变更原因；（2）项目及各主要生产设施全年运行天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、超标情况、浓度分布情况；（3）自行监测开展的其他情况说明；（4）排污单位实现达标排放所采取的主要措施。

环境信息公开

排污单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31号）要求，依法通过公开媒体、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开企业环境信息，企业环境信息公开采取自愿公开与强制公开相结合。国家鼓励企业事业单位自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。

排污口设置及规范化管理

根据原国家环境保护总局文件环发〔1999〕24号文《关于开展排放口规范化整治工作的通知》的要求，“一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口”，排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

在本项目竣工环境保护验收前，建设单位应对本项目排污口进行规范化建设。

企业污染物排放口的标志，应按《环境保护图形标志 排放口（源）》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）的规定，设置环境保护图形标志牌。示例见表8.1-1和表8.1-2。

表8.1-1  排污口提示图形符号

| 排放口 | 废水排口 | 废气排口 | 固废堆场 | 噪声源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |
| 背景颜色 | 绿色 |  |  |  |
| 图形颜色 | 白色 |  |  |  |

表8.1-2  排污口警告图形符号

| 排放口 | 废水排放口 | 废气排放口 | 噪声排放源 | 固体废物提示 | 危险废物提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形符号 |  |  |  |  |  |

环境监测

环境监测目的

通过对项目运行中污染治理设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。

监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034-2019）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ 1122-2020）中的相关要求制定环境监测计划，定期委托有资质的单位开展污染源及环境监测，以便及时掌握产排污规律，加强污染治理。本项目环境监测方案详见表8.2-1。

表8.2-1  环境监测方案

| 类型 | 监测点位 |  | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | DA001有组织废气排气筒 |  | 非甲烷总烃 | 1次/半年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4大气污染物排放限值 |
|  | 无 组 织 排 放 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
|  |  | 厂内 | 非甲烷总烃 | 1次/年 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表A.1厂区内VOCs 无组织排放限值标准 |
| 噪声 | 厂界 |  | 等效连续A声级 | 1次/季度 分昼夜监测 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区噪声限值 |
| 地下水 | 厂址下游监测井#3 |  | pH、耗氧量、氨氮、总大肠菌群等 | 1次/年 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |

污染物排放清单

根据工程分析及本项目拟采取的污染治理措施，对本项目污染物排放源及排放量进行梳理，形成污染物排放清单，详见表8.3-1。

表8.3-1  污染物排放清单

| 污染物类型 | 工程 组成 | 产污 环节 | 污染物 类型 | 排放形式 | 拟采取的环境保护措施 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量 （t/a） | 总量指标 （t/a） | 排放标准 |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放量（kg/h） |  |
| 大气污染物 | 成品生产车间 | 造粒工序、滴灌带/水带生产工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 废气经收集后通过1套“UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒 | 61 | 5.25 | 5.25 | 100 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4 |
|  |  |  |  | 厂界无组织 | 加强车间通风 | / | 0.925 | / | 4.0 | / | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表9 |
|  |  |  |  | 厂房外 | / | / | / | / | 1h平均值≤10mg/m3；任意一次值≤30mg/m3 | / | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
| 废气总量控制指标 ：VOCS（以非甲烷总烃计）：5.25t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水污 染物 | 办公 生活 | 生活 污水 | CODcr | 间接排放 | 定期由环卫部门拉运处理 | 300 | 0.13 | 0 | / | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  |  | BOD5 |  |  | 200 | 0.09 | / | / | / |  |
|  |  |  | NH3-N |  |  | 150 | 0.01 | / | / | / |  |
|  |  |  | SS |  |  | 30 | 0.06 | 0 | / | / |  |
|  | 生产区 | 清洗废水 | SS | 不排放 | 循环沉淀池处理并回用 | / | / | / | / | / |  |
| 废水总量控制指标：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 办公生活 |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门处置 | / | 5.4 | / | / | / | 《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生产车间 |  | 污泥 | 一般固废 | 自然干化后交由环卫部门处置 | / | 10.25 | / | / | / |  |
|  |  |  | 残次品及边角料 | 一般固废 | 全部回收作为原料使用 | / | 5.25 | / | / | / |  |
|  |  |  | 废滤网 | 一般固废 | 收集后外售物资回收单位处置 | / | 0.18 | / | / | / |  |
|  | 危废贮存库 |  | 废润 滑油 | 危险 废物 | 暂存于危废贮存库，定期交由有资质的单位处置 | / | 0.02 | / | / | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  |  | 废灯管 |  |  | / | 0.01 | / | / | / |  |
|  |  |  | 废活 性炭 |  |  | / | 9.225 | / | / | / |  |

竣工环境保护验收

环保设施

环保设施主要包括建设项目为自身污染物达标排放或满足污染物总量控制的要求而必须采取的治理措施，包括专用于环境和污染防治，既是生产工艺中的一个环节，同时又具有环境保护功能；用于污染物回收于综合利用；为建设项目环境保护监测工作配套；用于防止潜在突发性污染事故。另一种环保设施指建设项目为满足环境影响评价中提出原有污染物一并治理的要求以及为新建项目污染物排放总量控制要求而承担的区域环境污染综合整治和区域污染物排放削减中的污染治理工作而建设的污染治理设施。

竣工环境保护验收主要内容

验收监测是对建设项目环境保护设施建设、运行及其效果、“三废”处理和综合利用、污染物排放、环境管理等情况的全面检查与测试。建设项目竣工环境保护验收条件如下：

（1）建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案资料齐全。

（2）环境保护设施及其它措施等已按批准的环境影响报告书和设计文件的要求建成，环境保护设施经负荷检测合格，其防治污染能力适应主体工程的需要。

（3）环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准。

（4）具备环境保护设施正常运转的条件，包括：经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度，原料、动力供应落实，符合交付使用的其它要求。

（5）污染物排放符合环境影响报告书提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

（6）各项生态保护措施按环境影响报告书规定的要求落实，建设项目建设过程中受到破坏并可恢复的环境已按规定采取了恢复措施。

（7）环境监测项目、点位、机构设置及人员配备，符合环境影响报告书和有关规定的要求。

环保设施“三同时”竣工验收

本项目完工后，必须根据“三同时”要求进行环保设施设备竣工验收，建设项目环境保护设施“三同时”验收见表8.4-1。

表8.4-1  项目环境保护设施“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染工序 | 污染治理措施 | 处理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料储存、破碎 | 半封闭彩钢棚存放、湿式破碎 | 不起尘 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4、表9中标准要求；《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值 |
|  | 造粒、滴灌带生产 | 对废气产生设备安装集气罩收集废气，收集的废气进入一套“UV光氧催化+活性炭吸附装置”净化处理后通过1根15m高排气筒外排 | 有组织非甲烷总烃满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015，含2024年修改单）表4排放限值要求浓度100mg/m3；厂界无组织满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015，含2024年修改单）表9浓度限值4.0mg/m3 |  |
|  | 生产车间 | 加强通风 |  |  |
| 废水 | 生产废水 | 清洗废水设置一座400m3循环沉淀池 | 处理后循环使用，不外排 | - |
|  | 生活污水 | 经厂区化粪池收集后定期由环卫部门拉运处理 | / | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值 |
| 噪声 | 生产设备 | 采取基础减振、隔声罩、消声器等措施；生产设备尽量安装在车间内 | 厂界噪声： 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)中2类标准 |
| 固体废物 | 污泥 | 定期清掏，经自然干化后交由环卫部门处置 | / | 符合《一般工业固体废物贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定 |
|  | 废滤网 | 收集后外售物资回收单位处置 |  |  |
|  | 残次品及边角料 | 返回造粒工序再利用 | 合理处置，不外排 | / |
|  | 废活性炭 | 设置危废贮存库，集中收集后暂存，定期交由有资质单位处置 | 全部暂存危废贮存库，定期交由有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废灯管 |  |  |  |
|  | 废润滑油 |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 设置收集设施，集中收集后交由环卫部门 | 集中处置 | / |
|  | 分区防渗 |  | 一般防渗区相当于厚度1.5m、渗透系数≤1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能；重点防渗区不应低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 |  |
| 环境风险 | 标志标识牌等 |  |  |  |

环境影响评价结论

建设项目基本情况

项目名称：塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社滴灌带生产加工厂建设项目

建设单位：塔城市恰夏镇珠茹社日村股份经济合作社

建设性质：新建

建设地点：项目位于塔城市恰夏镇珠茹社日村南侧约360m处。项目区东侧为烘干厂，西侧紧邻乡村道路，南、北侧均为空地。

建设项目总投资：500万元。其中环保投资30.7万元，占总投资的6.1%。

占地面积及建设内容：厂区总占地面积9974.4m2，总建筑面积9000m2，由粉碎造粒间、成品生产车间、库房、公用配套工程等组成。

建设规模：年回收废旧滴灌带及废水带约5000t，年生产滴灌带约3000t、水带约2000t。

劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人，年工作180天，每天3班，每班8小时，年工作4320小时。

污染物排放情况及总量控制

本项目大气污染物VOCs（以非甲烷总烃计）排放量6.175t/a，其中有组织排放量5.25t/a，无组织排放量0.925t/a。项目仅排放生活污水432m3/a，拉运至塔城市污水处理站处理。

项目生活污水定期拉运至塔城市污水处理厂处理，不计入总量指标。大气污染物总量控制指标为VOCs（以非甲烷总烃计），总量为5.25t/a。

主要环境影响

环境影响预测与评价结果表明，本项目投产后，废气、废水、噪声和固废不会对周围环境造成明显影响。

环境保护措施

本项目原料废旧滴灌带及废水带在厂内半封闭彩钢棚内存放；废旧滴灌带及废水带破碎采用湿法破碎工艺。项目造粒工序、滴灌带/水带生产工序产生的挥发性有机废气分别通过集气罩收集后进入一套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒排放。

项目运营期生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水在厂区化粪池临时储存，定期由环卫部门拉运处理。

本项目运营期设备噪声通过选用低噪声设备、基础减振、隔声等措施可以得到有效控制。

项目运营期的固体废物包括沉淀池污泥、造粒工段产生的废滤网、滴灌带/水带产品成型工段产生的残次品及边角料、废气处理设施产生的废活性炭、废UV灯管，设备维修产生的废润滑油以及生活垃圾。

其中污泥定期清理，与生活垃圾一同交由环卫部门处置；废滤网收集后外售物资回收单位处置；残次品及边角料均返回造粒工序利用；废活性炭、废UV灯管及废润滑油等在厂区内危废贮存库暂存，定期交由具有危险废物处置资质的单位处置。

环境影响经济损益分析

由环境经济效益分析可知，项目采取的各种污染防治措施合理可行，可使项目生产过程中产生的污染物得到较大程度的削减，同时项目的建设将会促进当地经济发展，增加就业机会，具有较好的经济效益、社会效益和环境效益。

环境管理与监测计划

本评价针对项目不同阶段均提出了完善的环境管理计划，能够确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施得到落实，做到最大限度地减少污染。同时制定了完善的环境监测计划，能够满足项目运行后环境管理需求，为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为生态环境主管部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。

总结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址基本合理、生产工艺满足清洁生产要求、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。采取的废水、废气、噪声、固体废物等污染防治措施合理可行，能够实现污染物稳定达标排放。采取可行的风险防控措施后，项目环境风险在环境可接受水平之内。评价认为，在严格执行“三同时”制度，落实好各项风险防范措施和事故应急计划、做好突发环境事件应急预案工作的前提下，从环境影响角度分析，项目的建设是可行的。