陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整工程

# 环境影响报告书

建设单位：中国石油新疆油田分公司开发公司

编制单位：南京国环科技股份有限公司

二〇二五年一月

目 录

1概述	1

1.1建设项目情况	1

1.2环境影响评价技术路线	1

1.3分析判定相关情况	4

1.4关注的主要环境问题及环境影响	5

1.5环境影响报告的主要结论	6

2总则	7

2.1评价目的、原则	7

2.2编制依据	8

2.3环境影响因素识别和评价因子	15

2.4环境功能区划和评价标准	20

2.5评价工作等级与评价范围	26

2.6评价重点	40

2.7控制污染与环境保护目标	41

2.8相关规划、政策法规等符合性分析	42

3建设项目概况与工程分析	76

3.1工程基本情况	76

3.2油田概况	76

3.3工程组成	83

3.4工程方案	86

3.5主要建设内容	90

3.6现有工程开发回顾	131

3.7工程分析	151

3.8清洁生产分析	186

3.9污染物排放总量控制	197

4环境现状调查与评价	199

4.1自然环境概况	199

4.2环境空气现状调查与评价	202

4.3水环境现状调查与评价	204

4.4声环境现状调查与评价	209

4.5土壤环境现状调查与评价	211

4.6生态环境现状调查与评价	213

5环境影响预测与评价	237

5.1大气环境影响分析与评价	237

5.2地表水环境影响分析	245

5.3地下水环境影响分析与评价	246

5.4声环境影响分析与评价	262

5.5固体废物影响分析	266

5.6土壤环境影响分析	268

5.7生态环境影响分析	278

5.8水土流失影响分析	288

5.9土地沙化影响分析	290

5.10运输过程影响分析	291

6环境保护措施及其可行性论证	293

6.1大气污染防治措施	293

6.2水环境保护措施	295

6.3地下水环境保护措施	296

6.4噪声污染防治措施	300

6.5固废污染防治措施	301

6.6土壤污染防治措施	306

6.7生态环境保护措施	308

6.8温室气体管控措施	315

6.9生态恢复方案	318

6.10水土保持方案	322

6.11防沙治沙方案	325

6.12防洪措施	328

6.13环保投资分析	328

6.14环境影响经济损益分析	329

7环境风险评价	332

7.1评价依据	332

7.2环境敏感目标调查	333

7.3环境风险识别	334

7.4环境风险影响分析	347

7.5环境风险防范措施	351

7.6风险事故应急处理措施	358

7.7环境风险管理	360

7.8突发环境事件应急预案	362

7.9环境风险评价小结	365

8环境管理与监测计划	367

8.1环境管理	367

8.2企业自主验收	376

8.3环境信息公开	382

8.4环境监测计划	382

8.5污染物排放清单	385

9环境影响评价结论与建议	387

9.1结论	387

9.2要求与建议	391

# 附件：

附件1：环评委托书；

附件2：现有工程环保手续

附件2-1：关于《中国石油新疆油田分公司陆梁油田开发建设项目环境影响报告书审查意见的复函》（环审〔2003〕69号）；

附件2-2：中国石油天然气股份公司新疆油田分公司陆梁油田开发建设项目竣工环境保护验收调查报告审定意见（原国家环保总局，2004年11月28日）；

附件2-3：关于《陆梁油田陆9井区西山窑组油藏2016年产能建设工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2016〕627号）；

附件2-4：陆梁油田陆9井区西山窑组油藏2016年产能建设工程第四批竣工环境保护验收意见；

附件2-5：关于《陆梁油田陆9井区呼图壁河组油藏2017年开发建设工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2017〕215号）；

附件2-6：中国石油新疆油田分公司陆梁油田陆9井区呼图壁河组油藏2017年开发建设工程竣工环境保护验收意见；

附件2-7：关于《陆梁油气田陆9井区侏罗系呼图壁组油藏LUD9021等2口注水井钻探项目环境影响报告表的批复》（和环评函字〔2018〕45号）；

附件2-8：陆9井区侏罗系呼图壁组油藏LUD9021等2口注水钻探项目竣工环境保护验收意见；

附件2-9：关于《陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新井工程环境影响报告表的批复》（塔地环宇〔2019〕52号）；

附件2-10：陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新井工程竣工环境保护验收意见；

附件2-11：关于《陆9井区呼图壁河组油藏2022年水平井开发工程环境影响报告书的批复》（塔地环字〔2022〕147号）；

附件2-12：陆9井区呼图壁河组油藏2022年水平井开发工程（第一批）竣工环境保护验收意见；

附件3：依托工程相关环保手续

附件3-1：关于《新疆油田公司陆梁集中处理站污水处理系统扩建工程环境影响报告书的批复》（新环评价函〔2013〕273号）；

附件3-2：关于《新疆油田公司陆梁集中处理站污水处理系统扩建工程竣工环境保护验收合格的函》（新环函〔2016〕23号）；

附件3-3：关于《陆梁集中处理站改扩建工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2015〕877号）；

附件3-4：关于《新疆油田公司陆梁集中处理站污水处理系统扩建工程竣工环境保护验收的批复》（塔地环验〔2017〕3号）；

附件3-5：关于《陆梁油田污水及注水系统扩建整体工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2018〕16号）；

附件3-6：关于《新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程（陆梁部分）环境影响报告表的批复》（合生环评函字〔2019〕26号）；

附件3-7：关于《新疆油田公司陆梁作业区陆梁污泥暂存池工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2016〕1853号）；

附件3-8：中国石油新疆油田公司陆梁作业区陆梁污泥暂存池工程竣工环境保护验收意见；

附件3-9：关于《陆梁油田作业区污泥暂存场改造工程环境影响报告表的批复》（塔地环字〔2023〕264号）；

附件3-10：陆梁油田作业区污泥暂存场改造工程竣工环境保护验收意见；

附件3-11：关于《克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司油田污泥污水处理项目升级改造工程环境影响报告书的批复》（新环函〔2018〕1182号）；

附件3-12：克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司油田污泥污水处理项目升级改造工程竣工环境保护验收意见；

附件3-13：关于《克拉玛依博达生态环保公司废弃物处置再生利用项目环境影响报告书的批复》（新环函〔2018〕1447号）；

附件3-14：克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司废弃物处置再生利用项目竣工环境保护验收意见；

附件4：危险废物处置合同；

附件5：克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司经营许可证；

附件6：新疆油田分公司陆梁油田作业区陆梁集中处理站排污许可；

附件7：中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区突发环境事件应急预案备案；

附件8：环境检测报告；

附件9：建设项目环境影响报告审批基础信息表。

1概述

1.1建设项目情况

陆梁油田陆9井区位于准噶尔盆地陆梁隆起三个泉凸起1号背斜东高点，行政隶属新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，位于已开发的石南油田北约20km处。工区地表为近南北向的未固定～半固定沙丘覆盖，地面海拔480m～520m。工区温差悬殊，夏季最高气温可达45℃以上，冬季最低气温可达-42℃以下。区内平均年降水量80mm，属大陆干旱性气候。克拉玛依市至陆梁油田陆9井区建有柏油公路，交通便利。

通过开发特征分析，陆9井区油藏受剖面动用不均、井网不规则、井距偏大的影响，目前水驱效率低，边部采出程度小于25%，区域水洗半径小于140m。受水驱控制程度低及注水井单井负荷逐年增加而欠注的影响，注采比逐年降低，油藏已不满足持续提高注采强度从而提高采收率的需求。通过穿层井及数模验证，井间尚有大量剩余油，但受底水及井网不规则、井距偏大的影响，井间剩余油无法动用，需通过井网调整，进一步提高油藏采收率。

根据《陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整工程方案》，本项目计划在陆9井区共部署调整井37口，包括新钻采油井28口，老井转注9口。新建产能2.52×104t/a，单井最大注水量为150m3/d。新建计量站5座、配水撬3座。新建37口井的单井出油管道10.33km、集油支线3.6km、集油干线2.1km，单井注水管道4.52km、注水干线2.12km、注水支线1.77km。配套建设供配电及仪表自动化等地面工程。

1.2环境影响评价技术路线

本项目为陆地石油开采项目，位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县境内，根据新疆生态环境厅发布的《进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发〔2018〕133号），要求对油田开发区域情况划分一张图（即：老区块范围），经核对，本项目37口井在老区块评价范围内，详细见图1.2-1，故按照老区块进行环境影响评价

根据《新疆维吾尔自治区水土保持规划》（2018-2030年）、《关于印发新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）和《新疆维吾尔自治区2020年水土流失动态监测数据》（水利部水土保持监测中心、2021年4月），项目所在区域属于水土流失重点治理区天山北坡诸小河流域重点治理区。根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号），本工程属于分类管理名录“五、石油和天然气开采业07、陆地石油开采0711—石油开采新区块开发、页岩油开采、涉及环境敏感区的（含内部集输管线建设）”，应编制环境影响报告书。

中国石油新疆油田分公司开发公司于2024年10月委托南京国环科技股份有限公司开展《陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整工程环境影响报告书》的编制工作。

本单位接受环评委托后，在建设单位的大力协助下，进行了现场踏勘和资料收集，结合有关资料和当地环境特征，按国家、自治区环境保护政策以及环评技术导则、规范的要求，开展该项目的环境影响评价工作。对本项目进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查及公众意见调查。识别本项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围、评价工作等级和评价标准，最后制定工作方案。再进一步工程分析，环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价的基础上进行环境影响预测及评价，提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的措施，并最终完成环境影响报告书编制。

受评价单位委托，新疆天熙环保科技有限公司于2024年11月对拟建项目评价区域声环境、土壤环境及环境空气质量现状进行了监测。在以上工作基础上，南京国环科技股份有限公司编制完成了本项目环境影响报告书。

具体评价工程程序图如下：

收集分析工程技术文件以及相关基础资料

进行工程分析，识别环境影响并筛选评价因子，明确环境影响评价工作重点和环境保护目标

确定评价工作等级、评价范围和评价标准

现状监测并进行调查与评价

各环境要素和专题环境影响预测与评价

从生态环境影响的角度给出工程建设项目是否可行的结论

确定科学合理、可行的工程方案，提出预防或减缓不利影响的对策或措施，制定相应的环境管理或环境监测计划

第一阶段

第三阶段

第二阶段

图1.2-2  建设项目环境影响评价工作程序图

1.3分析判定相关情况

（1）产业政策符合性判定

拟建工程为石油开采项目，结合《产业结构调整指导目录》（2024年本），拟建工程属于第一类“鼓励类”第七条“石油天然气开采”第一款“常规石油、天然气勘探与开采”，为鼓励类产业，符合国家当前产业政策要求。

（2）规划符合性判定

拟建工程属于陆梁油田作业区油气开采项目，符合《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《新疆油田公司“十四五”发展规划》《新疆生态环境保护“十四五”规划》《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》《塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水土保持规划（2018-2030年）》。拟建工程主要建设内容位于塔城地区陆梁油田作业区陆9井区内，项目区不涉及水源地、风景名胜区等敏感区，但属于新疆维吾尔自治区水土流失重点治理区（Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区）环境敏感区，不在划定的禁止开发区域范围内，符合《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相关要求。

（3）“三线一单”符合性判定

拟建工程不在生态保护红线内，运营期采出液密闭输送，从源头减少泄漏产生的无组织废气，废水、固废处置措施得当，不会对外环境产生明显不利影响；工程在正常状况下不会造成土壤环境质量超标，不会增加土壤环境风险。本项目满足生态环境准入清单中空间布局约束、污染物排放管控、环境风险管控及资源利用效率的相关要求，符合“三线一单”生态环境分区管控方案要求。

1.4关注的主要环境问题及环境影响

本项目为油田开采项目，环境影响主要来源于钻井作业、原油集输、井下作业、管道等工艺过程，环境影响包括施工期和运营期污染物排放造成的环境污染影响和占地及施工造成的生态影响。根据现状调查，本区块属于新疆维吾尔自治区水土流失重点治理区环境敏感区，主要环境保护目标为评价范围内植被，无重大环境制约问题。

根据油田产能建设项目的特点，环评过程关注的主要环境问题如下：

（1）工程建设占地对生态环境的影响程度；

（2）工程建设和运行过程中产生的废气对当地大气环境的影响；

（3）工程建设过程中产生的废水和施工人员生活污水的环境影响和处置方式，依托工程的可行性、有效性和可靠性；

（4）工程建设扰动造成水土流失的影响；

（5）钻完井过程中产生的固体废物处置方式可行性；

（6）钻井施工以及运营期集输过程中各类声源对周边声环境的影响；

（7）关注施工过程中施工场地“跑、冒、滴、漏”对浅层地下水环境的影响以及污染防治措施的可行性、有效性。

重点关注施工过程的各项污染物产生以及可能发生的风险对区域环境产生的影响、施工过程中产生的生态环境问题以及生态恢复措施；运营期井场无组织挥发的非甲烷总烃、硫化氢、井场抽油机和管道泵撬的噪声、含油污泥等对环境产生的影响。本工程涉及的风险物质主要包括原油、天然气、硫化氢，在采取相应的风险防控措施后，环境风险可防控。

1.5环境影响报告的主要结论

综上所述，项目的建设符合相关国家产业政策及规划。项目采用的各项污染防治措施切实可行，项目建成后，在落实各项污染防治措施及确保达标排放的前提下，区域环境质量基本保持现状，对区域环境影响较小；项目在运行过程中存在一定的环境风险，但采取相应的环境风险防范措施后，其影响是可防可控的，环境风险水平可以接受；清洁生产水平较高，项目社会效益较好。从环境保护角度考虑，项目建设是可行的。

2总则

2.1评价目的、原则

### 2.1.1评价目的

（1）通过实地调查与现状监测，了解项目区的自然环境、社会环境和经济状况、自然资源及土地利用情况，掌握油田所在区域的环境质量和生态现状。

（2）通过工程分析，明确本工程施工期、运营期和退役期满主要污染源、污染物种类、排放强度，分析环境污染的影响特征，预测和评价本工程施工期、运营期及退役期对环境的影响程度，并提出采取的污染防治和生态保护措施。

（3）对油田开发过程中拟采取的环境保护措施进行论证，提出油田开发建设施工期、运营期和退役期污染防治措施及生态保护措施对策及建议。

（4）评价本工程对国家产业政策、区域总体发展规划、城市功能区划、环境保护规划、清洁生产、达标排放和污染物排放总量控制的符合性；

（5）分析本工程可能存在的事故隐患，预测风险事故可能产生的环境影响程度，提出环境风险防范措施。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为本项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为生态环境主管部门提供决策依据。

### 2.1.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行国家和地方环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务建设项目环境管理。

（2）科学评价

采用规范的环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，结合工程设计和预测数据，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

2.2编制依据

### 2.2.1国家法律法规与条例

- 《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（13届人大第7次会议，2018年12月29日施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（13届人大第6次会议，2018年10月26日实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年第二次修正，2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法实施条例》（国务院令第588号，2011年1月8日）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（13届全国人大常委会第32次会议通过，2022年6月5日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2020年9月1日实施）；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2019年1月1日实施）；

- 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国令第682号，2017年10月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席第三十九号令，2011年3月1日施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（全国人大常委会，2012年7月1日施行）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日修正）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（13届人大第12次会议，2019年8月26日实施）；

- 《中华人民共和国土地管理法实施条例》（国务院令653号，2014年7月29日）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年修订，2016年7月2日施行）；

- 《中华人民共和国防洪法》（12届人大第21次会议，2016年7月2日实施）；

- 《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院令第687号，2017年10月7日）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订，2017年1月1日实施）；

- 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》（11届人大15次会议，2010年10月1日）；

- 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021年11月7日）；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院令645号，2013年12月7日）；

- 《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日起实施）；

- 《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部（第17号），2011年4月18日）；

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2020年11月30日）；

- 《国家重点保护野生植物名录》（2021年）；

- 《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；

- 《危险废物污染防治技术政策》（环境保护部2001年第199号公告，2001年12月17日施行）；

- 《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号，2012年7月3日）；

- 《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98号，2012年8月7日）；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》（10届人大第29次会议，2007年11月1日）；

- 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发〔2010〕113号，2010年9月28日）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号，2019年1月1日）；

- 《中华人民共和国矿产资源法》（2024年修订）；

- 《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年第18号，2012年3月7日实施）；

- 《中华人民共和国防沙治沙法》（2018年修订），2018年10月26日施行；

- 《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188号）；

- 《国家林业局关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（林沙发〔2013〕136号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2012〕35号，2011年10月17日）；

- 《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》（中共中央办公厅、国务院办公厅，2017年2月7日印发）；

- 《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

- 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发〔2014〕197号）；

- 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战实施方案》（中发〔2018〕17号，2018年6月16日）；

- 《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）；

- 《排污许可管理条例》（2021年1月24日国务院令第736号发布，2021年3月1日起实施）；

- 《排污许可管理办法》（2024年4月8日生态环境部部令第32号发布）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（环境保护部第15号，2018年2月8日发布）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（生态环境部第53号，2021年11月8日）；

- 《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国务院2021年12月28日）；

- 国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发〔2023〕24号）。

### 2.2.2地方性法律法规及文件

- 《新疆维吾尔自治区环境保护条例（2018年修订）》（新疆维吾尔自治区第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议，2018年9月21日实施）；

- 《新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案》（新政发〔2016〕21号）；

- 《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案》（新政发〔2014〕35号）；

- 《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅转发贯彻落实〈全国生态环境保护纲要〉实施意见的通知》（自治区人民政府办公厅，新政办〔2001〕147号，2001年9月30日）；

- 《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》（新疆维吾尔自治区人民代表大会常务委员会，2018年9月21日）；

- 《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（新政发〔2023〕63号）；

- 《新疆国家重点保护野生植物名录》（2022年3月）；

- 《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录》（2022年9月18日修订）；

- 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》（新疆维吾尔自治区人大常委会，1999年10月1日）；

- 《新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案》（新疆维吾尔自治区人民政府办公厅，2017年3月7日印发）；

- 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国防沙治沙法〉办法》（根据2024年11月28日新疆维吾尔自治区第十四届人民代表大会常务委员会第十六次会议修订，2025年1月1日实施）；

- 关于印发《新疆维吾尔自治区级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果的通知》（新水水保〔2019〕4号）；

- 《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》（2018年8月）；

- 《塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水土保持规划》（2018-2030年）；

- 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；

- 《新疆生态功能区划》（新政函〔2005〕96号，2005年7月14日）；

- 《新疆水环境功能区划》（新政函〔2002〕194号，2002年11月16日）；

- 《新疆生态环境保护“十四五”规划》（2021年12月24日）；

- 《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》（2022年9月7日）；

- 《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》（2013年11月28日新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过）；

- 《新疆维吾尔自治区地下水资源管理条例》（新疆维吾尔自治区第十二届人民代表大会常务委员会公告（第40号），自2017年7月1日起施行）；

- 《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（13届人大第7次会议，2019年1月1日）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区水污染防治工作方案的通知》（新政发〔2016〕21号）；

- 《关于印发新疆维吾尔自治区土壤污染防治工作方案的通知》（新政发〔2017〕25号）；

- 关于印发《新疆维吾尔自治区大气污染防治行动计划实施方案的通知》（新政发〔2014〕35号，2014年4月17日）；

- 《关于进一步加强和规范油气田开发项目环境保护管理工作的通知》（新环发〔2018〕133号，2018年9月6日）；

- 《关于下发新疆加强危险废物和医疗废物监管工作实施方案的通知》（新环防发〔2011〕330号，2011年7月1日）；

- 《关于做好危险废物安全处置工作的通知》（新环防发〔2011〕389号，2011年7月29日）；

- 《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）；

- 《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发〔2018〕20号，2018年12月20日）；

- 自治区党委、人民政府印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚实施方案》（新党发〔2018〕23号，2018年9月4日）；

- 《关于加强建设项目环境影响后评价管理的通知》（新环环评发〔2020〕162号，2020年9月1日）；

- 转发《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价的通知》（新环环评发〔2020〕142号，2020年7月30日）；

- 《加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）；

- 《新疆维吾尔自治区石油天然气发展“十四五”规划》；

- 《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

- 《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023年版）。

### 2.2.3技术标准及规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）；

- 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 石油天然气开采》（HJ612-2011）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号，2017年10月1日起施行）；

- 《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）；

- 《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

- 《石油和天然气开采行业清洁生产评价体系指标（试行）》（2009年2月19日）；

- 《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》（2021年12月21日）；

- 《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》（SY/T6276-2014）；

- 《石油化工环境保护设计规范》（SH/T3024-2017）；

- 《非常规油气开采污染控制技术规范》（SY/T7482-2020）；

- 《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T3999-2017）；

- 《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T301-2016）；

- 《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价技术指南》（2017年10月1日）；

- 《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）

- 《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）；

- 《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污单位自行监测技术指南 陆上石油天然气开采工业》（HJ1248-2022）；

- 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）；

- 《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T 43936-2024）；

- 《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）》。

### 2.2.4委托书及相关技术资料

- 委托书，中国石油新疆油田分公司开发公司，2024年10月16日；

- 《陆梁油田陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整试验方案（钻井工程）》（2024年10月）；

- 《陆梁油田陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整（地面工程）》（2024年10月）；

（4）《陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整2025年实施方案（地质方案）》（2024年7月）。

2.3环境影响因素识别和评价因子确定

### 2.3.1环境影响因素识别

本项目对环境的影响时段主要为施工期、运营期和退役期。

施工期环境影响主要为钻前工程、钻井工程、储层改造工程、油气集输管线敷设等工程施工活动对周围环境产生的不利影响。一是对土壤扰动和自然植被等的破坏，这种影响是比较持久的，在施工完成后的一段时间内仍将存在，逐步恢复；二是在施工过程中产生的污染物排放对环境造成的不利影响，这种影响是短暂的，待施工结束后将随之消失。

运营期的环境影响主要为井场、站场产生的污染物排放对环境造成的不利影响，这种影响是长期的。运营期事故状态的环境影响包括输油管线、井场发生原油泄漏、火灾、爆炸等事故对周围环境和人员的影响，同时还涉及社会经济等问题。

退役期环境的影响主要表现为井场封井、管道拆除等施工活动，这种影响是短期的。

环境影响因素识别见表2.3-1～表2.3-4。

表2.3-1  施工期环境影响因素识别矩阵

| 影响因素 环境因素 |  | 占地 | 钻前工程 | 钻井工程 |  |  |  |  | 储层改造工程 |  |  |  |  | 油气集输工程（管线敷设） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 环境风险 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 环境风险 | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
|  |  |  | 施工扬尘 | 施工扬尘、柴油发电机燃油燃烧废气、车辆尾气 | 钻井废水 | 发电机、钻机和各类泵的噪声 | 岩屑、机械设备废油、生活垃圾 | 井喷 井漏 | 施工扬尘、柴油发电机燃油燃烧废气、车辆尾气 | 废射孔液 | 发电机各类泵的噪声 | 机械设备废油、废弃防渗膜、生活垃圾 | 井喷、套管破损 | 施工扬尘、柴油发电机燃油燃烧废气、车辆尾气 | 管道试压废水 | 发电机等噪声 | 弃土、机械设备废油、建筑垃圾、生活垃圾 |
| 污染影响 | 大气环境 | 〇 | + | + | 〇 | 〇 | + | + | + | + | 〇 | + | + | + | 〇 | 〇 | + |
|  | 地表水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 地下水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | + | 〇 | + | 〇 | + | + | 〇 | 〇 | 〇 | + |
|  | 声环境 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 |
| 生态影响 | 土壤环境 | ++ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | + | ++ | 〇 | ++ | 〇 | + | ++ | 〇 | + | 〇 | + |
|  | 野生植物 | + | + | + | 〇 | 〇 | + | + | + | 〇 | 〇 | + | + | + | + | 〇 | + |
|  | 野生动物 | + | 〇 | 〇 | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | 〇 | + | 〇 | + | 〇 | 〇 | + | 〇 |
|  | 生态环境自然景观 | + | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

注：〇：无影响；+：短期不利影响；++：长期不利影响。

表2.3-2  运营期环境影响因素识别矩阵

| 影响因素 环境因素 |  | 占地 | 采油、油气集输工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 环境风险 |
|  |  |  | 无组织挥发烃类、甲烷（CH4）、二氧化碳（CO2） | 采出水、井下作业废水、废洗井液 | 站场设备等噪声 | 含油污泥、落地油、清管废渣、废润滑油、废弃防渗膜 | 石油、天然气、回注水泄漏 |
| 污染影响 | 大气环境 | 〇 | ++ | 〇 | 〇 | + | + |
|  | 地表水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 地下水 | 〇 | 〇 | + | 〇 | 〇 | + |
|  | 声环境 | 〇 | 〇 | 〇 | ++ | 〇 | + |
| 生态影响 | 土壤环境 | ++ | + | + | 〇 | + | ++ |
|  | 野生植物 | ++ | + | 〇 | 〇 | + | ++ |
|  | 野生动物 | + | + | 〇 | 〇 | + | + |
|  | 生态环境自然景观 | ++ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

注：〇：无影响；+：短期不利影响；++：长期不利影响。

表2.3-3  退役期环境影响因素识别矩阵

| 影响因素 环境因素 |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程车辆、设备拆除施工扬尘 | 管道清洗 | 车辆、施工噪声 | 拆除的管道、废旧设备等 |
| 污染影响 | 大气环境 | + | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 地表水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 地下水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|  | 声环境 | 〇 | 〇 | + | + |
| 生态影响 | 土壤环境 | 〇 | + | 〇 | 〇 |
|  | 野生植物 | 〇 | + | 〇 | 〇 |
|  | 野生动物 | 〇 | 〇 | + | 〇 |
|  | 生态环境自然景观 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

注：〇：无影响；+：短期不利影响；++：长期不利影响。

### 2.3.2评价因子

项目各阶段的环境影响因子不同，根据工程分析和生产工艺，施工期、运营期、退役期环境影响评价因子见表2.3-4。

表2.3-4  建设项目环境影响评价因子一览表

| 单项工程环境要素 | 时期 | 大气 | 地表水 | 地下水 | 土壤 | 生态 | 噪声 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻前工程 | 施工期 | 颗粒物 | BOD5、COD、悬浮物、氨氮等 | 耗氧量、氨氮、石油类等 | / | 地表扰动面积及类型、生态系统完整性 | / |
| 钻井工程 | 施工期 | SO2、NOX、CO、非甲烷总烃 | pH值、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、汞、总铬、六价铬、镉、砷、镍、铅 | pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六 价铬等 | pH值、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量等 | / | 昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln） |
| 储层改造工程 | 施工期 | SO2、NOX、CO、非甲烷总烃 | pH值、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、汞、总铬、六价铬、镉、砷、镍、铅 | pH值、挥发酚、耗氧量、氨氮、硫化物、氯化物、石油类、总硬度、溶解性总固体、钡、汞、砷、六 价铬等 | pH值、石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、汞、砷、六价铬、土壤盐分含量等 | / | 昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln） |
| 油气集输工程 | 施工期 | 颗粒物、SO2、NOX、CO | BOD5、COD、悬浮物、氨氮等 | 耗氧量、氨氮、石油类等 | / | 地表扰动面积及类型、植被覆盖度、生物量损失、物种多样性、生态系统完整性等 | / |
|  | 运营期 | 硫化氢、非甲烷总烃 | pH值、悬浮物、COD、BOD5、氨氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂、汞、总铬、六价铬、镉、砷、镍、铅 | 耗氧量、氨氮、石油类等 | / | 土壤肥力或林地立地条件、生物多样性、生态系统完整性等 | 昼间等效声级（Ld）、夜间等效声级（Ln） |

2.4环境功能区划和评价标准

### 2.4.1环境功能区划

#### 2.4.1.1环境空气

本项目位于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的规定，该区域的环境空气质量功能区划属于二类功能区。

#### 2.4.1.2水环境

（1）地表水：本项目所在区域内无地表水体。

（2）地下水：根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水分类标准，该区域地下水划分为Ⅲ类功能区，地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准值。

#### 2.4.1.3声环境

本项目位于和布克赛尔蒙古自治县建成区以外，尚未进行声环境功能区划。项目位于石油气探矿区范围内，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关要求，执行2类声环境功能区要求。

#### 2.4.1.4生态环境

根据《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ3 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区—23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。

根据《新疆维吾尔自治区级水土流失两区复核划分成果的通知》（新水〔2019〕4号），项目区属于Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区。

表2.4-1  本项目生态环境判断依据

| 判断依据 | 本项目 |
| --- | --- |
| 《新疆生态功能区划》 | Ⅱ 准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区 |
| 《新疆维吾尔自治区级水土流失两区复核划分成果的通知》（新水〔2019〕4号） | Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区 |

### 2.4.2环境质量标准

#### 2.4.2.1环境空气质量标准

本项目油田区域属于大气环境二类功能区。

环境空气质量评价中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值；非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值2.0mg/m3执行，H2S参考执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的1h平均浓度限值10μg/m3。

具体标准限值见表2.4-2。

表2.4-2  环境空气质量评价标准

| 类别 | 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本污染物 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
| 其他污染物 | NOx | 年平均 | 50 | μg/m3 |  |
|  |  | 24小时平均 | 100 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 250 |  |  |
| 特征污染物 | 非甲烷总烃 | 1小时平均 | 2 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
|  | 硫化氢 | 1小时平均 | 10 | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） |

#### 2.4.2.2地下水环境质量标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体标准值见表2.4-3。

表2.4-3  地下水质量标准

| 环境 要素 | 项目 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 地下水 | pH | 无量纲 | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
|  | 总硬度 | mg/L | 450 |  |
|  | 溶解性总固体 |  | 1000 |  |
|  | 氟化物 |  | 1 |  |
|  | 挥发酚 |  | 0.002 |  |
|  | 耗氧量 |  | 3 |  |
|  | 硝酸盐氮 |  | 20 |  |
|  | 亚硝酸盐氮 |  | 1 |  |
|  | 硫酸盐 |  | 250 |  |
|  | 氨氮 |  | 0.5 |  |
|  | 氰化物 |  | 0.05 |  |
|  | 氯化物 |  | 250 |  |
|  | 六价铬 |  | 0.05 |  |
|  | 砷 |  | 0.01 |  |
|  | 汞 |  | 0.001 |  |
|  | 铁 |  | 0.3 |  |
|  | 锰 |  | 0.1 |  |
|  | 铅 |  | 0.01 |  |
|  | 钠 |  | 200 |  |
|  | 镉 |  | 0.005 |  |
|  | 石油类 |  | 0.05 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |

#### 2.4.2.3声环境质量标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

#### 2.4.2.4土壤环境质量标准

占地范围内土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和管制值标准；项目占地范围外，本次现状调查范围内其他草地土壤环境质量参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1中风险筛选值，建设用地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值和管制值标准。

具体标准值见表2.4-4、表2.4-5。

表2.4-4  建设用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值（第二类用地） | 管制值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本项目（重金属和无机物） |  |  |  |
| 1 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |
| 3 | 铜 | 18000 | 36000 |
| 4 | 铅 | 800 | 2500 |
| 5 | 砷 | 60 | 140 |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 基本项目（挥发性有机物） |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 34 | 领二甲苯 | 640 | 640 |
| 基本项目（半挥发性有机物） |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 其他项目 |  |  |  |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 9000 |

表2.4-5  农用地土壤污染风险筛选值（单位：mg/kg）

| 序号 | 污染物项目 |  | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 5.5＜pH≤6.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.4.3污染物排放标准

#### 2.4.3.1废气排放标准

（1）施工期

施工期产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度1.0mg/m3限值要求。

（2）运营期

油气开采过程中井场、站场厂界无组织挥发产生的非甲烷总烃排放按照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。具体标准限值要求见表2.4-6。

表2.4-6  大气污染物排放标准一览表     （单位：mg/m3）

| 阶段 | 污染物 |  | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 颗粒物 |  | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求 |
| 运 营 期 | 非甲烷总烃 | 边界 | 4.0mg/m3 | 《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）企业边界污染物控制要求 |
|  | H2S |  | 0.06mg/m3 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1要求 |

#### 2.4.3.2废水排放标准

（1）施工期

本项目施工期钻井废水采用“钻井泥浆不落地技术”，分离出的液相循环使用，完井后剩余泥浆由钻井队找专业公司回收利用，无钻井废水外排。管道试压废水为清水，集输管线试压水排出后进入下一段管线循环使用，试压结束后用于洒水降尘。施工期不新建生活营地，施工人员食宿依托陆梁公寓，施工现场无生活污水产生。

（2）运营期

本项目产生的采出水、井下作业废水等在陆梁油田集中处理站污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中的相关标准后全部回注油藏，不向外环境排放，标准值见表2.4-7。

表2.4-7  碎屑岩油藏注水水质主要控制指标

| 储层空气渗透率，μm2 | ＜0.01 | [0.01,0.05] | [0.05,0.5] | [0.5,2.0] | ≥2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质标准分级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ |
| 悬浮固体含量，mg/L | ≤8.0 | ≤15.0 | ≤20.0 | ≤25.0 | ≤35.0 |
| 悬浮物颗粒直径中值，μm | ≤3.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.5 |
| 含油量，mg/L | ≤5.0 | ≤10.0 | ≤15.0 | ≤30.0 | ≤100.0 |
| 平均腐蚀率，mm/a | ≤0.076 |  |  |  |  |

#### 2.4.3.3噪声排放标准

（1）施工期：施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。

（2）营运期：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

噪声标准限值见表2.4-8。

表2.4-8  环境噪声排放标准

| 标准来源 | 类别 | 噪声限值dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | / | 70 | 55 |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 2类 | 60 | 50 |

#### 2.4.3.4固体废物

根据项目产生的各种固体废物的性质和去向：

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

危险废物鉴别执行《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1～7）《危险废物排除管理清单（2021年版）》（公告2021年第66号）；

危险废物环境管理执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》《危险废物转移管理办法》（部令第23号）及《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）进行监督和管理；

含油污泥的处理需满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T 3997-2017）、《油气田含油污泥及钻井固体废物处理处置技术规范》（DB65/T 3999-2017）、《陆上石油天然气开采含油污泥资源化综合利用及污染控制技术要求》（SY/T 301-2016）、《关于含油污泥处置有关事宜的通知》（新环办发〔2018〕20号）中的要求。

2.5评价工作等级与评价范围

### 2.5.1环境空气

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物），及第i个污染物地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，其中Pi定义为：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1小时地面空气质量浓度，g/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，g/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。

估算模式AERSCREEN是基于AERMOD估算模式的单源估算模型，可计算污染源包括点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度，能够考虑地形、熏烟和建筑物下洗的影响，可以输出1h、8h、24h及年均地面浓度最大值，评价污染源对周边空气环境的影响程度和范围。本次评价将根据建设项目所在地的地貌特征及气象条件，利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）公布的AERSCREEN估算模式确定大气评价等级。

表2.5-1  大气环境评价工作等级分级判据

| 评价工作等级 | 评价工作等级分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

表2.5-2  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 43.6 |
| 最低环境温度/℃ |  | -36.3 |
| 土地利用类型 |  | 沙漠 |
| 区域湿度条件 |  | 干燥 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/° | / |

筛选结果见表2.5-3。

表2.5-3  主要污染物估算模型计算结果表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 下风向最大质量浓度/(μg/m3) | 下风向最大质量浓度占标率Pmax/% | 下风向最大质量浓度出现距离/m | D10%/m | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放 | 单井井场 | 非甲烷总烃 | 55.395 | 2.76975 | 54 | 0 | 二级 | 2.5km |
|  |  | 硫化氢 | 0.0199528 | 1.99528E-001 | 54 | 0 | 三级 | 不需设置 |
|  | 计量站 | 非甲烷总烃 | 188.81 | 9.44050 | 27 | 0 | 二级 | 2.5km |
|  |  | 硫化氢 | 0.0678937 | 6.78937E-001 | 27 | 0 | 三级 | 不需设置 |
|  | 阀池 | 非甲烷总烃 | 138.71 | 6.93550 | 11 | 0 | 二级 | 2.5km |
|  |  | 硫化氢 | 0.0492743 | 4.92743E-001 | 11 | 0 | 三级 | 不需设置 |

根据大气污染源强情况，项目排放废气最大地面浓度占标率Pmax=9.4405%，大于1%小于10%，结合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中附录B推荐的估算模型AERSCREEN估算分析，判定本项目大气环境评价等级为二级，确定本次环境空气评价范围为：分别以单井井口、计量站、阀池为中心，向采油井、计量站、阀池四周各外延2.5km的矩形叠合的包络线。评价范围见图2.5-1。

### 2.5.2水环境

#### 2.5.2.1地表水

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），项目属于水污染影响型建设项目。项目井区位于新疆塔城地区和布克赛尔蒙古自治县陆9井区，井区内无地表水体，输油、注水管道沿线无穿越任何地表水体。在油田正常开采及集输过程中，本项目产生的含油污水不直接向外环境排放，不与周边地表水体发生水力联系，项目地表水环境影响评价等级为三级B。项目运营阶段正常情况无废水排放，本次地表水环境影响评价重点论证项目废水综合利用不外排、依托处理设施的可行性和可靠性。

#### 2.5.2.2地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A分级标准，本项目站场属于F类“石油、天然气”中的石油开采项目，属于Ⅰ类建设项目。

根据《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023），“按照场站和内部集输管道分别判断行业类别。常规石油和页岩油、致密油等非常规石油开采井场、站场等工程，按照I类建设项目开展地下水环境影响评价。”“油类和废水等输送管道，按照Ⅱ类建设项目开展地下水环境影响评价。”

因此，本项目井场属于I类建设项目，集输管线属于Ⅱ类建设项目。

表2.5-4  地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |

注：“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

表2.5-5  地下水环境影响评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

根据表2.5-4、表2.5-5可知，由于项目区内无集中式饮用水水源准保护区及补给径流区，无分散式饮用水水源地，无特殊地下水资源保护区，地下水环境敏感特征为不敏感。《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）中提到：“新建回注井（含开采井转回注井）的场地，地下水评价等级不低于二级”。由此判定本项目采油井、老井转注地下水评价等级为二级、集油管线、注水管线地下水评价等级为三级。

具体见表2.5-6。

表2.5-6  地下水环境现状评价范围参照表

| 评价等级 | 调查评价面积（km2） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | ≥20 | 应包括重要的地下水保护目标，必要时适当扩大范围 |
| 二级 | 6-20 |  |
| 三级 | ≤6 |  |

项目地下水环境现状调查评价范围为：以项目区为中心，地下水流向上游3km，下游3km，两侧外扩10km的矩形区域以及管线两

N9

N8

N7

N4

N1

N6

N5

N3

N2

图2.5-3  声环境评价范围图

图 例

拟部署采油井

老井转注

新建计量站

新建配水撬

噪声监测点

声环境评价范围

### 2.5.4土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）和《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ349-2023）以及区域土壤监测数据，本项目土壤盐分含量介于1.4g/kg～4.2g/kg，属于附录D.1土壤盐化分级标准中的“干旱、半荒漠和荒漠地区”，属于中度盐化（3g/kg≤土壤盐含量＜5g/kg）；pH值介于8.20~8.91，属于附录D.2土壤酸化、碱化分级标准中的表D.2中的“轻度碱化（8.5≤pH＜9）”，综上，拟建工程类别同时按照生态影响型项目和污染影响型项目考虑，并根据不同项目类型类别分别判定评价等级。

（1）土壤污染影响型评价工作等级

①项目类别

依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A土壤环境影响评价项目类别表，本项目涉及的“石油开采（井场）”“集输管线”分别属于“采矿业—金属矿、石油、页岩油开采”“交通运输仓储邮政业—石油及成品油的输送管线”，对应项目类别分别为Ⅰ类、Ⅱ类。

②占地规模

污染影响型建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5-50hm2）、小型（≤5hm2）。本项目永久占地面积为2.13hm2，占地规模为小型。

③环境敏感程度

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏和不敏感，判别依据见表2.5-7。根据现场调查，项目占地类型主要为采矿用地、其他草地（低覆盖草地），因此，判定土壤环境敏感程度为“较敏感”。

表2.5-7  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

依据污染影响型评价工作等级划分表（见表2.5-8），并结合项目占地规模和环境敏感程度判定，本项目土壤环境评价工作等级确定为井场二级、集输管线三级，见表2.5-9。

表2.5-8  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2.5-9  项目土壤环境影响评价工作等级判定表

| 工程类型 | 污染影响型 |
| --- | --- |
| 石油开采（井场） | 二级 |
| 集输管线 | 三级 |

（2）土壤生态影响型评价工作等级

①环境敏感程度

建设项目所在地周边的环境影响敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据详见表2.5-10。

表2.5-10  生态影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 盐化 | 酸化 | 碱化 |
| 敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深＜1.5m的地势平坦区域；或土壤含盐量＞4g/kg的区域 | pH≤4.5 | pH≥9.0 |
| 较敏感 | 建设项目所在地干燥度＞2.5且常年地下水位平均埋深≥1.5m的，或1.8＜干燥度≤2.5且常年地下水位平均埋深＜1.8m的地势平坦区域；建设项目所在地干燥度＞2.5或常年地下水位平均埋深＜1.5m的平原区；或2g/kg＜土壤含盐量≤4g/kg的区域 | 4.5＜pH≤5.5 | 8.5≤pH＜9.0 |
| 不敏感 | 其他 | 5.5＜pH＜8.5 |  |
| a 是指采用E601观测的多年平均水面蒸发量与降水量的比值，即蒸降比值。 |  |  |  |

根据检测报告，本项目土壤盐分含量介于1.4g/kg～4.2g/kg之间，介于2g/kg~3g/kg之间，属于中度盐化，判定本项目敏感程度为“敏感”。根据表2.5-11，判定本项目土壤生态影响型环境评价工作等级确定为井场二级、集输管线二级。

表2.5-11  生态影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 较敏感 | 二级 | 二级 | 三级 |
| 不敏感 | 二级 | 三级 | - |
| 注：“－”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |  |  |  |

表2.5-12  项目土壤环境影响评价工作等级判定表

| 工程类型 | 生态影响型 |
| --- | --- |
| 石油开采（井场） | 一级 |
| 集输管线 | 二级 |

表2.5-13  现状调查范围

| 评价工作等级 | 影响类型 | 调查范围① |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 占地范围内② | 占地范围外 |
| 一级 | 生态影响型 | 全部 | 5km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 1km范围内 |
| 二级 | 生态影响型 |  | 2km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.2km范围内 |
| 三级 | 生态影响型 |  | 1km范围内 |
|  | 污染影响型 |  | 0.05km范围内 |

①涉及大气沉降途径影响的，可根据主导风向下风向的最大落地浓度点适当调整。

②矿山类项目指开采区与各场地的占地；改、扩建的指现有工程与拟建工程的占地。

（3）评价范围

①土壤污染影响型评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤污染影响型调查评价范围为：井场取占地范围内及占地范围外0.2km范围，管线边界两侧0.2km范围内。

②土壤生态影响型评价范围

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目土壤环境生态影响型调查评价范围为：井场取占地范围内及占地范围外5km范围，管线边界两侧0.2km范围内。土壤评价范围见图2.5-4。

### 2.5.5生态环境

依据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）生态敏感性和影响程度，将生态影响评价等级划分为一级、二级和三级，经判定本项目生态环境影响评价等级为三级，判定依据及结果见表2.5-14。

表2.5-14  生态环境影响评价工程等级划分

| 评价等级判定依据 | 评价等级 | 判定结果 |
| --- | --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产地，重要生境时，等级为一级 | 一级 | 不涉及 |
| b）涉及自然公园时，评价等级为二级 | 二级 | 不涉及 |
| c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 |  | 不涉及 |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态环境影响评价等级不低于二级 |  | 不属于水文要素影响型项目 |
| e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 |  | 工程实施不影响地下水水位，土壤影响范围内无天然林、公益林、湿地等生态保护目标分布 |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 |  | 本项目占地面积为449525.7m2＜20km2 |
| 除a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级 | 三级 | 不涉及前述条款，评价等级确定为三级 |

结合《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》（HJ 349-2023）中的相关规定“井场、站场（含净化厂）等工程以场界周围50米范围、集输管道等线性工程两侧外延300米为评价范围。通过大气、地表水、噪声等环境要素间接影响生态保护目标的项目，其评价范围应涵盖污染物排放产生的间接生态影响区域。”

本项目生态评价范围为各井场边界向外延伸50m，管线工程两侧各300m。生态评价范围见图2.5-5。

### 2.5.6环境风险

本项目危险物质影响环境的途径主要为大气环境和地下水环境，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和附录C，本项目Q值<1，环境风险潜势综合等级为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，评价等级为简单分析的项目未设环境风险评价范围。

### 2.5.7评价工作等级及评价范围汇总

拟建项目各评价专题的环境影响评价范围汇总情况见表2.5-15。

表2.5-15  评价工作等级及评价范围一览表

| 序号 | 项目 | 评价等级 |  |  | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 二级 |  |  | 分别以单井井口、计量站、阀池为中心，向采油井四周各外延2.5km的矩形叠合的包络线，见图2.5-1 |
| 2 | 地表水 | 三级B |  |  | — |
| 3 | 地下水 | 二级 |  |  | 以项目区地下水流向上游3km，下游3km，两侧外扩10km的矩形区域以及管线两侧向外延伸200m的范围，见图2.5-2 |
| 4 | 噪声 | 二级 |  |  | 以采油井边界向外200m，见图2.5-3 |
| 5 | 土壤 | 污染影响型 | 石油开采工程 | 二级 | 井场取占地范围内及占地范围外0.2km范围， 见图2.5-4 |
|  |  |  | 管线工程 | 三级 | 管线边界两侧0.2km范围内，见图2.5-4 |
|  |  | 生态影响型 | 石油开采工程 | 二级 | 井场取占地范围内及占地范围外5km范围，见图2.5-4 |
|  |  |  | 管线工程 | 二级 | 管线边界两侧0.2km范围内，见图2.5-4 |
| 6 | 生态 | 三级 |  |  | 井场周边50m范围内，管线两侧各300m带状区域，见图2.5-5 |
| 7 | 环境风险 | 简单分析 |  |  | / |

2.6评价重点

根据工程特点及评价因子筛选的结果，结合项目区域环境状况，确定本次环境影响评价工作的重点为：

（1）建设项目工程分析；

（2）生态环境影响评价；

（3）大气、地下水、固体废物环境影响评价；

（4）环境风险影响评价及风险管理；

（5）环境保护措施技术经济及可行性论证。

### 2.6.1评价时段

根据本项目实施的不同阶段和环境影响特点，评价时段包括建设期、运营期和退役期三个时段，以建设期和运营期两个时段为评价重点。

### 2.6.2评价对象

根据工程内容和环境现状调查，本次评价的对象包括本项目开发建设所涉及的井区、站场、采油管线、注水管线。

2.7环境保护目标

根据现场调查，本项目占地类型为采矿用地、其他草地（低覆盖草地），井场周边只有稀疏的植被。根据资料收集和现场调查，本项目不涉及依法划定的国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等生态保护区。评价范围内主要保护目标为水土流失重点治理区和野生动植物。本项目环境保护目标具体情况见表2.7-1。环境保护目标详见图2.7-1。

表2.7-1  环境敏感目标一览表

| 环境要素 | 环境敏感目标 | 与项目相对位置 （方位，距离） | 规模 | 保护要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 项目区大气环境 | / | / | 满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
| 声环境 | 油区工作人员 | / | / | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 |
| 地下水环境 | 区域地下水水质不受项目建设影响 |  | / | 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 |
| 土壤环境 | 调查范围内其他草地 |  | / | 土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）风险筛选值 |
| 生态环境 | 水土流失重点治理区 | 项目区 | / | 保护项目区域荒漠生态系统完整性和稳定性，保护土壤环境质量，做好植被恢复与水土保持工作，使项目区现有生态环境不因本项目的建设受到破坏 |
|  | 植被 | 评价区域内 | / | 落实工程占地以及管道沿线周边生态环境保护措施，临时占地可逐渐恢复到自然状态 |
|  | 国家Ⅱ级重点保护野生动物：沙狐、狼、草原斑猫、兔狲、鹅喉羚、雀鹰、草原鹞、红隼、云雀、东方沙蟒、黑腹沙鸡、棕尾鵟 |  |  | 禁止破坏野生动植物的生境及捕杀野生动物 |
|  | 自治区Ⅰ级重点保护野生动物：虎鼬 |  |  |  |

## 2.8相关规划、政策法规等符合性分析

### 2.8.1与国家产业政策相符性分析

石油天然气开采业是当前国民经济的重要基础产业和支柱产业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），“石油、天然气勘探及开采”属于“鼓励类”项目，本工程建设符合国家产业政策。本工程的实施，对于保障国家能源安全，促进国民经济健康快速发展具有极其重要的战略意义。

### 2.8.2与相关政策、法规等符合性分析

#### 2.8.2.1与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年 第18号）相符性

本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年 第18号）的相关要求相符性如下：

表2.8-1  与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相符性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。要遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生。要逐步实现对行业排放的石油类污染物进行总量控制。 | 项目钻井废水循环利用，井下作业废水拉运至陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，工业废水回用率大于90%；钻井泥浆经“钻井泥浆不落地技术”处理后随钻井队用于后续钻井使用，落地油100%回收。本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案。 | 符合 |
| 2 | 油气田开发不得使用含有国际公约禁用化学物质的油气田化学剂，逐步淘汰微毒及以上油气田化学剂，鼓励使用无毒油气田化学剂。 | 本项目使用水基钻井液，采用泥浆不落地工艺，泥浆随钻井队用于后续钻井使用；岩屑收集于水基岩屑储罐，由岩屑处置单位合规处置；钻井作业产生的落地原油100%回收处理。 | 符合 |
| 3 | 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 | 井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，落地油100%回收。 | 符合 |
| 4 | 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 | 本项目使用水基钻井液，采用泥浆不落地工艺，泥浆随钻井队用于后续钻井使用；岩屑收集于岩屑储罐，由岩屑处置单位合规处置；钻井作业产生的落地原油100%回收处理。 | 符合 |
| 5 | 在井下作业过程中，酸化液和压裂液宜集中配制，酸化残液、压裂残液和返排液应回收利用或进行无害化处置，压裂放喷返排入罐率应达到100%。 | 本项目不涉及酸化和压裂。 | 符合 |
| 6 | 在钻井和井下作业过程中，鼓励污油、污水进入生产流程循环利用。 | 本项目采用钻井泥浆不落地技术，无钻井废水排放；井下作业废水经陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，不外排；落地油100%回收，交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 | 符合 |
| 7 | 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的含油污泥等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 | 井下作业必须带罐（车）操作，将落地油100%进行回收，定期交由有相应危险废物处理资质的单位处置。 | 符合 |
| 8 | 油气田企业应制定环境保护管理规定，建立并运行健康、安全与环境管理体系。 | 中国石油新疆油田分公司开发公司在环境管理上已建立健康、安全与环境管理体系（HSE管理体系）。 | 符合 |
| 9 | 加强油气田建设、勘探开发过程的环境监督管理。油气田建设过程应开展工程环境监理。 | 环评要求项目开展工程监理，并拟定了开发期环境监理计划。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》（公告2012年 第18号）的相关要求。

#### 2.8.2.2与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的符合性分析

本项目与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）相符性见表2.8-2。

表2.8-2  与环办环评函〔2019〕910号相符性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气开采项目（含新开发和滚动开发项目）原则上应当以区块为单位开展环评（以下简称区块环评），一般包括区块内拟建的新井、加密井、调整井、站场、设备、管道和电缆及其更换工程、弃置工程及配套工程等。 | 本项目为油气开采项目（滚动开发项目），本次以陆9井区为单位进行评价，包括拟建的新井及配套集输管线、供配电等地面工程。 | 符合 |
| 2 | 项目环评应当深入评价项目建设、运营带来的环境影响和环境风险，提出有效的生态环境保护和环境风险防范措施。 | 项目环境影响及风险评价详见后文“环境影响分析”章节与环境风险评价。 | 符合 |
| 3 | 依托其他防治设施的或者委托第三方处置的，应当论证其可行性和有效性。 | 本报告分析了依托工程及其可行性分析详见后文 | 符合 |
| 4 | 涉及废水回注的，应当论证回注的环境可行性，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染。 | 本项目运营期井下作业废水经陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，不外排，本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告第“6”章环保措施章节。 | 符合 |
| 5 | 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。 | 本项目钻井期使用的泥浆为环保水基泥浆，为环境友好的钻井液，泥浆随钻井队用于后续钻井使用；岩屑收集于岩屑储罐，由岩屑处置单位合规处置。 | 符合 |
| 6 | 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。 | 施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。 | 符合 |
| 7 | 油气企业应当切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境保护管理体系和制度，充分发挥企业内部生态环境保护部门作用，健全健康、安全与环境（HSE）管理体系，加强督促检查，推动所属油气田落实规划、建设、运营、退役等环节生态环境保护措施。 | 建设单位设置安全环保科室及人员，建有HSE管理体系，监督落实建设、运营及退役期各项生态环境保护措施。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》（环办环评函〔2019〕910号）的相关要求。

#### 2.8.2.3与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析

本工程与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0317-2018）相符性分析详见表2.8-3。

表2.8-3  与《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》相符性分析一览表

| 序号 | 规范内容 |  | 本工程 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总则 | 矿山企业应遵守国家法律法规和相关产业政策，依法办矿 | 本工程符合国家产业政策，依法办理相关勘探开采手续。 | 符合 |
| 2 | 基本要求 | 矿区功能分区布局合理，生产、运输和储存等管理规范有序 | 功能分区清晰、合理，各分区均按照HSE要求规范管理。 | 符合 |
| 3 | 矿容矿貌 | 矿区按生产区、管理区、生活区等功能区，应运行有序，管理规范 | 各分区运行有序，按照HSE要求规范管理。 | 符合 |
|  |  | 矿区地面道路、供水、供电、卫生、环保等基础配套设施完善，道路平整规范，标识清晰、标牌统一。 在生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图等标识牌 | 项目区各项供水、供电、依托环保基础设施较为完善；生产区均设置有各类操作提示牌、说明牌、警示牌等。 | 符合 |
| 4 | 资源开发方式 | 因矿制宜选择开采工艺和装备，符合清洁生产要求 | 根据矿区油藏地质情况，选用适宜的开采工艺及装备，符合清洁生产要求，清洁生产分析详见“3.8”小节。 | 符合 |
|  |  | 贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿区地质环境 | 边开采，边治理，施工期临时用地及时平整、恢复。 | 符合 |
| 5 | 绿色开发 | 应遵循油气资源赋存状况，生态环境特征等条件，科学合理地确定开发方案，选择与油气藏类型相适应的先进开采技术和工艺，推广使用成熟、先进的技术装备，严禁使用国家明文规定的限制和淘汰的技术工艺及装备 | 根据油藏勘探情况及地质特征，合理制定区块开发方案，选用先进的开采工艺和技术，未使用淘汰的技术工艺及装备。 | 符合 |
|  |  | 合理确定场址、站址、管网、路网建设占地规模 | 根据油藏分布及环境情况合理布置各采油井、采油管线的分布，合理确定占地规模，不扰动占地范围外土地。 | 符合 |
|  |  | 实施绿色钻井技术体系，科学选择钻井方式、环境友好型钻井液及井控措施，配套完善的固控系统，及时妥善处置钻井泥浆 | 本项目钻井期使用的泥浆为水基泥浆，泥浆随钻井队用于后续钻井使用；岩屑收集于岩屑储罐，由岩屑处置单位合规处置。 | 符合 |
|  |  | 对伴生有硫化氢气体的油气藏，硫化氢气体含量未达到工业综合利用要求的，应采取有效的处置方案 | 根据地质方案，呼图壁河组油藏在钻井、投产时均未见H2S显示，但注水开发过程中，部分采油井生产时检测出H2S，含量在1ppm~5ppm之间。开发过程中要求定期监测，并做好硫化氢防护工作。 | 符合 |
| 6 | 矿区生态环境保护 | 认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求；应对矿区及周边生态环境进行监测监控，积极配合属地政府环境保护部门的工作 | 施工期、运营期、退役期落实各项环境保护和生态恢复措施；制定了运营期环境监测方案，建设单位积极配合各级生态环境主管部门监督管理。 | 符合 |
| 7 | 资源综合利用 | 按照减量化、再利用、资源化的原则，综合开发利用油气藏共伴生资源，综合利用固体废弃物，废水等，发展循环经济 | 采出水、井下作业废水均处理达标后回注油藏，不外排；含油污泥交由有资质的单位无害化处置。 | 符合 |
| 8 | 节能减排 | “三废”排放符合生态环境保护部门的有关标准、规定和要求 | 各类污染物排放符合环境保护标准。 | 符合 |
|  |  | 生产主要环境选用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，及时淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和装备 | 选用了先进的工艺、设备，未使用淘汰的、高污染的工艺和装备。 | 符合 |
|  |  | 废液、废气、固体废物分类管理，并清洁化、无害化处置，处置率应达到100% | 本项目采用密闭集输工艺，采出水、井下作业废水均处理达标后回注油藏，不外排；含油污泥交由有资质的单位无害化处置，处置率100%。 | 符合 |
|  |  | 油气开采过程中产生的落地原油应及时全部回收 | 落地油100%回收。 | 符合 |
|  |  | 油气开采过程中产生的含油污泥，采取技术措施进行原油回收处理和利用 | 落地油100%回收。 | 符合 |

#### 2.8.2.4与《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43936-2024）符合性分析

本项目与《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43936-2024）相符性见表2.8-4。

表2.8-4  与《石油天然气项目土地复垦与生态修复技术规范》（GB/T43936-2024）符合性分析一览表

| 序号 | 要求 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般要求 | 针对油气项目建设、生产和复垦修复全过程的地质环境破坏、土地损毁以及生态破坏等，提出保护、预防控制和复垦修复措施。油气项目复垦修复标准应与原土地利用类型或周边相同土地利用类型保持一致，新建道路﹑灌溉与排水等配套设施应与周边相衔接。 | 本项目已提出生态保护、恢复等措施，详见报告第“6”章环保措施章节。 | 符合 |
| 2 |  | 遵循边开采边复垦修复的原则，施工结束后，临时用地应及时安排复垦修复。应积极采用新技术，新工艺、新设备及新材料开展复垦修复工作。 | 环评要求项目按照实施边开采边修复的原则，施工结束后，对临时用地及时开展生态修复工作。 | 符合 |
| 3 |  | 综合考虑油气项目点多、线长、面广等用地特征，本文件规定了井场、道路和管线相关复垦修复技术与要求。计量站、集中处理站、转接站、集气站、增压站，以及相关附属设施等站场与井场一样均呈点状分布，损毁类型以压占为主，复垦修复参照井场执行；架空输电（输油）线路与管线类似，呈线状分布，损毁类型以挖损为主，复垦修复参照管线执行。 | 报告第“6”章环保措施章节已按照井场、管线等进行分区修复和恢复评价。 | 符合 |
| 4 |  | 采用埋设方式布设的管线，应包括施工结束的临时复垦修复和不再使用后的完全复垦修复两个阶段。对于管线和道路施工过程中产生的便道，按照道路临时用地复垦修复技术要求执行，若占地无污染、不存在污染风险，不影响人居生产，可采取合理处置后保留土地利用现状。转型利用的联合站、处理厂等大型井（站）场，应消除周边的地质安全隐患，根据利用方向要求对场地进行整治。 | 本项目集输管线采用埋地敷设方式，管线施工结束后及时进行分层回填，平整场地，使其恢复至与周边环境协调一致。 | 符合 |
| 5 | 保护措施 | 资源开发设计阶段应明确避让﹑减缓和重要物种与人文保护等措施。 | 本项目已提出避让、减缓、补偿等生态环境保护措施。 | 符合 |
| 6 |  | 工程选址应避让各类生态敏感区，符合自然保护地、风景名胜区、世界自然遗产、生态保护红线和防洪红线等管理要求以及国土空间规划、生态环境分区管控要求。 | 项目选址不在生态敏感区、自然保护地、风景名胜区、世界自然遗产、生态保护红线和防洪红线等管控范围内。 | 符合 |
| 7 |  | 优化工艺设计，减少减轻资源开发对土地的损毁。控制单井用地面积，采用丛式井组钻井，减少用地总量，采用新工艺（如水平井、定向井），减少占地面积；减少管网长度，严格控制管沟开挖宽度，埋设管道宜采取共沟布置；控制新建道路长度，充分利用现有乡村道路；避免大面积压占，减少对表土层的损毁，严格控制管线和道路施工作业带宽度和范围，减少临时用地面积。 | 本项目严格控制单井用地面积，井型均为定向井，管线已尽量选平直的线路以减少占地，项目不新建道路，依托油区已有道路。 | 符合 |
| 8 |  | 工程选址应避让文物古迹、宗教遗迹、历史文化保护地、地质遗迹保护区，风景名胜区等人文资源。因特殊情况不能避开的，应实施原址保护。 | 项目选址不在文物古迹、宗教遗迹、历史文化保护地、地质遗迹保护区，风景名胜区等人文资源范围内。 | 符合 |
| 9 |  | 油气项目建设生产对重点保护重要野生植物﹑特有植物、古树名木等造成不利影响的，应采取优化工程布置，就地或迁地保护﹑加强观测等措施，具备移栽条件、长势较好的应全部移栽。对重点保护野生动物﹑特有动物及其生境造成不利影响的，应采取优化工程施工方案、运行方式，实施物种救护等措施，进行生境保护。 | 本项目周围无特有植物、古树名木等，项目周边有重要的野生植物和野生动物，已提出重点野生植物和野生动物的保护措施，详见报告第“6”章环保措施章节。 | 符合 |
| 10 | 预防控制措施 | 井场、新建道路建设用地应采用分层剥离、分层堆放的方式实施表土剥离；对于沙漠、滩涂等生态环境相对脆弱的区域，可不进行土壤剥离工程；井场剥离表土以带状就近堆放于外围的临时用地区；新建道路剥离表土堆放于道路临时用地区。 | 本项目井场、管线建设用地采用分层剥离、分层堆放、分层回填的方式。 | 符合 |
| 11 |  | 管道若采用全埋敷设，管沟可机械开挖或人工开挖。沿管线表土剥离采用分层剥离和分层堆放措施，保持分层土壤理化性质的稳定，并减少对土壤结构的破坏。管道堆放区域，可采取棕垫铺盖等方式减少地表扰动和破坏，开挖的表土和底土分层临时堆放于管沟作业带两侧。管线工程完成后应立即回填，采用分层回填时宜尽量保证原土体剖面结构和土层厚度不变，回填时可同步实施土壤改良措施。 | 本项目集输管线为埋地敷设，表土分层剥离、分层堆放在管沟作业带两侧、施工结束后立即分层回填的方式，减少对土壤结构的破坏。 | 符合 |

#### 2.8.2.5与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）相符性见表2.8-5。

表2.8-5  与《新疆维吾尔自治区重点行业生态环境准入条件（2024年）》（新环环评发〔2024〕93号）符合性分析一览表

| 序号 | 要求 |  | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 适用范围 | 适用于自治区行政区域内新、改、扩建陆地石油天然气开发项目相关环境管理活动。包括石油、天然气、页岩油、页岩气的勘探、开采、油气集输与处理等作业或过程。 | 本项目属于改扩建的陆地石油开采项目。 | 符合 |
| 2 | 选址与空间布局 | 涉及自然保护地的石油天然气勘探、开发项目按照国家和自治区有关油气安全保障政策要求执行。 | 本项目不涉及自然保护地。 | 符合 |
| 3 | 污染防治与环境影响 | 施工期应当尽量减少施工占地、严格控制施工作业面积、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，有效降低生态环境影响。 | 施工期严格控制占地面积，施工单位在占地范围内施工，严格控制和管理运输车辆及重型机械施工作业范围。具体详见环境保护措施章节。 | 符合 |
| 4 |  | 钻井及储层改造应采用环境友好的油田化学助剂、酸化液、压裂液、钻井液，配备完善的固控设备，钻井液循环率应达到95%以上，压裂废液、酸化废液等井下作业废水应100%返排入罐。 | 本项目钻井使用水基钻井液，为环境友好的钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，钻井废水全部回用。 | 符合 |
| 5 |  | 涉及废水回注的，应采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，不得回注与油气开采无关的废水，严禁造成地下水污染；在相关行业污染控制标准发布前，回注水应满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329）《气田水注入技术要求》（SY/T6596）等相关标准要求。对于页岩油、稠油注汽开采，鼓励废水处理后回用于注汽锅炉。 | 本项目钻井废水循环利用，试油期洗井废水全部回收，采用专用废液收集罐收集后运至陆梁集中处理站的污水处理系统处理达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注油藏，本项目采取了地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染，详见报告环保措施章节。 | 符合 |
| 6 |  | 废弃钻井泥浆及岩屑应采取“泥浆不落地”工艺，勘探、开发过程产生的落地原油回收率应达到100%。废弃水基钻井泥浆及岩屑经“泥浆不落地”设备处理后，固相优先综合利用，暂时不利用或者不能利用的，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）处置；废弃油基钻井泥浆及岩屑、落地油、清罐底泥、含油污泥、含油清管废渣、油气处理厂过滤吸附介质、废脱汞剂等危险废物，应按照国家有关规定制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账，依法依规自行处置或委托有相应资质的单位无害化处置。固体废物无害化处置率应达到100%。 | 本项目钻井使用水基钻井液，为环境友好的钻井液，采用“钻井泥浆不落地技术”，钻井液循环使用，钻井废水全部回用；井下作业过程中配备了泄油器、刮油器等设备井下作业时带罐，正常情况下无落地油；本环评对项目可能产生的环境风险进行了分析，并提出了相应的风险防范措施和应急预案编制要求。 | 符合 |
| 7 |  | 对拟退役的废弃井（站）场、管道、道路等工程设施应进行生态修复，生态修复前应对废弃油（气）井、管道进行封堵或设施拆除，确保无土壤及地下水环境污染遗留问题、废弃物得到妥善处置。生态修复应满足《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》、《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）、《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317）等相关要求 | 后期对拟退役的废弃井生态修复按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）、《废弃井封井回填技术指南（试行）》《废弃井及长停井处置指南》（SY/T6646）和《陆上石油天然气开采业绿色矿山建设规范》（DZ/T0317-2018）中的要求。 | 符合 |

#### 2.8.2.6与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）符合性分析

本项目与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（新环环评发〔2020〕138号）中要求的相符性分析详见表2.8-6。

表2.8-6  与《关于加强沙区建设项目环境影响评价工作的通知》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照《中华人民共和国防沙治沙法》要求，加强涉及沙区的建设项目环评文件受理审查，对于没有防沙治沙内容的建设项目环评文件不予受理 | 本项目防沙治沙评价内容见“6.11”节。 | 相符 |
| 2 | 对于受理的涉及沙区的建设项目环评文件，严格按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求，强化建设项目的环境可行性、环境影响分析预测评估的可靠性和防沙治沙生态环境保护措施的可行性、有效性评估。 | 本项目按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求进行生态环境影响分析和环境保护措施分析见“5.7”节和“6.7”节。 | 相符 |
| 3 | 对于位于沙化土地封禁保护区范围内或者超过生态环境承载能力或对沙区生态环境可能造成重大影响的建设项目，不予批准其环评文件，从源头预防环境污染和生态破坏。 | 根据《新疆维吾尔自治区级水土流失两区复核划分成果的通知》（新水〔2019〕4号），项目区属于“Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区”，施工期和运营期拟采取有效的生态保护、生态恢复和防沙治沙、水土保持措施。 | 相符 |

#### 2.8.2.7与《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）符合性分析

本项目运营期采取的各项环保措施与《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中要求的相符性分析详见表2.8-7。

表2.8-7  与《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》的相符性分析

| 序号 | 陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准中要求 | 本项目 | 是否相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油气田采出水、原油稳定装置污水、天然气凝液及其产品储罐排水、原油储罐排水应采用密闭管道集输，接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 | 本项目油气集输均采用密闭管输工艺，采油井→计量站→陆梁集中处理站的集输工艺流程。接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。 | 相符 |
| 2 | 在气田内将气井采出的井产物进行汇集、处理、输送的全过程应采用密闭工艺流程 |  | 相符 |
| 3 | 油气集中处理站、涉及凝析油或天然气凝液的天然气处理厂、储油库边界非甲烷总烃浓度不应超过4.0mg/m3。 | 本项目依托陆梁集中处理站处理，在加强运营期管理等措施情况下，厂界非甲烷总烃可满足标准限值。 | 相符 |

#### 2.8.2.8与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第21号）中要求的相符性分析见表2.8-8。

表2.8-8  与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放。 | 本项目采用密闭集输工艺。 | 相符 |
| 2 | 废水收集和处理过程产生的含VOCs废气经收集处理后达标排放 | 本项目采用密闭集输工艺，采出水通过陆梁集中处理站污水处理系统处理达标后，回注油藏，不外排。 | 相符 |
| 3 | 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台账等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 | 建设单位需制定设施的运行维护规程和台账，并定期对设备、电器、自控仪表进行检修。 | 相符 |

#### 2.8.2.9与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析

本项目与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）中要求的相符性分析见表2.8-9。

表2.8-9  与《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》相符性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对在用泵、备用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等密封点加强巡检。 | 建设单位对管道、阀门、机械设备等进行定期检修，防止跑冒滴漏等情况产生。 | 相符 |
| 2 | 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。 | 本项目的采出液采用密闭集输的方式进入陆梁集中处理站，可有效减少挥发性有机气体的排放。 | 相符 |
| 3 | 阀门腐蚀、损坏后应及时更换，鼓励选用泄漏率小于0.5%的阀门。 | 建设单位使用的是泄漏率小于0.5%的阀门，并对管道、阀门进行定期检查，对腐蚀、损坏进行及时更换。 | 相符 |
| 4 | 石化、化工企业应加强可燃性气体的回收，火炬燃烧装置一般只用于应急处置，不作为日常大气污染治理设施。 | 本项目属于油气开采项目，不属于石化、化工企业，本项目采用密闭集输工艺，不设火炬燃烧装置。 | 相符 |
| 5 | 企业应按标准要求在火炬系统安装温度监控、废气流量计、助燃气体流量计等，鼓励安装热值检测仪。 | 本项目不设火炬燃烧装置。 | 相符 |

#### 2.8.2.10与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析

本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）中要求的相符性分析见表2.8-10。

表2.8-10  与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符性分析

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优化含VOCs原辅材料和产品结构。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目，提高低（无）VOCs含量产品比重。实施源头替代工程，加大工业涂装、包装印刷和电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。在生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。 | 本项目属于陆地石油开采项目，不属于高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。 | 相符 |
| 2 | 深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 本项目主要是场地平整、井场设备安装，管道施工所引起的扬尘。在施工过程中，对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖篷布，大风天气禁止施工，车辆行驶路线应首选硬化道路，施工现场通过采取相应的措施减少扬尘的污染。 | 符合 |
| 3 | 强化VOCs全流程、全环节综合治理。鼓励储罐使用低泄漏的呼吸阀、紧急泄压阀，定期开展密封性检测。汽车罐车推广使用密封式快速接头。污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理；含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。重点区域石化、化工行业集中的城市和重点工业园区，2024年年底前建立统一的泄漏检测与修复信息管理平台。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。 | 本项目油气集输均采用密闭管输工艺，采油井→计量站→陆梁集中处理站的集输工艺流程。接入口和排出口采取与环境空气隔离的措施。建设单位对管道、阀门、机械设备等制定相关检修计划，并进行定期检修，防止或减少跑冒滴漏等情况产生。 | 符合 |

### 2.8.3相关规划符合性分析

#### 2.8.3.1与《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“实施能源资源安全战略”，按照“供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。加强战略性矿产资源规划管控，提升储备安全保障能力，实施新一轮找矿突破战略行动。”

本工程属于陆地石油开采建设项目，符合规划中夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产要求。

#### 2.8.3.2与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》：

建设国家大型油气生产加工和储备基地。加大准噶尔、吐哈、塔里木三大盆地油气勘探开发力度，提高新疆在油气资源开发利用转化过程中的参与度。加快中石油玛湖、吉木萨尔、准噶尔盆地南缘以及中石化顺北等大型油气田建设，促进油气增储上产。加强成品油储备，提升油气供应保障能力。

本项目位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县境内，项目建成后将新建原油产能2.52×104t/a。项目的开发建设与《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相符。

#### 2.8.3.3与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》：主体功能区按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。

本项目位于新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县，根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，项目位于属于自治区级重点生态功能区域，属于准噶尔西部荒漠草原生态功能区，该功能区也是自治区级的重点开发区域，本项目属于石油天然气开采行业，符合自治区对该区域的功能定位要求。见图2.8-1。

#### 2.8.3.4与《新疆生态功能区划》相符性分析

对照《新疆生态功能区划》，本项目所在区域属于Ⅱ准噶尔盆地温性荒漠与绿洲农业生态区—Ⅱ3 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区—23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区。本项目在新疆生态环境功能区划图中的位置详见图2.8-2，其生态功能见表2.8-12。

表2.8-12  项目所属生态功能区具体情况

| 生态功能分区单元 |  |  | 隶属 行政区 | 主要生态服务功能 | 主要生态 环境问题 | 主要生态敏感因子、敏感程度 | 主要保护目标 | 主要保护措施 | 适宜发展方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态区 | 生态 亚区 | 生态 功能区 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ⅱ准噶尔盆地温带干旱荒漠与绿洲生态功能区 | Ⅱ3 准噶尔盆地中部固定、半固定沙漠生态亚区 | 23．古尔班通古特沙漠化敏感及植被保护生态功能区 | 和布克赛尔县、福海县、沙湾市、玛纳斯县、呼图壁县、昌吉市、米泉区、阜康市、吉木萨尔县、奇台县、木垒县 | 沙漠化控制、生物多样性维护 | 人为干扰范围扩大、工程建设引起沙漠植被破坏、鼠害严重、植被退化、沙漠化构成对南缘绿洲的威胁 | 生物多样性及其生境高度敏感，土地沙漠化极度敏感，土壤侵蚀高度敏感、土壤盐渍化轻度敏感 | 保护沙漠植被、防止沙丘活化 | 对沙漠边缘流动沙丘、活化沙地进行封沙育林、退耕还林（草），禁止憔采和放牧，禁止开荒 | 维护固定、半固定沙漠景观与植被，治理活化沙丘，遏制蔓延 |

相符性分析：本项目将采取严格的生态保护及恢复措施对荒漠的生态环境进行保护及恢复，本次环评针对砾幕、荒漠植被等方面提出了相应的保护措施。总体来看，相对整个功能区划范围而言，本项目的实施占地相对较小，对于整体的土地利用格局、植被覆盖格局、野生动物活动、土壤不会带来显著影响，项目建设与《新疆生态环境功能区划》对本项目建设区域的生态功能定位不冲突。

#### 2.8.3.5与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

根据《新疆生态环境保护“十四五”规划》：

推进土壤安全利用：……严控土壤重金属污染，加强油（气）田开发土壤污染防治，以历史遗留工业企业污染场地为重点，开展风险管控与修复工程。

加强危险废物和医疗废物收集处理：……深入推进油气田开采历史遗留含油污泥、磺化泥浆、黄金选矿行业氰化尾渣、铜冶炼行业砷渣以及石棉矿选矿废渣等调查和污染治理。

相符性分析：本项目钻井期使用的泥浆为环保水基泥浆，为环境友好的钻井液，泥浆随钻井队用于后续钻井使用，岩屑收集于岩屑储罐，由岩屑处置单位合规处置。运营期井下作业废水拉运至陆梁集中处理站污水处理系统处理达标后回注油藏，不外排；落地油100%回收，回收的落地油送至陆梁集中处理站处理。项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》中要求相符。

#### 2.8.3.6与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

根据《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》：

加强重点行业领域VOCs整治：......，重点推进石油天然气开采、石化、化工、工业涂装、油品储运等涉VOCs排放等重点行业的VOCs污染防治。

相符性分析：本项目属于油气开采项目，项目采用密闭集输工艺，运行期管理单位会定期对井场、管线、阀门等进行检查。项目区无组织VOCs满足《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）。项目与《塔城地区生态环境保护“十四五”规划》中要求相符。

#### 2.8.3.7与《新疆油田公司“十四五”发展规划》及规划环评符合性分析

（1）与《新疆油田公司“十四五”发展规划》符合性分析

为满足油气田产能建设和重大开发试验需求，满足已建系统安全平稳运行、提质增效需求，促进传统生产向精益生产转变，助力安全、环保、节能上台阶，中国石油新疆油田分公司于2020年11月编制了《新疆油田公司“十四五”地面工程发展规划》。规划总体部署包括五大重点工程：玛湖500万吨上产工程、吉木萨尔页岩油建产工程、南缘建产工程、老区千万吨稳产工程（稠油400万吨稳产工程、常规稀油稳产工程）和天然气加快发展工程。本项目属于陆9井区，属于“老区千万吨稳产工程”。

根据《新疆油田公司“十四五”发展规划》，稀油老区在西北缘新建产能323.4万吨、腹部新建产能23.7万吨、东部新建产能136.3万吨。本项目属于“腹部新建产能23.7万吨”规划内容，运营后属于中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区管辖，符合规划要求。

（2）与《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》审查意见的符合性分析

《新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书》已于2022年12月1日取得新疆维吾尔自治区生态环境厅的审查意见（新环审〔2022〕252号）。项目与审查意见符合性分析详见表2.8-13。

表2.8-13  与新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书审查意见相符性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严守生态保护红线，加强空间管控。坚持以习近平生态文明思想为指导，严守生态保护红线，严格维护区域主导生态功能，积极推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。主动对接国土空间规划，进一步做好与“三线一单”生态环境分区管控方案、主体功能区划、生态功能区划等有关要求的有序衔接和细化分解严格落实各项生态环境保护要求，协同推进石油天然气开发和生态环境保护相协调，切实维护区域生态系统的完整性和稳定性。加强规划区内环境敏感区和重要环境保护目标的生态环境保护工作，开展项目环评时应将油气开发对环境敏感区影响作为重点评价内容，并采取合理、有效的保护措施，确保规划涉及环境敏感区和重要环境保护目标不因油气开发而造成环境污染和生态破坏。 | 本项目建设不在生态保护红线内，符合塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案的管控要求。本报告对于项目占地已提出了保护措施及恢复要求。 | 符合 |
| 2 | 合理确定开发方案，优化开发布局。根据区域主体功能定位，结合区域资源环境特征、生态保护红线等相关管控要求，依据生态环境影响评价结果，从穿越位置、穿越方式、施工场地设置、管线工艺设计、环境风险防范等方面对规划建设油气长输管道工程及油气田内部集输管道工程选址选线提出要求，进一步优化石油天然气开采规模、开发布局和建设时序，优先避让环境敏感区，远离沿线居民。总结石油天然气开发过程对生态环境影响和保护经验，及时进行优化调整。 | 本项目对选址选线进行了合理性分析，本项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，项目区属于自治区水土流失重点区的环境敏感区。 | 符合 |
| 3 | 严格生态环境保护，强化各类污染物防治。针对规划实施可能出现的累积性、长期性生态环境问题，采取积极有效的生态复垦和生态恢复措施，确保实现《报告书》提出的各项生态恢复治理要求，有效减缓规划区生态环境退化趋势。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平，对油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，提出减量化的源头控制措施、资源化的利用路径、无害化的处理要求，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。根据油气开采产业政策和生态环境保护政策要求，严格落实资源环境指标要求，进一步控制污染物排放以及能源消耗水平。油气开采、输送、储存、净化等过程及非正常工况应加强挥发性有机物等污染物排放控制，确保满足区域环境空气质量要求。加强开采废水污染控制，涉及回注的应经处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标及分析方法》（SY/T5329）等相关标准要求，采取切实可行的地下水污染防治和监控措施，防止造成地下水污染。油气开采过程中产生的固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，合规处置。加强伴生气、落地油、采出水等回收利用，提高综合利用水平。 | ①本项目钻井期使用的泥浆为环保水基泥浆，为环境友好的钻井液，泥浆随钻井队用于后续钻井使用；岩屑收集于岩屑储罐，由岩屑处置单位合规处置；②运营期井下作业废水、废洗井液进罐收集后拉运至陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，不外排；③落地油100%回收，回收的落地油送至陆梁集中处理站处理。 | 符合 |
| 4 | 加强生态环境系统治理，维护生态安全。坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，守住自然生态安全边界。严格控制油气田开发扰动范围，加大生态治理力度，结合油气开采绿色矿山建设等相关要求，落实各项生态环境保护措施，保障区域生态功能不退化。油气开发应同步制定并落实生态保护和修复方案，综合考虑防沙治沙等相关要求，因地制宜开展生态恢复治理工作。 | 本报告提出了生态保护及恢复措施，详见“6.7”“6.9”节。 | 符合 |
| 5 | 加强油气开发事中事后环境管理。油气企业应切实落实生态环境保护主体责任，进一步健全生态环境管理和应急管理体系，确保各项生态环境保护和应急防控措施落实到位。建立环境空气、水环境、土壤环境、生态等监测体系，开展长期跟踪监测。根据监测结果，及时优化开发方案，并采取有效的生态环境保护措施。 | 本报告已提出跟踪监测计划。 | 符合 |

#### 2.8.3.8与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》符合性分析

《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》于2018年8月24日取得新疆维吾尔自治区人民政府的批复（新政函〔2018〕146号）。规划分析了全疆水土流失及其防治现状，系统总结水土保持经验和成就，以水土保持区划为基础，以保护和合理利用水土资源为主线，以全疆主体功能区划为依据，拟定全疆预防和治理水土流失、保护合理利用水土资源的总体部署，明确今后一段时期自治区水土保持的目标、任务、布局和对策措施。

规划中明确天山北坡区的准噶尔盆地南部，受沙漠扩张及风沙危害，风力侵蚀较为严重。该区水土流失总面积为9.83万km2，占本区土地总面积的65%，其中水力侵蚀面积为1.60万km2，占本区土地总面积的10%；风力侵蚀面积为8.23万km2，占本区土地总面积的55%。针对天山北坡区的现状，提出水土流失治理措施主要依靠天山北坡城市群城郊清洁型小流域建设和草原建设工程，并及时开展准东地区、和丰-克拉玛依、乌昌地区煤炭行业和克拉玛依石油天然气行业的水土保持综合治理。其中塔城地区重点区域（流域）和重要行业水土保持综合治理体系生态修复和土地整治工程远期规划为165km2、33km2。

本项目为油气开采项目，位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，项目区属于自治区级中的水土流失重点治理区天山北坡诸小河流域重点治理区。针对项目所在区域的特点，本报告在“6.11”和“6.10”小节中提出相应的防沙治沙措施和水土保持方案，建设单位在施工期和运营期需严格落实水土流失工程防治、分区防治、水土保持和管理等措施，在落实各项防治措施后，可提高项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，减少区域水土流失量。因此，本项目在严格落实报告中提出的水土流失防治措施和生态保护措施后，与《新疆维吾尔自治区水土保持规划（2018-2030年）》中的内容相符。

#### 2.8.3.9与《塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水土保持规划（2018-2030年）》符合性分析

根据《塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水土保持规划报告（2018-2030年）》，和布克赛尔蒙古自治县土地总面积28784km2，2018年度全县水土流失面积25229.39km2，占全县土地面积的87.56%。侵蚀类型主要有冻融侵蚀、水力侵蚀、风力侵蚀和冻融侵蚀。其中冻融侵蚀面积为1.71km2，占水土流失面积的0.01%；水力侵蚀面积为110.02km2，占水土流失面积的0.44%；风力侵蚀面积为25117.66km2，占水土流失面积的99.56%。

全县共划分为北部山地、草原水源涵养区、中部谷地丘陵平原荒漠一绿洲产业发展区、荒漠平原风力侵蚀预防保护区三个生态区，

本项目为油气开采项目，位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，项目区属于3-2沙漠风力侵蚀预防保护区。针对项目所在区域的特点，本报告在“6.11”和“6.10”小节中提出相应的防沙治沙措施和水土保持方案，建设单位在施工期和运营期需严格落实水土流失工程防治、分区防治、水土保持和管理等措施，在落实各项防治措施后，可提高项目占地范围内的土壤抗侵蚀能力，减少区域水土流失量。因此，本项目在严格落实报告中提出的水土流失防治措施和生态保护措施后，与《塔城地区和布克赛尔蒙古自治县水土保持规划》（2018-2030年）中的内容相符。

#### 2.8.4与《塔城地区“三线一单”生态环境分区管控方案》（2023年版）相符性分析

本项目单井井场、管线工程等占地均位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，属于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县一般管控单元（ZH65422630001），具体如图2.8-3所示，本项目与塔城地区生态环境准入清单（2023年版）更新后的管控要求分析见表2.8-15。

表2.8-15  项目与塔城地区“三线一单”管控要求相符性分析

| 环境管控单元类别 |  |  | 管控要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般管控单元01 | ZH65422630001 | 空间布局约束 | 1.建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。 2.永久基本农田经依法划定后，任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让外，其他任何建设不得占用。 | 1.本工程属于陆地石油开采，不属于养殖业。 2.本项目占地类型为采矿用地和其他草地（低覆盖草地），不占用基本农田。 | 相符 |
|  |  | 污染物排放管控 | 1.排污企业一般管控要求：满足总量控制、排污许可、排放标准等相关管理制度要求。 2.农业面源和生活污染源一般管控要求：因地制宜推进农村厕所革命，分类分区推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，建立健全农村人居环境长效管护机制。实施化肥农药减量增效行动和农膜回收、秸秆综合利用行动。加强种养结合，整县推进畜禽粪污资源化利用。 | 1.本工程属于陆地石油开采，本次环评建议本项目不核定污染物总量控制指标，不涉及排污许可，环评要求油气开采过程中井场、站场厂界无组织挥发产生的非甲烷总烃排放按照《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB39728-2020）中企业边界污染物控制要求，硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。 2.本项目不涉及农业面源和生活污染源。 | 相符 |
|  |  | 环境风险防控 | 1. 涉及县级及以上集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流，按照“一河一策一图”环境应急响应方案实施应急演练，视情加强闸坝、应急池、物资库等工程建设。 2.塔城地区行政公署和各县市人民政府有关部门应当制定水污染事故、饮用水安全突发事件、城乡供水突发事件等相关应急预案，并定期进行演练，加强应急物资储备，依法做好突发事件的应急准备、应急处置和事后恢复等工作。饮用水水源发生水污染事故，或者发生其他可能影响饮用水安全的突发性事件的，饮用水供水单位应当及时采取应急处理措施，向塔城地区行政公署、所在地县（市、区）人民政府报告，并向社会公开。有关人民政府应当采取启用备用水源等措施，保障供水安全。 3.实施农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动。依法推行农用地分类管理制度，强化受污染耕地安全利用和风险管控。因地制宜制定实施安全利用方案，鼓励采取种植结构调整等措施，确保受污染耕地全部实现安全利用。严格落实粮食收购和销售出库质量安全检验制度和追溯制度。 4.健全地区医疗废弃物分类收集转运体系，实施现有医疗废物集中处置设施扩能提质改造，加快推进县（市）级医疗废物集中收集和处置设施体系建设以及城市医疗废物集中处置设施应急备用能力建设，推动医疗废物集中处置设施收集范围覆盖城、乡，实现城市、乡（镇）、农村地区医疗废物安全收集处置全覆盖。针对不具备集中处置条件的医疗卫生机构，应配套自建符合要求的医疗废物处置设施。鼓励发展移动式医疗废物处置设施，为偏远乡（镇）、牧业村（队）提供就地处置服务。根据自治区统一部署，建立兵地医疗废物协同应急处置机制，保障突发疫情、处置设施检修等期间医疗废物应急处置能力。坚持医疗废物收集处置调度制度，持续强化医疗废物收集转运处置环境监管，确保医疗废物得到及时有效收集，转运和处置。完善地区医疗废物集中处置应急预案，满足突发情况下医疗废物应急处置需要。 | 1.本项目及周边不涉及集中式饮用水水源地的河流以及其他重要环境敏感目标的河流。 2.本项目涉及泄漏的区域均要求做防渗，不涉及污染水源。 3.本项目不涉及农用地土壤镉等重金属污染。 4.本工程属于陆地石油开采项目，不属于医疗废弃物分类收集转运项目。 | 相符 |
|  |  | 资源开发效率要求 | 1.至2025年塔城地区超采区地下水位年均下降速率控制在0.67m/a左右，至2030年超采区全部实现地下水采补平衡，地下水位下降速率控制在0.2m/a，至2035年，塔城地区超采区全域保持地下水采补平衡或补大于采，地下水水位逐渐恢复，水位恢复速率在0.1m/a以上。 2.结合高标准农田建设，加大田间节水设施建设力度，提高农业用水效率。塔城地区2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.64、0.68，塔城地区2025年、2030年农田灌溉水有效利用系数控制指标分别为0.66、0.69。 | 1.本工程属于陆地石油开采项目，不属于地下水开采项目。 2.本项目不涉及农田建设，不涉及农业节水等 | 相符 |

### 2.8.5与《关于规范临时用地管理的通知》符合性分析

本项目与《关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）的相关要求符合性分析见表2.8-16。

表2.8-16  与《关于规范临时用地管理的通知》相符性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 建设项目施工、地质勘查使用临时用地时应坚持“用多少、批多少、占多少、恢复多少”，尽量不占或者少占耕地。 | - 本项目严格按照临时征地范围开展建设工作，项目占地类型为采矿用地和其他草地（低覆盖草地），项目按“用多少、批多少、占多少、恢复多少”的原则施工并进行恢复。 | 符合 |
| 2 | - 临时用地使用期限一般不超过两年。建设周期较长的能源、交通、水利等基础设施建设项目施工使用的临时用地，期限不超过四年。 | - 本项目为石油开采项目，属于能源建设项目，项目会按临时用地使用期限开展工作。 | 符合 |
| 3 | - 油气资源探采合一开发涉及的钻井 - 及配套设施建设用地，可先以临时用地方式批准使用，勘探结束转入生产使用的，办理建设用地审批手续；不转入生产的，油气企业应当完成土地复垦，按期归还。 | - 本项目为石油开采项目，先办理临时用地手续，后续转入生产使用时办理永久用地手续。 | 符合 |
| 4 | - 严格落实临时用地恢复责任，临时用地期满后应当拆除临时建（构）筑物，使用耕地的应当复垦为耕地，确保耕地面积不减少、质量不降低；使用耕地以外的其他农用地的应当恢复为农用地；使用未利用地的，对于符合条件的鼓励复垦为耕地。 | - 本项目施工结束后，会拆除临时建（构）筑物，项目不占用耕地，施工结束后对临时占用的土地进行平整，并采用能适应项目区自然条件的种类进行植被恢复。 | 符合 |

### 2.8.6与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》（2019年1月1日）的相关要求符合性分析见表2.8-17。

表2.8-17  与《新疆维吾尔自治区大气污染防治条例》相符性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定和监测规范，自行或者委托有资质的监测机构监测大气污染物排放情况，并保存原始监测数据记录。 | - 本项目向大气排放的污染物主要为非甲烷总烃，本报告已制定了环境监测计划，在项目建成运营后建设单位委托具有计量认证资质和环境监测资质的监测单位监测，并保留原始监测数据。 | 符合 |
| 2 | - 禁止新建、改建、扩建列入淘汰类目录的高污染工业项目。禁止使用列入淘汰类目录的工艺、设备、产品。 | - 本项目为石油开采项目，不属于高污染工业项目，项目建设过程中未使用淘汰类的工艺、设备。 | 符合 |
| 3 | - 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当按照国家规定在密闭空间或者设备中进行，并安装、使用污染防治设施；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。 | - 本项目采用密闭集输工艺。 | 符合 |
| 4 | - 石油、化工等排放挥发性有机物的企业事业单位和其他生产经营者在维修、检修时，应当按照技术规范，对生产装置系统的停运、倒空、清洗等环节实施挥发性有机物排放控制。 | - 本报告要求项目建成运行后，在设备检修、维修时要严格按照相关技术规范操作，减少挥发性有机气体的排放。 | 符合 |

### 2.8.7与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》（自治区人民政府令第50号，1995年3月1日）符合性分析

本项目与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》（自治区人民政府令第50号，1995年3月1日）的相关要求符合性分析见表2.8-18。

表2.8-18  与《新疆维吾尔自治区石油勘探开发环境管理办法》相符性分析一览表

| 序号 | 要求 | 本项目 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石油勘探开发的新建、扩建、改建项目应当采用资源利用率高、污染物排放量少的生产设备和工艺，实行清洁生产。 | 本项目属于陆地石油开采项目，项目钻井采用泥浆不落地工艺，油气集输均采用密闭管输工艺，采油井→计量站→陆梁集中处理站的集输工艺流程。 | 符合 |
| 2 | 石油勘探开发单位的新建、扩建、改建、区域开发和引进项目等，必须执行环境影响报告的审批制度，执行防治污染的设施与主体工程同时设计， 同时施工，同时投产使用的制度。 | 项目按照要求严格执行环境影响报告的审批制度，要求项目严格执行“三同时”制度。 | 符合 |
| 3 | 石油勘探开发单位应当加强防治污染设施的管理，配备专门管理及操作人员，建立岗位责任制和操作规程，保证设施的正常运行。 | 项目应按本报告提出的要求保证污染防治设施正常运行。 | 符合 |
| 4 | 石油勘探开发单位应当实行用水管理制度，提高水的重复利用率，对含油污水经处理达到注水标准的，可以实行回注，减少废水的排放量，保护地面水和地下水不受污染；排放废水必须符合国家和自治区规定的标准。 | ①本项目钻井期使用的泥浆为环保水基泥浆，为环境友好的钻井液，泥浆随钻井队用于后续钻井使用；②运营期井下作业废水、废洗井液进罐收集后拉运至陆梁集中处理站处理，处理达标后回注油藏，不向外环境排放。 | 符合 |
| 5 | 石油勘探开发单位在钻井和井下作业过程中，应当定点存放泥浆、岩屑或者其他废弃物，并及时做好回收利用和处理；对含有汞、镉、铅、铬、砷、氰化物、黄磷等有毒有害物质的泥浆、岩屑或者其他废弃物，应当采取防水、防渗和防溢等有效措施存放。 | 本环评提出危险废物、含油固体废弃物管理及运输等环节要求，防止污染大气、土壤、水体。 | 符合 |
| 6 | 石油勘探开发单位在勘探开发作业完毕后，应当及时清理场地；在农田、绿洲等地带作业，必须采取治理措施，减少占用耕地和破坏植被，对临 时性占用的耕地造成破坏的，应当复垦还耕、恢复植被，并赔偿损失。 | 本项目施工结束后，应对临时占地内的土地进行平整，自然恢复原有地貌，充分利用前期收集的表土覆盖于施工区域表层，临时占地范围不具备植被恢复条件的，应采用砾石等材料覆盖临时占地面积，以防止侵蚀加剧，减少水土流失，植被自然恢复。 | 符合 |
| 7 | 石油勘探开发单位应当严格执行井控技术规定，防止井喷污染，并实行无污染作业，严格控制落地油。 | 项目采用钻井泥浆不落地工艺，落地油100%回收，回收的落地油送至陆梁集中处理站处理。 | 符合 |
| 8 | 发生井喷、输油管道破裂和穿孔等突发性事件时，石油勘探开发单位应当及时采取措施排除故障，防止污染面积扩大，并及时回收落地原油。 | 本次评价要求运营单位按时更新已编制并备案的突发环境事件应急预案。 | 符合 |
| 9 | 石油勘探开发中发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成环境污染和生态破坏的，必须立即采取措施，通报可能受到污染危害的单位和 个人，并按国家有关规定，做好污染事故的调查处理工作。 | 本次评价要求运营单位按时更新已编制并备案的突发环境事件应急预案。 | 符合 |

### 2.8.8选址、选线合理性分析

根据现场调查和资料搜集，项目区域和管道沿线内均不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第三条中的（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，但属于（二）中的水土流失重点治理区。

根据《和布克赛尔蒙古自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（公示稿），战略定位为：“自治区能源化工合作发展区”，本项目为陆9井区油田产能建设项目，属于能源设施重点建设项目，符合《和布克赛尔蒙古自治县国土空间总体规划（2021-2035）》（公示稿）规定。

#### 2.8.8.1工程选址原则

该采区范围不属于禁止开采区或限制开采区。工程选址做到以下内容：

①新建井场选址尽量临近现有井场，便于统一管理，减少巡井人员，同时最大限度减少工程占地面积；

②新建井场应尽量选择在地表无植被或植被较少处；

③井场道路尽量依托现有井场及周边已有道路，最大限度减少植被破坏；

④道路选在植被较少的地段，在植被较多的路段，不得就近取土，尽可能少破坏植被；

⑤线路应尽量直接、连续、均衡，并与地形、地物相适应，与周围环境相协调，不刻意追求高等级线型井场路；

⑥道路及集输管线在选址选线阶段尽量选择在植被稀少或荒漠的区域布点。

⑦本项目区远离人群居住区，不在铁路、高速公路、国道、省道等重要交通干线两侧200m范围以内；

⑧本项目不在自然保护区、饮用水水源保护区等特殊敏感区域，符合区域经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。

#### 2.8.8.2管线路由合理性分析

①拟建项目新建管线主要是单井管线、集油支线、单井注水管线、注水支线。拟建管线沿途所经区域生态系统以荒漠生态系统为主，项目所在区域分布的植被类型为红皮沙拐枣荒漠，植被较稀疏，项目井场、管线敷设不占用国家和自治区保护植物；

②本项目管线在设计选线时走向力求顺直、平缓，并尽量减少与天然、人工障碍物交叉，选择有利地形，确保管线长期、安全、可靠运行，同时管线施工作业带宽度控制在12m，严格控制土壤扰动面积；

③本项目管线建设距离油田道路均较近，项目区野生动物极少出入油田区域，本项目的建设不会对动物生境产生明显影响；

④管道穿越油区简易路采用大开挖方式，穿越完毕后恢复原有路面。穿越沥青路采用顶管方式。

⑤项目区年降蒸发量2287.7mm，属于降雨少，蒸发量大，项目管线开挖在两侧修筑地边梗，施工结束尽快进行回填，发生洪水的概率极低，且项目管线开挖不涉及重型机械，因此管线施工对地质稳定性不会造成影响。

⑥本项目要求严格控制临时占地范围，施工期施工现场设立围栏，施工期严格控制和运营期均采取避让、保护等措施，项目选址符合塔城地区“三线一单”的相关要求。本次产能建设不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第三条中的（一）国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区；不涉及（三）中的以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，但属于（二）中的水土流失重点治理区。符合区域经济发展规划、环保规划，无重大环境制约因素。

⑦项目所在区域属于天山北坡诸小河流域重点治理区。本工程无法避让天山北坡诸小河流域重点治理区，建设单位必须在项目前期按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的要求，编制符合要求的水土保持方案，建设过程中将严格执行各项水土保持措施，以减小因工程建设带来的不利影响，从而减少水土流失。

本项目在井位的选址和布局上根据“地下决定地上，地下顾及地上”的原则，采用占地面积最小、环境影响最小的布局方案，尽量避绕周围环境敏感点。工程建设对周围的环境影响主要为生态环境影响、大气环境影响、地下水环境影响、地表水影响、土壤影响、声环境影响和固废对周围的环境影响。通过环境影响预测与环境影响分析，本项目建设实施后，通过采取相应的污染控制措施，周围的环境质量均满足相关标准要求，工程建设对周围的环境影响均在可接受的范围，工程选址在环境保护方面较合理。

3建设项目概况与工程分析

3.1工程基本情况

项目名称：陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整工程

建设单位：中国石油新疆油田分公司开发公司

项目性质：改扩建

建设地点：陆梁油田陆9井区位于准噶尔盆地陆梁隆起三个泉凸起1号背斜东高点，行政隶属新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，位于已开发的石南油田北约20km处。中心点经纬度坐标：E86°56′42.874″，N45°52′15.195″。地理位置见图3.1-1。现场踏勘图见图3.1-2。

产能规模：新建产能2.52×104t/a、产气80.11×104m3/a，单井最大注水量为150m3/d。

产品：石油

建设周期：项目计划施工期为2025年4月至2028年4月。

3.2油田概况

### 3.2.1油气田范围

陆梁油田陆9井区位于准噶尔盆地陆梁隆起三个泉凸起，行政隶属和布克赛尔蒙古自治县管辖，距克拉玛依市以东约120km，位于已开发的石南油气田北约20km处。陆9井区已开发范围见图3.2-1。

图3.2-1  陆9井区地理位置及范围图

### 3.2.2勘探开发概况

陆梁油田陆9井区位于准噶尔盆地腹部，行政隶属和布克赛尔蒙古自治县管辖，区域构造属准噶尔盆地陆梁隆起三个泉凸起。

2000年6月10日陆9井区首先发现了侏罗系西山窑组（J2x4）油藏，后又相继发现西山窑组（J2x1）、头屯河组（J2t）和白垩系呼图壁河组（K1h1、K1h2）油藏，2000年~2008年合计探明石油地质储量1.05×108t，2012年10月复算探明石油地质储量合计6158.49×104t，其中白垩系呼图壁河组K1h23-4油藏探明石油地质储量523.75×104t，含油面积7.82km2。

陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏2001年4月采用300m×425m井距反九点面积注水井网投入开发，2010年用水平井扩边调整。2023年采用212m×300m反九点面积注水井网部署加密井56口，其中新钻采油井43口，老井利用（采转注）13口，产能3.87×104t。2024年在剩余油饱和度相对低的油藏西部，实施加密井组4个，新钻采油井11口、老井转注2口。目前11口井已全部完钻，投产10口，老井转注1口，1口（LUD3253）完钻待投，投产井整体设计产能30t/d，目前日产油35.2t/d，达到设计产能。

截至2024年6月，该油藏共有采油井68口，注水井26口，累积产油176.94×104t，采出程度33.8%，累积注水1074.30×104m3，累积注采比0.86。采油井开井数65口，日产液3183t，日产油198t，综合含水率93.8%，采油速度1.16%；注水井开井数25口，日注水平1934m3，月注采比0.60。

### 3.2.3地质层系

根据钻井钻揭的地层剖面及地震层位标定追踪对比解释结果，陆9井区自下而上发育的地层为：石炭系（C）；三叠系克拉玛依组（T2k）、白碱滩组（T3b）；侏罗系八道湾组（J1b）、三工河组（J1s）、西山窑组（J2x）、头屯河组（J2t）；白垩系清水河组（K1q）、呼图壁河组（K1h）、胜金口组（K1s）、连木沁组（K1l）、艾里克湖组（K2a）。缺失二叠系、三叠系下统及侏罗系上统、部分中统，其中石炭系与三叠系、侏罗系与白垩系为区域性不整合接触。

呼图壁河组K1h自下而上可以分为K1h1、K1h2两段，K1h2自上而下可进一步划分为K1h21、K1h22、K1h23、K1h24、K1h25、K1h26和K1h27七个砂层组。其中K1h23砂层组自上而下可进一步细分为K1h23-1、K1h23-2、K1h23-3和K1h23-4四个砂层（见表3.2-1）。

表3.2-1  陆9井区分层数据表

| 井号 | 地层 | K2a | K1l | K1s | K1h21 | K1h22 | K1h23-1 | K1h23-2 | K1h23-3 | K1h23-4 | K1h24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆9 | 底部深度（m） | 499 | 985 | 1031 | 1063 | 1109 | 1132 | 1152 | 1173 | 1193 | 1248 |
|  | 厚度（m） |  | 486 | 46 | 32 | 46 | 23 | 20 | 21 | 20 | 55 |
|  | 地层 | K1h25 | K1h26 | K1h27 | K1h1 | K1q | J2t | J2x | J1s | J1b |  |
|  | 底部深度（m） | 1302 | 1372 | 1449 | 1924 | 2105 | 2148 | 2251 | 2513 | 2820（未穿） |  |
|  | 厚度（m） | 54 | 70 | 77 | 475 | 181 | 43 | 103 | 262 | 307 |  |

### 3.2.4构造特征

陆9井区呼图壁河组K1h23-4顶面构造呈近东西向低幅度短轴背斜形态，整体表现为背斜东部和北部较陡，南部和西部较缓，构造高点在LU3114井附近，海拔-668m。

### 3.2.5储层特征

#### 3.2.5.1储层岩矿特征

呼图壁河组K1h23-4储层岩性主要为灰色中细粒岩屑砂岩，胶结物以方解石为主，方沸石为辅，胶结类型以孔隙型为主，压嵌~孔隙型为辅。颗粒主要为次棱角状，部分为次棱角状~次圆状。分选好~中等。接触方式以点接触为主，线~点接触为辅。

#### 3.2.5.2储集空间类型

据压汞资料分析，呼图壁河组K1h23-4储层的储集空间以原生粒间孔为主（83%），粒内溶蚀孔次之（17%），分选较好，孔隙发育且连通性好。孔喉配位数0.15~0.38；平均孔隙直径50.39μm~71.75μm；平均喉道宽度7.58μm~18.42μm；最大孔喉半径7.54μm~91.56μm，平均33.65μm；排驱压力0.01MPa~0.1MPa，平均0.033MPa。

#### 3.2.5.3粘土矿物成分

呼图壁河组K1h23-4粘土矿物以蜂窝状的伊/蒙混层矿物为主，酸敏性矿物绿泥石次之。

#### 3.2.5.4储层物性特征

（1）孔隙度、渗透率分布

据岩心常规物性分析资料统计，呼图壁河组K1h23-4岩样分析储层孔隙度分布范围24.4%～33.6%，平均30.3%，渗透率分布范围17.1mD～4760.0mD，平均1135.8mD；油层孔隙度分布范围24.4%～33.6%，平均30.5%，渗透率分布范围139.0mD～4760.0mD，平均1801.9mD，为高孔、高渗储集层。

（2）孔隙度、渗透率关系

利用岩心分析孔隙度资料，经深度归位后，建立呼图壁河组K1h23-4油藏的孔隙度与密度、孔隙度与渗透率关系式，其关系式为：

Ф=175.699-66.9507×ρ；lgK=0.15551×Ф-1.96569

式中：Φ——有效孔隙度，%；ρ——密度，g/cm3；K——渗透率，×10-3μm2。

（3）物性分布特征

根据上述关系式，对陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏进行测井解释，编制了该油藏的孔隙度、渗透率平面分布图。K1h23-4油藏测井解释油层孔隙度平面分布范围29.1%~35.4%，平均32.5%，渗透率154.0mD~4020.0mD，平均1684.2mD，整体上呈现油藏中部物性好于边部。水垂比为1.47，储层垂直渗透率1145.7mD。

#### 3.2.5.5 储层非均质性特征

据呼图壁河组K1h23-4层4口取心井岩心物性分析资料显示，储层变异系数在0.40~0.70之间，突进系数在1.51~2.45之间（见表3.2-2）；测井解释储层平面变异系数在0.22~0.92之间，平均0.47，突进系数在0.73~3.95之间，平均2.15，整体表现为弱非均质性的特点。

表3.2-2  陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏岩心非均质参数统计表

| 井号 | 位于油藏位置 | 渗透率 最小值 mD | 渗透率最大值 mD | 渗透率 平均值 mD | 变异 系数 | 突进 系数 | 级差 | 非均质性评价 |  | 井号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vk | Tk |  |
| 陆102 | 西部 | 1010.0 | 4760.0 | 3146.0 | 0.40 | 1.51 | 4.71 | 均匀 | 均匀 | 陆102 |
| LU9095 | 中部 | 682.0 | 3800.0 | 2173.3 | 0.45 | 1.75 | 5.57 | 均匀 | 均匀 | LU9095 |
| 陆检2 |  | 191.0 | 4190.0 | 2412.1 | 0.44 | 1.74 | 21.94 | 均匀 | 均匀 | 陆检2 |
| LU2180 |  | 139.0 | 4760.0 | 1946.0 | 0.70 | 2.45 | 34.24 | 较均匀 | 较均匀 | LU2180 |

#### 3.2.5.6隔夹层特征

呼图壁河组K1h23-4隔夹层平面上呈透镜状零星分布，以钙质砂岩、泥岩为主，纵向厚度小于3m，大部分区域不发育。

### 3.2.6油气藏流体性质

#### 3.2.6.1原油物性

根据陆9井区白垩系呼图壁河组油藏地面原油分析资料统计，K1h23-4油藏原油密度0.8808g/cm3，50℃时粘度23.48mPa.s，含蜡量3.53%，凝固点-24.0℃，属于含蜡原油。

表3.2-3  陆9井区白垩系呼图壁河组K1h23-4油藏地面原油性质参数表

| 密度g/cm3 | 50℃粘度mPa.s | 含蜡% | 凝固点℃ | 初溜点℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.8808 | 23.48 | 3.53 | -24 | 178 |

#### 3.2.6.2天然气物性

根据地质方案，呼图壁河组油藏在钻井、投产时均未见H2S显示，但注水开发过程中，部分采油井生产时检测出H2S，含量在1ppm~5ppm之间。

陆9井区白垩系呼图壁河组K1h23-4油藏天然气为溶解气，天然气相对密度变化范围0.5664~0.5781，平均0.5742，甲烷含量变化范围95.63%~98.51%，平均96.32%。

表3.2-4  陆9井区白垩系呼图壁河组K1h23-4油藏天然气性质参数表

| 密度 | 甲烷含量% | 乙烷含量% | 丙烷含量% | 二氧化碳含量% | 氮气含量% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.574 | 96.3 | 1.75 | 0.00 | 0.25 | 0.75 |

#### 3.2.6.3地层水性质

根据陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏地层水分析资料统计，油藏地层水密度变化范围1.0077g/cm3~1.0231g/cm3，平均1.0154g/cm3，总矿化度变化范围7650mg/L~11857mg/L，平均为8471mg/L，水型为CaCl2型。

表3.2-5  陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏地层水性质参数表

| 层位 | 密度 | 氯离子（mg/L） | 总矿化度（mg/L） | 水型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1h23-4 | 1.011 | 4960.8 | 8741 | CaCl2 |

### 3.2.7油藏类型及油层分布

#### 3.2.7.1油藏类型

陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏以构造控制为主，为具底水的构造油藏，油水界面为海拔-678m。

#### 3.2.7.2油层分布

陆9井区K1h23-4油藏油层标准沿用2012年陆9井区储量复算时的标准：

孔隙度（Φ）≥27.0%；电阻率（Rt）≥7.0Ω·m；含油饱和度（So）≥48%。

通过穿层井测井解释，K1h23-4油层横向发育稳定、连通性好，有效厚度在0~9.5m之间，平均4.1m，整体呈现中部厚、向四周减薄的特征。

#### 3.2.7.3水体分布

K1h23-4油藏普遍发育底水，仅在中东部局部不发育，油藏北部、西部、南部因构造降低，底水厚度逐渐增大，厚度在0m~9m之间。

3.3工程组成

根据设计方案，本工程计划在陆9井区部署调整井37口，包括新钻采油井28口，老井转注9口。设计单井产能3.0t/d，新建产能2.52×104t、产气80.11×104m3/a，单井最大注水量150m3/d。新建计量站5座、配水撬3座。新建37口井的单井出油管道10.33km、集油支线3.6km、集油干线2.1km，单井注水管道4.52km、注水干线2.12km、注水支线1.77km。配套建设供配电及仪表自动化等地面工程。

工程项目组成见表3.3-1。

表3.3-1  本项目主要工程组成一览表

| 类别 | 名称 |  | 工程量 |  | 建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 钻前工程 |  |  |  | 钻井前准备工作，包括井场平整、设备基础修建等，均在井场临时占地范围内实施。 | 新建 |
|  | 钻井工程 |  | 采油井 | 28口 | 新钻采油井28口，均为二开井身结构、定向井。钻井总进尺3.36×104m，累计施工322天，施工人数为20人。本项目采用水基钻井液。 | 新建 |
|  | 修井工程 |  | 老井转注 | 9口 | 本项目9口井为老井转注，主要修井内容包括：校井口、试压、提结构、探井底、通井、试压、下结构、射孔、试压、完井等。累计施工103.5天，施工人数为20人。 | 新建 |
|  | 储层改造工程 |  | 射孔 |  | 陆9井区呼图壁组油藏属高孔、高渗储集层，射孔后直接转机抽生产，本项目储层改造不涉及压裂和酸化工艺。采油井采用油管传输射孔，注水井采用电缆传输射孔。 | 新建 |
|  | 采油工程 |  | 采油井井口装置 | 28口 | 新建水平井采油井场28座，其中19座采用30~80m3的防腐防垢变频潜油电泵机组，配套电机功率27kW，8座采用8型节能抽油机，配套电机功率18.5kW，1座采用10型抽油机，配套电机22kW，井口均设置保温盒保温，保温盒内设0.25kW防爆电加热器，压力表置于保温盒内。 | 新建 |
|  |  |  | 计量站 | 5座 | 本次新建4座12井式一体化选井计量装置、1座8井式一体化选井计量装置。 | 新建 |
|  | 注水工程 |  | 注水井井口装置 | 9座 | 本次部署注水井9口，新建16MPa注水井场9座，井口最大注入压力为12MPa。 | 新建 |
|  |  |  | 配水撬 | 3座 | 新建3座6井式16MPa配水撬。 | 新建 |
|  | 油气集输工程 |  | 单井管线 | 10.33km | 本工程新建单井出油管道采用DN50 2.5MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度10.33km，保温埋地敷设，管底标高-1.70m。 | 新建 |
|  |  |  | 集油支线 | 3.6km | 集油支线由新建计量站至新建的集油干线，管道采用DN150 2.5MPa塑料内衬玻璃钢复合管，长度3.6km，保温埋地敷设，管底标高-1.90m。 | 新建 |
|  |  |  | 集油干线 | 2.1km | 集油干线DN150 2.5MPa塑料内衬玻璃钢复合管，长度2.1km，保温埋地敷设，管底标高-1.90m。 | 新建 |
|  | 注水管线工程 |  | 单井注水管线 | 4.52km | 单井注水管道选DN50 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度4.52km，埋地不保温敷设，管线埋深-1.80m。 | 新建 |
|  |  |  | 注水支线 | 1.77km | 新建单井注水支线选DN100 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度1.77km，埋地不保温敷设，管线埋深-2.0m。 | 新建 |
|  |  |  | 注水干线 | 2.12km | 新建单井注水干线选DN150 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度2.12km，埋地不保温敷设，管线埋深-2.0m。 | 新建 |
| 公辅工程 | 供配电 |  | 新建10kV架空线路引自110kV变电站新建10kV出线柜，共计约4.5km，导线采用JL/G1A-95/20型导线。 |  |  | 新建+扩建 |
|  | 供水 |  | 本项目施工期、运营期所需新鲜水由陆梁油田作业区供应，可满足用水需求。 |  |  | 依托 |
|  | 供热 |  | 项目冬季不施工，不涉及供热，营运期井口加热采用电加热。 |  |  | 新建 |
|  | 道路 |  | 依托已建道路。 |  |  | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 施工 期 | 施工扬尘：材料及临时土方采用防尘布覆盖，逸散性材料运输用苫布遮盖。 |  |  | / |
|  |  |  | 柴油发电机燃油燃烧废气：采用高效设备，定期维护，采用符合国家标准的柴油，并添加柴油助燃剂等措施。 |  |  | / |
|  |  |  | 车辆尾气：使用国家合格燃油，间断不连续排放。 |  |  | / |
|  |  | 运营 期 | 无组织排放的非甲烷总烃：本项目采用密闭集输工艺，集输过程无组织排放，加强巡检及设备的维护、检修。 |  |  | 新建 |
|  |  |  | 硫化氢：无组织排放。 |  |  | / |
|  | 废水 | 施工 期 | 射孔液：射孔液与采出液一起管输至陆梁集中处理站处理，不外排。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 施工生活污水：施工期不新建生活营地，施工人员食宿依托陆梁公寓，施工现场无生活污水产生。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 管道试压废水：采用中性洁净水，试压结束后用于区域绿化和洒水抑尘。 |  |  | / |
|  |  | 运营 期 | 井下作业废水：采用专用收集罐收集后拉至陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，不外排。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 采出水：管输至陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，不外排。 |  |  | 依托 |
|  | 噪声 | 施工期 | 采用低噪声设备，定期维护，装设基础减振和设置隔声罩，合理安排施工时间，高噪声施工设备减少夜间使用或禁止使用。 |  |  | 新建 |
|  |  | 运营期 | ①尽量选用低噪声设备；②采取减噪措施；③尽量将发声源集中统一布置；④切合实际地提高工艺过程自动化水平；⑤定时保养设备。 |  |  | 新建 |
|  | 固废 | 施工期 | 钻井岩屑：水基岩屑经不落地系统处置后进罐收集，委托岩屑处置单位合规处理。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 施工土方：施工结束后回填管堤之上，实施压实平整水土保持措施。 |  |  | / |
|  |  |  | 废弃防渗膜、机械设备废油：直接拉运，委托有资质的单位拉运并进行无害化处置，不在井场内暂存。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 生活垃圾：经陆梁公寓集中收集后拉运至乌尔禾生活垃圾填埋场处理。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 建筑垃圾：施工废包装材料尽量回收利用，建筑垃圾由施工单位清运。 |  |  | / |
|  |  | 运营期 | 含油污泥：定期委托有危险废物处置资质的单位处置。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 落地油：井下作业时带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地油运至陆梁集中处理站处理。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 清管废渣、废防渗膜：委托有危废处置资质单位进行处置。 |  |  | 依托 |
|  |  |  | 废润滑油：回收后运至陆梁集中处理站原油处理站系统处理。 |  |  | 依托 |
|  | 环境风险 |  | ①安装防喷器和井控装置等安全措施；②按消防规定配备灭火器、消防铁锹和其他消防器材；③井下作业配备回收罐。 |  |  | 新建 |
|  | 生态恢复 |  | ①严格控制占地范围；②开挖时分层开挖、分层回填；③施工结束后，恢复地表原状，将施工迹地平整压实；④永久占地地面硬化；⑤对临时占地进行平整，实施砾石覆盖等措施。 |  |  | / |
| 依托工程 | 陆梁集中处理站 |  | 陆梁集中处理站原油处理设计规模为70×104t/a，天然气处理站设计处理规模15×104Nm3/d；污水处理系统处理规模2.0×104m3/d（根据设计方案，污水处理系统有操作弹性，最大污水处理量约为2.3×104m3/d）。目前实际原油处理能力48.67×104t/a，天然气处理站处理规模11×104m3/d；污水处理系统实际处理量1.89×104m3/d。陆梁集中处理站原油处理系统剩余量21.31×104t/a，天然气处理系统剩余量4×104m3/d，污水处理系统剩余量4100m3/d。本项目年产油量2.52×l04t，年产气量80.11×l04m3（2194.8m3/d），年产水量（包含井下作业废水、采出水和废洗井液）409560.86m3（约1122.08m3/d），可满足本工程处理需求，依托可行。 |  |  | 依托 |
|  | 陆梁注水站 |  | 本项目注水来源于陆梁油田注水站高压系统，2020年对高压系统进行了改造，改造后高压系统设计注水规模为10800m3/d。目前16MPa高压注水系统管辖150口注水井，运行现状为7230m3/d，剩余注水3570m3/d。本次老井转注9口井，单井最大注水量150m3/d，合计每天最大注水量为1350m3，陆梁注水站注水规模满足本项目注水量需求，依托可行。 |  |  | 依托 |
|  | 克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司 |  | 运营期含油污泥委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置。克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司的经营范围有劳务输出；收集、处置利用危险废物种类为HW08（矿物油）；污水治理及其再生利用，危货运输；容器（储油罐）清洗等。现有含油污泥处理线采用水—助溶剂萃取法对含油污泥进行无害化处理。设计年处理能力为118.5×104t/a，实际处理量35×104t/a，剩余处理能力83.5×104t/a，本项目28口采油井全部投产后预计年含油污泥最大产生量为228.72t/a，可满足本工程处理需求，依托可行。 |  |  | 依托 |
|  | 乌尔禾生活垃圾填埋场 |  | 乌尔禾区生活垃圾填埋场占地面积11.31ha，填埋场设计总库容为77万m3。服务年限为2018年至2030年。近期（2023年）生活垃圾日清运处置87t，累计处理量23.56万t；远期（2030年）生活垃圾日清运处置98t，累计处理量47.64万t。本项目整个钻井期生活垃圾量11.66t，占比很小，依托可行。 |  |  | 依托 |
|  | 陆梁公寓 |  | 陆梁公寓生活污水处理设施建于2002年，设计规模为168m3/d。污水处理流程为：生活污水→集水池→一元化污水处理装置→外排，该设施投产初期出水水质良好，后期由于装置腐蚀、污水泵堵塞、自动化程度低、管理不便等系列问题导致出水逐渐超标，因此作业区于2014年对该装置进行了提标改造，设计处理规模提升至350m3/d。陆梁公寓生活污水一体化处理装置设计处理能力为350m3/d，目前实际处理量约为100m3/d，仍有较大的余量，本项目施工期生活污水产生量约为4.09m3/d，依托可行。 |  |  | 依托 |

3.4工程方案

### 3.4.1部署情况

根据《陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密调整工程》部署结果，陆9井区K1h23-4共部署调整井37口，包括新钻采油井28口，老井转注9口。设计单井进尺1200m，钻井总进尺3.36×104m，设计单井产能3.0t/d，新建产能2.52×104t、产气80.11×104m3/a，单井最大注水量为150m3/d。

### 3.4.4总体布局

项目的主要建设内容包括：K1h23-4油藏试验区共部署调整井37口，包括新钻采油井28口，老井转注9口。新建计量站5座、配水撬3座。新建37口井的单井出油管道10.33km、集油支线3.6km、集油干线2.1km，单井注水管道4.52km、注水干线2.12km、注水支线1.77km。巡检道路依托已有道路。

根据开发方案部署，结合目前生产情况，陆9井区呼图壁组油藏新建一体化计量站、高压（16MPa）配水撬与已建计量站合建，集输系统结合西山窑组油藏，地面共部署2条集油管道，本工程建设其中1条（I线），管辖新建一体化计量站5座；注水系统共部署16MPa高压注水管道1条，管辖新建配水撬3座。

项目总体布局情况见表3.4-6，总平面布置图见图3.4-1。项目集输管线见图3.4-2。

表3.4-6  本项目总体布局情况表

| 序号 | 层位 | 井号 | 井别 | 性质 | 所进/出计量站/计量配水站 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1h23-4 | LUD3334 | 采油井 | 新钻 | 依托陆9井区2号计量配水站 |
| 2 | K1h23-4 | LUD3325 | 采油井 | 新钻 | 依托陆9井区4号计量配水站 |
| 3 | K1h23-4 | LUD3274 | 采油井 | 新钻 | 依托陆9井区8号计量配水站 |
| 4 | K1h23-4 | LUD3312 | 采油井 | 新钻 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置 |
| 5 | K1h23-4 | LUD3313 | 采油井 | 新钻 |  |
| 6 | K1h23-4 | LUD3323 | 采油井 | 新钻 |  |
| 7 | K1h23-4 | LUD3333 | 采油井 | 新钻 |  |
| 8 | K1h23-4 | LUD3332 | 采油井 | 新钻 |  |
| 9 | K1h23-4 | LUD3304 | 采油井 | 新钻 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置 |
| 10 | K1h23-4 | LUD3305 | 采油井 | 新钻 |  |
| 11 | K1h23-4 | LUD3314 | 采油井 | 新钻 |  |
| 12 | K1h23-4 | LUD3315 | 采油井 | 新钻 |  |
| 13 | K1h23-4 | LUD3324 | 采油井 | 新钻 |  |
| 14 | K1h23-4 | LUD3282 | 采油井 | 新钻 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置 |
| 15 | K1h23-4 | LUD3283 | 采油井 | 新钻 |  |
| 16 | K1h23-4 | LUD3292 | 采油井 | 新钻 |  |
| 17 | K1h23-4 | LUD3293 | 采油井 | 新钻 |  |
| 18 | K1h23-4 | LUD3302 | 采油井 | 新钻 |  |
| 19 | K1h23-4 | LUD3303 | 采油井 | 新钻 |  |
| 20 | K1h23-4 | LUD3275 | 采油井 | 新钻 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置 |
| 21 | K1h23-4 | LUD3284 | 采油井 | 新钻 |  |
| 22 | K1h23-4 | LUD3285 | 采油井 | 新钻 |  |
| 23 | K1h23-4 | LUD3286 | 采油井 | 新钻 |  |
| 24 | K1h23-4 | LUD3294 | 采油井 | 新钻 |  |
| 25 | K1h23-4 | LUD3295 | 采油井 | 新钻 |  |
| 26 | K1h23-4 | LUD3272 | 采油井 | 新钻 | 扩建1座8井式一体化自动选井计量装置 |
| 27 | K1h23-4 | LUD3273 | 采油井 | 新钻 |  |
| 28 | K1h23-4 | LUD3263 | 采油井 | 新钻 |  |
| 29 | K1h23-4 | LU3073 | 注水井 | 老井转注 | 扩建1座6井式配水撬 |
| 30 | K1h23-4 | LU3093 | 注水井 | 老井转注 |  |
| 31 | K1h23-4 | LU3133 | 注水井 | 老井转注 | 扩建1座6井式配水撬 |
| 32 | K1h23-4 | LU3113 | 注水井 | 老井转注 |  |
| 33 | K1h23-4 | LU3095 | 注水井 | 老井转注 | 扩建1座6井式配水撬 |
| 34 | K1h23-4 | LU3115 | 注水井 | 老井转注 |  |
| 35 | K1h23-4 | LU3075 | 注水井 | 老井转注 | 依托陆9井区8号计量配水站 |
| 36 | K1h23-4 | LUD3334 | 注水井 | 老井转注 | 依托陆9井区2号计量配水站 |
| 37 | K1h23-4 | LU3053 | 注水井 | 老井转注 | 依托陆9井区9号计量配水站 |

3.5主要建设内容

### 3.5.1钻前工程

钻前工程主要包括井场地面平整夯实，布设安装井场设备，包括钻机、钻台，以及配料罐、泥浆泵、钢制泥浆槽等工作内容，并对设备进行调试，保证正常运行。

①钻前整理场地，按照表土保护，分区防渗工作要求，对场地进行施工，剥离表层土，平整土地后，柴油罐区、钻井液材料房及泥浆循环罐区、泥浆罐区处属于重点防渗区，采用底层2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗；钻井泵、钻台、材料房做一般防渗处理，采用1.5mm土工布进行防渗。临时占地内划分作业带，建设柴油储罐基础及机房等临时工程，尽量减少临时占地。钻前整理场地，并保证全套钻井设备达到相关的安装标准。

②钻机安装，注意保护原井口设备。

③开钻前必须校正天车、转盘和井口，以保证三者中心偏差不大于10mm。

④设备运转正常，安全装置灵活好用。各种仪器仪表准确灵敏好用。

⑤设备安装完成后，进行整机试运转，连续运转90min，各部件工作正常，性能可靠。然后进行高压循环系统试压，钻机试压25.0MPa，运转30min以上，所有管线不刺不漏，油气水路畅通。

### 3.5.2钻井工程

本项目钻井工程包括钻进、录井、测井、固井、完井，本项目钻井工程涉及射孔作业。本项目生产井通过井组优化，井型为定向井。

#### 3.5.2.1钻井设计

本次新钻28口采油井，井型均为定向井。井号、井身结构、设计井深及井型详见表3.5-1。

表3.5-1  钻井基本参数

| 序号 | 层位 | 井号 | 井别 | 井型 | 井身结构 | 设计井深（m） | 钻井周期（d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1h23-4 | LUD3263 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 2 | K1h23-4 | LUD3272 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 3 | K1h23-4 | LUD3273 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 4 | K1h23-4 | LUD3274 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 5 | K1h23-4 | LUD3275 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 6 | K1h23-4 | LUD3282 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 7 | K1h23-4 | LUD3283 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 8 | K1h23-4 | LUD3284 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 9 | K1h23-4 | LUD3285 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 10 | K1h23-4 | LUD3286 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 11 | K1h23-4 | LUD3292 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 12 | K1h23-4 | LUD3293 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 13 | K1h23-4 | LUD3294 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 14 | K1h23-4 | LUD3295 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 15 | K1h23-4 | LUD3302 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 16 | K1h23-4 | LUD3303 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 17 | K1h23-4 | LUD3304 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 18 | K1h23-4 | LUD3305 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 19 | K1h23-4 | LUD3312 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 20 | K1h23-4 | LUD3313 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 21 | K1h23-4 | LUD3314 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 22 | K1h23-4 | LUD3315 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 23 | K1h23-4 | LUD3323 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 24 | K1h23-4 | LUD3324 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 25 | K1h23-4 | LUD3325 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 26 | K1h23-4 | LUD3332 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 27 | K1h23-4 | LUD3333 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 28 | K1h23-4 | LUD3334 | 采油井 | 定向井 | 二开 | 1200 | 11.5 | 新钻 |
| 29 | K1h23-4 | LU3053 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 30 | K1h23-4 | LU3073 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 31 | K1h23-4 | LU3075 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 32 | K1h23-4 | LU3093 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 33 | K1h23-4 | LU3095 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 34 | K1h23-4 | LU3113 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 35 | K1h23-4 | LU3115 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 36 | K1h23-4 | LU3133 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 37 | K1h23-4 | LU3135 | 注水井 | / | / | / | 11.5 | 老井专注 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3.36×104 | 425.5 | / |

#### 3.5.2.2井身结构

（1）定向井

拟部署28口定向井均采用二开井身结构，井身结构设计见表3.5-2、图3.5-1。

表3.5-2  井身结构设计说明

| 开钻 次数 | 钻头尺寸 （mm） | 套管尺寸 （mm） |  | 设计说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一开 | 311.2 | 244.5 |  | 采用Φ311.2mm钻头钻至井深450m（钻穿地表流沙层，进入稳定泥岩地层），下入Φ244.5mm表层套管，固井水泥浆返至地面，封隔上部胶结松散地层为安装井口装置和后续安全钻井创造条件。 |
| 二开 | 215.9 | 139.7 |  | 采用Φ215.9mm钻头钻至设计完钻井深，下入Φ139.7mm油层套管，固井水泥浆返至地面。 |
| 地层 |  |  | 定向井井身结构图 |  |
| 艾里克湖组 K2a |  |  | 215.9mm钻头完钻井深 139.7mm油套完钻井深 固井水泥浆返至地面 311.2mm钻头450m 244.5mm表套450m 水泥返至地面 |  |
| 连木沁组 K1l |  |  |  |  |
| 胜金口组 K1s |  |  |  |  |
| 呼图壁河组 K1h |  |  |  |  |

图3.5-1  井身结构示意图

（2）井控

为防止井喷事故发生，钻井施工单位做好HSE应急预案，采取必要的井控措施，预防或避免井喷事故造成环境污染。定向井井口装置见图3.5-2。

| 一开井口装置示意图 | 二开井口装置示意图 |
| --- | --- |

图3.5-2  定向井井口装置

（3）固井工程

1）固井工艺

①Ф244.5mm表层套管下入深度450m，采用G级水泥浆双胶塞固井，水泥浆返至地面。

②Ф139.7mm油层套管下至完钻井深，采用（超低密度+低密度）抗水侵双凝双密度水泥浆体系常规工艺固井，水泥浆返至地面。

2）套管柱设计

表3.5-3  水平井套管柱设计

| 套管程序 | 套管外径（mm） | 井段（m） | 钢级 | 壁厚（mm） | 扣型 | 段重t | 抗外挤 |  | 抗内压 |  | 抗拉 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 强度MPa | 安全系数 | 强度MPa | 安全系数 | 强度kN | 安全系数 |
| 表套 | 244.5 | 0~450 | J55 | 10.03 | BCSG | 26.79 | 17.7 | 2.95 | 27.2 | 1.36 | 2801 | 10.67 |
| 油套 | 139.7 | 0~1200 | N80 | 7.72 | LCSG | 30.38 | 43.3 | 3.30 | 53.4 | 2.86 | 1548 | 5.12 |

备注：1）表套套管按掏空70%考虑。

3）水泥浆体系设计

①表层套管

水泥浆配方：G级＋4.0%DS-B＋44%H2O

水泥浆性能：密度1.90g/cm3  稠化时间90～120min

8h强度>3.5MPa  24h强度>7MPa

②油层套管

领浆：G级+3%超细水泥＋26.5%Y8000＋13%WG＋4%SWT-2＋3%SNP＋[4%ST900L＋1.0%CF40S＋0.6%ST400S＋0.2%ST200R＋0.1%ST500L]湿混+77%H2O

水泥浆性能：     密度：1.35g/cm3	         稠化时间：180min

失水<50ml			       24h强度>3.5MPa

尾浆：G级＋8%超细水泥+20％WZ＋10％WG＋3％SNP＋4%SWT-2+[12%ST800L+4％ST900L＋0.8％CF40S＋0.6%ST400S＋0.15％ST200R＋0.1％ST500L]湿混＋69％H2O

水泥浆性能：密度：1.50g/cm3			稠化时间：150min

失水<50ml			       24h强度>14MPa

（4）完井工程

①完井方式：套管固井完井。

②完井套管：选用Φ139.7mm×7.72mm N80油层套管。

③生产管柱：Φ73mm×5.51mm N80平式油管。

④井口装置：推荐KY25/65采油井口。

⑤投产工艺：射孔后直接转抽生产。

#### 3.5.2.3钻井设备

本项目单井钻井主要设备见表3.5-4。

表3.5-4  钻井主要设备配置（单井）

| 序号 | 名称 |  | 型号 | 载荷 （kN） | 功率 （kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钻机 |  | ZJ20B | 1350 |  |  |
| 二 | 井架 |  | - | 1350 |  | 净空高度不小于2.51m |
| 三 | 提升 系统 | 绞车 | JC-135 | 1350 | 410 |  |
|  |  | 天车 | TC135 | 1350 |  |  |
|  |  | 游动滑车 | YC135 | 1350 |  |  |
|  |  | 大钩 | DG135 | 1350 |  |  |
|  |  | 水龙头 | SL135 | 1350 |  |  |
| 四 | 转盘 |  |  | 1350 |  |  |
| 五 | 循环 系统 配置 | 钻井泵 | F-1000 |  | 735 |  |
|  |  | 钻井泵 | F-1000 |  | 735 |  |
|  |  | 钻井液罐 | 13000×3000×2500 |  |  | 总容量：160m3 |
|  |  | 搅拌器 | NJ-7.5 |  |  | 6个 |
| 六 | 钻机 动力 系统 | 柴油机1# | PV12V190B-1 |  | 735 |  |
|  |  | 柴油机2# | PV12V190B-1 |  | 735 |  |
| 七 | 发电 机组 | 发电机1# | PZ8V-190D-2 |  | 300 |  |
|  |  | 发电机2# | PZ8V-190D-2 |  | 300 |  |
| 八 | 固控 系统 | 振动筛1# | 2ZZS-1 |  | 3 | 2台 |
|  |  | 除砂器 | ZQJ254×2 |  |  | 1套 |
|  |  | 除泥器 |  |  |  |  |
|  |  | 离心机 | LW450X842N |  |  | 1套 |
| 九 | 加重 装置 | 加重漏斗 |  |  |  | 1套 |
|  |  | 电动加重泵 |  |  |  |  |
| 十 | 井控 系统 | 双闸板防喷器 | 2FZ35-21 |  |  | 1套 |
|  |  | 控制装置 | FKQ3204 |  |  | 1套 |
|  |  | 节流管汇 | JG-21 |  |  | 1套 |
|  |  | 压井管汇 | YG-21 |  |  | 1套 |
|  |  | 液气分离器 | YFQ-1200 |  |  | 1套（处理量≥240m3/h） |
| 十一 | 仪器 仪表 | 钻井参数仪表 | 八参数仪 |  |  | 1套 |
|  |  | 测斜仪 | 单点，ESS多点 和MWD |  |  | 1套 |
| 十二 | 防硫设备 | H2S监测仪 | 便携式 |  |  | ≥1套 |
|  |  | 防爆排风扇 |  |  |  | 4台 |
| 十三 | 液压大钳 |  |  |  | 1套 |  |
| 十四 | 不落地系统 |  |  | 2套 |  |  |
| 十五 | 净化罐 | 40m3 |  | 4个 |  |  |
| 十六 | 套装水罐 | 60m3 |  | 1个 |  |  |
| 十七 | 油水罐 | 40m3 |  | 3个 |  |  |
| 十八 | 柴油储罐 | 20m3 |  | 1个 |  |  |
| 十九 | 岩屑储罐 | 60m3 |  | 8个 |  |  |

#### 3.5.2.4钻井液体系

根据钻井工程设计，本项目新配水基钻井液用量为：单井一开钻井液体系为坂土-CMC钻井液体系（主要为坂土、Na2CO3、CMC（中）、重晶石），钻井液使用量约77m3，二开钻井液体系为钾钙基聚合物钻井完井液体系（坂土、Na2CO3、NaOH、复配铵盐等），使用量约97m3。本项目有28口钻井，则本项目钻井液用量为4872m3。

钻井液性能指标见表3.5-5。

表3.5-5  钻井液性能指标

| 密度（g/cm3） | 粘度（s） | 滤失量（mL） | 含砂（%） | pH | 塑性粘度（mPa.s） | 动切力（Pa） | 静切力（Pa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07~1.20 | 40~70 | ≤5 | ≤0.5 | 9~11 | 15~30 | 5~12 | 1-5/2-7 |

#### 3.5.2.5钻井周期

根据钻井方案，本项目钻井周期322d，修井周期103.5d。

#### 3.5.2.6井场平面布置

项目的布置本着结构简单、流程合理的原则进行布局。井场布置有值班房、材料房、配电房、录井房、钻井液不落地设备等，单井钻井平面布置图详见图3.5-3。

图3.5-3  单井钻井井场布局示意图

### 3.5.3储层改造工程

根据建设单位提供资料，陆9井区呼图壁组油藏属高孔、高渗储集层，射孔后直接转机抽生产，因此，本项目储层改造主要为射孔工艺，不涉及压裂和酸化工艺。

（1）射孔原则

应采取避射原则，优先射开未水淹或弱水淹层段，依据油层厚度，打开程度50%左右即可，若油层厚度小于2m，可根据底水发育、隔夹层展布情况等考虑全部射开，对应注水井打开相应层位开展同步注水。

（2）射孔方式选择

根据储层敏感性、前期生产井资料及现有射孔工艺状况，立足自然产能，为了满足井控、穿深、保护油层的要求，同时获得更好的射孔效果，推荐陆9井区呼图壁组K1h23-4油藏开发调整井采用SDP-89射孔枪；该区注水开发多年，可能存在局部高压区，为了降低安全风险，推荐采用油管传输射孔；60°相位角，16孔/m；螺旋布孔。

（3）射孔工艺

①射孔方式：采油井采用油管传输射孔，注水井采用电缆传输射孔。

②射孔枪型：采油井采用SDP-89射孔枪，注水井采用YD-89型射孔弹；相位角60°；孔密16孔/m，螺旋布孔。

③射孔液：油田同层处理水或防膨性能达到要求的其他防膨液。

### 3.5.4修井工程

本项目9口井为老井转注，主要修井内容包括：校井口、试压、提结构、探井底、通井、试压、下结构、射孔、试压、完井等。

### 3.5.5油气集输工程

3.5.5.1采油井场

（1）采油井口

本工程新建水平井采油井场28座，其中19座采用30~80m3的防腐防垢变频潜油电泵机组，配套电机功率27kW，8座采用8型节能抽油机，配套电机功率18.5kW，1座采用10型抽油机，配套电机22kW，井口均设置保温盒保温，保温盒内设0.25kW防爆电加热器，压力表置于保温盒内。设置清蜡和热洗接口，同时设置安全标志牌，采油井口采用标准化设计通集20141。

（2）举升方式

本工程19口井采用排量30~80m3的防腐防垢变频潜油电泵机组，设计泵挂1100m。8口井采用8型节能抽油机（其中2口利旧），1口井采用10型节能抽油机（利旧）。

（3）配套工艺

陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏平均含蜡量3.53%，各井根据油井结蜡情况对清蜡周期及清蜡深度及时进行调整。

潜油电泵井推荐采用机械清蜡，以不影响油井正常生产为原则；抽油井在自喷期在抽油期，推荐采用机械清蜡，以不影响油井正常生产为原则。在抽油期，推荐采用井口连续加药化学清防蜡方式或其他适合的本区块的清防蜡方式，清蜡周期根据实际结蜡情况，以不影响油井正常生产为原则。

3.5.5.2计量站

本工程扩建8井式一体化选井计量装置1座，采用标准化设计，本工程扩建12井式一体化选井计量装置4座，采用标准化设计。

流程简述：单井来液进入一体化自动选井计量装置，不需要计量的单井气液直接进入集油管道，需要计量的单井来气液通过选井计量后，与未计量的各单井来气液混合，经过集油支线输送到陆梁集中处理站。

本项目部署采油井进计量站情况见表3.5-6。新建计量站平面布置见图3.5-4。

图3.5-4  新疆计量站平面布置图

表3.5-6  本项目部署采油井进计量站情况一览表

| 已建计量站号 | 剩余空头数（个） | 接入油井数（口） | 接入的新建采油井井号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆9井区3号计量配水站 | 0 | 5 | LUD3312、LUD3313、LUD3323、LUD3333、LUD3332 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置（3-4#） |
| 陆9井区5号计量配水站 | 1 | 5 | LUD3304、LUD3305、LUD3314、LUD3315、LUD3324 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置（5-3#） |
| 陆9井区6号计量配水站 | 0 | 6 | LUD3282、LUD3283、LUD3292、LUD3293、LUD3302、LUD3303 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置（6-2#） |
| 陆9井区7号计量配水站 | 0 | 6 | LUD3275、LUD3284、LUD3285、LUD3286、LUD3294、LUD3295 | 扩建1座12井式一体化自动选井计量装置（7-1#） |
| 陆9井区9号计量配水站 | 1 | 3 | LUD3272、LUD3273、LUD3263 | 扩建1座8井式一体化自动选井计量装置（9-1#） |
| 陆9井区2号计量配水站 | 2 | 1 | LUD3334 | 依托现有，满足接入 |
| 陆9井区4号计量配水站 | 1 | 1 | LUD3325 | 依托现有，满足接入 |
| 陆9井区8号计量配水站 | 0 | 1 | LUD3274 | 依托现有，满足接入 |

3.5.5.3油气集输

（1）集输工艺

目前陆9井区已建完善的集输系统，本工程新建28口采油井依托已建系统实现密闭集输。根据对陆9井区已建集输系统现状的分析，结合新建采油井部署位置，新建28口采油井采用一级布站输送工艺，即：井口→计量站/撬→陆梁集中处理站的布站方式。平面工艺管网图详见图3.4-2。

（2）集输管线

非金属管道内壁光滑、阻力系数低，绝对粗糙度小，流通量大，防腐性能好，安装方便，因此单井出油管道、集油干线推荐采用非金属管道。

本工程新建单井出油管道采用DN50 2.5MPa塑料合金防腐蚀复合管，管线埋深-1.70m。新建集油支线及干线均采用DN150 2.5MPa塑料合金防腐蚀复合管，管道均保温埋地敷设，保温层采用30mm厚发泡保温橡塑海绵，防护层采用2mm厚聚乙烯胶粘带，管线埋深-1.90m。本工程管道穿越专用公路及沥青、水泥路及路政部门要求顶管穿越路段采用顶管穿越方式，顶管时设套管保护；管道穿越碎石路、土路采用大开挖穿越方式，并设套管保护，穿越完毕后恢复原有路面。

（3）管线穿越

本项目集油管线穿越油区道路35处，本工程各类管道与已建地下管线交叉、穿越时安全距离满足规范要求。线路穿越工程见表3.5-7。

表3.5-7  集油管线穿越工程一览表

| 穿跨工程 | 次数 | 穿越长度 | 穿越方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿越油区碎石路、土路 | 20处 | 400m | 大开挖穿越 | 单次穿越按20m计 |
| 穿越油区专用公路及沥青、水泥路等道路 | 15处 | 300m | 顶管穿越 |  |

3.5.5.4主要工程量

本工程油气集输新井部分主要工程量见表3.5-8。

表3.5-8  集油区部分主要工程量一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25MPa DN50不保温油嘴加热采油井场 | 座 | 28 |  |
| 1） | DN50采油井口工艺安装 | 座 | 28 |  |
| 2 | 电潜泵 | 台 | 19 |  |
| 3 | 8型抽油机 | 台 | 6 |  |
| 4 | 8型抽油机基础及安装 | 座 | 8 |  |
| 5 | 10型抽油机基础及安装 | 座 | 1 |  |
| 6 | 8井式一体化自动选井计量撬 | 座 | 1 | 通集20201 |
| 7 | 12井式一体化自动选井计量撬 | 座 | 4 | 通集20201 |
| 8 | 单井出油管道DN50 2.5MPa | km | 10.33 | 塑料合金防腐蚀复合管 |
| 9 | 集油支线DN150 2.5MPa | km | 3.6 | 塑料合金防腐蚀复合管 |
| 10 | 集油干线DN150 2.5MPa | km | 2.1 | 塑料合金防腐蚀复合管 |
| 11 | 集油阀池尺寸（2.0m×2.0m×2.5m） | 座 | 5 |  |
| 12 | 大开挖穿越 | 处 | 20 |  |
| 13 | 顶管穿越 | 处 | 15 |  |
| 14 | 接入已建撬更换管线D60×3.5/20 | m | 300 |  |
| 15 | 带压开孔DN300 | 处 | 1 |  |
| 16 | 动火连头 | 处 | 2 |  |
| 17 | 无缝钢管D325×8 | m | 30 |  |
| 18 | 闸阀Z43WF DN300 1.6MPa | 套 | 1 |  |

### 3.5.6注水方案

3.5.6.1注水井场

陆9井区新建16MPa注水井场9座。流程描述如下：配水间来水经过单井注水管道注入井口。注水井口设保温盒，保温盒内单井注水管道设止回阀，防止高压水倒流；采油树设置油套管连通管，通过采油树高压阀门控制可实现注水井口正洗反洗、正注反注的工艺要求。注水井场工艺安装采用标准化设计，选用图集通注20101。

陆9井区本次部署老井转注9口，最大注入压力为12MPa。根据已建的16MPa高压系统能力平衡，注水量及注水压力可以满足注水井注水需求，油区扩建配水撬3座。

3.5.6.3配水撬

新建3座6井式16MPa配水撬，工艺流程描述如下：增压后的水输送至6井式配水撬，通过撬内分水器向各注水单井进行配注，在去各单井管道上设置恒流配水装置、在线流量计量远传及压力检测远传。

单井进配水撬情况见表3.5-9。

表3.5-9  单井进配水撬情况一览表

| 站号 | 高压配水撬剩余空头数 | 接入井数（口） | 接入井号（水井） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陆9井区6号计量配水站 | 0 | 5（本工程2口） | LU3073、LU3093 | 扩建1座6井式配水撬，将LU2084、LU1038、LU1022调入 |
| 陆9井区3号计量配水站 | 0 | 3（本工程2口） | LU3133、LU3113 | 扩建1座6井式配水撬，将LU1144调入 |
| 陆9井区5号计量配水站 | 0 | 2（本工程2口） | LU3095、LU3115 | 扩建1座6井式配水撬 |
| 陆9井区8号计量配水站 | 0 | 1（本工程1口） | LU3075 | 将LU2084、LU1038调出至6号站 |
| 陆9井区2号计量配水站 | 0 | 1（本工程1口） | LUD3135 | 将LU1144调出至3号站 |
| 陆9井区9号计量配水站 | 0 | 1（本工程1口） | LU3053 | 将LU1022调出至6号站 |

3.5.6.4注水要求

注水井口：选用25MPa的注水井口

单井注水量：根据陆梁作业区提供预测注水量，确定此次注水单井最大注水量为150m3/d。

最大注入压力：根据采油工程，本次注水井的井口最大注入压力为9.20MPa~12MPa。

3.5.6.5注水工艺

（1）注水工艺

本项目注水工艺流程描述如下：配水间来水经过单井注水管道注入井口。注水井口设保温盒，保温盒内单井注水管道设止回阀，防止高压水倒流；采油树设置油套管连通管，通过采油树高压阀门控制可实现注水井口正洗反洗、正注反注的工艺要求。注水井场工艺安装采用标准化设计。

（2）注水管线

根据模拟计算的结果新建单井注水管道选DN50 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，埋地不保温敷设，管线埋深-1.80m。新建单井注水支线选DN100 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，埋地不保温敷设，管线埋深-2.0m。新建单井注水干线选DN150 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，埋地不保温敷设，管线埋深-2.0m。

本工程管道穿越专用公路及沥青、水泥路面（通车量大）的公路采用顶管穿越方式，顶管时设套管保护；管道穿越碎石路、土路采用大开挖穿越方式，并设套管保护。

（3）管线穿越

本项目注水管线穿越油区道路25处，本工程各类管道与已建地下管线交叉、穿越时安全距离满足规范要求。线路穿越工程见表3.5-10。

表3.5-10  注水管线穿越工程一览表

| 穿跨工程 | 次数 | 穿越长度 | 穿越方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 穿越油区碎石路、土路 | 15处 | 300m | 大开挖穿越 | 单次穿越按20m计 |
| 穿越油区专用公路及沥青、水泥路等道路 | 10处 | 200m | 顶管穿越 |  |

3.5.6.6主要工作量

油田注水部分主要工程量见表3.5-11。

表3.5-11  集油区注水部分主要工程量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注水井场 | 座 | 9 | 通注20101 |
| 2 | 单井注水管道DN50 16MPa | km | 4.52 | 塑料合金防腐蚀复合管 |
| 3 | 单井注水支线DN100 16MPa | km | 1.77 | 塑料合金防腐蚀复合管 |
| 4 | 单井注水干线DN150 16MPa | km | 2.12 | 塑料合金防腐蚀复合管 |
| 5 | 6井式恒流配水撬 | 座 | 3 | 通集18201 |
| 6 | 大开挖穿越 | 处 | 15 |  |
| 7 | 顶管穿越 | 处 | 10 |  |

### 3.5.7主要指标

#### 3.5.7.1技术经济指标

本项目主要经济技术指标见表3.5-12。

表3.5-12  本项目主要经济技术指标表

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动用资源储量 |  | t/a | 2.52×104 |
| 2 | 注水规模 |  | m3/a | 49.28×104 |
| 3 | 设计井数 |  | 口 | 37 |
| 4 | 管道长度 |  | km | 24.44 |
| 5 | 水基钻井液 |  | m3 | 4872 |
| 6 | 射孔液 |  | m3 | 1480 |
| 7 | 柴油 |  | t | 851 |
| 8 | 工程占地 | 永久占地 | m2 | 21345.7 |
| 9 |  | 临时占地 | m2 | 428180 |
| 10 | 总投资 |  | 万元 | 16991.34 |

#### 3.5.7.2占地情况

本工程总占地面积为449525.7m2，其中永久占地21345.7m2，临时占地428180m2。占地类型为采矿用地和其他草地（低覆盖草地），占地面积详见表3.5-13。在施工期间，场地平整及输电线敷设等活动将会使地表活化，并对植被造成一定程度的破坏，加剧水土流失。本项目征地手续为钻井和地面分开办理，目前钻井的征地手续正在办理中，地面征地部分尚未启动，后续根据项目进展情况开展地面征地手续办理工作。项目施工需在取得征地手续后方可施行。

表3.5-13  本工程占地概况一览表

| 分区 |  | 单位 | 工程量 | 总占地面积（m2） | 占地性质（m2） |  | 占地类型 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 永久占地 | 临时占地 |  |  |
| 钻井工程 | 采油井 | 座 | 28 | 134400 | 17500 | 116900 | 采矿用地（134400m2） | 单井占地60×80m，其中永久占地25×25m |
|  | 注水井 | 座 | 9 | 0 | 0 | 0 | 采矿用地（0m2） | 本项目共9座注水井，均为老井转注水井，不新增占地 |
| 计量站 |  | 座 | 5 | 3000 | 3000 | 0 | 采矿用地（3000m2） | 20×30m |
| 配水撬 |  | 座 | 3 | 35.7 | 35.7 | 0 | 采矿用地（35.7m2） | 3.4×3.5m |
| 阀池 |  | 座 | 5 | 0 | 0 | 0 | 采矿用地（0m2） | 阀池已包含在计量站范围内 |
| 管线区 | 单井集油管线 | km | 10.33 | 123960 | 0 | 123960 | 采矿用地（123960m2） | 28口井中单井管线预计有840m已包含在井场范围内，不再单独计算。埋地敷设，临时作业宽度约为12m |
|  | 集油支线 | km | 3.6 | 43200 | 0 | 43200 | 采矿用地（43200m2） | 埋地敷设，临时作业宽度约为12m |
|  | 集油干线 | km | 2.1 | 25200 | 0 | 25200 | 采矿用地（25200m2） | 埋地敷设，临时作业宽度约为12m |
|  | 单井注水管线 | km | 4.52 | 54240 | 0 | 54240 | 采矿用地（54140m2）、其他草地（低覆盖草地400m2） | 9口新钻井中单井管线预计有270m已包含在井场范围内，不再单独计算。埋地敷设，临时作业宽度约为12m |
|  | 注水支线 | km | 1.77 | 21240 | 0 | 21240 | 采矿用地（21240m2） | 埋地敷设，临时作业宽度约为12m |
|  | 注水干线 | km | 2.12 | 25440 | 0 | 25440 | 采矿用地（25440m2） | 埋地敷设，临时作业宽度约为12m |
| 电力线 | 架空线路 | km | 4.5 | 18810 | 810 | 18000 | 采矿用地（18810m2） | ①施工期临时性占地为线路轴线两侧4m宽；②砼电杆90根，每杆9m2 |
| 合计 |  |  |  | 449525.7 | 21345.7 | 428180 | / | / |

#### 3.5.7.3工程投资

项目总投资16991.34万元，环保投资约907.02万元，占总投资的5.34%。

#### 3.5.7.4能源物料消耗

（1）原辅材料消耗量

①钻井液

根据钻井工程设计，本项目新配水基钻井液用量为：单井一开钻井液使用量约77m3，二开钻井液使用量约97m3。本项目有28口钻井，则本项目钻井液用量为4872m3。钻井液设计用量见表3.5-14。

表3.5-14  单井钻井液材料用量设计

| 开钻次序 | 一开 | 二开 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻头尺寸mm | 311.2 | 215.9 |  |
| 井段m | 0~450 | ~1200 |  |
| 井筒容积m3 | 34 | 46 |  |
| 钻井液用量m3 | 77 | 97 |  |
| 新配钻井液用量m3 | 77 | 97 |  |
| 材料名称 | 用量t |  | 合计t |
| 坂土 | 5.4 | 3.9 | 9.3 |
| CMC（中） | 0.2 |  | 0.2 |
| Na2CO3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| NaOH |  | 0.3 | 0.3 |
| SP-8 |  | 0.6 | 0.6 |
| PMHA-2 |  | 0.6 | 0.6 |
| 复配铵盐 |  | 0.5 | 0.5 |
| HY-2 |  | 1.5 | 1.5 |
| 阳离子乳化沥青 |  | 2.9 | 2.9 |
| 超细碳酸钙 |  | 1.9 | 1.9 |
| 液体润滑剂 |  | 1.0 | 1.0 |
| YB-1 |  | 3.4 | 3.4 |
| 黄原胶 |  | 0.2 | 0.2 |
| WC-1 |  | 1.0 | 1.0 |
| 重晶石 | 10.0 | 13.0 | 23.0 |
| 备用材料名称 | 用量t |  | 合计t |
| 重晶石 |  |  | 20.0 |
| 堵漏剂 |  |  | 10.0 |
| 可选材料 | SP-8：JT-888、SY-3、JK-3、SJ-1、SD-HBJ、HJ-3、BLA-HV、YL-JS； PMHA-2：FA367、GJD-4、YL-HP、YL-JB、JB66、IND30 |  |  |

钻井需要使用钻井液，构成循环流体，从而将钻井岩屑从井底携带至地面。本项目钻井采用无毒无害的水基钻井液，一开采用坂土-CMC钻井液，主要成分是坂土、重晶石、CMC（中）和Na2CO3等；二开钾钙基聚合物钻井完井液，主要成分为重晶石、坂土、YB-1、阳离子乳化沥青等。

②射孔液

陆9井区呼图壁组油藏属高孔、高渗储集层，射孔后直接转机抽生产，射孔液选用2%的KCl溶液或防膨性能达到要求的其他防膨液。

根据建设单位提供资料，单井射孔液用量30m3～40m3，本次射孔按最大使用量40m3/口计，井数37口，则射孔液用量1480m3。

③柴油

本项目钻机钻进由柴油机供电驱动，每个井队配备钻井钻机（电钻）2台，柴油发电机2台，柴油消耗量平均2t/d，本项目新钻井28口，均为定向井，老井转注9口。钻井周期425.5d，施工期间共耗柴油851t。

（2）主要原辅材料理化性

①钻井液

钻井液主要成分理化性质见表3.5-15。

表3.5-15  钻井液主要成分理化性质

| 类型 | 成分 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 水基钻井液 | 坂土 | 又称膨润土，主要成分为蒙脱石，外观是适当粒度的粉末，因含杂质的不同，有白色、灰色、灰黄色和紫红色等颜色，易吸潮，吸潮后结块。 |
|  | CMC（中） | 羧甲基纤维素（CMC）属阴离子型纤维素醚类，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定黏度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性，对光热稳定，黏度随温度升高而降低，溶液在pH值2~10稳定，pH低于2，有固体析出，pH值高于10黏度降低。 |
|  | Na2CO3 | 碳酸钠，白色粉末结晶，易溶于水，水溶液呈碱性，在空气中易吸潮结块。 |
|  | NaOH | 氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠。白色结晶，有液体、固体片状三种产品，纯度从50%至99%不等，密度2g/cm3～2.2g/cm3，易吸潮，有强烈的腐蚀性。 |
|  | SP-8 | 聚丙烯酰胺钾盐，一种无色无味的结晶体，常见于粉末状或颗粒状。其分子结构含有聚丙烯酰胺基团和钾离子，具有良好的溶解性和稳定性。聚丙烯酰胺钾盐在水中具有高度的吸水性，能迅速形成胶体溶液。此外，它还具有较好的胶凝性和黏附性，可用于沉淀、固化和黏合等多种用途。 |
|  | PMHA-2 | 复合金属两性离子聚合物，由复合金属离子与乙烯基单体，阳离子单体聚合而成。产品外观呈白色或灰色细颗粒或粉末。 |
|  | 复配铵盐 | 淡黄色粉末，溶于水，含有-COOH、-COONH4，-CONH、-CONH2、-CN等基团，分子量在10000~50000之间，有降低高压差失水的功能和良好的热稳定性。 |
|  | HY-2 | 降滤失剂，外观为黑褐色或灰色粉末，水分≤15%，pH值7~11。 |
|  | 阳离子乳化沥青 | 沥青粉，又称沥青沉淀物，是一种从石油沥青中提取的黏稠物质，主要由芳香类和环烷烃类组成。 |
|  | 超细碳酸钙 | 化学式为CaCO3，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白色晶体，无味，基本上不溶于水，易与酸反应放出二氧化碳。白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。 |
|  | 液体润滑剂 | 主要成分为醇醚类、酯类等，或选择同类型润滑剂，密度0.94g/cm3～1.04g/cm3，pH值7~9。 |
|  | YB-1 | 油气层保护剂，外观为固体粉末或粉粒，水分≤10%，密度≤1.5g/cm3，pH值6~9。 |
|  | 黄原胶 | 又名汉生胶，是由野油菜黄单胞杆菌以碳水化合物为主要原料（如玉米淀粉）经发酵工程生产的一种作用广泛的微生物胞外多糖。它具有独特的流变性，良好的水溶性、对热及酸碱的稳定性、与多种盐类有很好的相容性，作为增稠剂、悬浮剂、乳化剂、稳定剂。 |
|  | WC-1 | 石灰石粉WC-1密度≥2.7g/cm3，碳酸钙含量≥90%，酸不溶物含量≤10%，水溶物含量≤0.1%。 |
|  | 重晶石 | 化学组成为BaSO4，常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状、板状或粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明。 |

②射孔液

本项目射孔液采用2%的KCl溶液或防膨性能达到要求的其他防膨液，射孔液主要成分理化性质见表3.5-16。

表3.5-16  拟建项目射孔液主要成分理化性质

| 序号 | 射孔液主要成分 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | KCl | 无色细长菱形或成一立方晶体，或白色结晶小颗粒粉末，外观如同食盐，无臭、味咸。皮肤接触后用清水清洗干净即可。 |

#### 3.5.7.5劳动定员

本项目施工期施工人数为20人，运营期不新增定员，运营期人员均依托公司现有人员，由陆梁油田作业区负责管理运行。

### 3.5.8公辅工程

#### 3.5.8.1防腐保温

（1）设计内容

本项目管线为埋地保温及埋地不保温塑料合金防腐蚀复合管做钢接头防腐。

（2）防腐层结构

1）管体外壁：保温层采用硬质聚氨酯泡沫塑料，厚度为30mm，厚度偏差±3mm；防护层采用聚乙烯塑料，厚度≥3.0mm。采用“管中管法”施工工艺。

2）埋地管道钢接头：弹性聚氨酯防腐漆底漆-面漆-面漆、玻璃布、面漆-面漆、玻璃布、面漆-面漆，防腐层干膜厚度≥600μm。除锈等级为St3级。

#### 3.5.8.2供配电工程

（1）供电电源

①集油区部分

新建10kV架空线路引自110kV变电站10kV出线柜，共计约4.5km，导线采用JL/G1A-95/20型导线，架空线路引接处设隔离开关一体式真空断路器、避雷器，下设R≤10Ω接地装置。

②新建计量站部分

电源引自站外新建10kV架空线路架空线。

③恒流配水撬部分

电源引自站外新建10kV架空线路架空线。

（2）配电系统

①集油区部分

抽油机采用单变压器带单井的供电方式。根据抽油机布置情况，新建50kVA杆架式变电站19座，新建63kVA杆架式变电站9座，电缆采用聚乙烯铜芯电缆直埋地敷设至采油井用电点。杆架式变电站0.4kV侧设无功补偿装置，新建60kvar无功补偿装置12套，补偿后功率因数均达0.9。

②新建计量站部分

新建计量站新建50kVA杆架式变电站5座，电缆采用聚乙烯铜芯电缆直埋地敷设至用电点。杆架式变电站0.4kV侧设无功补偿装置，新建20kvar无功补偿装置1套，补偿后功率因数均达0.9。

③新建恒流配水撬部分

新建配水站新建30kVA杆架式变电站3座，电缆采用聚乙烯铜芯电缆直埋地敷设至用电点。杆架式变电站0.4kV侧设无功补偿装置，新建20kvar无功补偿装置1套，补偿后功率因数均达0.9。

本工程电气部分主要工程量详见表3.5-17。

表3.5-17  电气部分主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 集油区部分 |  |  |  |
| 1 | 10kV KYN28柜含保护装置 | 面 | 1 |  |
| 1） | ZA-YJV22-8.7/10 3×95 | m | 300 |  |
| 2 | 10kV架空线路JL/G1A-95/20 | km | 4.5 |  |
| 3 | 钢芯铝绞线JL/G1A-95/20 | km | 15 |  |
| 4 | 砼电杆φ190I L=10m | 根 | 90 |  |
| 5 | 10kV架空线路不停电接火 | 处 | 1 |  |
| 6 | 苇把子 | m2 | 6300 |  |
| 7 | 10kV户外真空断路器ZW32A（G）-12/T630-2 | 台 | 2 |  |
| 8 | 避雷器HY5WS-17/50 DL-TL带脱离器 | 组 | 2 |  |
| 9 | 短路故障指示器 | 组 | 2 |  |
| 10 | 接地模块MSD-Ⅲ φ260×1000mm | 个 | 6 |  |
| 11 | 接地扁钢-40×4热镀锌 | m | 80 | 热镀锌 |
| 1） | 电潜泵杆架式变电站 | 座 | 19 |  |
| 2） | 能效二级油浸式变压器SNX2-M 10/0.4kV 50kVAD,yn11 | 台 | 1 |  |
| 3） | 户外挂式补偿箱20kvar防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 4） | 避雷器HY5WS-17/50 DL-TL带脱离器 | 组 | 3 |  |
| 5） | 复合绝缘跌开式熔断器HRW12-12/100 10A | 组 | 1 | 每组3只 |
| 6） | 户外挂式配电箱防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 7） | 电力电缆 | m | 255 |  |
| 8） | 镀锌焊接钢管 | m | 10 |  |
| 9） | 接地模块MSD-Ⅲ φ260×1000mm | 个 | 3 |  |
| 10） | 接地扁钢-40×4热镀锌 | m | 100 |  |
| 11） | 镀锡铜编织带TZX-6mm2 | m | 30 |  |
| 一 | 抽油机杆架式变电站 | 座 | 9 |  |
| 1 | 能效二级油浸式变压器SNX2-M 10/0.4kV 63kVA D,yn11 | 台 | 1 |  |
| 1） | 户外挂式补偿箱20kvar防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 2） | 避雷器HY5WS-17/50 DL-TL带脱离器 | 组 | 3 |  |
| 3） | 复合绝缘跌开式熔断器HRW12-12/100 10A | 组 | 1 | 每组3只 |
| 4） | 户外挂式配电箱防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 5） | 电力电缆 | m | 255 |  |
| 6） | 镀锌焊接钢管 | m | 10 |  |
| 7） | 接地模块MSD-Ⅲ φ260×1000mm | 个 | 3 |  |
| 8） | 接地扁钢-40×4热镀锌 | m | 100 | 热镀锌 |
| 9） | 镀锡铜编织带TZX-6mm2 | m | 30 |  |
| 二 | 新建计量站部分 | 座 | 5 |  |
| 1 | 杆架式变电站 | 座 | 1 | 每座含有 |
| 1） | 能效二级油浸式变压器SNX2-M 10/0.4kV 50kVA D,yn11 | 台 | 1 |  |
| 2） | 户外挂式补偿箱20kvar防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 3） | 避雷器HY5WS-17/50 DL-TL带脱离器 | 组 | 3 |  |
| 4） | 复合绝缘跌开式熔断器HRW12-12/100 10A | 组 | 1 | 每组3只 |
| 5） | 户外挂式配电箱防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 6） | 电力电缆 | m | 255 |  |
| 7） | 镀锌焊接钢管 | m | 10 |  |
| 8） | 接地模块MSD-Ⅲφ260×1000mm | 个 | 4 |  |
| 9） | 接地扁钢-40×4热镀锌 | m | 100 | 热镀锌 |
| 10） | 镀锡铜编织带TZX-6mm2 | m | 30 |  |
| 三 | 恒流配水撬 | 座 | 3 |  |
| 1 | 杆架式变电站 | 座 | 1 | 每座含有 |
| 1） | 能效二级油浸式变压器SNX2-M 10/0.4kV 30kVA D,yn11 | 台 | 1 |  |
| 2） | 户外挂式补偿箱20kvar防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 3） | 避雷器HY5WS-17/50 DL-TL带脱离器 | 组 | 3 |  |
| 4） | 复合绝缘跌开式熔断器HRW12-12/100 7.5A | 组 | 1 | 每组3只 |
| 5） | 户外挂式配电箱防风沙、雨雪 | 面 | 1 |  |
| 6） | 电力电缆 | m | 165 |  |
| 7） | 镀锌焊接钢管 | m | 10 |  |
| 8） | 接地模块MSD-Ⅲφ260×1000mm | 个 | 4 |  |
| 9） | 接地扁钢-40×4热镀锌 | m | 100 | 热镀锌 |
| 10） | 镀锡铜编织带TZX-6mm2 | m | 30 |  |
| 二 | 通信部分 |  |  |  |
| 1 | 生产监控接入换机（4千兆光，24千兆电口） | 套 | 1 | POE供电 |
| 2 | 工业以太网交换机6电2光 | 套 | 2 |  |
| 3 | 网络防护箱 | 套 | 2 |  |
| 4 | 8芯单模光缆 | m | 150 |  |
| 5 | 6类网线 | 箱 | 1 | 305m/箱 |

3.5.8.3仪表自动化工程

（1）采油井场

新部署28座采油井场，全部采用电潜泵井，采油井工艺及仪表均采用标准化设计。采油井没有自喷期，单口采油井主要测控内容如下：

井口油压（回压）检测   1点（ZigBee Pro）

井口套压检测    1点（ZigBee Pro）

无线三相电参检测（包括启停控制、运行状态检测、三相电流、电压检测）1点（ZigBee Pro）

采用DN50钢管固定设置1套5.8GHz无线网桥RT远端站，用于RTU数据的上传。最终井场仪表数据上传至陆梁作业区生产监控平台进行集中监控、管理。

（2）计量站扩建

本次新建计量站8井式计量站采用标准化设计；新建计量站12井式计量站采用标准化设计。在计量站计量装置计量间新增1台静态分析型含水分析仪，相关数据通过通讯电缆统一接入计量撬PLC。计量撬RTU开列5.8G无线网桥远端站RT，将数据通过5.8G无线网桥上传至陆梁作业区生产监控平台进行集中监控、管理。

（3）无线数据传输网络

根据油区井场分布，依托陆24计量站和陆梁集中处理站已建通信塔，分别新建1套5.8GHz点对多点无线网桥AP基站，覆盖本次所有新建井场。无线网桥点对多点AP基站设置在通信塔上的高度以保证数据可靠传输为原则设置。本工程井场数据经网桥AP基站汇聚后，再经已建无线网桥通信链路传至陆梁公寓已建SCADA系统进行集中监控、管理。

（4）网络安全

陆梁油田无线数据传输网络（5.8G无线微波）所依托的已建无线基站AP备已配置及启用接入认证加密（WPA/WPA2/WPA-WPA2，支持至少AES-128位加密算法）及黑白名单功能，支持WIDS和WIPS功能，确保只有在白名单列表中的无线设备才能接入数据网络，实现无线数据传输网络信息安全。在无线接入区部署安全接入网关，客户端证书发送至安全网关进行身份识别，安全网关将访问身份鉴别系统以验证证书的有效性。一旦接入认证通过，移动客户端建立了端到端安全可靠的通道。无线接入通过采用Portal认证、802.1X协议认证、静态IP/MAC地址绑定以及身份鉴别与安全加密等多种技术手段，实现无线接入安全认证。视频和过程生产数据采用VLAN划分，实现逻辑隔离功能。

本工程仪表部分主要工程量详见表3.5-18。

表3.5-18  仪表部分主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 采油井场（共28座），以下为单座工程量 |  |  |
| 1 | 通集20141相关仪表设备 |  |  |
| 2 | RTU | 套 | 1×28 |
| 3 | 5.8G无线网桥远端RT设备 | 套 | 1×28 |
| 4 | 超五类铠装屏蔽双绞线（ASPT-100MHz-CAT.5e 4×2×18AWG） | m | 10×28 |
| 5 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软电线（BVR-1×16mm2（黄绿色）） | m | 15×28 |
| 6 | 低压流体输送用焊接钢管（热镀锌）（GB/T3091-2015） |  |  |
|  | DN25 Q235B | m | 10×28 |
|  | DN50 Q235B | m | 5×28 |
| 二 | 计量站（共5座计量站，8井式1座、12井式4座） |  |  |
| 1 | 通集20201、20202相关仪表设备 |  |  |
| 2 | 静态分析型含水分析仪 | 套 | 1×5 |
| 3 | 计量撬自带远程测控终端RTU扩容（MODBUS TCP） | 套 | 1×5 |
| 4 | 5.8G无线无线网桥远端RT设备 | 套 | 1×5 |
| 5 | 阻燃铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织铠装屏蔽控制软电缆（ZA-KVVP22-450/750V-16×1.5mm2） | m | 20×5 |
| 6 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线BVR-1×6mm2 | m | 25×5 |
| 7 | 低压流体输送用焊接钢管（DN50（Φ60.3×3.8），Q235B） | m | 20×5 |
| 三 | 陆梁作业区已建SCADA组态、扩容 |  |  |
| 1 | 陆梁作业区生产监控平台组态、扩容、调试 | 套 | 1 |
|  | 包含：28座采油井场，1座8井式计量撬，4座12井式计量撬 |  |  |
| 2 | 陆梁作业区功图系统扩容、组态 | 套 | 1 |
|  | 包含：28座采油井场 |  |  |

#### 3.5.8.4道路工程

本次开发部署区域位于老区，区内建有比较完善的油田路网，交通便利，依托性较好。本次不需新建道路，巡井道路可依托已建道路。

#### 3.5.8.5供排水

（1）供水

①施工期

本项目施工期供水来自陆梁油田作业区，在钻井过程中生产用水主要为泥浆配比用水，根据建设单位提供的资料，泥浆配比用水约为泥浆用量的90%，则整个钻井周期单井用水量156.6m3，28口井预计用水量4384.8m3。

施工期管道试压用水量95.38m3。

射孔液用水主要来自陆梁集中处理站处理达标后的水，单井射孔液用量30m3～40m3，本次射孔按最大使用量40m3/口计，则射孔液用量1480m3。射孔液配比用水约为射孔液的90%，则射孔液用水量约1332m3。

项目施工人员不另设生活营地，施工人员食宿依托陆梁集中公寓，生活用水及排水均依托钻井公寓供排水设施，本环评不再进行核算。

②运营期

运营期不新增劳动定员，无生活用水，用水节点主要为井下作业用水，洗井液为提前配置，无需单独供水。

（2）排水

①施工期

施工人员食宿本项目施工人员生活用水依托陆梁集中公寓，不再进行单独核算及评价。施工期管道试压产生量31.25m3，试压废水用于场地降尘。射孔液与采出液一起管输至陆梁集中处理站处理，不外排。

②运营期

运营期井下作业废水、采出水依托陆梁集中处理站处理达标后用于回注油藏，不向外环境排放。

#### 3.5.8.6消防

根据《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004，新建多通阀撬可不设灭火系统和消防冷却水系统。在多通阀撬旁配置2具8kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器。室外布置灭火器设遮阳防雨罩，室外灭火器选择耐温范围为-40℃~55℃的灭火器。采油井场依托计量站的消防设施。

消防部分主要工程量见表3.5-19。

表3.5-19  主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MF/ABC8型手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | 具 | 10 |

### 3.5.9依托工程

本项目原油、伴生气及采出水均依托陆梁集中处理站进行处理。注水依托陆梁集中处理站的水。陆梁油田作业区于2011年对该作业区开发区域进行了环境影响后评价工作，并于2011年11月24日取得《关于中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区环境影响后评价报告书的审查意见》（新环评价函〔2011〕1120号）。

#### 3.5.9.1陆梁集中处理站

（1）基本情况

陆梁集中处理站地处陆梁油田主力产油区的南面，距油田东西向主干道以北150m。陆梁集中处理站于2001年11月全面建成投产，是一座高效集油、气、水集中处理，油田注水和站区采暖于一体的综合性站库。处理站内概况见下图3.5-5。

图3.5-5  陆梁集中处理站平面布置图

（2）环保手续

陆梁集中处理站设有原油处理系统、天然气处理系统、老化油处理系统、污水处理系统、注水系统和外输系统，具体的环保手续履行情况详见下表3.5-20。

表3.5-20 陆梁集中处理站主要环保手续履行情况

| 工程名称 | 主要建设内容 | 环评批复 及时间 | 验收批复 及时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国石油新疆油田分公司陆梁油田开发建设项目 | 配套建设原油处理系统、天然气处理系统、污水处理系统等。 | 环审〔2003〕69号，2003年2月25日 | 环验〔2005〕071号，2005年8月16日 |
| 新疆油田公司陆梁集中处理站污水处理系统扩建工程 | 在现有陆梁油田集中处理站现有场地新建1座污水处理设施，新增污废水处理能力5000m³/天，改扩建后陆梁油田集中处理站污水处理系统处理规模达到10000m³/天。 | 新环评价函〔2013〕273号，2013年4月9日 | 新环函〔2016〕23号，2016年1月7日 |
| 陆梁集中处理站改扩建工程 | 对原油处理系统进行改造，在两相分离器后增加卧式三相分离器3座；老化油处理系统改扩建，利用旧60m³缓冲罐1座、破乳剂加药橇1座以及5m³/小时提升泵1台，500千瓦蒸汽加热器1台；污水处理系统，增加1座250立方米反应罐，配套建设净化剂、助凝剂加药橇2套及管网、阀门等。 | 新环函〔2015〕877号，2015年8月4日 | 塔地环验收〔2017〕3号，2017年7月12日 |
| 陆梁油田污水及注水系统扩建整体工程 | 对现有的污水处理系统进行改造，废水处理能力由10000m³/d提升为20000m³/d。 | 新环函〔2018〕16号，2018年1月5日 | 2020年9月18日已通过企业自主验收 |
| 新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程（陆梁部分） | 新建1套70×104t/a的原油密闭处理系统，并对外输和配套系统改造。 | 和生环评函字〔2019〕26号，2019年7月12日 | 2023年5月17日已通过企业自主验收 |

（3）主要依托工程内容

1）原油处理系统

根据《新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程》2021年进行陆梁集中处理站原油处理系统进行密闭改造，改造后采用“高效聚结游离水脱除器+相变加热炉+高效聚结热化学脱水器”脱水工艺，设计处理能力为70×104t/a。改造后工艺流程图如下所示。

图3.5-6  陆梁集中处理站原油处理（改造后）流程图

陆梁处理站（密闭）处理流程：

油区来液（20~25℃，0.25~0.30MPa，含水≤90%）先进入游离水脱除器，分离出低含水原油（含水≤15%）经提升泵升压至0.60~0.65MPa，经相变加热炉换热升温至（50~55℃、0.60~0.65MPa）进入高效聚结热化学脱水器进行热化学脱水，合格净化油（55℃~60℃、0.50~0.55MPa，含水≤0.5%）与加热至55℃的夏盐11处理站净化油（含水≤0.5%）混合进入压力缓冲罐后经外输泵输至石西集中处理站进行原油稳定。游离水脱除器分离出的伴生气经除油器脱液、压控后，输送到伴生气处理系统处理。游离水脱除器脱出的含油污水进入采出水处理系统。

2）伴生气处理系统

陆梁集中处理站天然气处理装置2002年9月施工建设，于2002年12月30日正式投产。伴生气设计处理能力15×104m3/d，目前实际处理量为10×104m3/d。

①主要生产设施

陆梁集中处理站天然气处理系统主要生产设备见表3.5-21。

表3.5-21  伴生气处理系统主要生产设备

| 序号 | 名称 | 压力（MPa） | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气压缩机 | 5.8 | 2 | 排量7.8-8.5×104Nm3/d，转速 440r/min，功率473kW |
| 2 | 精滤器 | 5.8 | 2 | 容器净重1394.32kg，设计温度75℃，介质容积0.55m3 |
| 3 | 出口分离器 | 6.0 | 1 | 容器净重3089kg，设计温度40℃，介质容积1.26m3 |
| 4 | 井口分离器 | 0.4 | 1 | 容器净重3089kg，设计温度40℃，介质容积1.26m3 |

②主要工艺流程

油田伴生气（0.25MPa，25℃）进入压缩机进口分离器进行分离，分离后天然气约4万方气去旁边的燃气发电站，剩余天然气进入压缩机增压，增压至3.5MPa~3.8MPa，经空冷器冷却至45℃后进入压缩机出口分离器分离，分离出的气相注入乙二醇去气气换热器进行预冷，温度降至0~5℃，预冷后天然气先进入一级低温分离器进行分离，分离出的气相注入乙二醇后去丙烷制冷橇，温度降至-15℃后，进入二级低温分离器进行气液分离，分出的天然气去气气换热器、气液换热器进行复热，复热后温度升为33℃~38℃后计量外输，外输压力2.3MPa~2.7MPa，经配气间后进入彩石克管网。一级低温分离器分出的烃液（0.4MPa、5℃）及二级低温分离器分出的烃液（0.4MPa、-15℃）混合后，进入液烃分离器进行分离，分离出的气相去压缩机进口分离器，油相进入埋地污油罐，水相进入天然气处理站的乙二醇再生装置进行再生。具体流程如下图所示。

图3.5-7  陆梁集中处理站伴生气处理流程示意图

3）污水处理系统

①处理规模

陆梁油田集中处理站采出水处理系统始建于2001年，原设计规模5000m3/d，采用“重力除油-旋流反应-沉降过滤”工艺流程。该站于2013年扩建至10000m3/d，2016年增设1座250m3反应罐，2019年作业区实施《陆梁油田采出水及注水系统扩建整体工程》，将陆梁集中处理站采出水处理能力由10000m3/d扩建至20000m3/d。目前实际日处理采出水量约18000m3/d，采出水处理合格后全部回注陆9等井区。

②主要生产设施

陆梁联合站污水处理系统主要装置见表3.5-22。

表3.5-22  陆梁污水处理站主要装置一览表

| 序号 | 设备设施名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2000m3新调储罐 | 1座 |
| 2 | 新反应提升泵Q=280m3/h、H=45m | 2台 |
| 3 | 2000m3除油缓冲罐 | 1座 |
| 4 | 2000m3老调储罐 | 2座 |
| 5 | 老反应提升泵Q=280m3/h、H=45m | 4台 |
| 6 | 300m3反应罐 | 6座 |
| 7 | 1000m3混凝沉降罐 | 2座 |
| 8 | 300m3过滤缓冲罐 | 2座 |
| 9 | 60m3污油罐 | 1座 |
| 10 | 新地下泵房反洗泵Q=100m3/h、H=75m | 2台 |
| 11 | 新地下泵房回收水泵Q=100m3/h、H=30m | 2台 |
| 12 | 新地下泵房回收污泥泵Q=30m3/h、H=60m | 2台 |
| 13 | 300m3污泥沉降池 | 2座 |
| 14 | 1000m3污泥沉降池 | 2座 |
| 15 | 400m3回收水池 | 2座 |
| 16 | 次氯酸水罐、浓盐水罐、稀盐水罐、软化水罐、除垢罐、次氯酸钠罐 | 各1个 |
| 17 | 次氯酸泵Q=3m3/h、H=50m | 2台 |
| 18 | 老过滤器29.3m3 | 6台 |
| 19 | 新过滤器29.3m3 | 6台 |

③主要工艺流程

污水处理工艺以新疆油田“离子调整旋流反应法处理技术”为基础，采用重力除油、旋流反应、混凝沉降、过滤流程，使出水水质达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注地层。

原油系统来水（T＜50℃，含油量≤1000mg/L，悬浮物≤300mg/L）进入3座2000m3调储罐进行水量、水质调节，使得来水经初步沉降后可除去大部分浮油和大颗粒悬浮物，保证出水含油小于150mg/L，悬浮物含量小于150mg/L。污水经调储罐除油后经提升进入反应沉降单元。这一单元由6座250m3反应罐和2座1000m3混凝沉降罐组成，在反应单元按一定顺序和时间间隔连续加入3种药剂，污水经过化学反应后经1000m3混凝沉降罐沉降，再经两级过滤处理，净化水经投加次氯酸钠杀菌剂后直接进入注水泵进口用于油田注水。

图3.5-8  陆梁集中处理站污水处理工艺流程图

（4）依托可行性分析

陆梁集中处理站依托系统能力平衡见表3.5-23。

表3.5-23  陆梁集中处理站依托系统能力平衡表

| 依托工程名称 | 设计处理能力 | 实际处理能力 | 剩余处理能力 | 本项目预测量 | 新增负荷 | 平衡情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油处理 | 70×104t/a | 48.67×104t/a | 21.31×104t/a | 2.52×104t/a | 11.83% | 可满足 |
| 天然气处理 | 15×104Nm3/d | 11×104m3/d | 4×104m3/d | 2194.8m3/d | 5.49% | 可满足 |
| 污水处理 | 2.0×104m3/d（最大处理能力2.3×104m3/d） | 1.89×104m3/d | 4100m3/d | 1122.08m3/d | 27.3% | 可满足 |

注：根据设计方案，联合站采出水处理系统有操作弹性，最大处理能力为23000m3/d，可以满足处理需求。

根据上表3.5-23，本项目新增原油、采出水和污水均能在陆梁集中处理站处理，故依托可行。

#### 3.5.9.2陆梁注水站

陆梁油田注水站于2001年建成投产，与集中处理站合建。根据陆9井区地层需求，油区管网建成初期即采用分压注水，设16MPa和10MPa两套压力系统。设计总注水规模为4800m3/d，其中高压系统能力2400m3/d，次高压系统能力2400m3/d。高压注水系统负责陆9J2x4、陆22J2x4、陆22K1h及陆9K1h油藏部分注水井注水任务，注入水源采用净化水；次高压注水系统负责陆9K1h油藏大部分注水井注水任务，注入水源采用清水。

2020年对高压系统进行了改造，新建Q=350m3/h H=1600m多级离心泵2台（1用1备），Q=42m3/hP=16MPa柱塞泵3台（2用1备），新建Q=43.5m3/h H=15.3m喂水泵2台（2用）高压系统改造后设计注水规模为10800m3/d。目前16MPa高压注水系统管辖150口注水井，运行现状为7230m3/d，剩余注水3570m3/d。次高压系统配注量12800m3/d，实注量7294m3/d，剩余注水5506m3/d。共有注水井122口，欠注井数32口，占总井数的17.2%。

本次老井转注9口井，单井最大注水量150m3/d，合计每天最大注水量为1350m3，陆梁注水站注水规模满足本项目注水量需求，依托可行。

#### 3.5.9.3危险废物贮存及处置

（1）陆梁油田作业区污泥暂存场

①概况

陆梁污泥暂存池位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，西北距和布克赛尔蒙古自治县中心城区约140km，东距陆梁集中处理站边界约157m。

2016年建有1座污泥暂存池，规格92m×92m的正方形区域，池底采用下沉式设计，低于自然地表0.2m，四周设1.2m高围堰，池体有效总容积为10665m3，池体自上而下采取“混凝土+原土+无纺布+HDPE膜+原土压实”的防渗措施，由于池体过大，人工加盖防晒防雨布的效果并不理想，2023年停用。

2024年4月在原有污泥暂存池西北角新建1座含油污泥暂存场，设计含油污泥最大暂存量取2000t（约1429m3），尺寸为26m×44m，设计堆高1.5m，围墙高2m，设计暂存量大于作业区最大暂存量。设计为单层门钢架结构，地坪利用现有污泥暂储池地面（地面防渗层完整，具备防腐、防渗、防漏功能）；暂存场三面建设钢混墙，一面为钢铁门，方便运输车辆进出；顶部加盖彩钢板顶棚，具备防风、防雨、防晒功能。2024年12月通过企业自主验收。

②环保手续

陆梁油田污泥暂存池环保手续履行情况见表3.5-24。

表3.5-24  陆梁油田污泥暂存池环保手续履行情况一览表

| 工程名称 | 环评批复及时间 | 验收情况及时间 |
| --- | --- | --- |
| 中国石油新疆油田公司陆梁作业区陆梁污泥暂存池工程 | 2016年12月6日取得原新疆维吾尔自治区环境保护厅（新环函〔2016〕1853号）的批复 | 2017年11月通过企业自主验收 |
| 陆梁油田作业区污泥暂存场改造工程 | 2023年12月21日取得伊犁哈萨克自治州塔城地区生态环境局（塔地环字〔2023〕264号）的批复 | 2024年12月通过企业自主验收 |

③依托可行性分析

本项目产生的含油污泥量228.72t/a，相对于污泥暂存池的有效总容积所占比例较小，且污泥暂存池的防渗措施及其相应的环保设施符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。因此，本工程可以依托陆梁污泥暂存池可行。

（2）危废废物处置依托可行性分析

博达生态环保有限公司是一家有危险废物处理运营资质的单位，位于克拉玛依石化工业园南二路以北、东六街以西之间地块。2018年克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司废弃物处置再生利用项目建于克拉玛依市白碱滩区，石油化工园区东南7km，克拉玛依危险废物处置中心西侧250m，石西公路东侧，厂区中心地理坐标N45°33′51.05″、E85°10′43.69″。

博达公司于2006年开始建设，原设计处理能力为100m3/d，并履行了环保手续，但由于后期的市场调研将扩大含油污泥的处理规模，追加投资将处理规模扩大至300m3/d，并委托中勘冶金勘察设计研究院有限责任公司对其进行了环境影响评价，克拉玛依市环保局于2007年4月以克环保函〔2007〕28号文件对项目进行了批复。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的有关规定及程序，2007年11月，克拉玛依市环境科研监测中心站对现有工程进行了竣工环境保护验收监测，克拉玛依市环保局进行了竣工环保验收。2010年由于生产的需要，建设单位在厂区北侧扩建2座50m×70m×6m的污水沉降池，作为含油污水进入厂区的预处理分离油水，并于2010年9月报克拉玛依市环境保护局以克环保函〔2010〕127号文件进行了批复，于2011年4月建设投入使用，2011年8月，克拉玛依市环境科研监测中心站对污水储池扩量工程进行了竣工环境保护验收监测，克拉玛依市环保局进行了竣工环保验收。验收监测报告认为，落地油及清罐油泥治理及扩量工程，立项、环评、初步设计及试生产报批手续齐全，环保设施与主体工程同时设计，同时施工，同时投入使用，环保设施运行基本正常，对环评和初步设计的要求落实到位。2018年原新疆维吾尔自治区环境保护厅对《关于克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司油田污泥污水处理项目升级改造固体废物污染防治设施项目》（新环函〔2018〕1182号）予以批复，2019年6月通过新疆维吾尔自治区生态环境厅验收（新环审〔2019〕67号）。博达废弃物处置再生利用项目设计处理能力为118.5万t/a（其中含油泥废液34万t/a、含油污泥30万t/a、干化油泥及废矿物油40.5万t/a、含油钻井废弃物10.5万t/a、废防渗膜及废树脂3.5万t/a），该项目于2018年原新疆维吾尔自治区环境保护厅对《关于克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司废弃物处置再生利用项目》（新环函〔2018〕1447号）予以批复，2023年10月通过企业自主验收。

依托可行性分析：

克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司具有自治区环保厅颁发的《危险废物经营许可证》（编号6502040117），年处理能力118.5万t/a，实际处理量35×104t/a，留有83.5×104t/a的富余量。本项目28口采油井全部投产后预计油泥最大产生量为228.72t/a，占比较小，完全在博达公司的处理能力范围内。

#### 3.5.9.4乌尔禾生活垃圾填埋场

（1）环保手续履行情况

克拉玛依市乌尔禾区生活垃圾处理工程于2016年7月通过原克拉玛依市环境保护局审批，文号“克环保函评价〔2016〕376号”。2017年11月完成近期和管理区主体工程建设，2019年6月通过环保竣工验收。

（2）基本情况

克拉玛依市乌尔禾区生活垃圾处理工程位于克拉玛依乌尔禾区西南方，217国道东侧，卫生填埋场占地面积11.31ha，填埋场设计总库容为77万m3。服务年限为2018年至2030年。近期（2023年）生活垃圾日清运处置87t，累计处理量23.56万t；远期（2030年）生活垃圾日清运处置98t，累计处理量47.64万t。本项目西北侧距离乌尔禾生活垃圾填埋场33km。

（3）依托可行性

目前，乌尔禾生活垃圾填埋场有较多剩余容量，本项目施工期产生的生活垃圾为11.66t，产生量较少，垃圾填埋场的剩余规模可完全满足本工程产生的生活垃圾。

#### 3.5.9.5陆梁公寓生活污水一体化处理设施

（1）基本概况

陆梁公寓生活污水处理设施建于2002年，设计规模为168m3/d。污水处理流程为：生活污水→集水池→一元化污水处理装置→外排，该设施投产初期出水水质良好，后期由于装置腐蚀、污水泵堵塞、自动化程度低、管理不便等系列问题导致出水逐渐超标，因此作业区于2014年对该装置进行了提标改造，设计处理规模提升至350m3/d。一体化污水处理设施工艺流程见下图。

图3.5-9  陆梁公寓生活污水一体化处理装置工艺流程图

（2）环保手续

陆梁公寓生活污水一体化处理装置环保手续履行情况见表3.5-25。

表3.5-25  陆梁公寓生活污水处理环保手续履行情况一览表

| 工程名称 | 环评批复及时间 | 验收批复及时间 |
| --- | --- | --- |
| 中国石油新疆油田分公司陆梁油田开发建设项目 | 环审〔2003〕69号，2003年2月25日 | 环验〔2005〕071号，2005年8月16日 |

（3）依托可行性分析

陆梁公寓生活污水一体化处理装置设计处理能力为350m3/d，目前实际处理量约为100m3/d，仍有较大的余量，本项目施工期生活污水产生量约为4.09m3/d，依托可行。

本项目与依托工程相对位置关系图见图3.5-10。本项目污染物与依托工程去向关系图见图3.5-11。

本项目28口采油井井

陆梁集中处理站

外输

陆梁集中处理站污水处理系统

克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司

原油

含油污泥

采出水

采出液

井下作业废水、废洗井液

陆梁集中处理站污水处理系统

图3.5-11  本项目污染物与依托工程去向关系图

3.6现有工程开发回顾

### 3.6.1井区开发现状

    - 3.6.1.1区块开发简况

2000年6月陆9井区首先发现了侏罗系西山窑组（J2x4）油藏，后又相继发现西山窑组（J2x1）、头屯河组（J2t）和白垩系呼图壁河组（K1h1、K1h2）油藏，2000年~2008年合计探明石油地质储量1.05×108t，2012年10月复算探明石油地质储量合计6158.49×104t，其中白垩系呼图壁河组K1h23-4油藏探明石油地质储量523.75×104t，含油面积7.82km2。

陆9井区呼图壁河组K1h23-4油藏2001年4月采用300m×425m井距反九点面积注水井网投入开发，2010年以水平井开发方式进行了扩边调整，截至2022年10月，该油藏共有采油井65口，注水井23口，累积产油167.81×104t，采出程度32.04%，累积注水802.10×104m3，累积注采比0.90。采油井开井数61口，日产液2692t，日产油229t，综合含水率91.5%，采油速度1.23%；注水井开井数23口，日注水平2244m3，月注采比0.63。

陆9井区呼图壁河组K1h13-1油藏于2002年4月投入开发，共经历3个开发阶段。其中开发初期在油藏中部采用300m×424m反九点面积注水井网开发，部署实施开发井18口，其中采油井13口，注水井5口，油藏于2003年9月注水，期间在油藏西部有4口其它层位上返的短期试采井；2007至2013年相继以水平井开发方式进行扩边调整，共完钻7口水平井，2008至2011年期间实施了5口侧钻井；2016年在K1h13-1油藏中部按直井方式实施加密调整，共新钻加密井19口（采油井17口，注水井2口），2017年至目前，由于部分低效采油井及问题注水井上返导致目前为不规则井网。截至2023年8月，油藏共有采油井32口，开井31口，日产液1156.9t，日产油92.7t，含水91.9%，采油速度0.84%，累积产油53.7×104t，采出程度26.6%；注水井13口，开井12口，日注水1015m3，累积注水365.5×104m3，累积注采比0.96。

截至2023年12月，陆9井区已建有采油井793口，日产液18968t/d，日产油1908t/d，日产气192237m3/d，含水率89%。

陆9井区现有工程情况详见表3.6-1。

表3.6-1 陆9井区现有工程组成表

| 序号 | 工程项目 |  | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 钻井工程 | 已实施采油井793口，日产液18968t/d，日产油1908t/d，日产气192237m³/d，含水率89%。 |
|  |  | 地面集输工程 | 已建有64座计量站，单井采出液经单井出油管线输送至计量站，计量后再通过集油管线集中密闭集输至陆梁处理站进行气液分离，分离出的液在陆梁处理站处理，分离出的气在陆梁伴生气处理站处理。 |
|  |  | 原油处理 | 陆梁处理站设计处理能力为120×104t/a，目前原油处理量为75×104t/a（包含玛东2、夏盐11的15×104t/a油量）。 |
|  |  | 原油稳定 | 石西集中处理站设计处理能力为100×104t/a，原油处理现状约为45×104t/a。目前正在进行石西原油密闭处理与稳定改造工程，稳定改造后处理站设计处理规模为180×104t/a，扩建后预计现状稳定油量约为155×104t/a。 |
|  |  | 伴生气处理 | 陆梁伴生气处理站设计能力15万方/天，目前处理量约8万方。 |
|  |  | 采出水处理 | 陆梁油田集中处理站采出水处理系统采用“重力除油-旋流反应-沉降过滤”工艺流程。设计处理能力为20000m3/d，现状处理能力约为18000m3/d。 |
| 2 | 公用工程 | 供配电 工程 | 井区内已建成3条10kV架空线路，分别是陆井一线、陆井二线、陆井三线，2021年3条线路平均负荷分别为1.88MW、1.33MW、1.72MW。 |
|  |  | 道路工程 | 陆9井区有完善的油田路网。 |
| 3 | 环保工程 | 废气 | 油气集输非甲烷总烃为无组织排放。 |
|  |  | 废水 | 生产废水处理依托陆梁集中处理站污水处理系统处理，达标后回注井区。 |
|  |  |  | 生活污水依托陆梁公寓生活污水一体化处理装置进行处置，设计处理能力为350m3/d，目前实际处理量约为100m3/d，仍有较大的余量。 |
|  |  | 固废 | 落地油100%回收；油泥（砂）委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置。 |
|  |  | 噪声 | 选用低噪声设备，安装基础减振垫 |

表3.6-2  现有工程排放表

| 类型 |  | 类别 | 单位 | 现有工程污染物排放量 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | SO2 | t/a | 1.5629 | 《陆9井区呼图壁河组油藏2022年水平井开发工程建设项目环境影响报告书》 |
|  |  | NOx | t/a | 20.01 |  |
|  |  | VOCs | t/a | 340.72 |  |
|  |  | 硫化氢 | t/a | / |  |
| 废水 |  | 采出水 | m3/a | 10900 |  |
|  |  | 井下作业废水 | m3/a | 67.8 |  |
| 固废 |  | 含油污泥 | t/a | 0 |  |
|  |  | 井场事故状态下落地油 | t/a | 0 |  |
|  |  | 废机油 | t/a | 0 |  |
|  |  | 清管废渣 | t/a | 0 |  |
|  |  | 废弃防渗膜 | t/a | 0 |  |

    - 3.6.1.2油藏地质简述

呼图壁河组地层为多套砂泥岩互层，砂体横向及垂向上变化较快，连续性较差。储层主要为细砂岩、中-细砂岩和中砂岩，岩石颗粒以岩屑为主，含量35%～61%，平均49.8%。各砂组储层物性变化不大，均为高孔、高渗储集层，其中，K1h1段储层平均孔隙度为26.15%，平均渗透率为124.8×10-3μm2，油层孔隙度24.5%～33.2%，平均为28.4%，渗透率（10.3~3870）×10-3μm2，平均为312.9×10-3μm2；K1h2段储层平均孔隙度为28.15%，平均渗透率为141.84×10-3μm2，油层孔隙度26.1%～34.1%，平均为30.12%，渗透率（10.4~5000）×10-3μm2，平均为522.9×10-3μm2。

呼图壁河组含油层系多，纵向跨度大，各油藏性质基本类似，多为有底水或边水的岩性构造或构造岩性油藏，且具有构造幅度低（小于14m）、单油层厚度薄（一般小于5m）、平面连续性差，各油层普遍发育边底水，油水分布关系复杂和“一砂一藏”等特点。

    - 3.6.1.3油气集输现状

陆9井区已建有采油井793口，日产液18968t/d，日产油1908t/d，日产气192237m³/d，含水率89%。大部分采用常温密闭集输二级布站工艺：单井→计量站→陆梁处理站。少数凝固点较高，含水较低的单井采用加热集输工艺。由于本次部署井周边建有 8 座计量配水站以及配套的集油，注水管线。计量站内建有12井式多通阀装置，计量分离装置。地面工程现状表见表6-1-1。通过已建集油、注水干支线输送至陆梁集中处理站。

表3.6-3  计量配水站现状表

| 序号 | 计量配水站 | 多通阀 | 接入井油数（口） | 剩余空头（口） | 计量站压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陆9井区2号计量配水站 | 18井式三通阀管汇+11井式多通阀撬 | 27 | 2 | 0.93 |
| 2 | 陆9井区3号计量配水站 | 18井式三通阀管汇+2座9井式多通阀撬 | 36 | 0 | 1.1 |
| 3 | 陆9井区4号计量配水站 | 12井式多通阀管汇+11井式多通阀撬 | 32 | 1 | 0.75 |
| 4 | 陆9井区5号计量配水站 | 18井式三通阀×2+9井式多通阀 | 44 | 1 | 0.9 |
| 5 | 陆9井区6号计量配水站 | 18井式多通阀管汇+12井式多通阀管汇 | 30 | 0 | 0.79 |
| 6 | 陆9井区7号计量配水站 | 18井式三通阀管汇+9井式多通阀撬 | 27 | 0 | 0.72 |
| 7 | 陆9井区8号计量配水站 | 18井式三通阀管汇+2座9井式多通阀撬 | 36 | 0 | 0.83 |
| 8 | 陆9井区9号计量配水站 | 18井式三通阀管汇 | 17 | 1 | 0.86 |

    - 3.6.1.4注水系统现状

（1）注水井

次高压系统配注量12800m3/d，实注量7294m3/d。共有注水井122口，欠注井数32口，占总井数的17.2%。

高压系统管辖150口注水井，配注量10800m3/d，实注量7230m3/d。其中欠注井数34口，占总井数的22.7%。

（2）注水工艺

陆9井区已建注水井采用“单干管多井配水工艺”的注水工艺即陆梁注水站增压后的高压水通过注水干支线输送至配水橇通过撬内分水器向各注水单井进行配注。

（3）注水管网

陆9井区已建有2套注水管网，分别为次高压10MPa管网和高压16MPa管网。次高压10MPa注水管网2015年建成投产。次高压系统注水管网注水干线规格均为DN20010MPa，支线规格均为DN150 10MPa，材质均为塑料合金防腐蚀管。

高压16MPa管网建有A、B、C、D、E五条高压注水干线，2009年产能建设中，高压注水系统扩建两条注水干线（G线、H线）。原高压系统B线上的6#、6-1#、8#、8-1#、7#站及A线上的13#、9#站改接到高压G线上；原高压系统C线上的4#、2#、1#、1-1#站改接到高压H线上。用13#、9#站注水支线将A线与G线连通，用8#、8-1#站注水支线将B线与G线连通。注水干线规格为DN100 16MPa，注水支线规格为DN80 16MPa，材质均为塑料合金防腐蚀管。

图3.6-1  注水系统管网图

（4）配水间

陆9井区共有77座配水间及配水撬，多为2001、2002年建设，大多数配水间内均设高压、次高压两套配水管汇；2005年以后产能建设过程中，根据注水井不同层位及位置分布，毗邻已建配水间扩建多座撬装式配水间。配水间现状见图6.1-4。

图3.6-2  配水间现状图

    - 3.6.1.5供配电现状

陆9井区属于陆梁110kV变电站供电范围，陆梁110kV变电站主变容量2×25MVA，最大供电能力45MW，承担着陆梁作业区生产及生活供电，陆梁油田用电负荷逐年增加，目前变电站最大容量已达39.6MW，其中一二级负荷约33.6MW，单台主变无法接带本站全部用电负荷的问题，若变电站主变因故障或检修等原因退出运行时，只能按照单台主变容量限负荷运行从而造成区域性停电，对陆梁油田生产造成了严重影响。陆梁110kV变电站已不能满足本次新增负荷供电需求，需对陆梁110kV变电站进行增容扩建，已组织开展扩建工作。

    - 3.6.1.6自动化现状

陆9井区陆24计量站已建50m通信塔，塔顶安装5.8GHz点对多点无线网桥汇聚基站（11套），实现油区360°覆盖；陆梁集中处理站已建35m通信塔，塔顶安装5.8GHz点对多点无线网桥汇聚基站（2套），实现油区360°覆盖；陆梁公寓已建90m通信塔，塔顶安装5.8GHz 点对多点无线网桥汇聚基站（6套），实现油区360°覆盖；单套无线网桥—AP汇聚设备最大接入终端数64个，天线增益满足传输距离不小于20km。各汇聚基站均通过5.8GHz点对点无线网桥将数据传输至陆梁作业区公寓已建SCADA系统。现有基站覆盖范围能够满足本次新增单井数据接入需求。

陆梁油田作业区已建有数据采集与监视控制系统（即SCADA系统），采用“中心服务器+远程PLC/RTU”的系统架构，实现了集油区采油井、计量站等主要工艺生产数据的实时采集、显示、报警、控制、报表打印及历史数据存储、分析等功能，以及“远程监控，故障巡检”的自动化水平。目前，陆9井区自动化数据通过已建无线网桥传至陆梁作业区公寓已建SCADA系统实现集中管理。

### 3.6.2现有工程环保手续情况

根据调查及资料统计，陆9井区已开展了环境影响评价工作，目前区块现有环评手续和验收情况见表3.6-4。

表3.6-4  项目环保手续履行情况表

| 序号 | 工程名称 | 主要建设内容 | 环评类别 | 环评批复机关、文号 | 项目实施情况 | 环保竣工验收批复机关、文号及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国石油新疆油田分公司陆梁油田开发建设项目环境影响报告书 | 新钻开发井266口（其中采油井200口，注水井66口），新建24×8井式采注计量站12座，采油井口装置213座，120×104t/a原油处理系统和集输系统及配套设施。 | 报告书 | 环审〔2003〕69号 | 油井总数434口（新钻井415口，老井利用19口），其中采油井324口、注水井110口。水源井6口，采注计量站23座，原油处理站1座，规模为120万t/a，以及集输系统和配套设施。 | 2004年11月28日通过原国家环保总局验收 |
| 2 | 关于中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区环境影响后评价 | / | 后评价 | 自治区环保厅新环评价函〔2011〕1120号 | / | / |
| 3 | 陆梁油田陆9井区西山窑组油藏2016年产能建设工程 | 部署开发井126口，其中新钻采油井86口，新钻注水井40口，均为直井，总钻井进尺27.1×104m，新建产能12.9×104t/a；新建直井采油井井口装置86座，新建11井式标准化计量站6座，新建6井式16兆帕自动恒流配水撬9座，新建井口管线37km，集油支线3km，注水单井管线20km，注水支线4.2km，简易砂石路2.7km，配套建设工艺管线、阀件及供配电等系统工程。 | 报告书 | 新环函〔2016〕627号 | 已实施33口采油井、14口注水井、1座计量站、1座配水撬以及配套工程。 | 截至2023年5月25日，已通过企业第四批自主验收 |
| 4 | 中国石油新疆油田分公司陆梁油田陆9井区呼图壁河组油藏2017年开发建设工程 | 部署开发井31口，新建产能2.16×104t/a，钻井总进尺2.8×104m，新建井口管线7km，集油支线0.2km，新建注水单井管线1.3km，注水支线0.1km，新建简易砂石路0.5km，配套建设供电、防腐、自动化等系统工程。 | 报告书 | 新环函〔2017〕215号 | 新钻采油井10，注水井3口，老井利用16口，管线总长度6.77km（其中集输管线4.18km，注水管线2.59km），新建计量站1座，配水撬1座，新建产能1.8×104t/a | 2018年12月15日通过企业自主验收 |
| 5 | 陆梁油气田陆9井区侏罗系呼图壁组油藏LUD9021等2口注水井钻探项目 | 拟在陆9井区部署2口注水井，井身均为直井 | 报告表 | 和环评函字〔2018〕45号 | 新钻2口注水井（LUD9021、LUD90128） | 2020年12月25日通过企业自主验收 |
| 6 | 陆梁油田作业区陆9井区呼图壁河组油藏补钻更新工程 | 拟在陆9井区部署4口采油井，井区预计新建产能0.6×104t/a，配套建设油气集输管网、供配电工程 | 报告书 | 塔地环字〔2019〕52号 | 实施采油井4口，敷设各类管线1.3km，配套架收纳盒供配电、消防、仪表自动化等公辅工程。建成产能0.6×104t/a | 2021年2月2日通过企业自主验收 |
| 7 | 陆9井区呼图壁河组油藏2022年水平井开发工程建设项目 | 本项目新建采油井场5座（LUHW2532、LUHW2744、LUHW2745、LUHW2442和LUHW1341），扩建现有17-1#计量站和10#计量站（增加8井式多通阀2 座），新建DN50 PN2.5MPa单井出油管线2.4km和DN100PN3.5MPa集油支线0.2km，并配套建设电气、自控、通信、防腐、消防等工程。新建产能原油最大产能 0.93×104t/a，天然气最大产能74.4×104m3/a。 | 报告书 | 塔地环字〔2022〕147号 | 主要新钻3口采油井（LUHW2532、LUHW2744、LUHW2442），新建3座采油井口装置，单井出油管线2.07km，扩建17-1#计量站，并配套建设电气、仪表自动化、通信等工程。 | 2023年11月23日通过企业第一批自主验收 |
| 8 | 陆9井区白垩系呼图壁河组油藏加密、调整试验地面工程 | 本项目计划在陆9井区共部署12口采油井，13口注水井，其中11口采油井为新钻井，1口采油井为补钻井，2口注水井为补钻井，11口注水井为老井转注水井。新建产能1.17×104t/a、产气43.46×104m3/a，单井注水量84m3/d~140m3/d。在陆梁集中处理站高压注水系统处新建1座140m3/h注水泵撬，在5号计量配水站新建1座6井式配水撬；新建1座计量站；新建采油管线5.6km，新建注水管线7.88km，新建采油井井口装置12座；新建注水井井口装置13座，配套建设供配电及仪表自动化等地面工程。 | 报告书 | 塔地环审〔2024〕46号 | 正在建设 | / |
| 注：本项目9口老井转注属于“中国石油新疆油田分公司陆梁油田开发建设项目环境影响报告书”中的内容。 |  |  |  |  |  |  |

3.7工程分析

### 3.7.1生态影响因素分析

生态影响因素主要来自各种占地、人为活动导致的景观变化、土地类型的改变，以及直接影响野生动物的栖息环境使相对完整的栖息地破碎化，连通程度下降等。

#### 3.7.1.1施工期

（1）占用土地、压占破坏植被

工程占地包括永久占地和临时占地。临时占地包括钻井井场、管线、各类站场施工临时占地。永久占地包括井场。临时占地对环境的影响主要来自管道施工作业带清理、开挖管沟、井场土地平整等施工活动中施工机械、车辆、人员践踏等对土壤的扰动和植被的破坏，对沿途的动物形成惊扰，造成的土地裸露加剧水土流失。本项目管道施工作业带宽度约12m，其范围内的土壤和植被都可能受到扰动和破坏，尤其是管沟两侧2m～3m内的植被破坏严重，土壤的结构、组成和理化性质发生改变，影响土壤和植被的恢复。永久占用的土地将永久性的改变土地利用结构和功能，临时占地将在短期改变土地利用的结构和功能，但施工结束后，可逐步恢复原有使用功能。

（2）破坏植被

对植被最主要的影响是施工期占地范围内对植被破坏，另外土地开挖、车辆运输带起的扬尘自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸作用和光合作用，有碍作物生长，还有车辆运行和施工机械的尾气含有NOx等气体，可破坏敏感植物的叶组织，造成褪色伤斑。不过以上这些不利影响主要是短期的，随着施工期结束，这些影响也随之消失。

（3）破坏、污染土壤

工程对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。工程土方的开挖和回填，将造成土壤结构的改变，进而导致土壤肥力的降低，对当地植被的生长和产量造成一定影响。

（4）扰动地表，引起新的土壤侵蚀、水土流失

评价区位于塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，属于项目区属于Ⅱ2天山北坡诸小河流域重点治理区，主要土壤侵蚀类型为风力侵蚀。工程施工活动将破坏地表植被，如不及时进行恢复和重建，土壤的新坡面扰动可能成为新的侵蚀点加重水土流失。

#### 3.7.1.2运营期

项目生产运营期对生态环境的影响较小，主要为井下作业过程产生的废物发生泄漏对地表土壤的污染以及事故条件下对植被、土壤等生态环境要素的影响等。评价建议建设单位应加强日常设施设备的运行管理，尽量避免“跑、冒、滴、漏”现象的发生，以减少物料及污染物的逸散对周围生态环境的影响。

同时项目建成后，临时占地得到有效的填充平整、恢复植被，以降低土壤侵蚀，减少水土流失。

#### 3.7.1.3退役期

退役期主要是生产井的陆续停运、关闭、恢复土地使用功能时段。退役期作业主要包括拆除井场的采油设备、设施，封堵油层和封闭井口，对井场等占地进行生态恢复等。

设备拆除时将对地表植被产生破坏和干扰，同时也可能引起新的水土流失；对废弃的井场应采取生态恢复措施，可使油区内人工景观的密度大大下降，而自然景观的连通性得以恢复，生态环境质量逐渐提高。

### 3.7.2污染影响因素分析

本项目开发建设可分为施工期、运营期和退役期三个阶段。

#### 3.7.2.1施工期

施工期主要包括钻井、修井、井场、管线建设等施工作业内容，其环境影响因素主要来源于钻井、修井、地面工程（井场、管线、计量站/配水站）建设等施工过程，主要包括生态影响，以及钻井、修井过程排放的污染物质导致的环境污染。施工期环境影响的特点是持续时间短，对地表的破坏性强，在地面建设结束后，可在一定时期消失；但如果污染防治和生态保护措施不当，可能持续很长时间，并且不可逆转，例如对生态环境的破坏。

#### 3.7.2.2运营期

运营期环境影响持续时间长，并随着产能规模的增加而加大，贯穿于整个运营期。其环境影响因素主要来源于油井及与其相关的采油、井下作业、油气集输、处理等各工艺过程，主要包括生态影响以及排放的污染物质导致的环境污染。

#### 3.7.2.3退役期

退役期的环境影响主要为油田停采后进行一系列的清理工作，包括地面设施的拆除、封井、井场清理等，将产生少量扬尘、地表废弃建筑、不可移动的废弃设施、废弃管线等固体废物。在闭井施工操作中应注意采取降尘措施，同时，将产生的建筑垃圾进行集中收集，由施工单位运至指定位置进行处理。如果封井和井场处置等措施得当，环境影响将很小；反之若出现封井不严，可能导致地下残余油水外溢等事故发生，产生局部环境污染。

油田开发建设施工、生产运行过程主要产污环节详见图3.7-1；主要污染源构成见表3.7-1。

表3.7-1  环境影响因素识别表

| 开发作业过程 | 主要环境影响因素 | 环境影响因素主要受体 | 污染源性质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钻井、储层改造工程 | 车辆尾气、设备燃料燃烧废气 | 环境空气 | 临时性污染源，作业结束后不再产生，但仍存在于环境中 | 施工期 |
|  | 钻井废水、射孔液 | 土壤、地下水 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 设备、车辆产生噪声 | 声环境 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 钻井岩屑 | 土壤、地下水 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 废含油防渗布 | 土壤、植被 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 井喷爆炸、火灾等 | 土壤、水、环境空气及生态环境 | 事故污染源，随作业结束而消除 | 事故 |
| 修井工程 | 车辆尾气、设备燃料燃烧废气 | 环境空气 | 临时性污染源，作业结束后不再产生，但仍存在于环境中 | 施工期 |
|  | 设备、车辆产生噪声 | 声环境 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 试压废水 | 地表水 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
| 采油平台、站场建设、管线施工 | 施工扬尘、车辆尾 | 环境空气 | 临时性污染源，随作业结束而消除 | 施工期 |
|  | 管道试压废水、施工生产废水 | 地表水 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 设备、车辆产生噪声 | 声环境 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 施工土方、施工生活垃圾 | 土壤 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
|  | 临时占用土地 | 土壤、植被 | 临时性污染源，随作业结束而消除 |  |
| 采油、油气集输 | 采出水 | 地表水 | 持续性影响环境的污染源 | 生产期 |
|  | 烃类气体 | 环境空气 | 持续性影响环境的污染源 |  |
|  | 生产设备噪声 | 声环境 | 持续性影响环境的污染源 |  |
|  | 含油污泥 | 土壤、地下水 | 持续性影响环境的污染源 |  |
|  | 废润滑油、落地油、含油污水泄漏 | 土壤、地下水 | 事故污染源 | 事故 |
| 井下作业 | 井下作业废水 | 土壤、地表水 | 间断性污染源 | 生产期 |
|  | 生产设备噪声 | 声环境 | 间断性污染源 |  |
|  | 废含油防渗布 | 土壤、植被 | 间断性污染源 |  |
| 拆除/清理作业 | 废弃设施、废弃管线等固体废物 | 土壤 | 临时性污染源，随作业结束而消除 | 退役期 |

陆梁注水站

计量配水站

注水井

影响野生动物

破坏地表植被

占用土地

土壤扰动

施工机械废气

运输车辆尾气

生态影响

井场建设、计量站、架空线路等

扬尘

噪声

钻前作业

钻井工程

采油工程

计量站

噪声

扬尘、运输车辆废气、柴油燃烧废气

管道试压废水

钻井岩屑

废弃防渗膜、机械设备废油

钻井岩屑

井下作业

扬尘

噪声

无组织挥发（非甲烷总烃、硫化氢）

井下作业废水、射孔液、废洗井液、采出水

生活垃圾

建筑垃圾

噪声

含油污泥、事故状态下落地油、废润滑油、废弃防渗膜、清管废渣

噪声

无组织挥发

陆梁集中处理站

外输

回注油藏

采出水

含油污泥

委托有资质的单位处置

老井转注（修井）

注水

噪声、试压废水

图3.7-1  本项目工艺流程及产污节点图

### 3.7.3施工期主要施工工艺及产污环节

本项目施工期主要包括钻前工程、钻井工程、修井工程、储层改造工程、管线等地面工程。根据建设单位提供资料，老井转注主要为修井作业。

#### 3.7.3.1钻前工程

钻前准备工作中，在预选井位前首先根据井的深浅、设备的类型及设计的要求来进行平整井场，修建进场道路，进行设备基础施工（包括钻井、井架、钻井泵等基础设备），其次是搬运钻井设备及安装。

本次开发部署区域位于老区，区内建有比较完善的油田路网，交通便利，依托性较好。本次无需新建道路，巡井道路可依托已建道路。

#### 3.7.3.2钻井工程

本项目新钻采油井28口。

钻井工艺主要包括：钻进、录井、测井、固井和完井。钻井过程中产生的污染物主要有施工扬尘、车辆设备尾气、柴油机废气、钻井废水、射孔液、试压废水、生活废水、生活垃圾、钻井岩屑、废防渗膜、建筑垃圾等。

（1）钻进

一开钻进为保证井身质量，刚开钻时钻压10kN~20kN，以后逐渐增加钻压，其原则为不超过钻铤浮重的80%。每钻完一根单根洗井2min~3min，上下划眼2次修好井壁再接单根，提钻时抓好灌钻井液工作，确保井内压力平衡。做到早开泵、晚停泵，接单根要迅速，防止堵水眼蹩泵。钻进中必须开动振动筛、除砂器，控制固相含量，防止坍塌和沉砂。表层容易漏失、垮坍和发生窜槽，钻进过程中要求平稳操作，缓慢开泵，及时灌好钻井液。

二开前对套管以及井口装置进行试压，试压合格后方可钻水泥塞，钻套管附件时，钻压20kN~40kN，转速60r/min，以防下部套管脱落；二开第一只钻头前50m用小于50kN钻压钻进，待新井眼形成后再加至设计钻压钻进。

（2）录井

二开及以后各开次下套管（含尾管）前，应换装与套管尺寸匹配的半封闸板。下套管、注水泥过程中，钻井队、录井队安排专人坐岗，观察并记录灌入、返出量，及时发现井漏、井涌及其他异常情况。

（3）测井

测井配备专门的测井队，测井方式为电测井，电测井井控主要要求为：

1）若电测时间将要大于安全作业时间时，中途通井循环再电测。

2）测井队到井后向钻井队了解井况，确认安全作业时间，电测时发生溢流立即停止电测，尽快起出井内电缆。当不具备起出电缆条件，立即实施剪断电缆。

3）由钻井队值班干部决定何时切断电缆，测井队专用剪切工具放置在钻台上，测井中随时处于待命状态，测井队队长实施剪断电缆工作。

（4）固井

1）Ф244.5mm表层套管

①采用G级水泥双胶塞固井；下套管前采用原钻具或带扶正器通井，确保畅通无阻卡、洗净井底沉砂后提钻下套管。

②下完表层套管后要循环洗井、找正并固定好井口后再固井；注水泥前注入2m3清水作隔离液。

③现场注水泥施工要连续进行，套管外水泥浆应返出地面。

④注水泥时，要随时观察井口钻井液返出情况，若发生井漏，水泥浆未返至地面，井口应打水泥帽子至地面。注水泥结束后候凝24h后进行固井质量检测，再动井口。

2）Φ139.7mm油层套管

①采用（超低密度+低密度）双凝双密度水泥浆体系常规固井。

②为确保完井固井正常施工和固井质量，电测完后根据实际完钻钻井液密度和使用的水泥浆密度，要求稳压15min以上，压降不大于0.5MPa。大排量洗井要求按照固井最大排量循环15min，无井漏，井口液面稳定可见为准；

③下套管前换Φ139.7mm防喷器芯子并按照井口装置试压要求试压合格，提前准备好防喷单根和循环洗井接头。下完套管后要进行循环洗井，循环洗井不少于2个循环周；

④采用过渡灌注水泥，水泥浆密度允许偏差范围±0.02g/cm3，采用流变学注水泥方法进行固井施工，注水泥施工连续进行，水泥浆返至地面。

⑤固完井候凝48h后进行固井质量检测，再进行套管内试压。

（5）完井

完井是钻井工程的最后环节，整个钻井工艺结束。一般情况下，完井即钻开油层，完井方式采用245mm×140mm×21MPa正规套管固井完井。

1）完井要求：保持钻井井场面积，井场内平整无杂物及材料，以井口为中心，30m×30m范围内井场水平度高差≤10cm；天然气井、评价井及油气生产单位有特殊要求的井应保留方（圆）井，井壁完整，井底清洁；井场及周边环境保护符合安全环保法规要求。

- 2）完井井口要求：交接的采油（气）井口装置附属附件齐全完好、各类标识应清晰，安装后井口装置表面无明显掉漆并留好影像资料；套管头、油管头、采油（气）树严格按《钻井工程设计》《采油工艺方案》的型号及压力级别安装，各附件配备齐全；天然气井、评价井及接收单位有特殊要求的，按照要求执行。未安装采油（气）树的井口应加装井口保护装置，并注明建设方和井号标志；其余井口装置按照《SY/T 5678-2017钻完井交接验收规则》执行；冬季交接应做好井口及井筒防冻工作。

钻井工程作业流程见图3.7-2所示。

图3.7-2  钻井工艺及产污节点图

本项目钻井泥浆不落地设备工艺如下：

由于开挖大循环池存放钻井液及岩屑的形式会造成土壤及地下水污染，破坏生态环境，对本工程施工期产生的岩屑及钻井液全部进行不落地处理，使施工期固体废物实现回用及妥善处理。泥浆进入钻井不落地系统中处理并实现固液分离，分离后的液相循环使用，钻井结束后，剩余的少量液相由钻井施工单位回收至钻井液配制站，用于其他区块井场的钻井液配制，固相（水基岩屑）收集于储罐内，直接委托岩屑公司处置。

※工艺流程说明：

不落地系统由振动筛、除砂器、除泥器、离心机等设备组成，钻井液（泥浆）进入不落地系统后，经以下步骤进行处理：

a.钻井液（泥浆）经振动筛、除砂器、离心机多级分离后，实现初步分离，分离后的固相进入收集箱，再输送至甩干机和离心机进行二次深度固液分离，二次分离出的液相（泥浆）回用，分离出的固相（岩屑）收集于储罐内；

b.初步分离出的液相进入废水收集罐。通过废水收集罐进行处理，处理后的再生钻井液进入处理水储罐内用于钻井液配制。工艺流程图见图3.7-3。

图3.7-3  泥浆不落地工艺流程图

#### 3.7.3.3修井工艺流程

本项目9口注水井老井利用，对老井无需新钻井，需进行修井，其修井工艺流程见图3.7-4。

噪声、试压废水

噪声

噪声、试压废水

校井口

试压

提结构

探井底

通井

试压

下结构

射孔

试压

完井

噪声

噪声

噪声、试压废水

图3.7-4  修井工艺流程图

（1）校井口：将修井设备搬家至注水井场，接井，立架子，井场标准化布置，填井口；

（2）试压：注水净水试压，试吸收性以及井控装置试压，安装SFZ16.5-35手动单闸板防喷器，紧固平整所有螺栓，配下Φ115mm双皮碗封隔器，对防喷器、防喷管线及放喷阀试压10MPa；

（3）提结构：提单管，检查全井油管是否完好，喇叭口是否被堵死，是否存在偏磨、结蜡或结垢；

（4）探井底、通井：探砂面深度，检查油管及通井是否完好；

（5）试压、下结构：注水净水对上部套管试压，下入油管，以油管传输射孔，注水净水试吸收性是否合格；

（6）完井：架子、收尾，完善井口流程，打扫井场卫生、交井完修。

#### 3.7.3.4储层改造工程

油层改造工程一般在采油井投产前进行。根据建设单位提供资料，陆9井区呼图壁组油藏属高孔、高渗储集层，射孔后直接转机抽生产，因此，本项目储层改造主要为射孔工艺，不涉及压裂和酸化工艺。

射孔即在井内下入专门的射孔器在油层部位射孔，穿透套管的水泥环进入地层，使油层通过这些孔道与井底连通，从而为油流入井内造成通道的过程。本项目37口井均进行射孔作业。本项目采油井采用SDP-89射孔枪，注水井采用YD-89型射孔弹；相位角60°；孔密16孔/m，螺旋布孔。

#### 3.7.3.5地面工程建设

地面工程建设主要包括井场建设、计量站（配水站）建设、设备安装、管线敷设等内容。

（1）井场、计量站建设

拟建项目新建井场、计量站地面拟全部采用素土压实。

（2）井口设备安装

本工程新建水平井采油井场28座，其中19座采用30~80m3的防腐防垢变频潜油电泵机组，配套电机功率27kW，8座采用8型节能抽油机，配套电机功率18.5kW，1座采用10型抽油机，配套电机22kW，井口均设置保温盒保温，保温盒内设0.25kW防爆电加热器，压力表置于保温盒内。设置清蜡和热洗接口，同时设置安全标志牌，采油井口采用标准化设计通集20141。

部署老井转注（注水井）9口，最大注入压力为12MPa。

采油井安装井口装置、抽油机及配套电机等。主要工程活动包括抽油机基础施工、抽油机安装、电加热设备等安装。

抽油机安装顺序为：施工准备→基础验收划线→机座安装→抽油机主体安装→电机安装→电控箱安装→加注润滑油坚固螺栓。

注水井井口安装DN50 25MPa采油树即可。

（3）管线敷设

集输工程建设工艺流程及产污环节详见图3.7-5。

图3.7-5  集输工程建设工艺流程及产污环节示意图

①场地平整

管线工程施工首先进行施工放线，现场施工放线确定路由后，即进行施工作业带线路的清理，对施工作业带内地上、地下各种建（构）筑物和植物等进行清点造册。

清理和平整施工作业带时，应注意保护线路控制桩，如有损坏应立即补桩恢复。施工作业带范围内，对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木、构筑物等应适当清理，沟、坎应予平整，有积水的地势低洼地段应排水填平。施工完毕之后，要注意施工作业带的恢复工作，使土地恢复原有状态。

②管沟开挖

管道运输和布管在管沟堆土的另一侧进行，要求堆放地点地势平整、无水、无尖硬物的地方。布管过程不允许地面拖拉，以防损坏。

③管道敷设

本工程新建单井出油管道采用DN50 2.5MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度10.33km，管线埋深-1.70m。新建集油支线及干线均采用DN150 2.5MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度合计5.7km，管道均保温埋地敷设，保温层采用30mm厚发泡保温橡塑海绵，防护层采用2mm厚聚乙烯胶粘带，管线埋深-1.90m。本工程管道穿越专用公路及沥青、水泥路及路政部门要求顶管穿越路段采用顶管穿越方式，顶管时设套管保护；管道穿越碎石路、土路采用大开挖穿越方式，并设套管保护，穿越完毕后恢复原有路面。

新建单井注水管道选DN50 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度4.52km，埋地不保温敷设，管线埋深-1.80m。新建单井注水支线选DN100 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度1.77km，埋地不保温敷设，管线埋深-2.0m。新建单井注水干线选DN150 16MPa塑料合金防腐蚀复合管，长度2.12km埋地不保温敷设，管线埋深-2.0m。本工程管道穿越专用公路及沥青、水泥路面（通车量大）的公路采用顶管穿越方式，顶管时设套管保护；管道穿越碎石路、土路采用大开挖穿越方式，并设套管保护。

④试压回填

管道回填时，先用细土回填50cm，再用其他土回填并夯实，原有熟土最后恢复。回填土中不得有坚硬土石、垃圾、腐殖质等，管道两侧及管顶0.5m内的回填土，不得含有碎石砖块等杂物，且不得用灰土回填，距管顶0.5m上的回填土中的石块不得多于10%，直径不得大于0.1m，且均匀分布。主管道警示带敷设前应将敷设面压实，并平整地敷设于管道顶正上方0.5m，且不得敷设于路基和路面里。

⑤场地恢复

施工结束后，进行生态恢复，及时清除施工垃圾，对施工现场进行回填平整，尽可能覆土压实，采用自然恢复的方式对区域植被进行恢复，对井场周围已建成的永久性占地进行砾石铺垫，以减少风蚀量。

（5）输配电工程施工

架空输电线路施工主要为：塔坑开挖前，先进行定位，确定位置后采用机械及人工辅助开挖。开挖后将杆塔采用流动式起重机组立，导线放线方法是将导线沿电杆根部放开后，再将导线吊上电杆。

#### 3.7.3.6产污环节分析

（1）废气

本项目施工期产生的大气污染物主要包括施工扬尘、施工车辆废气及钻井时柴油机排放的废气。

施工扬尘主要产生于管线施工、井场施工以及施工机械及运输车辆往来；施工车辆废气主要为施工过程中各类车辆尾气；钻井时柴油机排放的废气、钻井柴油发动机废气。

（2）废水

本项目施工期产生的废水主要包括钻井废水、废射孔液、管道试压废水。

钻井废水循环使用；射孔作业过程产生的废液；管道试压废水是管线敷设完成后，对其进行分段试压过程中产生废水。

（3）噪声

施工噪声为项目施工活动中机械设施及车辆运输产生的噪声。

（4）固废

施工期产生的固体废物主要有钻井固废（钻井岩屑）、机械设备废油、废防渗膜、施工土方、建筑垃圾和生活垃圾等固废。

钻井固废主要为钻井过程中产生的钻井岩屑；落地油主要产生于试油等井下作业过程中，会有少量原油散落井场；其他固废主要是产生于钻井、试油、射孔等作业过程中，主要有废防渗膜、钻井添加剂的外包装袋、钻机更换的机械设备废油；管道敷设开挖产生的施工土方，施工人员生活垃圾主要是施工现场人员产生的生活垃圾。

### 3.7.4运营期主要工艺流程及产污环节

运营期主要有采油、油气集输及处理、注水、井下作业等作业过程。

#### 3.7.4.1采油

采油是借助油层的自身压力或使用机械方式，使原油从地下储油层产出的工艺过程。本区块开井后直接转抽生产。

#### 3.7.4.2油气集输及处理

本项目运营期油气集输采用密闭集输工艺，根据对陆9井区已建集输系统现状的分析，结合新建采油井部署位置，新建28口采油井采用二级布站输送工艺，即：井口→计量站→陆梁集中处理站的布站方式，采用不加热集输工艺。

本项目油气集输工艺见图3.7-6。

LUD3263、LUD3272、LUD3273、LUD3274、LUD3275、LUD3282、LUD3283、LUD3284、LUD3285、LUD3286、LUD3292、LUD3293、LUD3294、LUD3295、LUD3302、LUD3303、LUD3304、LUD3305、LUD3312、LUD3313、LUD3314、LUD3315、LUD3323、LUD3324、LUD3325、LUD3332、LUD3333、LUD3334采油井

陆梁集中处理站

计量站

采出液

密闭集输

采出液

密闭集输

图3.7-6  集输工艺流程图

#### 3.7.4.3回注工艺

本项目运营期注水工艺流程描述如下：陆梁注水站的水管输至计量配水间，来水经过单井注水管道注入井口，注水井口设保温盒，保温盒内单井注水管道设止回阀，防止高压水倒流。本项目注水工艺见图3.7-7。

陆梁注水站

LU3053、LU3073、LU3075、LU3093、LU3095、LU3113、LU3115、LU3133、LU3135注水井

计量配水站

回注水

密闭集输

回注水

密闭集输

图3.7-7  注水工艺流程图

#### 3.7.4.4井下作业

井下作业主要包括维护性作业和措施性作业。

维护性作业主要以井下故障维修和产能恢复为目的，从而恢复采油井产能、封堵无效层以及其他井下故障处理的过程。

措施性作业主要包括压裂作业、改造、修井、洗井等，其主要作业环节基本相同，污染物主要为起管柱过程散落的少量落地油、刮削作业过程产生的含油污泥、烃类气体挥发，以及洗井环节产生的洗井废水。

呼图壁河组K1h23-4渗透率平均1801.9mD，为高孔、高渗储集层，无需进行压裂作业。

#### 3.7.4.5产污环节分析

（1）废气

本项目运营期产生大气污染物的主要环节为油气集输处理过程中挥发的无组织烃类气体和温室气体。

（2）废水

本项目运营期产生废水的主要环节为采出液在中心井场内进行油气水分离而产生的油田采出水、井下作业过程中产生的井下作业废水、洗井液。

（3）噪声

项目运营期噪声主要来自井场和井下作业设备的各类机泵等。

（4）固废

本项目运营期产生的固体废物主要包括生产过程中产生的危险废物；其中危险废物主要来自井下作业时产生的落地油、废防渗膜和含油污泥、各类机械设备更换下来的废润滑油及其清管废渣。

### 3.7.5退役期主要工艺过程及产污环节

运营期结束后进入闭井期，闭井期主要是井口封存、井场设备拆除、清理井场等过程，由于施工时间较短，施工人员无需驻场。

3.7.5.1封井措施

拟按照《废弃井及长停井处置指南》（SY/T 6646-2017）、中国石油天然气集团有限公司有关规定进行退役封井处置。

（1）封堵作业前进行压井，待井内液柱压力平衡后方可进行其他作业。注水泥塞施工时，井内的静液柱压力应大于地层压力。难以实现静态平衡的高压地层或漏失地层可采用桥塞、膨胀封隔器、水泥承留器等一些机械工具进行挤注水泥浆。

（2）封井用水泥的选用和配制，应按《常规修井作业规程第14部分注塞、钻塞》（SY/T 5587.14-2013）的规定执行；低渗层储层可采用超细水泥。

（3）低压井在油层套管水泥返高以下、最上部油层射孔井段以上200m内，注50m长的水泥塞；然后在距井口深度200m以内注50m长的水泥塞封井；高压井在油层套管水泥返高以下、最上部油层射孔井段以上200m内先打高压桥塞，再在桥塞上注50m长的水泥塞，最后在距井口深度200m以内注50m长的水泥塞封井。

（4）周边存在注采井干扰的废弃井封固前，应暂停周边干扰井的生产或注水等作业，待地层压力稳定后，对可能存在井间干扰的层位进行挤注封堵。

（5）封井后进行试压，符合标准后进行其他作业。

（6）已封堵的井口套管接头应露出地面，并用厚度不低于5mm的圆形钢板焊牢，钢板上面应用焊痕标注井号和封堵日期。按照油田相关要求统一做好标识，并记录存档。

（7）建立报废井档案。每年至少巡检1次，并记录巡井资料。

3.7.5.2设备清洗

报废管线清洗后，采用盲板进行封堵，原地弃置不挖出。为减轻废弃管线处置对周边环境的不利影响，管段均在停输后泵入热水，实现输送介质回收及管壁清洗，清洗废水输送至或由密闭罐车拉运至附近站场采出水处理系统进行集中处理。

3.7.5.3设备拆除

清洗完成后，将地面设施拆除并清理井场，废弃设备和建筑垃圾，应集中清理收集，其中废弃设备等设施按照资产报废程序由中石油新疆油田分公司物资管理部门统一处理，其余不能回收的外运至市政部门指定地点，由环卫部门处置。地面设施拆除、井场清理等工作过程中产生的落地油等危险废物，直接由具备危险废物处理资质的单位拉运并进行无害化处理。

3.7.5.4场地清理及修复

设备搬迁后，井场内污染物应得到妥善处理，做到工完、料净、场地清。最后按照《土地复垦条例》（2011年3月5日）要求，将占地恢复原貌。

3.7.5.5产污环节分析

退役期产生的污染主要为井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程中施工机械废气、施工噪声、清管废水、废弃建筑残渣等。

### 3.7.6施工期污染源及源强核算

本次施工期环境影响因素主要表现在钻井工程、集输管线及电力线建设等施工活动中。废气主要为大功率柴油机和发电机燃料燃烧废气、施工扬尘及汽车尾气；废水主要为射孔液、管道试压废水和生活污水；噪声主要为钻井设备、施工机械及施工车辆噪声；固体废物主要为钻井岩屑、废土石方、生活垃圾、机械设备废油、废弃防渗膜和建筑垃圾，平整场地和堆放设备破坏地表等。

3.7.6.1废气污染源

施工期大气污染源主要为管线敷设、场站工程等在施工作业过程中产生的施工扬尘、钻井工程施工活动中大功率柴油机和发电机燃料燃烧废气、运输车辆的尾气等。

（1）施工扬尘

项目施工扬尘主要是场地平整、井场设备安装，管道施工管沟的开挖回填，站场建设土地平整、设备安装的过程中，由于设备的运输，少量临时弃土和固体废物的堆积、搬运，水泥、石灰、沙石等材料的装卸、运输、拌合等过程，均会导致部分尘埃散逸到周围环境空气中，增加环境空气中的颗粒物浓度。

（2）柴油发电机燃油燃烧废气

每个井队配备钻井钻机（电钻）2台，柴油发电机2台，柴油消耗量平均2t/d，本项目钻井28口，9口井老井转注。钻井周期322d，修井周期103.5d，施工期间共耗柴油851t。

根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》：

①非道路移动机械（柴油发电机组）大气污染物排放量计算公式为：

E=(Y×EF)×10−6

式中，E—非道路移动机械的CO、HC、NOX、PM2.5和PM10排放量，t；

Y—燃油消耗量，kg；

EY—排放系数，g/kg燃料。

②二氧化硫排放量根据非移动源燃油中的硫含量计算，计算公式为：

E=2×Y×S×10−6

式中，E—非道路移动机械的SO2排放量，t；

Y—燃油消耗量，kg；

S—燃油硫含量，g/kg燃料。

③适用排放系数：

柴油机污染物排放系数和柴油机组燃烧废气中各污染物产生情况见表3.7-2。

表3.7-2  柴油机污染物排放量

| 污染物 | 排污系数kg/t | 柴油用量（t） | 排放量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| CO | 10.722 | 851 | 9.12 |
| NOx | 32.792 |  | 27.91 |
| HC | 3.385 |  | 2.88 |
| SO2 | 0.02 |  | 0.017 |
| PM10 | 2.09 |  | 1.78 |
| PM2.5 | 2.09 |  | 1.78 |

施工期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失。

（3）车辆尾气

本项目开发施工期每个单井钻井场各类车辆8余驾次/日，预计每天可排放CO1.26kg/d，烃类物质2.15kg/d，NO2为5.78kg/d，SO2为0.064kg/d。本次施工期以1165.5d计，则施工期施工车辆排放的大气污染物排放情况详见表3.7-3。

表3.7-3  施工期大气污染物排放统计表

| 污染源 | 污染物排放（t） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 烃类 | CO | NOx | SO2 |
| 车辆尾气 | 2.51 | 1.47 | 6.74 | 0.075 |

3.7.6.2废水污染源

项目施工期废水主要为：射孔液、管道试压废水及施工人员生活污水。

（1）钻井废水

钻井废水采用临时罐体收集，按泥浆体系不同阶段用于配制相应体系泥浆，在钻井期间综合利用，不外排。

（2）射孔液

本项目37口井全部需要射孔，根据建设单位提供资料，在射孔完井过程中，单井射孔液用量30m3～40m3，本次射孔按最大使用量40m3/口计，则射孔液用量1480m3。射孔液与采出液一起管输至陆梁集中处理站处理，不外排。

（3）管道试压废水

项目集输管线敷设完成后，需进行试压，采用分段试压方式，管道试压用水一般采用清洁水，可重复使用。本项目新建管线主要为单井管线14.85km，支线长度为5.37km，干线长度为4.22km。试压水可循环使用，水质不满足试压要求时，再补充试压用水。经核算，实际试压用水为95.38m3，废水产生率取80%，则管道试压废水产生量约为31.25m3，管道试压用水不允许具有腐蚀性，不含无机或有机污染物，试压废水中主要污染物为悬浮物，浓度在40mg/L～60mg/L。现场沉淀后用于场地洒水降尘。

项目试压废水产生量见表3.7-4。

表3.7-4  本项目试压废水产生量统计表

| 序号 | 管线半径/mm | 管线长度/km | 系数取值 | 试压废水量/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单井采油管线/50 | 10.33 | 1.5 | 30.41 |
| 2 | 集油支线/150 | 3.6 |  | 95.38 |
| 3 | 集油干线/150 | 2.1 |  | 55.64 |
| 4 | 单井注水管线/50 | 4.52 |  | 13.31 |
| 5 | 注水支线/100 | 1.77 |  | 20.84 |
| 6 | 注水干线/150 | 2.12 |  | 56.17 |
| 按80%循环量，则废水产生量： |  |  |  | 31.25 |
| 注：1.试压废水计算公式为：管线容积×1.5。 2.管线试压废水优先考虑循环使用，6条不同管径的集输管线试压废水产生量最大为95.38m3，每次循环水量按80%计，则6条不同管径试压后，最终废水产生量为95.38×80%×80%×80%×80%×80%=31.25m3。 |  |  |  |  |

（4）生活污水

项目施工期施工人数为20人，每人每天用水量约80L，本项目施工期1165.5d，则整个施工期间生活用水为1864.8m3，按照排污系数0.80计算，则整个钻井期间施工生活污水产生量为1491.84m3。钻井井场不单独设置生活营地，依托陆梁生活公寓，生活污水直接排入陆梁公寓生活污水一体化处理装置进行处理，达到《农村生活污水处理排放标准》（DB 65 4275-2019）中一级A标准后，夏季用于生活区绿化，冬季排入储水池。

3.7.6.3噪声污染源

施工期的噪声源主要是钻井过程发电机、钻机和各类泵的噪声以及地面工程建设过程中推土机、挖掘机等施工机械噪声。

施工期主要噪声源详见表3.7-5。

表3.7-5  施工期主要噪声源情况

| 序号 | 设备名称 |  | 数量 | 噪声强度（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井 | 钻机 | 1台/队 | 90-110 |
|  |  | 柴油机 | 3台/队 | 95-100 |
|  |  | 柴油发电机 | 2台/队 | 100-105 |
|  |  | 泥浆泵 | 2台/队 | 80-90 |
| 2 | 储层改造 | 仪表车 | 1台/队 | 70-80 |
|  |  | 管汇车 | 1台/队 | 70-80 |
|  |  | 提液泵 | 1台/队 | 70-80 |
| 3 | 地面工程建设 | 运输车辆 | 2辆 | 80-95 |
|  |  | 推土机 | 1台 | 90-100 |
|  |  | 挖掘机 | 2台 | 80-95 |
|  |  | 电焊机 | 1台 | 90-100 |

3.7.6.4固体废物

施工期不新建生活营地，施工人员食宿依托陆梁公寓，由陆梁公寓集中收集后，统一拉至乌尔禾生活垃圾填埋场；施工过程中开挖的土石方全部回填，无弃方产生；固体废物主要为钻井期产生的钻井岩屑、机械设备废油、废弃防渗膜和建筑垃圾。

（1）生活垃圾

本项目施工周期1165.5天，施工人数合计20人。项目施工期不新建生活营地，施工人员食宿依托陆梁公寓，依托住宿每人每天产生生活垃圾按0.5kg计，整个油田施工期间产生的生活垃圾为11.66t，由陆梁公寓集中收集后，统一拉至乌尔禾生活垃圾填埋场。

（2）钻井岩屑

钻井过程中的钻井液采用不落地技术处理，分离出的液相继续回用于钻井，待钻井工程结束后由供应商回收或带至下一个钻井井场继续使用，无废水外排。岩屑产生、排放量与井身结构以及回收率等因素有关，其中岩屑产生量可按下式计算：

W=1/4×л×D2×h×α×d

式中：W－钻井岩屑排放量，t；

D—井的直径，m；一开311.2mm，二开215.9mm；

h－井深，m；

d－所钻岩石的密度（g/cm3），取2.5g/cm3；

α－岩石膨胀系数，取4.0。

本工程产生岩屑量见表3.7-6。

表3.7-6  本工程钻井岩屑产生量

| 井数 | 结构 | D井眼直径（m） | h深度（m） | W单井岩屑量（t） | 总岩屑量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28口 | 一开 | 0.3112 | 450 | 342.11 | 9579.08 |
|  | 二开 | 0.2159 | 750 | 274.43 | 7684.04 |
| 合计 |  |  |  |  | 17263.12 |

计算得知：本项目28口井共产生水基岩屑17263.12t，经不落地系统收集、压滤脱水后，进入岩屑储罐内，随钻随拉，经检测满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的综合利用污染物限值，委托岩屑处置单位综合利用。检测不合格的岩屑委托有处置能力的岩屑处置单位进行处置，直至满足《油气田钻井固体废物综合利用污染控制要求》（DB65/T3997-2017）中的综合利用限值后综合利用。

（3）管线施工土方

本项目施工土方主要由埋地敷设管线开挖、井场、阀池等建设产生；开挖回填管沟多余的土方沿管线铺设方向形成垄，作为管道上方土层自然沉降富余量，剩余土方用于场地平整和临时施工场地恢复。项目管线施工的挖方全部回填，无弃方。

（4）机械设备废油

钻井及修井期间使用的机械设备运行过程中需进行维护、保养、维修等工作，以使其能正常运转，此过程中将产生少量的废油，如废液压油、废润滑油、废机油等。根据建设单位提供数据，一个钻井期机械设备产生的废机油产生量不足0.5t，本项目37口井产生量约18.5t，钻井产生的机械设备废油由钻井公司委托有资质的单位处置。

（5）废弃防渗膜

本项目钻井、修井施工区域铺垫防渗膜，防止施工过程中产生的废油污染土壤，防渗膜可重复利用，若使用过程中防渗膜破损无法再次利用，则沾满油泥的废弃防渗膜作为危险废物，委托有资质单位处置。

废弃防渗膜根据《国家危险废物名录》（2025年版）“HW08废矿物油与含矿物油废物类”，属于使用过程中沾染矿物油的废弃包装物，危废代码为900-249-08。

（6）建筑垃圾

本项目计量站、线路等施工产生的废包装材料尽量回收利用，建筑垃圾由施工单位清运。

结合施工期工艺流程中的副产物产生情况，根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断其是否属于固体废物，给出判定依据及结果，根据《国家危险废物名录》（2025年版），判定是否属于危险废物，见表3.7-7，施工期项目固废的名称、类别、属性和数量等情况见表3.7-8。

表3.7-7  固废属性判定

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固废 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 水基岩屑 | 钻井 | 半固态 | 钙、镁等矿物、水 | 17263.12t | √ | / | 《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017） |
| 2 | 机械设备废油 | 机械设备维修、保养等 | 液态 | 机油 | 18.5t | √ | / |  |
| 3 | 废弃防渗膜 | 地面防渗 | 固态 | 石油类 | / | √ | / |  |
| 4 | 管线施工土方 | 管沟开挖 | 固态 | 土 | 0m3 | √ | / |  |
| 5 | 生活垃圾 | 施工人员生活 | 固态 | 塑料纸、纸屑等 | 11.66t | √ | / |  |
| 6 | 建筑垃圾 | 安装设备 | 固态 | / | 少量 | √ | / |  |

表3.7-8  项目施工期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 估算产生量 | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水基岩屑 | 一般 工业 固废 | 钻井 | 半固态 | 钙、镁等矿物、水 | / | / | / | 一般工业固废（071-001-S12） | 17263.12t | 钻井岩屑进入岩屑储罐内，委托有处置能力的岩屑处置单位进行处置 |
| 2 | 管线施工土方 | 一般 工业 固废 | 管线施工 | 固态 | 土 | / | / | / | 900-001-S70 | 0m3 | 回填管沟、管廊 |
| 3 | 机械设备废油 | 危险废物 | 机械设备维修、保养等 | 液态 | 机油 | 危险废物鉴别标准 | 毒性T 易燃性I | HW08 | 900-214-08 | 18.5t | 由钻井公司委托有资质的单位处置 |
| 4 | 废弃防渗膜 |  | 地面防渗 | 固态 | 石油类 |  | 毒性T 易燃性I | HW08 | 900-249-08 | 少量 | 收集后委托有资质的单位进行处置 |
| 5 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 施工人员生活 | 固态 | 废塑料等 | / | / | / | 900-002-S62 | 11.66t | 由陆梁公寓集中收集后，统一拉至乌尔禾生活垃圾填埋场填埋 |
| 6 | 建筑垃圾 | 一般固废 | 安装设备、拆除 | 固态 | / | / | / | / | 900-001-S72 | 少量 | 施工废包装材料尽量回收利用，建筑垃圾由施工单位清运 |

（5）施工期污染物排放情况

本工程施工期污染物排放情况见表3.7-9。

表3.7-9  本工程施工期污染物排放情况表

| 项目 | 工程 | 污染源 | 污染物 | 产生量 （完钻后） | 主要处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 井场 | 施工期扬尘 | 扬尘 | / | 合理规划车辆运输路线，逸散性材料运输用苫布遮盖，同时采取场区洒水抑尘措施 |
|  |  | 钻井期柴油机组燃烧废气 | NOx | 27.91t | 采用高品质的柴油、添加柴油助燃剂等措施，钻井期间排放的大气污染物将随钻井工程的结束而消失 |
|  |  |  | SO2 | 0.017t |  |
|  |  |  | CO | 9.12t |  |
|  |  |  | HC | 2.88t |  |
|  |  |  | PM10 | 1.78t |  |
|  |  |  | PM2.5 | 1.78t |  |
|  |  | 施工期运输车辆尾气 | 烃类 | 2.51t | 使用符合国家标准的燃料，施工期废气排放时段较为集中，属于阶段性排放源，随着施工的结束而停止排放 |
|  |  |  | CO | 1.47t |  |
|  |  |  | NOx | 6.74t |  |
|  |  |  | SO2 | 0.075t |  |
| 废水 | 集输管线 | 射孔液 | / | / | 由罐车送至陆梁集中处理站处理，处理达标后用于回注油藏，不外排 |
|  |  | 试压废水 | 废水量 | 31.25m3 | 沉淀后洒水降尘 |
| 固体废物 | 井场 | 水基岩屑 | / | 17263.12t | 钻井岩屑进入岩屑储罐内，委托有处置能力的岩屑处置单位进行处置 |
|  | 管线工程 | 施工土方 |  | 0m3 | 回填管沟、管廊 |
|  | 机械设备维修、更换 | 机械设备废油 |  | 18.5t | 由钻井公司委托有资质的单位处置 |
|  | 钻井施工区域铺垫防渗膜 | 废弃防渗膜 |  | / | 收集后委托有资质的单位进行处置 |
|  | 生活垃圾 | 水瓶、纸屑等 |  | 11.66t | 由陆梁公寓集中收集后，统一拉至乌尔禾生活垃圾填埋场填埋 |
|  | 设备安装、拆除 | 建筑垃圾 |  | 少量 | 施工废包装材料尽量回收利用，建筑垃圾由施工单位清运 |
| 噪声 | 井场 | 钻井设备 | 噪声 | 90dB(A) | 对高噪声设备采取隔声措施，并加强机械设备的保养 |
|  |  | 泥浆泵 | 噪声 | 90dB(A) |  |

3.7.6.5生态影响

施工期生态影响主要体现在井场、管线、计量站等建设阶段，如占用土地、施工对地表植被的影响、土壤扰动等。输送管道开挖产生的弃土及时回填至管沟上方，基本可做到土石方挖填平衡。

占用土地包括临时占地和永久占地，将暂时或永久改变土地原有使用功能。临时占地包括管线施工便道的临时占地，施工结束后临时占地可恢复原有使用功能。永久占地主要为采油井场的永久占地。

地面工程施工作业包括地面设施的场地平整、管线敷设、计量站/配水撬施工、井口、设备安装等，施工作业直接破坏了地面植被，造成了土壤扰动，容易导致水土流失。

根据估算，本工程总占地面积为449525.7m2，其中临时占地428180m2，永久占地21345.7m2。占地类型为采矿用地和其他草地（低覆盖草地）。

### 3.7.7运营期污染源分析及源强核算

运营期环境影响因素主要体现在采油、集输过程中无组织排放的挥发性有机物；废水主要为井下作业废水、采出水、废洗井液等；固体废物主要为依托场站清罐底泥产生的含油污泥。噪声源主要为井场设备的运转噪声、井下作业噪声、巡检车辆的交通噪声等。

3.7.7.1废气污染物

（1）油气集输过程中无组织挥发有机废气

生产运营期间单井加热采用电加热，无废气污染物排放，在油气集输过程中产生烃类尾气，包括采油井场和集输无组织挥发的烃类尾气。

油气集输及处理过程中的阀门、法兰等部件产生的少量挥发性有机物，该过程中的无组织挥发废气尚无相应的污染源强核算技术指南，其产生量参考《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》（HJ982-2018）中设备动静密封点泄漏平均排放系数法进行核算，计算公式具体如下：

式中：

D设备—核算时段内设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量，kg；

α—设备与管线组件密封点的泄漏比例，本次取0.003；

WFVOCS.i—流经密封点i的物料中挥发性有机物平均质量分数（根据油田采出液组分数据取采出液最大含油率，取70%）；

WFTOC.i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）平均质量分数（根据油田采出液组分数据取采出液最大含油率，取70%）；

eTOC,i一密封点i的总有机碳（TOC）排放速率（泄漏浓度大于10000µmol/mol），kg/h；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数；

ti—核算时段内密封点i的运行时间，h，本次取8760h。取值详见表3.7-10。

表3.7-10  密封点TOC泄漏排放速率eTOC取值

| 序号 | 设备类型 | 排放系数/（kg/h/源） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 连接件 | 0.028 |
| 2 | 阀门 | 0.064 |
| 3 | 法兰 | 0.085 |

根据上述公式计算油气集输处理过程中的无组织挥发性废气产生量见表3.7-11。

表3.7-11  油气集输及处理过程中无组织挥发有机废气排放情况

| 设备类型 |  | 排放系数/（kg/h/源） | 设备数量（个/套） | 污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单井井场 | 阀门 | 0.064 | 17 | 0.029 |
|  | 法兰 | 0.085 | 8 | 0.018 |
|  | 连接件 | 0.028 | 36 | 0.026 |
| 单井井场小计 |  |  |  | 0.073 |
| 28口井合计 |  |  |  | 2.044 |
| 计量站 | 阀门 | 0.064 | 20 | 0.034 |
|  | 法兰 | 0.085 | 10 | 0.022 |
|  | 连接件 | 0.028 | 30 | 0.022 |
| 单座计量站小计 |  |  |  | 0.078 |
| 5座计量站合计 |  |  |  | 0.39 |
| 阀池 | 阀门 | 0.064 | 4 | 0.0067 |
|  | 法兰 | 0.085 | 3 | 0.0067 |
|  | 连接件 | 0.028 | 10 | 0.0074 |
| 单座阀池小计 |  |  |  | 0.0208 |
| 5座阀池合计 |  |  |  | 0.104 |
| 总计 |  |  |  | 2.538 |

（2）无组织硫化氢

根据地质方案，呼图壁河组油藏在钻井、投产时均未见H2S显示，但注水开发过程中，部分采油井生产时检测出H2S，含量在1ppm~5ppm之间。开发过程中要求定期监测，并做好硫化氢防护工作。

无组织排放H2S计算思路为：通过无组织排放的非甲烷总烃推算出无组织排放的天然气排放量，根据天然气中硫化氢的浓度，计算出硫化氢的排放量，计算过程如下：

根据区块天然气样分析可知甲烷平均含量为96.3%，故非甲烷总烃在天然气中的比例为3.7%，由上文计算可知单座井场非甲烷总烃排放量为0.073t/a，单座计量站非甲烷总烃排放量为0.078t/a，单座阀池非甲烷总烃排放量为0.0208t/a，那么无组织的天然气排放量分别为0.073÷3.7%=1.973t/a；0.078÷3.7%=2.108t/a；0.0208÷3.7%=0.562t/a。

折算成体积为：标况下，本区块油藏天然气平均密度为0.57225kg/m3计，故单座井场无组织排放的天然气体积为1.973×1000÷0.57225=3447.79（m3）；单座计量站无组织排放的天然气体积为2.108×1000÷0.57225=3683.70（m3）；单座阀池无组织排放的天然气体积为0.562×1000÷0.57225=982.09（m3）。

本区块油藏天然气中硫化氢密度按最大值5ppm（7.60625mg/m3）取值，计算可得本项目单座井场无组织硫化氢的排放量为3447.79×7.60625÷109=2.62×10-5t/a；单座计量站无组织硫化氢的排放量为3683.70×7.60625÷109=2.80×10-5t/a；单座阀池无组织硫化氢的排放量为982.09×7.60625÷109=7.47×10-6t/a。

本项目总计28座采油单井井场、5座计量站、5座阀池，则项目运营期无组织硫化氢的排放总量为：9.11×10-4t/a（1.04×10-5kg/h），可采用密闭集输，并设置腐蚀检测装置，防止H2S的泄漏。

3.7.7.2废水污染物

运营期工作人员对油井定期进行巡检，不新增劳动定员，工作人员由陆梁油田作业区调剂解决，故不新增生活污水。运营期产生污水主要为油气开采井下作业废水（废洗井液）和采出水。

（1）井下作业废水

本工程运营期注水井井场不产生废水。本项目采油井属于高渗油井，运营期井下作业主要包括大小修井、洗井，不压裂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021.6.11）中“1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”（续表1）计算井下作业废水的产生量。

表3.7-12  与石油和天然气开采有关的服务活动产排污系数一览表

| 产品 名称 | 原料 名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污 系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下作业 | 洗井液（水） | 非低渗透油井洗井作业 | 所有规模 | 工业废水量 | t/井次-产品 | 76.0 | 回注油藏 | 0 |
|  |  |  |  | 化学需氧量 | g/井次-产品 | 104525 |  | 0 |
|  |  |  |  | 石油类 | g/井次-产品 | 17645 |  | 0 |

注：洗井废水全部用于回注油藏，不外排，故排污系数为0。

本项目为非低渗透油藏，井下作业每2年1次。计算结果详见表3.7-13。

表3.7-13  井下作业废水产生量一览表

| 污染物指标 | 产污系数 | 产生量（t/次） | 产生浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工业废水量 | 76.0t/井次－产品 | 2128 | / |
| 化学需氧量 | 104525g/井次－产品 | 2.93 | 1376.88 |
| 石油类 | 17645g/井次-产品 | 0.49 | 230.26 |

本项目井下作业废水产生量为2128t/次（28口井，1064t/a）。化学需氧量产生量为2.93t/次，产生浓度1376.88mg/L；石油类产生量为0.49t/次，产生浓度230.26mg/L。

在根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021.6.11）“1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册”产污系数核算详见表3.7-14。

表3.7-14  井下作业废液产生量一览表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 污染物指标项 | 产物系数 | 末端治理技术 | 产生量t | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井下作业 | 洗井液 | 修井 | 废洗井液 | 25.29t/井 | 无害化处理/处置/利用 | 708.12 | 0 |

作业区井下作业每2年1次，经计算28口油井井下作业过程中产生的废洗井液708.12t/次（354.06t/a）。

井下作业（洗井）废水严禁直接外排，井下作业必须采取带罐作业，井下作业废水全部回收，采用专用废水收集罐收集后运至陆梁集中处理站处理，处理达标后用于回注油藏，废水不外排。正常情况下井下作业废水不会对地下水产生不利影响。

（2）采出水

根据开发方案，本项目28口油井采出液进入陆梁集中处理站处理，28口井采出水最大产生量为408142.8m3/a（1118.2m3/d），本项目采出液全部进入陆梁集中处理站污水处理系统进行处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T5329-2022）标准后回注油藏，不外排。

3.7.7.3噪声污染源

运营期噪声污染源主要包括：场站设备运转噪声、井下作业机械和巡检车辆等。噪声排放情况见表3.7-15。

表3.7-15  运营期噪声排放情况（单位：dB（A））

| 序号 | 正常/非正常状况 | 位置 | 声源源强 | 空间相对位置（m） |  |  | 声源 源强dB(A) | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |
| 1 | 正常状况 | 井场 | 抽油机 | 60 | 45 | 10 | 75~80 | 采用低噪声设备，局部加装隔声罩 | 间断 |
| 2 |  | 配水撬 | 机泵 | 20 | 20 | 0 | 80~90 | 采用低噪声设备，局部加装隔声罩 | 连续 |
| 3 |  | 交通噪声 | 巡检车辆 | - | - | - | 60~90 | 限制车速、定期维护保养和禁止鸣笛等 | 间断 |
| 4 | 非正常状况 | 井场 | 井下作业（修井等） | 60 | 45 | 0 | 80~120 | 独立基础，加减振垫，采用软连接 | 连续 |

3.7.7.4固体废物

（1）含油污泥

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“07石油和天然气开采业行业系数手册”续表35中产污系数核算含油污泥产生量。见表3.7-16。

表3.7-16  石油与天然气开采行业专业及复制性活动行业系数表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物类别 | 污染物指标项 | 单位 | 产污系数 | 末端治理技术名称 | 排污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非稠油 | 非稠油 | 检修清罐 | 所有规模 | 固体废物 | 含油污泥 | 吨－万吨产品 | 90.76 | 无害化处理/处置/利用 | 0 |

本项目最大产油量2.52×104t/a，含油污泥最大产生量为228.72t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》，本工程产生的含油污泥属危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为071-001-08，含油污泥采用专用收集罐收集，收集后暂存至陆梁油田作业区污泥暂存池，定期委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置。

（2）落地油

运行期在修井等井下作业过程中可能产生少量落地油。油井修井周期通常为两年一次，估算每口井每次产生落地油约0.1t，因此检修作业产生的落地油为2.8t/a，为危险废物，危废代码为HW08/071-001-08，通过铺设防渗材料进行收集，回收率可达100%。根据新疆油田分公司环境保护管理制度规定，不允许产生落地油。因此，本项目井下作业时要求带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地油运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理。

（3）清管废渣

集输管线每2～4a清管1次，根据建设单位提供，一般每公里管线产生的清管废渣量平均约为1.15kg，本工程新建管线24.44km，每次废渣量约0.028t。清管废渣中含有少量管道中的油，其危险废物类别为HW08废矿物油和含矿物油废物，危废代码为071-001-08，委托持有危险废物经营许可证的单位处置。

（4）废润滑油

运营期井架及井下作业时各类机械设备需要定期保养和维护，会产生一定量的废润滑油，根据建设单位提供数据，单井井场产生的废润滑油量约0.05t/a，本项目28口采油井废润滑油产生量为1.4t/a。废润滑油属于《国家危险废物名录》（2025版）HW08废矿物油和含矿物油废物，危废代码为900-214-08，回收后运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理。根据《危险废物环境管理指南陆上石油天然气开采》中3.7设备检修与维护过程中产生的危险废物为废矿物油、废弃的含油抹布和劳保用品等，属于间歇产生，委托持有危险废物经营许可证的单位处置。

（5）废弃防渗膜

项目运行期油井作业时，作业场地下方铺设防渗膜，产生的落地油直接落在防渗膜上，目前油田使用的防渗膜均可重复利用，平均重复利用1-2a。单块防渗膜重约250kg（12m×12m），每口井作业用2块，则本工程28口油井作业1次共产生废弃防渗膜约14t，油井作业频次为2年/次，则项目产生废弃防渗膜最大量约7t/a。

作业过程中产生的含油废弃防膜布属于危险废物，危废代码为HW08中900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物。作业施工结束后，由施工单位将废弃的含油防渗膜集中收集，不在井场贮存，委托具有危险废物运输及处理资质的单位拉运处理，拉运过程中资质单位应使用专车、按照指定的拉运路线。

根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断各类物质是否属于固体废物，根据《国家危险废物名录》（2025年版）以及危险废物鉴别标准，判定上述固体废物是否属于危险废物，判定结果见表3.7-17。

表3.7-17  固废属性判定

| 序号 | 固废名称 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 预测产生量 （t/a） | 种类判断 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 固废 | 副产品 | 判定依据 |
| 1 | 含油污泥 | 清罐 | 半固态 | 油砂混合物 | 228.72 | √ | / | 《国家危险废物名录》（2025年版）、《危险废物环境管理指南 陆上石油天然气开采》 |
| 2 | 落地油 | 井下作业、阀门泄漏、管线破损等 | 液态 | 原油 | 2.8 | √ | / |  |
| 3 | 废润滑油 | 机械设备检修 | 液态 | 石油类 | 1.4 | √ | / |  |
| 4 | 清管废渣 | 定期清管 | 固态 | 油类物质 | 0.028t/次 | √ | / |  |
| 5 | 废防渗膜 | 油井作业场地 | 固态 | 石油类 | 7 | √ | / |  |

综上，固体废物的产生和排放汇总见表3.7-18。

表3.7-18  项目运营期固体废物分析结果汇总表

| 序号 | 固废名称 | 属性 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 危险特性鉴别方法 | 危险 特性 | 废物 类别 | 废物代码 | 估算产生量（t/a） | 拟采取的处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油污泥 | 危险废物 | 清罐 | 半固态 | 油砂混合物 | 危险废物鉴别标准 | 毒性T 易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 228.72 | 收集后暂存至陆梁油田作业区污泥暂存池，委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置 |
| 2 | 落地油 |  | 井下作业、阀门泄漏、管线破损等 | 液态 | 原油 |  | 毒性T 易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 2.8 | 作业单位100%回收，回收的落地油送至陆梁集中处理站处理 |
| 3 | 废润滑油 |  | 机械设备检修 | 液态 | 石油类 |  | 毒性T 易燃性I | HW08 | 900-214-08 | 1.4 | 回收后运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理 |
| 4 | 清管废渣 |  | 定期清管 | 固态 | 油类物质 |  | 毒性T 易燃性I | HW08 | 071-001-08 | 0.028t/次 | 委托有资质的单位处置 |
| 5 | 废弃防渗膜 |  | 油井作业场地 | 固态 | 石油类 |  | 毒性T 易燃性I | HW08 | 900-249-08 | 7 | 委托有资质的单位处置 |

本项目运营期污染物产排情况汇总见表3.7-19。

表3.7-19  运营期产排污情况汇总

| 项目 | 工程 | 污染源 | 污染物 | 本次新增产生量 | 本项目 排放量 | 主要处理措施 及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 采油及集输 | 无组织挥发 | 非甲烷总烃 | 2.538t/a | 2.538t/a | 无组织排放至大气环境 |
|  |  |  | 硫化氢 | 9.11×10-4t/a | 9.11×10-4t/a | 无组织排放至大气环境 |
| 废水 | 井场 | 井下作业废水 | 工业废水量 | 1418.06t/a | 0 | 采用专用废水收集罐收集后运至陆梁集中处理站处理，处理达标后用于回注油藏，废水不外排 |
|  |  |  | COD | 2.93t/次 | 0 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.49t/次 | 0 |  |
|  |  | 采出水 |  | 408142.8m3/a | 0 | 采出液进入陆梁集中处理站处理，处理达标后回注油藏，不外排 |
| 固体废物 | 集中处理站 | 含油污泥 |  | 228.72t/a | 0 | 收集后暂存至陆梁油田作业区污泥暂存池，委托克拉玛依博达生态环保科技有限责任公司处置 |
|  | 井场 | 落地油 |  | 2.8t/a | 0 | 井下作业时要求带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地油运至陆梁集中处理站处理 |
|  | 集输管线 | 清管废渣 |  | 0.028t/次 | 0 | 委托有危废处置资质单位进行处置 |
|  | 机械设备检修 | 废润滑油 |  | 1.4t/a | 0 | 回收后运至陆梁集中处理站原油处理系统进行处理 |
|  | 油井作业场地 | 废弃防渗膜 |  | 7.0t/a | 0 | 委托有危废处置资质单位进行处置 |
| 噪声 | 井场 | 抽油机 |  | 75~80dB（A） |  | 选用低噪声设备，减振垫、定期维护保养 |
|  |  | 井下作业（修井等） |  | 80~95dB（A） |  | 选用低噪声设备 |
|  |  | 巡检车辆 |  | 60~90dB（A） |  | 限制车速、定期维护保养和禁止鸣笛等 |

（5）污染物排放三本账

污染物排放“三本账”详见表3.7-20。

表3.7-20  污染物排放“三本账”（单位：t/a）

| 类型 |  | 类别 | 单位 | 实施前污染物排放量 | 实施后污染物产生量 |  | 实施前后污染物增减量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 无组织 | SO2 | t/a | 1.5629 |  | / |  | / |  |
|  |  | NOx | t/a | 20.01 |  | / |  | / |  |
|  |  | VOCs | t/a | 340.72 |  | 2.538 |  | +2.538 |  |
|  |  | 硫化氢 | t/a | / |  | 0.000911 |  | +0.000911 |  |
| 废水 |  | 采出水 | m3/a | 10900 |  | 408142.8 |  | +408142.8 |  |
|  |  | 井下作业废水 | m3/a | 67.8 |  | 1418.06 |  | +1418.06 |  |
| 固废 |  | 含油污泥 | t/a | 0 |  | 228.72 |  | +228.72 |  |
|  |  | 井场事故状态下落地油 | t/a | 0 |  | 2.8 |  | +2.8 |  |
|  |  | 废机油 | t/a | 0 |  | 1.4 |  | +1.4 |  |
|  |  | 清管废渣 | t/a | 0 |  | 0.028t/次 |  | +0.028t/次 |  |
|  |  | 废弃防渗膜 | t/a | 0 |  | 7.0 |  | +7.0 |  |

注：实施前污染物排放量数据来源于《陆9井区呼图壁河组油藏2022年水平井开发工程建设项目环境影响报告书》。

#### 3.7.7.5服役期满环境影响分析

油田退役期并非所有油井都同时关闭，而是一个陆续和渐进的过程。在退役期需将那些产能低或者无续采价值的油井陆续关闭，直到将所有井关闭，油田运行结束。

（1）大气污染物

退役期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程中，将有少量的施工机械废气产生，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较小。

（2）水污染物

闭井期管线清理过程中会产生清管废水，主要污染物是悬浮物、石油类，清管废水收集后由罐车拉运至陆梁集中处理站处理，处理合格后用于回注油藏，不外排。

（3）固体废物

①地面设施拆除、井场清理等工作中会产生建筑垃圾，应集中清理收集。不能回收的外运至指定填埋场填埋处理；

②地面设施拆除、井场清理等工作过程中被原油污染的土壤或油渣等危险固废，集中收集后交有资质单位转运及处置。

（4）噪声

油井进入退役期时，噪声主要源自井场设备拆卸和车辆运输，影响范围在声源周围200m范围内。

### 3.7.8碳排放分析

#### 3.7.8.1碳排放源强核算

根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油天然气生产作业温室气体包括燃料燃烧二氧化碳（CO2）排放、火炬燃烧CO2和甲烷（CH4）排放、工艺放空CO2和CH4排放、设备泄露CH4逃逸排放、CH4回收利用量、CO2回收利用量以及净购入电力和热力隐含的CO2排放。

本项目为石油开采项目，按其指南中“油气开采业务温室气体排放”“油气储运业务温室气体排放”计算方法进行核算。

（1）油气开采业务工艺放空排放

油气开采工艺放空CH4排放可根据油气开采环节各类设施的数量及不同设施的工艺放空排放因子进行计算：

ECH4_开采放空 =j（Numj×EFj）

式中：

ECH4_开采放空为油气开采环节产生的工艺放空CH4排放量，单位为吨CH4；

j为油气开采系统中的装置类型，包括原油开采的井口装置、单井储油装置、接转站、联合站及天然气开采中的井口装置、集气站、计量/配气站、储气站等；

Numj为第j个装置的数量，单位为个；

EFj为第j个装置的工艺放空CH4排放因子，单位为吨CH4/（年·个）。

（2）油气开采业务CH4逃逸排放

油气开采业务CH4逃逸排放可根据油气开采环节各类设施的数量及不同设施的CH4逃逸排放因子进行计算：

ECH4_开采逃逸=j(Numoil,j×EFoil,j)+j(Numgas,j×EFgas,j)

式中：

ECH4_开采逃逸为原油开采或天然气开采中所有设施类型（包括原油开采的井口装置、单井储油装置、接转站、联合站及天然气开采中的井口装置、集气站、计量/配气站、储气站等）产生的CH4逃逸排放，单位为吨CH4；

j为不同的设施类型；

Numoil,j为原油开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFoil,j为原油开采业务中涉及到的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/（年·个）；

Numgas,j为天然气开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFgas,j为天然气开采业务中涉及到的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/（年·个）。

（3）油气储运业务工艺放空排放

原油输送过程中产生的CH4逃逸排放主要源于原油输送管道的泄漏，可根据原油输送量估算，公式如下：

ECH4_油输逃逸=Qoil×EFCH4_油输逃逸

式中：

ECH4_油输逃逸为原油输送过程中产生的CH4逃逸排放，单位为吨CH4；

Qoil为原油输送量，单位为亿吨；

EFCH4_油输逃逸为原油输送的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/亿吨原油。

根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，参考附录二表2.2根据相应的装置类型选用缺省值。

表3.7-21  油气系统不同设施CH4排放因子

| 油气系统 | 设施/设备CH4排放因子 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 设施逃逸 | 工艺排放 |
| a.）常规石油开采 |  |  |
| 井口装置 | 0.23（吨/年·个） | — |
| 单井储油装置 | 0.38（吨/年·个） | 0.22（吨/年·个） |
| 接转站 | 0.18（吨/年·个） | 0.11（吨/年·个） |
| 联合站 | 1.40（吨/年·个） | 0.45（吨/年·个） |
| b.）原油储运 |  |  |
| 原油输送管道 | 753.29（吨/亿吨） | — |

根据计算公式和表3.7-21，可计算出本项目石油开采过程中CH4的排放量为11.64吨。具体见表3.7-22。

表3.7-22  石油开采各工艺CH4排放量表

| 排放源 | 指标 | 单位 | 设施/设备 | 数量 | ECH4_开采放空 | ECH4_开采逃逸 | ECH4_油输逃逸 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油气开采业务工艺放空 | Numj | （个） | 39 | / | / | / | / |
|  | EFj | CH4/（年·个） | 井口装置 | 28 | / | / | / |
|  |  | CH4/（年·个） | 计量站 | 8（5座新建+3座依托已建） | 0.88 | / | / |
|  |  | CH4/（年·个） | 阀池 | 5 | 0.55 | / | / |
|  |  | CH4/（年·个） | 联合站 | 1 | 0.45 | / | / |
| 油气开采业务CH4逃逸 | Numoil,j | （个） | 18 | / | / | / | / |
|  | EFoil,j | CH4/（年·个） | 井口装置 | 18 | / | 6.44 | / |
|  |  | CH4/（年·个） | 计量站 | 8（5座新建+3座依托已建） | / | 1.44 | / |
|  |  | CH4/（年·个） | 阀池 | 5 | / | 0.9 | / |
|  |  | CH4/（年·个） | 联合站 | 1 | / | 1.40 | / |
|  | Numgas,j | （个） | 0 | 0 | / | / | / |
|  | EFgas,j | CH4/（年·个） | 0 | 0 | / | / | / |
| 油气储运业务工艺放空 | Qoil | 亿吨 | / | 0.000252 | / | / | 0.190 |
|  | EFCH4_油输逃逸 | （吨/亿吨） | 原油输送管道 | 753.29 | / | / |  |
| 小计 |  |  |  |  | 1.88 | 10.18 | 0.190 |
| 合计 |  |  |  |  | 12.25 |  |  |

注：本项目计量站和混输阀池参照表3.7-15表中的接转站设施/设备CH4排放因子计算。

（4）二氧化碳

根据《中国石油天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，涉及燃料燃烧、火炬燃烧、天然气处理过程的需要计算CO2，本项目为石油开采项目，不涉及燃料燃烧、火炬燃烧、天然气处理过程，故未进行CO2计算。

#### 3.7.8.2碳排放量汇总

根据上述计算，本项目碳排放量汇总可用公式（1）进行计算，本项目碳排放情况见下表3.7-23。

表3.7-23  项目碳排放量汇总表

| 类别 | ECH4_开采放空 | ECH4_开采逃逸 | ECH4_油输逃逸 | E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | tCH4 | tCH4 | tCH4 | tCH4 |
| 排放量 | 1.88 | 10.18 | 0.19 | 12.25 |

### 3.7.9非正常工况

1）油井停运

拟建项目为油田采掘类项目，油井投入生产后，一般情况下会一直处于运行状态，但为保证油井正常生产，需要对个别油井开展井下作业而使油井停运井下作业过程会产生井下作业废液、落地油、噪声等环境污染问题，在运营期中已作介绍，此处不再赘述。当油井发生风险事故时，也会导致油井停运。

陆梁油田作业区具备完善的事故应急预案及风险防范措施，并定期巡线。因此，发生事故的概率很低。

2）管线泄漏事故

运行过程中，项目集输管线可能由于腐蚀、老化或其他原因破损泄漏，会对周围的土壤造成一定污染。发生事故后，应及时维修，并将被污染的土壤挖出作为落地油，委托有资质的单位进行处置。管线泄漏具体见5.3.4章节。

3.8清洁生产分析

本节对本项目钻井过程、运营期、原油集输及处理过程、管理等方面进行清洁生产分析。

### 3.8.1清洁生产技术和措施分析

（1）钻井过程的清洁生产工艺

1）采取小井眼钻井工艺技术，减少固体废物的排放。

2）在钻井、注水、防砂等钻采工艺中，采取防渗漏措施（下入表层套管），防止钻井化学药剂对地下水的污染。

3）钻井过程中，采用钻井泥浆循环系统、泥浆泵冷却水循环系统、废油品回收专用罐、钻井废水循环回收罐等环保设施，最大限度减少污染物排放量。

4）作业井场采用泥浆循环系统、废油品回收专用罐等环保设施，泥浆循环利用率（重复利用）达到90%以上，最大限度地减少了废泥浆的产生量和污染物的排放量。

具体做法如下。

①通过完善和加强作业废液的循环利用系统，将作业井场的钻井废液回收入罐，并进行集中处理。对泥浆类废液经过简单的沉淀、过滤等祛除有机杂质后再进行利用，使其资源化。

②钻井过程中使用小循环，转换钻井泥浆及完井泥浆回收处理利用；井队充分回收利用污水，泥浆泵、水刹车的冷却水循环使用，冲洗钻台等污水经防渗污水池（防渗材料：采用土工膜）沉淀处理后，打入污水循环回收罐循环使用。

③配备先进完善的固控设备，并保证其运转使用率，努力控制钻井液中无用固相含量为最低，保证其性能优良。

④在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。

⑤完井后的泥浆药品等泥浆材料全部回收，废机油、洗件油及其他油品全部清理、回收处理，恢复地貌，做到“工完、料净、场地清”。

5）采用低固相优质钻井液，尽量减少泥浆浸泡油层时间，保护储层。

6）设置井控装置（防喷器等），并采取了防止井喷和井漏的技术措施，以及防止井喷事故对环境造成污染影响。

7）钻井废水、废钻井泥浆等采用钻井废弃物不落地达标处理技术，以避免对土壤和地下水环境造成污染影响。

8）在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。

（2）原油集输及处理清洁生产工艺

1）采用功能较强的PLC系统对主要采油和集输工艺参数进行控制，能够提高管理水平，尽量简化工艺过程，减少操作人员，同时使集输系统的安全性、可靠性得到保证，实现集输生产过程少放空，减少天然气燃烧对环境的污染。

2）系统采用气液混输工艺，简化流程，方便操作。全密闭混合输送工艺能够减少投资，避免含油污水分散处理。

3）油气集输、注水采用密闭集输流程

在集输方案的设计上进行了优化，充分考虑和利用油藏的自然能量，确定合理的采油方式和油井回压。在集输流程上，油气从井口至计量站，再输送至处理站，采用密闭流程，降低了油气的损耗，减少烃类物质的挥发量，从而节约了能源，降低了对大气环境的污染影响。

4）优化布局，减少建设用地

对井场及站场按工艺流程进行优化组合，布置紧凑。在集油区将油、水、电等沿地表自然走向敷设，最大限度地减少对自然环境和景观的破坏。为减少风季产生的风蚀作用，在集油支线、电力设施底部地面敷设的地表采用芦苇草方格固沙屏障。

（3）运营期井下作业清洁生产工艺

1）在井场加强油井井口的密闭，减少井口烃类的无组织挥发；计量站及管汇撬阀门、油泵等设备采用密闭性能可靠的装置，避免跑、冒、滴、漏现象发生。

2）原油生产过程中起下油管时，安装自封式封井器，避免原油、污水喷出。

3）采油井口的清蜡过程采用油罐车及时清理排出的油污及蜡块。

4）在井下作业过程中，对产生的井下作业废水采用循环作业罐（车）收集，运至陆梁集中处理站处理达标后回注油藏，不外排；底泥交由有资质的单位进行无害化处置；井下作业过程中铺膜防止原油落地，对作业过程中散落的落地油，及时收集清运，拉运至陆梁集中处理站进行处理。

（4）节能及其他清洁生产措施分析

1）采用高压管道，可减少管网的维修，延长管道使用寿命。

2）选用节能型电气设备。站场的动力、供电等设备根据设计所确定的用电负荷，在保证安全要求的前提下，选择节能型的设备，防止造成大量能耗，从而降低生产成本。

3）采用先进、可靠的自动控制技术，提高生产运行参数的安全性、准确性。集油区采用自动化管理，实现无人值守，提高了管理水平。

（5）建立有效的环境管理制度

本项目将环境管理和环境监测纳入中国石油新疆油田分公司陆梁油田作业区安全环保部门负责，采用HSE管理模式，注重对员工进行培训，使员工自觉遵守HSE管理要求，保护自身的安全和健康。为减少和避免环境污染事故的发生，建立、健全管理规章制度，制定了详细的污染控制计划和实施方案，责任到人，指标到岗，实施监督；实行公平的奖惩制度，大力弘扬保护环境的行为。

本项目主要采取的环境管理措施如下：

1）落实环保目标责任制，坚持环保指标考核，推行清洁生产。

2）在钻井生产过程中，防止泥浆、污水外溢，发生外溢时及时清理，并恢复原貌。泥浆药品按照标准化管理规定妥善存放，如在装卸过程中发生散落要及时清理回收。

3）井下作业系统积极推行“铺膜”等无污染作业法；在采油过程中加强管理，对管线及井口设施定期检查，维修，减少或避免生产过程中的“跑、冒、滴、漏”现象发生。

通过以上分析可以看出，本项目无论是在生产工艺、设备的先进性、合理性，还是在原材料及能量的利用以及生产管理和员工的素质提高等各方面均考虑了清洁生产的要求，将清洁生产的技术运用到了开发生产的全过程中。特别是该项目注重源头控制污染物的产生量和废物的重复利用，充分利用了能源和资源，尽量减少或消除了污染物的产生，并使废物在生产过程中转化为可用资源，最大限度地降低了工程对环境造成的污染。

### 3.8.2清洁水平分析

（1）评价指标体系

《石油和天然气开采行业 清洁生产评价指标体系》（试行）中规定的清洁生产评价指标体系由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成的，是用于评价清洁生产绩效的指标集合。根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，评价指标体系分为定量评价和定性要求两大部分。

定量指标和定性指标又分为一级指标和二级指标。一级指标为普遍性、概括性的指标；二级指标为反映油气勘探开发企业清洁生产各方面具有代表性的、易于评价考核的指标。定量评价的二级指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如常用纤维原料消耗量、取水量、综合能耗、污染物产生量等指标）；另一类是该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如水的循环利用率、碱回收率、固体废物综合利用率等指标）。因此，对二级指标的考核评分，根据其类别采用不同的计算模式。在行业评价指标项目、权重及基准值中未出现的指标，按照最高值进行确定，即清洁生产具有较高水平。

清洁生产评价指标体系的各评价指标、评价基准值和权重值见表3.8-1～表3.8-3。

（2）评价指标体系计算

①定量评价指标的考核评分计算

定量评价考核总分值的计算公式为：

式中：P1——定量评价考核总分值；

n——参与定量评价考核的二级指标项目总数；

Si——第i项评价指标的单项评价指数；

Ki——第i项评价指标的权重值。

②定性评价指标的考核评分计算

定性评价指标考核总分值的计算公式为：

式中：P2——定性评价二级指标考核总分值；

Fi——定性评价指标体系中第i项二级指标的得分值；

n——参与考核的定性评价二级指标的项目总数。

③综合评价指数考核评分计算

综合评价指数计算公式为：

式中：P——清洁生产综合评价指数；

P1——定量评价指标考核总分值；

P2——定性评价指标考核总分值。

表3.8-1  钻井作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 权重值 |  | 二级指标 |  | 单位 | 权重分值 | 评价基准值 | 本工程指标 | 得分 |
| （1）资源和能源消耗指标 |  | 30 |  | 占地面积 |  | hm2 | 15 | 符合行业标准要求 | 38.96 | 15 |
|  |  |  |  | 新鲜水消耗 |  | t/100m标准进尺 | 15 | ≤25 | 95.38 | 0 |
| （2）生产技术特征指标 |  | 5 |  | 固井质量合格率 |  | % | 5 | ≥95 | 95 | 5 |
| （3）资源综合利用指标 |  | 30 |  | 钻井液循环率 |  | 井深：2000m以下；2000-3000m； 3000m以上 | 10 | ≥40%；≥50%；≥60% | 本工程单井井深1200m；钻井液循环率90% | 10 |
|  |  |  |  | 柴油机效率 |  | % | 10 | ≥80 | 85 | 10 |
|  |  |  |  | 污油回收率 |  | % | 10 | ≥90 | 100 | 10 |
| （4）污染物指标 |  | 35 |  | 钻井废水产生量 |  | t/100m标准进尺 | 10 | 甲类区：≤30； 乙类区：≤35 | 0 | 10 |
|  |  |  |  | 废弃钻井液产生量 |  | m3/100m标准进尺 | 10 | ≤10 | 钻井液循环使用 | 10 |
|  |  |  |  | 柴油机烟气排放浓度 |  | —— | 5 | 符合排放标准要求 | 符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源无组织排放监控点浓度限值 | 5 |
|  |  |  |  | 石油类排放浓度 |  | mg/L | 5 | ≤10 | 项目废水不外排 | 5 |
|  |  |  |  | COD排放浓度 |  | mg/L | 5 | 甲类区：≤100； 乙类区：≤150 | 项目废水不外排 | 5 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |  |
| 一级指标 | 权重值 |  | 二级指标 |  |  |  | 指标分值 | 本工程指标 |  | 得分 |
| （1）资源与能源消耗指标 | 15 |  | 钻井液消毒 |  | 可生物降解或无毒钻井液 |  | 10 | 一开：坂土-CMC钻井液体系；二开：钾钙基有机盐钻井液体系。 |  | 10 |
|  |  |  | 柴油消耗 |  | 具有节油措施 |  | 5 | 具有节油措施 |  | 5 |
| （2）生产技术特征指标 | 30 |  | 钻井设备 |  | 国内领先 |  | 5 | 国内领先 |  | 5 |
|  |  |  | 压力平衡技术 |  | 具备欠平衡技术 |  | 5 | 具备欠平衡技术 |  | 5 |
|  |  |  | 钻井液收集设施 |  | 配有收集设施，且使钻井液不落地 |  | 5 | 井下作业时带罐作业 |  | 5 |
|  |  |  | 固控设备 |  | 配备振动筛、除气器、除泥器、除砂器、离心机等固控设备 |  | 5 | 配备了振动筛、除气器、除泥器、除砂器、离心机等固控设备 |  | 5 |
|  |  |  | 井控措施 |  | 具备 |  | 5 | 具备 |  | 5 |
|  |  |  | 有无防噪措施 |  | 有 |  | 5 | 有 |  | 5 |
| （3）管理体系建设及清洁生产审核 | 35 |  | 建立HSE管理体系 |  |  |  | 10 | 陆梁油田作业区建立有HSE管理体系 |  | 10 |
|  |  |  | 开展清洁生产审核，并通过验收 |  |  |  | 20 | 所属油田作业区已完成清洁生产审核 |  | 20 |
|  |  |  | 定制节能减排工作计划 |  |  |  | 5 | 制定有节能减排工作计划 |  | 5 |
| （4）贯彻执行环境保护法规符合性 | 20 |  | 废弃钻井泥浆处置措施满足法规要求 |  |  |  | 10 | 废弃钻井泥浆采用钻井不落地技术收集，本项目钻井期一开使用的泥浆为坂土-CMC钻井液，为环境友好的钻井液，二开使用钾钙基有机盐钻井液，泥浆随钻井队用于后续钻井使用 |  | 10 |
|  |  |  | 污染物排放总量控制与减排措施情况 |  |  |  | 5 | 污染物排放满足总量控制和减排要求 |  | 5 |
|  |  |  | 满足其他法律法规要求 |  |  |  | 5 | 满足 |  | 5 |

表3.8-2  井下作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 |  | 二级指标 |  | 单位 |  | 权重分值 | 评价基准值 |  | 本工程指标 | 得分 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 |  | 作业液消耗 |  | m3/井次 |  | 10 | ≤5.0 |  | 40 | 0 |
|  |  |  | 单位能耗 |  | - |  | 10 | 行业基本水平 |  | 符合 | 10 |
|  |  |  | 新鲜水消耗 |  | m3/井次 |  | 10 | ≤5.0 |  | 0 | 10 |
| （2）生产技术特征指标 | 20 |  | 压裂放喷返排入罐率 |  | % |  | 20 | 100 |  | 本项目无压裂作业 | 20 |
| （3）资源综合利用指标 | 20 |  | 落地原油回收利用率 |  | % |  | 10 | 100 |  | 100% | 10 |
|  |  |  | 生产过程排出物利用率 |  | % |  | 10 | 100 |  | 100% | 10 |
| （4）污染物产生指标 | 30 |  | 作业废液排放量 |  | m3/井次 |  | 10 | ≤3.0 |  | 0 | 10 |
|  |  |  | 石油类排放浓度 |  | mg/L |  | 5 | 甲类区：≤10；乙类区：≤50 |  | 0 | 5 |
|  |  |  | COD排放浓度 |  | mg/L |  | 5 | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  | 0 | 5 |
|  |  |  | 含油污泥排放量 |  | m3/井次 |  | 5 | 甲类区：≤50；乙类区：≤70 |  | 0 | 5 |
|  |  |  | 一般固体废物（生活垃圾） |  | m3/井次 |  | 5 | 符合环保要求 |  | 符合 | 5 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程 |  |
| 一级指标 |  | 权重值 |  | 二级指标 |  |  |  |  | 指标分值 | 本工程指标 | 得分 |
| （1）生产工艺及设备要求 |  | 40 |  | 防喷措施 |  | 具备 |  |  | 5 | 具备 | 5 |
|  |  |  |  | 地面管线防刺防漏措施 |  | 按标准试压 |  |  | 5 | 按标准试压 | 5 |
|  |  |  |  | 防溢设备（防溢池设置） |  | 具备 |  |  | 5 | 具备 | 5 |
|  |  |  |  | 防渗范围 |  | 废水、使用液、原油等可能落地处 |  |  | 5 | 废水、使用液、原油等可能落地处 | 5 |
|  |  |  |  | 作业废液污染控制措施 |  | 集中回收处理 |  |  | 10 | 井下作业时带罐作业 | 10 |
|  |  |  |  | 防止落地原油产生措施 |  | 具备原油回收设施 |  |  | 10 | 井下作业时要求带罐作业，落地油100%回收，回收后的落地油运至陆梁集中处理站处理 | 10 |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 |  | 40 |  | 建立HSE管理体系并通过认证 |  |  |  |  | 15 | 陆梁油田作业区建立了HSE管理体系并通过认证 | 15 |
|  |  |  |  | 开展清洁生产审核 |  |  |  |  | 20 | 所属油田作业区已完成清洁生产审核 | 20 |
|  |  |  |  | 制订节能减排工作计划 |  |  |  |  | 5 | 制定有节能减排工作计划 | 5 |
| （3）贯彻执行环境保护法规符合性 |  | 20 |  | 满足其他法律法规要求 |  |  |  |  | 20 | 满足其他法律法规要求 | 20 |

表3.8-3  采油（气）作业定量和定性评价指标项目、权重及基准值

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 权重值 |  | 二级指标 |  | 单位 |  | 权重值 | 评价基准值 |  |  | 本工程 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程指标 | 得分 |  |
| （1）资源和能源消耗指标 |  | 30 |  | 综合能耗 |  | kg标煤/t采出液 |  | 30 | 稀油：≤65 稠油：≤160 |  |  | ＜65 | 30 |  |
| （2）资源综合利用指标 |  | 30 |  | 余热余能利用率 |  | % |  | 10 | ≥60 |  |  | —— | 0 |  |
|  |  |  |  | 油井伴生气回收利用率 |  | % |  | 10 | ≥80 |  |  | 99 | 10 |  |
|  |  |  |  | 含油污泥资源化利用率 |  | % |  | 10 | ≥90 |  |  | 100 | 10 |  |
| （3）污染物产生指标 |  | 40 |  | 石油类 |  | mg/L |  | 5 | ≤10 |  |  | 0 | 5 |  |
|  |  |  |  | COD |  | mg/L |  | 5 | 乙类区：≤150 |  |  | 0 | 5 |  |
|  |  |  |  | 落地原油回收率 |  | % |  | 7.5 | 100 |  |  | 100 | 7.5 |  |
|  |  |  |  | 采油废水回用率 |  | % |  | 7.5 | ≥60 |  |  | 100 | 7.5 |  |
|  |  |  |  | 油井伴生气外排率 |  | % |  | 7.5 | ≤20 |  |  | 0 | 7.5 |  |
|  |  |  |  | 采出废水达标排放率 |  | % |  | 7.5 | ≥80 |  |  | 100 | 7.5 |  |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 指标 分值 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  |  | 指标 分值 | 本工程 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程指标 |  |  | 得分 |
| （1）生产工艺及设备要求 | 45 |  | 井筒质量 |  |  | 井筒设施完好 |  |  |  | 5 | 井筒设施完好 |  |  | 5 |
|  |  |  | 采气 | 采气过程醇回收设施 | 10 | 采油 | 套管气回收装置 |  |  | 10 | 有套管气回收装置 |  |  | 10 |
|  |  |  |  | 天然气净化设施先进、净化效率高 | 10 |  | 防止落地原油产生措施 |  |  | 10 | 井下作业时带罐作业 |  |  | 10 |
|  |  |  | 采油方式 |  |  |  | 采油方式经过综合评价确定 |  |  | 10 | 注水采油 |  |  | 10 |
|  |  |  | 集输流程 |  |  |  | 全密闭流程，并具有轻烃回收装置 |  |  | 10 | 全密闭集输工艺 |  |  | 10 |
| （2）环境管理体系建设及清洁生产审核 | 35 |  | 建立HSE管理体系并通过认证 |  |  |  |  |  |  | 10 | 陆梁油田作业区建立了HSE管理体系并通过认证 |  |  | 10 |
|  |  |  | 开展清洁生产审核，并通过验收 |  |  |  |  |  |  | 20 | 所属油田作业区已完成清洁生产审核 |  |  | 20 |
|  |  |  | 制定节能减排工作计划 |  |  |  |  |  |  | 5 | 制定有节能减排工作计划 |  |  | 5 |
| （3）贯彻执行环境保护政策法规的执行情况 | 20 |  | 建设项目环保“三同时”制度执行情况 |  |  |  |  |  |  | 5 | 按要求执行 |  |  | 5 |
|  |  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 |  |  |  |  |  |  | 5 | 按要求执行 |  |  | 5 |
|  |  |  | 老污染源限期治理项目完成情况 |  |  |  |  |  |  | 5 | 已完成 |  |  | 5 |
|  |  |  | 污染物排放总量控制与减排指标完成情况 |  |  |  |  |  |  | 5 | 污染物排放满足总量控制和减排要求 |  |  | 5 |

根据目前我国石油和天然气开采行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指标见表3.8-4。

表3.8-4  石油和天然气开采行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产先进企业 | P≥90 |
| 清洁生产企业 | 75≤P＜90 |

由表3.8-1～表3.8-3计算得出：本工程钻井作业定量指标得分85分，定性指标得分100分，综合评价指数得分91分；井下作业定量指标得分90分，定性指标得分100分，综合评价指数得分94分；采气作业定量指标得分90分，定性指标得分100分，综合评价指数得分94分。清洁生产综合评价指数P≥90，属于清洁生产先进企业。

### 3.8.3清洁生产建议

- 建议优化生产设备参数，提高设备运行效率，节约能源。

- 做好节能宣传工作，培养员工节能节水意识，努力开展节能技术教育；建立健全节能激励机制；加强节能管理，完善节能统计工作。

- （3）需进一步提高清洁生产审核的参与度。

- （4）对已实施的清洁生产方案落实，同时在生产过程中产生新的清洁生产方案，可立即组织清洁生产审核小组人员进行讨论，最终进行分析、确定，并付诸实施。

### 3.8.4持续清洁生产

清洁生产是一个相对的概念，推行清洁生产是一个不间断的过程。作为业主应成立相应的组织机构（或由环保、安全等部门牵头，其他部门参加），依据有关环保法规和节能、节水规定，在工程的开发建设和生产运营中，制定相应的预防污染计划和措施，并根据企业的经营发展情况，有组织、有计划地安排和协调，有序地实行清洁生产；广泛收集新的工艺信息，国内外先进技术信息，清洁生产技术信息，不断地开发研究和应用新的清洁生产技术；同时还要不断地对员工进行培训，以提高他们对清洁生产的认识和自觉推行清洁生产的意识，把清洁生产持续地推向各个生产岗位。

由于清洁生产是一个相对的动态过程，因此，保持清洁生产的P（计划）、D（实施）、C（检查）、A（改进）—持续改进是极其重要的。为了使清洁生产不间断地开展下去，必须做到以下几点：

（1）建立和完善清洁生产组织；

（2）建立和完善清洁生产管理制度；

（3）制定持续清洁生产计划。

企业要在生产运营中，制定相应的预防污染计划，有序地推行清洁生产，定期对清洁生产情况作出评价。

①全面评价企业生产全过程及其各个过程单元或环节的运行管理现状，掌握运营过程的原材料、能源与产品、废物（污染物）的输入输出状况；

②分析识别影响资源能源有效利用，造成废物产生，以及制约企业生产效率的原因或“瓶颈”问题；

③产生并确定企业从产品、原材料、技术工艺、生产运行管理，以及废物循环利用等多途径进行综合污染预防的机会、方案与实施计划；

④不断提高企业管理者与广大职工清洁生产的意识与参与程度，促进清洁生产在企业的持续改进。

3.9污染物排放总量控制

### 3.9.1总量控制原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

### 3.9.2污染物总量控制因子

根据国家环境保护总量控制要求，结合本项目污染特征，确定本项目总量控制及考核因子如下：

（1）废气污染物

本项目主要废气污染物为油气输送过程中无组织挥发的非甲烷总烃、硫化氢。

①总量控制指标：VOCs；

②建议考核指标：非甲烷总烃；

（2）废水污染物

本项目生产过程产生的废水主要为采出水、井下作业废水、废洗井液，均由陆梁集中处理站进行处置，处理合格后用于回注油藏，不外排。

### 3.9.3总量控制建议指标

（1）施工期

由于施工期的钻井作业集中于较短时间内，钻井期间排放的污染物将随钻井工程的结束而消亡，故不考虑对施工期间产生的污染物进行总量控制。

（2）运营期

根据工程分析，本项目运营期废气污染物主要为非甲烷总烃和硫化氢，均为无组织排放，无组织排放量估算量分别为2.538t/a和0.000911t/a，本次环评建议本项目不核定污染