SSTC

石西油田作业区玛湖探区2025年产能建设工程（第一批）环境影响报告书

（送审版）

项目编号 	HYP202411009

| 建设单位： | 中国石油新疆油田分公司石西油田作业区 |
| --- | --- |
| 评价单位： | 森诺科技有限公司 |
| 编制时间： | 二〇二五年一月 |

目录

概述	1

1 建设项目特点	1

2 环境影响评价的工作程序及过程	2

3 分析判定相关情况	3

4 关注的主要环境问题及环境影响	4

5 环境影响评价的主要结论	5

1 总则	6

1.1 编制依据	6

1.2 评价目的、评价方法及评价重点	12

1.3 评价因子识别与选取	14

1.4 环境功能区划	19

1.5 评价标准	19

1.6 评价工作等级及评价范围	22

1.7 主要环境保护目标	23

2 在建工程分析	28

2.1 建设单位概况	28

2.2 盆北1井区在建工程	34

2.3 与本项目有关的勘探井工程概况	36

2.4 工程分析	41

2.5 在建工程存在的环境问题及整改情况	43

3 本项目工程分析	44

3.1 工程概况	44

3.2 油藏特征	47

3.3 油气资源类型	47

3.4 开发规划	48

3.5 项目组成	49

3.6 建设周期	83

3.7 劳动定员及工作制度	83

3.8 主要经济技术指标	83

3.9 原辅材料、能源消耗	84

3.10 工程占地	85

3.11 土石方平衡	85

3.12 依托工程	86

3.13 工艺流程及产污环节分析	93

3.14 主要污染物排放及治理措施	104

3.15 非正常工况	123

3.16 污染物排放情况汇总	125

3.17 盆北1井区“三本帐”	125

3.18 清洁生产分析	129

3.19 污染物排放总量控制分析	139

3.20 温室气体排放影响因素分析及排放量核算	139

4 区域环境概况	143

4.1 地理位置	143

4.2 地形地貌	143

4.3 气候气象	143

4.4 地表水系	145

4.5 水文地质	145

5 环境现状调查与评价	147

5.1 环境空气质量现状监测与评价	147

5.2 地下水质量现状监测与评价	151

5.3 声环境质量现状监测与评价	160

5.4 土壤环境质量现状监测与评价	162

5.5 生态环境质量现状调查与评价	176

6 环境影响预测与评价	214

6.1 环境空气影响评价	214

6.2 地表水环境影响评价	230

6.3 地下水环境影响评价	237

6.4 土壤环境影响评价	268

6.5 声环境影响评价	288

6.6 生态影响分析	303

6.7 固体废物对环境的影响分析	316

7 环境风险评价	324

7.1 评价目的和评价重点	324

7.2 风险源调查	324

7.3 风险潜势初判	326

7.4 评价等级	326

7.5 环境敏感目标概况	329

7.6 环境风险识别	330

7.7 环境风险分析	332

7.8 环境风险防范措施及应急要求	335

7.9 建设项目环境风险简单分析内容表	346

7.10 小结	347

8 温室气体影响分析	348

8.1 温室气体排放影响分析	348

8.2 温室气体控制措施	348

8.3 温室气管理措施	349

8.4 小结	349

9 环境保护措施及其可行性论证	350

9.1 施工期环保措施论证	350

9.2 运营期环保措施论证	356

9.3 退役期环境保护措施论证	358

9.4 环保措施汇总	360

10 环境影响经济损益分析	362

10.1 社会效益分析	362

10.2 环境效益分析	362

10.3 经济效益分析	362

10.4 环保投资	363

11 环境管理与监测计划	365

11.1 环境管理目的	365

11.2 环境保护管理计划	365

11.3 环境监测计划	367

11.4 排污口规范化	369

11.5 污染物排放清单	372

11.6 信息公开	373

12 环境准入分析	375

12.1 政策符合性分析	375

12.2 与规划符合性分析	388

12.3 与“三线一单”符合性分析	394

12.4 选址选线合理性分析	410

13 结论	413

13.1 建设项目概况	413

13.2 环境现状评价结论	413

13.3 环境影响评价	415

13.4 环境风险	417

13.5 公众意见采纳情况	417

13.6 环境影响经济损益分析	418

13.7 环境管理与监测计划	418

13.8 “三同时”竣工验收一览表	418

13.9 清洁生产分析	422

13.10 污染物总量控制	422

13.11 产业政策及选址选线可行性	422

13.12 结论	422

14 附件	423

14.1 委托书	423

14.2 环评工程师证书	424

14.3 环评工程师社保证明	425

14.4 和丰101H、和丰102X勘探井环评批复	426

14.5 和丰10勘探井环评批复	430

14.6 《关于<新疆油田公司“十四五”发展规划环境影响报告书>的审查意见》	433

14.7 石西油田作业区环境影响后评价备案意见	441

14.8 石西油田作业区应急预案备案文件	443

14.9 石西集中处理站排污登记回执	445

14.10 石西油田作业区综合服务站排污登记回执	446

14.11 石西油田作业区危险废物委托处置合同	447

14.12 石西油田作业区危险废物运输合同	464

14.13 环境质量现状监测报告	484

本项目工程分析

工程概况

项目名称：石西油田作业区玛湖探区2025年产能建设工程（第一批）

建设单位：中国石油新疆油田分公司石西油田作业区

建设性质：改扩建

建设地点：新疆维吾尔自治区塔城地区和布克赛尔蒙古自治县，地理位置见图 3-1、图 3-2。

建设内容：

1）将玛湖探区的3口勘探井（和丰102X、和丰101H、和丰10）转为生产井；新钻3口产能井（和丰104、和丰105、和丰106）,均为三开直井、新钻井总进尺18150m；6口油井分布在6座单井井场内；

2）6口井均采用零散气回收地面流程，每座井场新建100m单井集油管线（Φ73×5.5mm）、旋流除砂器、气液分离器、高架油罐、CNG处理橇等地面设施；

3）实施石西集中处理站注水及过滤系统改扩建工程：（1）过滤单元：更换现有1#及2#污水过滤提升泵（150m3/h）为2台300m3/h过滤提升泵；利旧5台双滤料过滤器并联使用，过滤规模由原2600m3/d扩建至6000m3/d；（2）注水单元（回注石西井区）：拆除已建1#、3#柱塞泵（25m3/h）并原位更换为2台50m3/h柱塞泵、利旧已建2#、4#柱塞泵（40m3/h、42m3/h），设计注水规模由原1920m3/d扩建至4000m3/d；

4）实施石西集中处理站废液池改造工程：（1）停用现有废液池及其配套设备设施（除离心脱水机、污水池外）、停用科力公司预处理装置；（2）新建3座1000m3重力除油罐及1套废液处理装置；其中1座重力除油罐+1套废液处理装置主要接收处理压裂返排液和酸化废液，设计处理能力200m3/d；2座重力除油罐主要接收处理修井废液、清罐废液及石西集中处理站排污废水，设计处理能力800m3/d；

5）配套建设自控、供电、通信、消防等工程；

项目实施后，最大年产油量为4.96×104t（第1年），最大年产液量为7.38×104t（第1年）。

建设投资：总投资17634.91万元，环保投资581.44万元，占项目总投资3.30%

建设周期：360d

运行时间：年运行330d、7920h

油藏特征

地层特征

本项目位于玛湖探区内的盆北1井区。井区构造上主体位于准噶尔盆地中央坳陷达巴松凸起盆北1三叠系白碱滩组二段岩性圈闭。区块自上而下发育地层为吐鲁番群、西山窑组、三工河组、八道湾组、白碱滩组、克拉玛依组、百口泉组、上乌尔禾组、下乌尔禾组、夏子街组、风城组、石炭组。根据岩性和电性特征，项目区块主要发育灰色荧光细砂岩、灰色荧光角砾凝灰岩、砂砾岩、粉砂岩、含砾泥质细砂岩。其中三叠系白碱滩组自下而上划分为三段（T3b3）、二段（T3b2）、一段（T3b1）。三段（T3b3）为灰色及深灰色厚层砂岩；二段（T3b2）为灰色及深灰色粉砂岩、细砂岩夹泥岩；一段（T3b1）为深灰色泥岩；白碱滩组为本项目主要储层。

储层特征

本项目所在的盆北1井区孔隙度4.72～12.34%、中值8.53%，有效渗透率0.47～1.26mD、中值0.865mD，油藏中部温度106.7～114.3℃，油藏压力87.391～110.647MPa，压力系数1.832～2.053；总体属于中孔、低渗储层，为高压油藏，油藏天然驱动类型主要为弹性驱动。

油气资源类型

原油

根据建设单位提供的勘探井试油分析资料，原油性质见表 3-1。

表 3-1  原油性质分析表

| 项目 | 密度（g/cm3） | 黏度（50℃mpa.s） | 含蜡量（%） | 凝固点（℃） | 初馏点（℃） | 气油比（m3/t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 0.82 | 5.73 | 9.63 | 12.40 | 134.30 | 1008.5 |

伴生气

根据勘探井资料，开发区块不含硫化氢，伴生气成分见表 3-2。

表 3-2  伴生气成分表（单位：%）

| 项目 | 数据 | 项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲烷 | 88.26 | 二氧化碳 | 0.49 |
| 乙烷 | 4.53 | 一氧化碳 | / |
| 丙烷 | 3.22 | 硫化氢 | / |
| 异丁烷 | 0.82 | 氧 | 0 |
| 正丁烷 | 1.17 | 氢 | / |
| 异戊烷 | 0.29 | 氮 | 0.71 |
| 正戊烷 | 0.51 | 氦 | / |
| 异已烷 | 0 | 氩 | / |
| 正已烷 | / | 密度（kg/m3） | 0.66 |

注：表中占比为体积百分比。

采出水物性

根据建设单位提供的勘探井试油分析资料，采出水物性见表 3-3。

表 3-3  采出水物性

| 指标 |  | 数据 |
| --- | --- | --- |
| 阳离子（mg/L） | K++Na+ | 2936.18 |
|  | Ca2+ | 48.31 |
|  | Mg2+ | 39.06 |
|  | Ba2+ | / |
| 阴离子（mg/L） | Cl- | 2977.8 |
|  | SO42- | 240.36 |
|  | HCO3- | 1966.31 |
|  | CO32- | 362.58 |
|  | OH- | 0 |
| 总矿化度（mg/L） |  | 8570.6 |
| 水型 |  | NaHCO3 |

开发规划

开发方式

本项目采用天然能量开发。

开发规模及指标

项目实施后，最大年产油量为4.96×104t（第1年），最大年产液量为7.38×104t（第1年）。本项目未来5年主要开发指标预测情况见表 3-4。

表 3-4  本项目5年主要开发指标预测表

| 开发年份 | 年产液（104t） | 年产油（104t） | 含水率（%） | 年产气（104Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.38 | 4.96 | 64.00 | 5682.12 |
| 2 | 5.28 | 3.31 | 74.00 | 3550.48 |
| 3 | 3.88 | 2.26 | 84.00 | 2268.34 |
| 4 | 2.88 | 1.57 | 92.00 | 1479.60 |
| 5 | 2.17 | 1.12 | 96.00 | 983.42 |

项目组成

工程组成

本项目主要工程组成情况具体见表 3-5。

表 3-5  工程组成表

| 工程类型 |  | 工程名称 | 合计 | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 钻前工程 | 井场平整、基础建设 | 6座 | 本项目共分布在6座单井井场，3座新建，3座勘探井井场转生产井井场 | 和丰101H、102X、和丰10属于探转采，勘探井环评已评价相关内容 |
|  | 钻井工程 | 油井 | 6口 | 3口新钻井，3口勘探井转生产井 |  |
|  | 储层改造工程 | 完井方式 | / | 3口新钻井均采用套管射孔完井方式 |  |
|  |  | 压裂 | 3口 | 采用胍胶压裂液，平均单井压裂液用量3000m³ |  |
|  | 采油工程 | 采油树 | 6台 | 新建6台采油树，KQ78/65-105 | 新建 |
|  |  | 井口装置 | 6套 | 新建6套采油井口装置 | 新建 |
|  | 油气集输工程 | 单井集油管线 | 600m | 单座井场新建Φ73×5.5mm 10MPa 20#无缝钢管 100m，合计600m | 新建 |
|  |  | 旋流除砂器 | 6套 | 单座井场建设1套旋流除砂器 | 新建 |
|  |  | 气液分离器 | 6套 | 单座井场建设1座气液分离器 | 新建 |
|  |  | 电加热节流橇 | 6套 | 单座井场建设1套200kW电加热节流橇 | 新建 |
|  |  | CNG处理橇 | 6套 | 单座井场新建设1套CNG处理橇 | 新建 |
|  |  | 燃气发电机 | 18台 | 单座井场新建3台250kW燃气发电机 | 新建 |
|  |  | 高架罐 | 6座 | 单座井场新建2座60m3高架保温罐（电加热），常压罐 | 新建 |
|  |  | 石西集中处理站注水及过滤系统改扩建工程 |  | 1）过滤单元：更换现有1#及2#污水过滤提升泵（150m3/h）为2台300m3/h过滤提升泵；利旧现有5台双滤料过滤器并联使用，过滤规模由原2600m3/d扩建至6000m3/d； 2）注水单元（回注石西井区）：拆除已建1#、3#柱塞泵（25m3/h）并原位更换为2台50m3/h柱塞泵、利旧已建2#、4#柱塞泵（40m3/h、42m3/h），设计注水规模由原1920m3/d扩建至4000m3/d | 改扩建 |
|  |  | 石西集中处理站废液池改造工程 |  | 1）停用现有废液池及其配套设备设施（除离心脱水机、污水池外）、停用科力公司预处理装置； 2）新建3座1000m3重力除油罐及1套废液处理装置；其中1座重力除油罐+1套废液处理装置主要接收处理压裂返排液和酸化废液，设计处理能力200m3/d；2座重力除油罐主要接收处理修井废液、清罐废液及石西集中处理站排污废水，设计处理能力800m3/d | 改扩建 |
| 辅助工程 | 道路工程 | 道路 （8010m） | 4360m | 3口勘探井临时道路转为进井路（不需改造）： 和丰101H进井路约600m，宽8.5m 和丰102X进场道路约700m，宽8.5m 和丰10井场道路约3060m，宽8.5m | 依托 |
|  |  |  | 3650m | 3口新钻油井进井路： 和丰104进井路约1100m，宽8.5m 和丰105进井路约1250m，宽8.5m 和丰106进井路约1300m，宽8.5m | 新建 |
|  | 自控工程 | RTU数据采集系统 | 6套 | 新建6套，完成井口工艺参数的采集 | 新建 |
|  |  | 视频监控系统 | 6套 | 新建6套视频监控及配套设施 | 新建 |
|  | 电力工程 | 变压器 | 6台 | 本次根据井场的油井数量及用电负荷，共配备箱式变压器3台 | 新建 |
| 公用工程 | 给排水工程 | 给水 | 施工期人员生活用水依托石西公寓 |  | 依托 |
|  |  | 排水 | 本项目施工期、运营期和退役期的废水均不外排；井场雨水自然外排 |  | 依托 |
|  | 供电 | 1）施工期：用电采用柴油发电机 2）运营期：用电来自井场新建燃气发电机，气源为自产伴生气 |  |  | 新建 |
|  | 供热 | 运营期井口采用电加热工艺，热源来自井场配套的200kW电加热节流橇，因其伴生气气量大且采出压力大，需要加热节流降压、以便进入后续设备 |  |  | 新建 |
|  | 消防工程 | 井场新建若干手提式和推车式移动灭火器材装置等 |  |  | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 施工期 | 1）原材料运输、堆放要求遮盖；及时清理场地上弃渣料，采取覆盖、洒水抑尘； 2）加强施工管理，尽可能缩短施工周期，采用符合标准燃油指标的设备； 3）选用低毒焊条，规范操作等 |  | 新建 |
|  |  | 运营期 | 1）动、静密封点加强管理，减少跑冒滴漏； 2）伴生气全部回收，经CNG处理橇压缩后，部分经CNG槽车装车外销，部分用于井场燃气发电机燃料 |  | 新建 |
|  | 废水 | 施工期 | 1）钻井废水采用“泥浆不落地”工艺处理后，回用于钻井液配制、循环利用，不外排； 2）压裂返排液通过罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，回注地层用于油田注水开发； 3）管线试压废水沉淀后用于施工场地洒水、降尘，不外排； 4）施工人员生活污水依托石西生活污水处理站处理达标后用于作业区绿化，不外排 |  | 依托 |
|  |  | 运营期 | 井下作业废液、洗井废水、采出水依托石西集中处理站采出水处理系统处理达标后，回注地层用于油田注水开发 |  | 依托 |
|  | 固废 | 施工期 | 1）采用“泥浆不落地工艺”，钻井固废（一般工业固废）全部委托第三方单位综合利用； 2）施工废料部分回收利用，剩余废料拉运至当地垃圾填埋场； 3）生活垃圾集中收集后拉运至石西生活垃圾填埋场卫生填埋 |  | 依托 |
|  |  | 运营期 | 1）委托处置：落地油、废防渗材料、清罐底泥、废润滑油、废滤芯、含油污泥、废滤料临时暂存在石西油田作业区危废贮存点，最终委托有危废处理资质的单位进行无害化处置； 2）自行利用：污油收集后最终打入石西集中处理站原油处理系统，自行利用 |  | 依托 |
|  | 噪声 | 施工期 | 合理安排施工时间，选用低噪声设备，加强维修保养 |  | 新建 |
|  |  | 运营期 | 合理布局井场，选用低噪声设备，加强维修保养 |  | 新建 |
|  | 风险 | 1）放空系统：每井场各自建设1条70m放喷管线（地面点火罐）燃烧放喷； 2）配备应急物资；建立健全环境风险应急预案；定期开展应急演练；委托监测等 |  |  | 新建 |
|  | 生态 | 减少施工占地，对临时占地进行生态恢复 |  |  | 新建 |

主体工程

钻前工程

和丰101H、和丰102X、和丰10钻前工程已在勘探井工程中进行评价，本次不再赘述。本项目3口新钻井钻前工程主要内容如下：

1）井场及设备基础准备：根据井的深浅、设备的类型及设计的要求来平整场地，进行设备基础施工（包括钻机、井架、钻井泵等基础设备）。井场地面清理和平整过程中首先清理表土20cm，再采用素土填筑，分层压实，每层厚度不大于30cm，压实系数不小于0.94。所需主要施工机械包括装载机、推土机等。

2）钻井设备搬运及安装。

3）钻井用水、电的配备、器材的准备，以及备齐开钻钻具和钻井液等。

4）井口准备。

钻井工程

3.5.2.2.1钻井基本信息

和丰101H、和丰102X、和丰10钻前工程已在勘探井工程中进行评价，本次不再赘述。本项目3口新钻井井型为直井，新钻井总进尺18150m，钻井情况见表 3-6。

表 3-6  本项目钻井基本信息表

| 序号 | 井号 | 井别 | 建设性质 | 井型 | 坐标 |  | 钻井进尺（m） | 钻井动力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | X | Y |  |  |
| 1 | 和丰104 | 油井 | 新钻 | 直井 | 5034393.50 | 15416857.00 | 6050 | 柴油发电机 |
| 2 | 和丰105 | 油井 | 新钻 |  | 5032231.00 | 15415884.50 | 6050 | 柴油发电机 |
| 3 | 和丰106 | 油井 | 新钻 |  | 5031751.00 | 15418837.00 | 6050 | 柴油发电机 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18150 | / |

3.5.2.2.2井身结构

本项目3口新钻井采用三开井身结构，详见表 3-7和图 3-3。

表 3-7  井身结构设计数据表

| 井号 | 开钻次序 | 井深（m） | 钻头尺寸（mm） | 套管尺寸（mm） | 套管下入深度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和丰104 | 一开 | 501 | 444.5 | 339.7 | 500 |
|  | 二开 | 4500 | 311.2 | 244.5 | 4499 |
|  | 三开 | 6050 | 215.9 | 139.7 | 6049 |
| 和丰105 | 一开 | 500 | 444.5 | 339.7 | 500 |
|  | 二开 | 4500 | 311.2 | 244.5 | 4499 |
|  | 三开 | 6050 | 215.9 | 139.7 | 6049 |
| 和丰1056 | 一开 | 500 | 444.5 | 339.7 | 500 |
|  | 二开 | 4500 | 311.2 | 244.5 | 4499 |
|  | 三开 | 6050 | 215.9 | 139.7 | 6049 |

图 3-3  井身结构示意图

3.5.2.2.3钻机选型

本项目采用ZJ70D型钻机，动力来源为柴油发电机。该型号钻机配备的钻井设备见表 3-8。

表 3-8  ZJ70D型钻机主要钻井设备一览表

| 序 号 | 名称 |  | 型 号 | 载荷 （kN） | 功率 （kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 钻机 |  | ZJ70D | 4500 |  |  |
| 二 | 井架 |  | JJ450/45-K | 4500 |  |  |
| 三 | 提 升 系 统 | 绞车 | JC70D |  | 1470 |  |
|  |  | 天车 | TC-450 | 4500 |  |  |
|  |  | 游动滑车 | YC-450 | 4500 |  |  |
|  |  | 大钩 | DG450 | 4500 |  |  |
|  |  | 水龙头 | SL450 | 4500 |  |  |
| 四 | 顶部驱动装置 |  | DQ70BS | 4500 |  | 三开安装 |
| 五 | 转盘 |  | ZP375 |  |  | 开口直径952.5mm |
| 六 | 循环系统 | 钻井泵 | F-2200HL |  |  | 2台 |
|  |  |  | F-1600HL |  |  | 1台 |
|  |  | 高压管汇 |  |  |  | 52MPa |
|  |  | 钻井液罐 | 13000×3000×2500 |  |  | 总容量：400m³ |
|  |  | 搅拌器 | NJ-7.5 |  |  | 12个 |
| 七 | 钻机动力系统 | 柴油机1# | CAT3512（B） |  | 1022 | 4台 |
| 八 | 发电机组 | 发电机1# | MAGNETEC689SR4 |  | 800 | 4台 |
| 九 | 钻机控制系统 | 自动压风机 | 2V-6.5/12 |  |  | 6.5m³/min |
|  |  | 电动压风机 | 2V-6.5/12 |  |  | 6.5m³/min |
|  |  | 气源净化装置 |  |  |  |  |
|  |  | 刹车系统 |  |  |  |  |
|  |  | 辅助刹车 |  |  |  |  |
| 十 | 固 控 系 统 | 振动筛1# |  |  | 2.2 | 3台 处理量210m³/h |
|  |  | 振动筛2# |  |  |  |  |
|  |  | 振动筛3# |  |  |  |  |
|  |  | 除砂器 |  |  |  | 各1台 |
|  |  | 除泥器 |  |  |  |  |
|  |  | 离心机 | LW450/1200 |  |  | 2台，处理量 40m³/h |
|  |  |  | LW600/945 |  |  |  |

3.5.2.2.4钻井液体系

钻井液的使用有利于环境保护、保护油气层、地质资料录取以及复杂情况的预防和处理。结合井身结构，不同井段采用的钻井液体系有所不同，但均不涉及有毒物质、重金属、油基钻井液。

本项目不涉及磺化钻井液体系，一开、二开、三开均采用水基钻井液。新钻井分段钻井液体系见表 3-9；钻井液成分明细及用量见表 3-10（以和丰104井为例），钻井液主要成分理化性质见表 3-11。

表 3-9  新钻井分段钻井液体系

| 井号 | 开次 | 密度（g/cm3） | 钻井液体系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 和丰104 | 一开 | 1.10～1.20 | 坂土-CMC钻井液 |
|  | 二开 | 1.15～1.45 | 钾钙基聚合物钻井液 |
|  | 三开 | 2.00～2.10 | 钾钙基聚合物钻井液 |
| 和丰105 | 一开 | 1.10～1.20 | 坂土-CMC钻井液 |
|  | 二开 | 1.15～1.45 | 钾钙基聚合物钻井液 |
|  | 三开 | 2.00～2.10 | 钾钙基聚合物钻井液 |
| 和丰106 | 一开 | 1.10～1.20 | 坂土-CMC钻井液 |
|  | 二开 | 1.15～1.45 | 钾钙基聚合物钻井液 |
|  | 三开 | 2.00～2.10 | 钾钙基聚合物钻井液 |

表 3-10  钻井液原辅材料消耗表（以和丰104为例）

| 材料名称 | 一开（t） | 二开（t） | 三开（t） | 小计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坂土（膨润土） | 16.6 | 31.4 | 22.9 | 70.9 |
| CMC（中） | 0.9 |  |  | 0.9 |
| 纯碱 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 3.7 |
| NaOH |  | 4 | 3.0 | 7.0 |
| SP-8 |  | 5.5 | 4 | 9.5 |
| PMHA-2 |  | 5.5 | 4 | 9.5 |
| KCl |  | 54.9 | 40 | 94.9 |
| CaO |  | 2.8 | 2.5 | 5.3 |
| 复配铵盐 |  | 4 | 2.9 | 6.9 |
| 有机盐 |  |  | 129.9 | 129.9 |
| 随钻堵漏剂 |  | 15.7 | 11.5 | 27.2 |
| 液体润滑剂 |  | 4 | 15.9 | 19.9 |
| SMP-2 |  | 15.7 | 11.5 | 27.2 |
| SPNH |  | 15.7 | 11.5 | 27.2 |
| 固体润滑剂 |  |  | 18.8 | 18.8 |
| 黄原胶 |  |  | 1.8 | 1.8 |
| 超细碳酸钙 |  | 15.7 | 11.5 | 27.2 |
| 重晶石（4.2g/cm3） | 20 | 300 |  | 320 |
| 重晶石（4.3g/cm3） |  |  | 882 | 882 |
| 合计 |  |  |  | 1689.8 |

注：实际钻井液用量需根据地层情况进行调整。

表 3-11  钻井液主要成分理化性质

| 成分 | 作用 | 理化性质 |
| --- | --- | --- |
| 坂土 | 增稠 | 又称膨润土，主要成分为蒙脱石，外观是适当粒度的粉末，因含杂质的不同，有白色、灰色、灰黄色和紫红色等颜色，易吸潮，吸潮后结块。 |
| CMC | 增黏剂、流变控制剂和降滤失剂 | 羧甲基纤维素（CMC）属阴离子型纤维素醚类，外观为白色或微黄色絮状纤维粉末或白色粉末，无臭无味，无毒；易溶于冷水或热水，形成具有一定黏度的透明溶液。溶液为中性或微碱性，不溶于乙醇、乙醚、异丙醇、丙酮等有机溶剂，可溶于含水60%的乙醇或丙酮溶液。有吸湿性，对光热稳定，黏度随温度升高而降低，溶液在pH值2～10稳定，pH低于2，有固体析出，pH值高于10黏度降低。 |
| 纯碱 | 促进膨润土水化，降低泥浆的失水，提高泥浆的黏度和切力 | 碳酸钠，白色粉末结晶，密度2.5cg/cm3，易溶于水，水溶液呈碱性，在空气中易吸潮结块。 |
| NaOH | 调节泥浆pH值，促使膨润土分散造浆 | 氢氧化钠又称烧碱、火碱或苛性钠。白色结晶，有液体、固体片状三种产品，纯度从50%至99%不等，密度2～2.2g/cm3，易吸潮，有强烈的腐蚀性。 |
| SP-8 | 降滤失 | 聚丙烯酰胺钾盐，一种无色无味的结晶体，常见于粉末状或颗粒状。其分子结构含有聚丙烯酰胺基团和钾离子，具有良好的溶解性和稳定性。聚丙烯酰胺钾盐在水中具有高度的吸水性，能迅速形成胶体溶液。此外，它还具有较好的胶凝性和黏附性，可用于沉淀、固化和黏合等多种用途。 |
| PMHA-2 | 增黏剂 | 复合金属两性离子聚合物，由复合金属离子与乙烯基单体，阳离子单体聚合而成。产品外观呈白色或灰色细颗粒或粉末 |
| 钻井液用聚丙烯酰胺干粉 | 絮凝、润滑、堵漏、降滤失 | 白色或微黄色粉末、无毒、无腐蚀、易溶于水，主要用于不分散低固相水基钻井液的选择性絮凝剂。 |
| KCl（氯化钾） | 抑制泥岩分散调整流型 | 外观与性状：白色晶体，味极咸，无臭无毒性。易溶于水、醚、甘油及碱类，微溶于乙醇，但不溶于无水乙醇，有吸湿性，易结块；在水中的溶解度随温度的升高而迅速地增加，与钠盐常起复分解作用而生成新的钾盐。 折射率：1.334 水溶解性：342g/L（20ºC） 稳定性：稳定。与强氧化剂不相容，强酸。防潮。吸湿性。 储存条件：2-8ºC |
| CaO（氧化钙） | 减水剂 | 化学式是CaO，俗名生石灰。物理性质是表面白色粉末，不纯者为灰白色，含有杂质时呈淡黄色或灰色，具有吸湿性。 |
| 复配铵盐 | 降滤失 | 淡黄色粉末，溶于水，含有-COOH、-COONH4，-CONH4、-CONH2、-CN等基团，分子量在10000～50000之间，有降低高压差失水的功能和良好的热稳定性。 |
| 随钻堵漏剂 | 降滤失、防渗漏 | 随钻堵漏剂外观为灰白色粉末，细度为60目，水份≤8%，随钻堵漏剂改性植物纤维系改性天然植物高分子复合材料，具有良好的水溶胀桥接封堵动能，黏附性强，与传统的随钻堵漏剂相比，不受粒径“匹配”限制，适用于各种泥浆体系，可用于封堵漏失层，也可保护低压产层（油、气、水等）。 |
| 液体润滑剂 | 润滑 | 主要成分为醇醚类、酯类等，或选择同类型润滑剂，密度0.94～1.04g/cm3，pH值7～9 |
| SMP-2 | 降滤失 | 磺化酚醛树脂，淡黄色粉末，是一种钻井液用降滤失剂。含有-COOH、-COONH4、-CN、-CONH2等基团，分子量在10000～50000之间。有降低高压差失水的特殊功能和良好的热稳定性，能改善钻井液流变性，防止黏土水化分散，具有一定的抗盐能力。 |
| SPNH | 抗高温抗盐降滤失水剂 | 褐煤树脂是由硝基腐殖酸、磺甲基酚醛树脂等共聚而成的多元共聚型钻井液降滤失剂，并且具有降黏效果，而且有抗温抗盐性能 |
| 重晶石 | 提高钻井液密度 | 化学组成为BaSO4，常呈厚板状或柱状晶体，多为致密块状、板状或粒状集合体。质纯时无色透明，含杂质时被染成各种颜色，条痕白色，玻璃光泽，透明至半透明。 |
| 固体润滑剂 | 润滑 | 天然石墨及油脂类聚合物合成的一种油田化学剂，在钻井过程中主要作用；加固井壁，润滑钻杆，防止塌陷，增快钻进速度。 |
| 黄原胶 | 增黏、增稠、抗盐、抗污染 | 又名汉生胶，是由野油菜黄单胞杆菌以碳水化合物为主要原料（如玉米淀粉）经发酵工程生产的一种作用广泛的微生物胞外多糖。它具有独特的流变性，良好的水溶性、对热及酸碱的稳定性、与多种盐类有很好的相容性，作为增稠剂、悬浮剂、乳化剂、稳定剂 |
| 碳酸钙 | 增加浆液的密度、调节酸碱度和防止井壁塌陷 | 化学式为CaCO₃，是石灰石、大理石等的主要成分。碳酸钙通常为白色晶体，无味，基本上不溶于水，易与酸反应放出二氧化碳。 白色微细结晶粉末，无味、无臭。有无定形和结晶两种形态。结晶型中又可分为斜方晶系和六方晶系（无水碳酸钙为无色斜方晶体，六水碳酸钙为无色单斜晶体），呈柱状或菱形，密度为2.93g/cm3。 |

3.5.2.2.5固井方式

三开井身固井方式：Φ339.7mm表层套管下至表完井深，采用G级水泥固井，固井水泥浆返至地面；Φ244.5mm技术套管下至中完井深，采用低密度双凝水泥浆体系（低密度1.35g/cm3+低密度1.50g/cm3）双胶塞固井，水泥浆返至地面；Φ139.7mm气密扣油层套管下至完钻井深，采用低密度+国产韧性三凝水泥浆体系（低密度1.40g/cm3+低密度1.50g/cm3+韧性水泥1.90g/cm3）常规工艺固井，水泥浆返至地面，三开井固井方式见表 3-12。

表 3-12  三开井固井方式一览表

| 套管程序 | 套管 尺寸 | 井眼 尺寸 | 水泥浆 返深 | 水泥塞 长度 | 水泥类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | mm | m | m |  |  |
| 表层套管 | 339.7 | 444.5 | 地面 | 20 | G级 |  |
| 技术套管 | 244.5 | 311.2 | 地面 | 25 | G级 | 领浆 |
|  | 244.5 | 311.2 | 3000 |  | G级 | 尾浆 |
| 油层套管 | 139.7 | 215.9 | 地面 | 25 | G级 | 领浆 |
|  | 139.7 | 215.9 | 4500 |  | G级 | 中浆 |
|  | 139.7 | 215.9 | 5500 |  | G级 | 尾浆 |

3.5.2.2.6施工周期

根据本项目可行性研究报告，本项目钻井周期约180d、完井周期约60d，地面工程周期约120d，总施工周期累计为360d，本项目钻井、地面工程施工将分批同步开展施工。

表 3-13  施工周期一览表

| 序号 | 井号 | 钻井周期（d） | 完井周期（d） | 地面工程（d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和丰101H | / | / | 20 |
| 2 | 和丰102X | / | / | 20 |
| 3 | 和丰10 | / | / | 20 |
| 4 | 和丰104 | 60 | 20 | 20 |
| 5 | 和丰105 | 60 | 20 | 20 |
| 6 | 和丰106 | 60 | 20 | 20 |
| 小计 |  | 180 | 60 | 120 |
| 合计 |  | 360 |  |  |

3.5.2.2.7钻井井场平面布置

本项目钻井人员生活依托石西公寓，不设置生活营地。钻井岩屑采用泥浆不落地装置收集暂存，不设置岩屑临时堆放场。

本项目单座钻井井场占地面积均为1hm2（80m×125m），3口新钻井井场平面布置相同，采用ZJ70D标准井场，平面布置示意图见图 3-4。

图 3-4  钻井井场平面布置示意图

储层改造工程

本项目3口新钻油井需要进行压裂。单井压裂液用量约3000m3，采用胍胶压裂液体系。

采油工程

本项目6口油井各自配套建设KQ78/65-105采油树，天然能量驱动（自喷井）。单座采油井场占地面积约为0.96hm2（80m×120m），各井场工艺流程及设备相同，井场平面布置相同，平面布置见图 3-5。

图 3-5  采油井场平面布置示意图

集输工程

3.5.2.5.1集输方式比选

油田常用集输方式比选见表 3-14。

表 3-14  集输方式比选

| 序号 | 名称 | 方案一（车辆运输） | 方案二（管道运输） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区块产能规模 | 最大产液量73800m3/d（246m3/d） | 最大产液量73800m3/d（246m3/d） |
| 2 | 道路规模 | 依托已建探井道路+新建3口新钻油井进井路+已建油区沥青路；道路合计8010m、宽8.5m | 不涉及 |
| 3 | 临时占地面积 | 不涉及 | 考虑接入最近集输工程，距离项目直线50km、考虑管线工程1.2系数，则集输管线施工量为60km，作业带按8m计算，则临时占地约480000m2 |
| 4 | 永久占地面积 | 进井路合计6.81hm2 车辆运输无占地 | 1）进井路合计6.81hm2 2）集输管线按每公里1个“三桩一牌”，预估占地60m2 |
| 5 | 施工土方量 | 不涉及 | 管道开挖宽度1m、深度1.5m，开挖土方量90000m3 |
| 6 | 临时占地生物损失量 | 不涉及 | 区域平均生物量11.37t/hm2，损失量预估545.76t |
| 7 | 挥发性有机物排放量 | 3.3384t/a（最大产油） | 0 |
| 8 | 穿、跨越 | 不涉及 | 预估水渠、公路约30处，每处10m计 |
| 9 | 液量要求 | 无要求 | 地面集输室校核，该区块距离最近的管网距离超过50km，按第5年最小液量72.5m3/d、DN80管道进行模拟计算，无法满足《油田油气集输设计规范》（GB 50350-2015）中0.8～2.0m/s的液体流体要求，输送到50km外的站场温度将降低至8℃左右，极易发生凝管事故，同时起点压力高达4.6MPa，远高于集输规范所允许的井场起点设计压力 |
| 10 | 输送要求 | 根据5年开发预测指标及井场暂存装置容积、经计算在第1年最大产液量，每2日拉运1次，单程行驶时间1.5h | 在线管输 |
| 11 | 保温 | 无要求 | 需要保温，按60km管线计，井场应设置电加热或燃气锅炉 |

本项目所在井区于2023年起进行勘探、暂未规模开发，且属于边远井区，新井周边没有可依托的计量站、集输支干线接入。

根据资料调研，石西油田作业区部分偏远井区采用了拉运方式，多年平稳运行，未发生大规模泄漏事件。根据现场踏勘，本项目井场北侧直线距离约3km处为油区公路，沿公路向东行驶约1.5h（约78km）即可到达石西集中处理站，交通较为便利、拉运具有可行性。

因此，本次考虑采用方案一（单井拉油方式）进行集输、生产。本项目管线均在井场内地上保温敷设，不涉及穿、跨越工程。

3.5.2.5.2主要集输流程

6口井采出液在井场就地气液分离后，含水原油经罐车密闭拉运至石西集中处理站，伴生气经CNG处理橇压缩后，部分用于井场燃气发电机燃料、部分经CNG槽车装车外销，主要供给克拉玛依市燃气有限责任公司。

本项目集输流程见图 3-6，拉运路线示意图见图 3-7。

图 3-6  本项目集输流程示意图

3.5.2.5.3井场主要设备

运营期井场主要生产设备见表 3-15。

表 3-15  运营期主要生产设备一览表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 6座井场设备一致，下表仅列出单座井场设备 |  |  |  |
| 1 | 采油树 | KQ78/65-105 | 1 |
| 2 | 紧急切断阀 | 140MPa | 1 |
| 3 | 数据头 | 140MPa | 1 |
| 4 | 旋流除砂器 | CSQ65-105 Φ3040×2200×6500 105MPa | 1 |
| 5 | 手动油嘴管汇 | 105MPa | 5 |
| 6 | 卧式气液分离器 | WE-1200×4800-14 14MPa | 1 |
| 7 | 电加热节流橇 | 200kW、41MPa | 1 |
| 8 | 燃气发电机 | 250kW燃气发电机 | 3 |
| 9 | CNG工艺橇（带压缩机） | CNGB-1500/（30～200）-220-P， 处理量10×104m3/d | 1 |
| 10 | 单井集油管线 | Φ73×5.5 10MPa，地上铺设 | 100m |
| 11 | 60m3保温高架罐 | Φ2900×9500 | 2 |
| 12 | CNG罐车 | 压缩天然气容积4500m3（水容积22m3），设计压力22MPa | 2（1用1备） |
| 13 | 地面放喷管线 | Φ100，地上铺设 | 70m |

本项目井场电加热保温高架罐本体包括壳体、吊耳、鞍座、仪表阀门接口，附件包括呼吸阀、配套阀门、液位计、溢流管、温度计及其他仪表阀门等；其他结构件包括支座、护栏、平台、拉绳等，以及装车鹤管。储油罐壳体材质位Q235B，接管为20#钢管，保温材料为硅酸铝陶瓷、保温厚度100mm，罐体底部设置电加温装置并有温控箱控制，可视情况设置低温及高温加热启停点。卧式高架储油罐鹤管采用DN100 无缝钢管，鹤管中心离罐底高度为100mm。

高架罐与《陆上石油天然气开采工业大气污染物排放标准》（GB 39728-2020）5.2.2 原油和2号稳定轻烃储存排放控制要求符合性要求见表 3-16。

表 3-16  本项目高架罐与GB 39728-2020符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.2.1 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃储存排放控制要求 天然气凝液、液化石油气和1号稳定轻烃储存应采用压力罐、低压罐或采取其他等效措施。 | 不涉及稳定轻烃储存。 | 符合 |
| 2 | 5.2.2 原油和2号稳定轻烃储存排放控制表2要求 | 本项目高架罐主要储存采出液（非净化原油），含水率64～96%，且储罐容积小于75m3。 | 符合 |

表 3-17  5.2.2 原油和2号稳定轻烃储存排放控制要求

| 物料 | 现有或新建储罐 | 物料真实蒸气压，kPa | 单罐设计容积，m3 | 排放控制要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原油 | 新建 | ＞66.7 | ≥75 | ① |
|  |  | ≥27.6但≤66.7 | ≥75 | ② |
| ① 符合下列要求之一： a）采用压力罐或低压罐； b）采用固定顶罐，采取油罐烃蒸气回收措施； c）采取其他等效措施。 ② 符合下列要求之一： a）采用浮顶罐。外浮顶罐的浮盘与罐壁之间采用双重密封，且一次密封采用浸液式、机械式楔形等高效密封方式；内浮顶罐的浮盘与罐壁之间采用浸液式、机械式鞋形等高效密封方式； b）采用固定顶罐并对排放的废气进行收集处理，非甲烷总烃去除效率不低于80%； c）采用气相平衡系统； d）采取其他等效措施。 |  |  |  |  |

石西集中处理站注水及过滤系统改扩建工程

石西集中处理站采出水处理系统现状

1）石西集中处理站简介

石西集中处理站是一座集原油处理、采出水处理、清水处理及注水为一体的集中处理站，其环保手续见表 2-4。

表 3-18  石西集中处理站环保手续一览表

| 环评名称 | 建设内容 | 环评手续 | 验收手续 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新疆石油管理局石西油田开发建设环境影响报告书 | 石014井区、石西集中处理站（年代久远已缺失） | 原国家环境保护总局，环发[1998]201号，1998年8月4日 | 原国家环境保护总局，环验[2005]007号，2005年1月13日 |
| 石西油田作业区采油废水回注（再利用）工程环境影响报告书 | 对石西集中处理站采出水处理系统进行升级改造，新建过滤单元、电解盐间及石西集中处理站至石南31转油站净化水外输管线28km | 原自治区环境保护厅 新环函[2014]191号 2014年2月21日 | 原自治区环境保护厅，新环函[2015]1155号，2015年10月28日 |
| 新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程（石西部分）环境影响报告表 | 对石西集中处理站原油处理系统进行密闭改造，新增1套原油稳定装置，并对原油外输系统进行改造，改造后原油处理规模为70×104t/a，原油稳定处理规模为180×104t/a。 | 原和布克赛尔蒙古自治县环境保护局，和生环评函字[2019]27号，2019年7月12日 | 企业自主验收， 2023年5月17日 |

2）石西集中处理站采出水处理系统

（1）建设历程

石西集中处理站采出水处理系统始建于1997年（处理规模2900m3/d）；2005进行了改造，改造后采出水处理系统处理规模5000m3/d；2015年完成“石西油田作业区采油废水回注（再利用）工程”，主要改造内容为“在原采出水处理系统后端新建二级过滤深度处理工艺”，改造后二级过滤单元处理规模为2600m3/d，同时投运了石西集中处理站采出水注水系统（设计注水能力1920m3/d、回注石西井区）、石西至石南31转水系统（设计转输能力2000m3/d、回注石南31井区）。

（2）采出水处理工艺

采出水处理系统整体处理工艺为“重力除油+混凝沉降+二级过滤”，最终达标净化水用于油田注水，目前实际处理水量为2700m3/d，工艺流程见图 3-8。

原油处理装置来的采出水进入2座1000m3调储罐；调储罐出水经反应提升泵提升至反应罐，并在反应罐前后投加药剂去除污水中大部分油珠及悬浮物杂质，出水经过滤提升泵提升至二级过滤器去除悬浮物杂质后（含油≤10mg/L、悬浮物≤15mg/L）进入1000m3注水罐，一部分优先回注石西，剩余部分转输至石南31井区进行回注。

（3）污泥处理工艺

站内已建采出水处理系统设备排泥水进入已建的2座200m3污泥浓缩罐，污泥浓缩罐中上清液通过污水回收泵提升至站内采出水处理系统前端（进调储罐）。污泥浓缩罐底污泥经污泥泵提升至站外废液池配套的3座200m3污泥浓缩池，再经离心脱水机脱水后，经污泥干化场暂存后外运。

（4）净化水注水及转输工艺

石西集中处理站采出水注水系统设计注水能力1920m3/d（回注石西区块），石西至石南31转水系统设计转输能力2000m3/d（回注石南31井区），密闭注水工艺流程见图 3-10。

（5）采出水处理系统主要设备

采出水处理系统主要设备见表 3-19。

表 3-19  采出水处理系统主要设备

| 单元 | 设 备 名 称 |  | 主要参数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采出水除油+沉降 | 1000m3调储罐 |  | D=11.5m，H=10.4m，2座 | 在用 |
|  | 1#污水一级提升泵 |  | 流量：250m3/h 扬程：45m | 在用 |
|  | 2#污水一级提升泵 |  | 流量：250m3/h 扬程：45m | 在用 |
|  | 反应罐 |  | D=5.2m ，H=12.5m，2座 | 在用 |
|  | 400m3缓冲罐 |  | D=8.24m， H=8.0m，2座 | 在用 |
|  | 1#污水过滤提升泵 |  | 流量：150m3/h 扬程：60m | 在用 |
|  | 2#污水过滤提升泵 |  | 流量：150m3/h 扬程：60m | 在用 |
|  | 污油罐 |  | 60m3，1座 | 在用 |
|  | 污油泵 |  | 流量：48m3/h，2台 | 在用 |
|  | 污水外输泵 |  | 流量：250m3/h 扬程：75m，2台 | 停用 |
| 采出水过滤 | 一级双滤料过滤器 |  | 单罐处理量：70m3/h，3台 | 在用 |
|  | 二级纤维束过滤器 |  | 单罐处理量：140m3/h，2台 | 在用 |
|  | 一级过滤器 1#反洗泵 |  | 流量：346m3/h 扬程：24m | 在用 |
|  | 一级过滤器 2#反洗泵 |  | 流量：346m3/h 扬程：24m | 在用 |
|  | 二级过滤器 1#反洗泵 |  | 流量：160m3/h 扬程：26m | 在用 |
|  | 二级过滤器 2#反洗泵 |  | 流量：160m3/h 扬程：26m | 在用 |
|  | 一级过滤动力橇 | 一级过滤器加药罐 | 流量：0～100L/h 压力：0.6MPa，1台 | 停用 |
|  |  | 一级过滤器搅拌机 | 功率：0.55kW，1台 | 停用 |
|  |  | 一级过滤器加药泵 | 流量：450L/h 排出压力：0.5MPa，2台 | 停用 |
|  |  | 一级过滤器空气压缩机 | 排气量：0.67m3/min 压力：0.8MPa，1台 | 停用 |
|  | 二级过滤动力橇 | 二级过滤器加药罐 | 流量：0～100L/h 压力：0.6MPa，1台 | 停用 |
|  |  | 二级过滤器搅拌机 | 功率：0.55kW，1台 | 停用 |
|  |  | 二级过滤器加药泵 | 流量：450L/h 排出压力：0.5MPa，2台 | 停用 |
|  |  | 二级过滤器空气压缩机 | 排气量：0.67m3/min 压力：0.8MPa，1台 | 停用 |
|  |  | 二级过滤器液压站 | 功率：5.5kW，15L/min | 停用 |
| 加药 | 溶药池 |  | D=3.0m，3座 | 在用 |
|  | 溶药搅拌罐 |  | A×B×H=1.3m×1.3m×1.5m，7座 | 在用 |
|  | 污水加药泵 |  | 流量：508L/h 压力：11BAR，7台 | 在用 |
|  | 污水加药泵 |  | 流量：171L/h 压力：17BAR，1台 | 在用 |
| 电解盐 | KXKB-3-10型除硫杀菌装置 |  | 有效氯产量：10kg/h，1套 | 在用 |
| 污泥处理系统（站内） | 200m3污泥浓缩罐 |  | D=5.2m， H=11.5m，2座 | 在用 |
|  | 污泥泵（立式螺杆） |  | 流量：35m3/h 出口压力：1.2Mpa，2台 | 在用 |
|  | 污水回收泵（配套污泥浓缩罐） |  | 流量：90m3/h，2台 | 在用 |
|  | 200m3污水回收池 |  | A×B×H=8×8×3.5m，2座 | 在用 |
|  | 污水回收泵（配套污水回收池） |  | 流量：50m3/h，2台 | 在用 |
| 注水系统（石西区块） | 1#柱塞式注水泵 |  | 流量：25m3/h 排出压力：16Mpa，1台 | 在用 |
|  | 2#柱塞式注水泵 |  | 流量：40m3/h 排出压力：16Mpa，1台 | 在用 |
|  | 3#柱塞式注水泵 |  | 流量：25m3/h 排出压力：16Mpa，1台 | 在用 |
|  | 4#柱塞式注水泵 |  | 流量：42m3/h 排出压力：16Mpa，1台 | 在用 |
| 转水系统（石南31井区） | 1000m3反洗及转输注水罐 |  | D=11.5m， H=10.4m，1座 | 在用 |
|  | 污水外输泵（石南31转水） |  | 流量：100m3/h 扬程：160m，2台 | 在用 |

图 3-8  石西集中处理站采出水处理系统工艺流程图（现状）

图 3-9  石西集中处理站污泥系统工艺流程图

图 3-10  石西集中处理站净化水注水及转输工艺流程图

存在问题

1）过滤单元规模不匹配

随着石西油田作业区开发力度的不断增大，整体采出水量不断升高，石西集中处理站采出水处理系统后端过滤单元规模2600m3/d与前端处理能力不匹配，根据水量预测，到2029年石西采出水量峰值为5449.7m3/d，现有过滤系统不能满足后续开发需求。

2）注水系统能力不足

站内已建4台注水泵，多年运行、故障率高，4台注水泵同启时实际排量为1900m3/d，根据水量预测，到2029年石西井区就地回注水量达到3749.70m3/d，超过站内设计1920m3/d注水能力，处理后的水受注水泵能力限制，不能及时出站，加剧石西集中处理站站内库存压力。

综上所述，需对石西集中处理站采出水处理系统的过滤单元进行改扩建、注水系统进行改扩建。

改造方案

1）过滤单元改造方案

根据水量预测，确定采出水系统：后端过滤单元（缓冲罐后）设计规模由原2600m3/d扩建至6000m3/d。

主要改造内容：石西区块注水指标执行《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中Ⅱ级水质标准要求，经设计校核，采用一级过滤可以满足要求，因此利旧现有5台双滤料过滤器并联使用：即原3台70m3/h一级双滤料过滤器+原2台140m3/h二级纤维束过滤器并联使用，作为改造后的一级双滤料过滤器（控制单罐处理量70m3/h）、过滤单元整体规模提升至300m3/h（6000m3/d）。原一级双滤料过滤器动力橇已停用（包括加药罐、加药泵、搅拌机等），为保证过滤反洗效果，本次对停用的设备进行更换、恢复其功能，5台过滤罐共用1座动力橇；原1#及2#污水过滤提升泵（150m3/h）进出口管线管径均不满足扩建需求，原位更换为2台300m3/h过滤提升泵，改造过滤提升泵进出口管线。

2）注水系统改造方案

石西集中处理站注水系统由设计规模由原1920m3/d扩建至4000m3/d；石西至石南31转水系统维持原设计规模（设计转输能力2000m3/d）、不做改造。

主要改造内容包括：拆除已建1#、3#柱塞泵（25m3/h）并原位更换为2台50m3/h柱塞泵、利旧已建2#、4#柱塞泵（40m3/h、42m3/h），配套出水管改造为DN150配管（仅配套柱塞泵、不改造出站回注管线）。

改造后过滤单元主要技术指标见表 3-20，改造后石西集中处理站采出水处理系统整体工艺流程见图 3-11，改造过滤和注水单元平面位置见图 3-12。

表 3-20  改造后过滤单元技术指标一览表

| 单元 | 位置 | 指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水量（m3/h） | pH | 石油类（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 去除效率 |
| 过滤单元 | 进口 | ≤300 | 6～9 | ≤30 | ≤35 | 除油50%～70% 悬浮物50%～70% |
|  | 出口 | ≤300 | 6～9 | ≤10 | ≤15 |  |

3）主要工程量

本次改造主要工程量见表 3-21。

表 3-21  主要工程量

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新建设备设施 |  |  |  |
| 1） | 过滤提升泵：Q=300m3/h ，H＝60m， N＝90kW | 台 | 2 | 过滤单元改造 |
| 2） | 注水柱塞泵：Q=50m3/h ，H=1600m， N=280kW | 台 | 2 | 注水单元改造 |
| 3） | 20#无缝钢管 D325×8 | m | 200 |  |
| 4） | 20#无缝钢管 D273×7 | m | 300 |  |
| 5） | 20#无缝钢管 D219×6 | m | 200 |  |
| 6） | 无导流孔平板闸阀 DN300 PN1.6MPa | 个 | 20 |  |
| 7） | 无导流孔平板闸阀 DN250 PN1.6 MPa | 个 | 25 |  |
| 8） | 无导流孔平板闸阀 DN200 PN1.6 MPa | 个 | 20 |  |
| 9） | 恢复已建过滤器橇加药功能设备 | 套 | 1 |  |
| 2 | 利旧设备设施 |  |  |  |
| 1 | 一级双滤料过滤器，70m3/h | 台 | 3 | 原70m3/h一级双滤料过滤器 |
| 2 | 一级双滤料过滤器，70m3/h | 台 | 2 | 原140m3/h二级纤维束过滤器，控制处理量70m3/h |
| 3 | 2#柱塞式注水泵，40m3/h | 台 | 1 |  |
| 4 | 4#柱塞式注水泵，42m3/h | 台 | 1 |  |
| 3 | 恢复停用设备设施 |  |  |  |
| 1） | 一级过滤器加药罐 | 台 | 1 | 规模不变，恢复运行 |
| 2） | 一级过滤器搅拌机，功率：0.55kW | 台 | 1 |  |
| 3） | 一级过滤器加药泵流量：450L/h | 台 | 2 |  |
| 4 | 拆除设备设施 |  |  |  |
| 1） | 污水过滤提升泵（150m3/h） | 台 | 2 | 1#及2#污水过滤提升泵 |
| 2） | 注水柱塞泵（25m3/h） | 台 | 2 | 1#及3#柱塞泵 |
| 3） | 已建管线拆除 DN250 | m | 300 |  |
| 4） | 已建混凝土地面开挖恢复 | m2 | 800 |  |
| 5） | 已建地面开挖恢复（10cm石子地面） | m2 | 1000 |  |

图 3-11  石西集中处理站采出水处理系统工艺流程图（本次改造后）

图 3-12  石西集中处理站拟改造过滤及注水单元平面位置图

石西集中处理站站外废液池治理工程

废液池现状

石西集中处理站废液池建成于2011年，位于石西集中处理站东北侧约1.5km，废液池主要用于暂存压裂返排液、酸化液、修井液等措施废液和站内排污、清罐废液。

废液池预处理系统的设计处理能力为1000m3/d，主体包括1座3000m3酸化废液池、1座3000m3一级沉降池、1座6000m3二级沉淀池、1座6000m3三级沉淀池和3座200m3污泥浓缩池，3台污泥提升泵、1座污泥脱水机房及卸水口等。

石西有作业区压裂返排液、酸化液、修井液等废液首先分类进入3座200m3污泥浓缩池，浓缩池顶部污油经集油管进入污油罐，定期由罐车将污油拉运至石西集中处理站原油处理系统回用处理。污泥浓缩池底部污泥通过吸泥井内的污泥提升泵提升至离心脱水机进行脱水、经污泥干化场暂存后外运委托第三方单位处置。

污泥浓缩池上清液、离心脱水机排水依次进入3000m3酸化废液池和3000m3一级沉降池，沉降后依次进入二级沉淀池和三级沉淀池，三级沉淀池出水进入科力公司预处理装置（第三方单位及其装置），经预处理后出水进入科力公司60m3污水回收罐暂存，最终通过污水回水泵提升至石西集中处理站已建1000m3反洗及转输水罐。

站外废液池主要设施/设备见表 3-22，工艺流程见图 3-13，废液池现状照片见图 3-14。

表 3-22  站外废液池主要设施/设备

| 序号 | 名 称 | 主要参数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 酸化废液池 | 1座，3000m3 | 停运 |
| 2 | 一级沉降池 | 1座，3000m3 | 停运 |
| 3 | 二级沉淀池 | 1座，6000m3 | 停运 |
| 4 | 三级沉淀池 | 1座，6000m3 | 停运 |
| 5 | 污泥浓缩池 | 3座，200m3 | 停运 |
| 6 | 中心转动刮泥机 | 功率：0.75KW 转速：0.08r/min | 停运 |
| 7 | 中心转动刮泥机 | 功率：0.75KW 转速：0.08r/min | 停运 |
| 8 | 中心转动刮泥机 | 功率：0.75KW 转速：0.08r/min | 停运 |
| 9 | 全自动干粉投加机 | 功率：2KW 处理量：0～5kg/h | 停运 |
| 10 | LW型卧螺离心机 | 转速2800rpm 处理能力：5～32m3/h | 停运 |
| 11 | 吸泥泵 | 转速：380r/min压力：0.6MPa 流量：10m3/h | 停运 |
| 12 | 吸泥泵 | 转速：380r/min压力：0.6MPa 流量：10m3/h | 停运 |
| 13 | 吸泥泵 | 转速：380r/min压力：0.6MPa 流量：10m3/h | 停运 |
| 14 | 潜污泵 | 功率：4kW | 停运 |
| 15 | 潜水泵 | 功率：18.5 kW | 停运 |
| 16 | 废液池地面回水泵 | 流量：60m3/h 扬程：90m | 停运 |

图 3-13  石西集中处理站站外废液池处理工艺流程

| 卫星影像图 | 航拍照片（已清空停用） |
| --- | --- |
| 3000m3沉淀池 | 6000m3沉淀池 |
| 3座污泥浓缩池 | 废液池东侧配套设备（已停用） |

存在问题

1）新疆维吾尔自治区生态环境厅2023年3月检查时提出废液池现场异味很大、中石油集团公司2024年要求“按照封闭、关停清空、工艺替代等方式”治理敞口工艺池；

2）目前废液池已于2023年10月清空停运，整体运行进入应急生产模式；压裂返排液、废酸化液暂存站内已建净化油罐，后交由第三方处理；修井液和清罐液暂存污泥浓缩池，废液出路受限。第三方处理费用高达1165万元；

3）废液池停运后作业区各站库油水处理系统正常运行受到极大影响和限制，石西集中处理站难以按照管理要求实施周期性清罐作业，影响油水处理系统连续、平稳、安全运行。

综上所述，废液池改造迫在眉睫。

改造方案

结合现场生产管理需要，按照“废液源头分质、分级处置、达标回注”的思路，实现站外废液有路可去，站内采出水处理系统能够平稳运行，改造方案如下：

1）停用废液池

废液池目前已清空，本次改造彻底停用（不拆除）现有废液池及其配套设备设施（除离心脱水机、3000m3污水池外）、停用科力公司预处理装置；

2）新建废液处理装置

在现有废液池北侧新建3座1000m3重力除油罐及1套废液处理装置。1座重力除油罐接收压裂返排液与废酸化液，然后进入拟建废液处理装置进一步处理；2座重力除油罐接收修井废液、清罐废液及石西集中处理站排污废水，然后进入石西集中处理站已建采出水处理系统前端（2000m3调储罐）处理。

废液处理装置设计处理能力200m3/d（10m3/h），主要处理工艺为“气浮除油+破胶混凝+气浮除渣”，详细工艺流程如下：

（1）压裂返排液与废酸化液处理工艺

石西油田作业区压裂酸化液来水（含油≤1000mg/L，悬浮物≤700mg/L，粘度＜5mPa.S）进入1座1000m3重力除油罐进行水量、水质调节，经初步沉降后除去大部分浮油和大颗粒悬浮物；重力除油罐出水提升至旋流气浮机除去油、悬浮物，旋流气浮机出水进入破胶混凝装置加入破胶剂、混凝剂和pH调节剂进行破胶混凝沉降；破胶混凝出水之后进入溶气气浮进行除渣后，出水经提升泵提升至200m3缓冲罐，最终进入石西集中处理站已建采出水系统过滤单元缓冲罐，进行过滤及杀菌处理后回注地层。

重力除油罐、旋流气浮装置、溶气气浮装置污油进入20m3卧式污油回收罐暂存后，经罐车拉运至石西集中处理站现有原油处理系统回用于生产；重力除油罐、旋流气浮装置、溶气气浮装置污泥/浮渣进入污泥浓缩罐、离心脱水机，最终含油污泥离心脱水后经现有污泥干化场暂存，委托有危险废物处理资质的单位拉运处置。

（2）修井废液、清罐废液及石西集中处理站排污废水处理工艺

石西油田作业区修井废液、清罐废液及石西集中处理站排污废水进2座1000m3重力除油罐进行水量、水质调节，设计处理能力800m3/d，经初步沉降后除去大部分浮油和大颗粒悬浮物。重力除油罐出水提升至石西集中处理站采出水处理系统现有2000m3调储罐进口，依托现有采出水处理系统进一步的处理，最终回注地层。重力除油罐顶部污油进入20m3卧式污油回收罐暂存后，经罐车拉运至石西集中处理站现有原油处理系统回用于生产；重力除油罐底部污泥进入污泥浓缩罐、离心脱水机，最终含油污泥离心脱水后经现有污泥干化场暂存，委托有危险废物处理资质的单位拉运处置。

拟建废液处理装置主要技术指标见表 3-23，工艺流程示意图见图 3-15，平面布置见图 3-16。

表 3-23  拟建废液处理装置各单元技术指标一览表

| 单元 | 位置 | 指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水量 （m3/h） | pH | 石油类（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 粘度（mPa·S） | 去除效率 |
| 重力除油罐（接收修井废液等） | 进口 | ≤40 | 6～9 | ≤1000 | ≤300 | ≤5 | 除油50%～70% 悬浮物30%～50% |
|  | 出口 | ≤40 | 6～9 | ≤500 | ≤200 | ≤5 |  |
| 重力除油罐 （接收压裂返排液、酸化废液 | 进口 | ≤10 | 6～9 | ≤1000 | ≤700 | ≤5 | 除油50%～70% 悬浮物50%～70% |
|  | 出口 | ≤10 | 6～9 | ≤500 | ≤400 | ≤5 |  |
| 气浮除油 | 出口 | ≤10 | 6～9 | ≤200 | ≤300 | ≤5 | 除油30%～70% 悬浮物30%～70% |
| 破胶装置 | 出口 | ≤10 | 6～9 | ≤200 | ≤300 | ≤5 | / |
| 气浮除渣 | 出口 | ≤10 | 6～9 | ≤30 | ≤30 | ≤1.2 | 除油＞90% 悬浮物＞75% |

3）主要工程量

拟建废液处理装置主要新建工程量见表 3-24。

表 3-24  主要新建工程量

| 序号 | 工程内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 重力除油罐单元 |  |  |  |
| 1 | 1000m3重力除油罐，D=11.3m，H=10.9m | 座 | 1 | 接收压裂返排液与废酸化液 |
| 2 | 1000m3重力除油罐，D=11.3m，H=10.9m | 座 | 2 | 接收修井废液、清罐废液及石西集中处理站排污废水 |
| 二 | 气浮除油单元 |  |  | 处理能力10m3/h |
| 1 | 旋流溶气气浮机 | 座 | 1 |  |
| 2 | 进出水泵Q=10m³/h，H=22.5m，N=2.2kW | 台 | 4 |  |
|  | 旋流容器泵Q=6m³/h，H=50m，N=4kW，回流比30% | 台 | 1 |  |
| 三 | 破胶混凝单元 |  |  | 处理能力10m3/h |
| 1 | 破胶混凝罐，罐体尺寸：1.9m×1.4m×2.3m | 套 | 1 |  |
| 2 | 进出水泵Q=10m³/h | 台 | 4 |  |
| 3 | 搅拌器 | 套 | 2 |  |
| 4 | 管式反应器 | 套 | 3 |  |
| 四 | 气浮除渣单元 |  |  | 处理能力10m3/h |
| 1 | 溶气泵Q=6m³/h | 台 | 1 |  |
| 2 | 刮渣机，0.15r/min | 套 | 1 |  |
| 3 | 管式反应器，D=0.80m，L=1.0m | 套 | 2 |  |
| 4 | 溶气罐：0.8m³ |  |  |  |
| 五 | 污泥处理装置 |  |  |  |
| 1 | 污泥螺杆泵Q=15m³/h | 台 | 1 | 气浮及混凝排泥 |
| 2 | 污泥螺杆泵Q=50m³/h | 台 | 1 | 重力除油罐排泥 |
| 3 | 污泥回收泵Q=10m³/h | 台 | 1 | 1用1备 |
| 4 | 污泥浓缩罐V=50m3，H=8.0m，φ=3m； | 座 | 2 |  |
| 5 | 离心脱水机Q=10m³/h | 套 | 1 | 利旧现有 |
| 六 | 污油回收装置 |  |  |  |
| 1 | 污油回收罐V=20m3，L=6m，φ=2.4m | 座 | 1 |  |
| 2 | 污油回收泵（齿轮泵），单泵参数为Q=10m3/h | 台 | 2 |  |
| 七 | 200m3缓冲罐，D=6.58m，H=6.40m | 座 | 1 |  |
| 八 | 污水外输泵橇 |  |  |  |
| 1 | 外输水泵Q=50m3/h | 台 | 1 | 外输至石西集中处理站采出水处理系统过滤单元 |
| 2 | 外输水泵Q=50m3/h | 台 | 1 | 外输至石西集中处理站采出水处理系统前端 |
| 九 | 卸车撬 |  |  |  |
| 1 | 卸车泵 Q=60m3/h，H=60m | 台 | 2 |  |

图 3-15  拟建废液处理装置工艺流程示意图

图 3-16  拟建废液处理装置平面布置示意图

辅助工程

道路工程

3口勘探井探井临时道路（砂石路）已在钻前施工完成，本项目拟将探井临时道路转为永久巡检道路，合计4360m、宽8.5m；3口新钻井拟新建进井路（砂石路），永久巡检道路合计3650m、宽8.5m。建设单位应在实施前及时办理永久用地手续。本项目道路工程见表 3-25。

表 3-25  本项目道路工程一览表

| 井场 | 长度（m） | 宽度（m） | 永久占地面积（m2） | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和丰101H | 600 | 8.5 | 5100 | 裸土地 |
| 和丰102X | 700 | 8.5 | 5950 | 裸土地 |
| 和丰10 | 3060 | 8.5 | 26010 | 裸土地 |
| 和丰104 | 1100 | 8.5 | 9350 | 裸土地 |
| 和丰105 | 1250 | 8.5 | 10625 | 裸土地 |
| 和丰106 | 1300 | 8.5 | 11050 | 裸土地 |
| 合计 | 8010 | / | 68085 |  |

自控工程

按照油田“标准化设计、模块化建设、标准化采购、信息化提升”管理工作的要求，每个新建井场建设1套视频监控系统对井台进行可视化监视，共6套。

本项目新建6套RTU控制系统。RTU控制系统包括控制箱，多功能电表等，负责采集井口生产数据。

电力工程

本项目自产伴生气气量充足，除回收外销外还可用于拟建燃气发电机燃料；根据3.14.2.1.2小节，单套燃气发电机组年耗气量均为120.13×104Nm3/a，低于表 3-4中单座井场最小年产气量（163.9×104Nm3/a）。因此，自发电具有可行性。

本项目根据实际情况，对井场新建设备、视频监控系统和RTU进行配电，合计6台变压器。

公用工程

给水

1）施工期

施工期用水主要为钻井泥浆配置用水、压裂液配制用水、管线试压用水和施工人员生活用水。

钻井泥浆、压裂液配制用水、管线试压用水均采用罐车由石西油田作业区拉运至项目区。

施工人员20人、施工周期360d，人均用水按每人50L/d计，则生活用水量为360m3，用水为新鲜水，依托石西公寓供给。

2）运营期

运营期正常工况下不涉及生产用水，井场无人值守、拟改造站场不新增劳动定员，不涉及生活用水。

运营期非正常工况下用水主要为井下作业用水，用水量约30m3/井·次，各油井预计每年作业1次，用水合计180m3/a，采用罐车由石西油田作业区拉运至井场。

3）退役期

退役期管道及设备清洗用水采用石西集中处理站采出水处理站处理达标水以及清水，由罐车拉运。

排水

1）施工期

本项目施工期钻井废水回用于钻井泥浆配制、循环利用不外排；压裂返排液收集后通过罐车拉运至石西集中处理站采出水处理系统处理，达标后回注地层，不外排；管线试压废水约1.99m3，沉淀后用于施工场地洒水、降尘，不外排；施工人员生活污水产生量约288m3，依托石西生活污水处理站处理，达标后用于作业区植被绿化。

2）运营期

运营期井下作业废液（洗井废水、酸化废液、压裂废液）、洗井废水依托本次拟建废液处理装置+石西集中处理站采出水处理系统处理，采出水依托石西集中处理站采出水处理系统处理，达标后回注地层用于油田注水开发。

井场雨水采取自然外排形式。

消防工程

在新建的油井变压器区等防火区配置手提式磷酸铵盐灭火器和推车式磷酸铵盐干粉灭火器。

建设周期

本项目建设周期为360天，施工人数20人，施工现场不设施工营地，施工人员食宿在石西油田作业区公寓。

劳动定员及工作制度

本项目不新增劳动定员，设备设施的运行管理及维护由石西油田作业区内部调剂解决；井场无人值守，年运行7920h。

主要经济技术指标

本项目技术经济指标见表 3-26。

表 3-26  本项目主要技术经济指标

| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 生产规模 |  |  |  |  |
| 1 | 设计动用资源储量 |  | km2 | 0.48 | 设计动用含油面积 |
|  |  |  | 104t | 28.5 | 设计动用储量 |
| 2 | 设计井数 |  | 口 | 6 | 油井 |
| 3 | 管道长度 |  | m | 600 | 单井集油管线（井口至高架罐） |
| 二 | 年运行时间 |  | h | 7920 |  |
| 三 | 原辅材料及能源消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 发电机组燃料气 |  | 104Nm3/a | 720.809 | 自产伴生气 |
| 2 | 电 |  | 104kW·h/a | 314 | 站场设备用电 |
| 3 | 新鲜水 |  | t/a | 180 | 运营期洗井用水 |
| 4 | 压裂液 |  | m3/a | 1800m3/a | 运营期井下作业辅料，预估300m3/井，每年作业1次 |
| 5 | 酸化液 |  | m3/a | 1200m3/a | 运营期井下作业辅料，预估200m3/井，每年作业1次 |
| 6 | 洗井液 |  | m3/a | 180m3/a | 运营期井下作业辅料，预估30m3/井，每年修井1次 |
| 7 | 废水废液处理药剂 | 破胶剂 | t | 36.5 | 主要成分过硫酸钾 |
| 8 |  | 混凝剂 | t | 36.5 | 主要成分聚合氯化铝 |
| 9 |  | pH调剂剂 | t | 10 | 主要成分30%氢氧化钠、31%盐酸 |
| 四 | 运输量 |  |  |  | 汽运 |
| 1 | 采出液运出量 |  | t/a | 49600 | 最大产油量，罐车汽运 |
| 2 | 伴生气运出量 |  | 104Nm3/a | 1198.5 | 643.1～1195.8×104Nm3/a，CNG槽车密闭汽运 |
| 五 | 职工定员 |  | 人 | 6 | 由石西油田作业区调剂 |
| 六 | 占地面积 |  | hm2 | 17.7285 |  |
| 1 | 临时占地面积 |  | hm2 | 4.20 | 钻井井场临时占地 |
| 2 | 永久占地面积 |  | hm2 | 13.5285 | 井场、进井路占地 |
| 七 | 总投资 |  | 万元 | 17634.91 |  |

原辅材料、能源消耗

运营期辅料主要为井下作业时使用的压裂液、酸化液、洗井液，以及站场水处理、废液处理所使用的药剂。本项目运营期主要原辅材料、能源消耗统计见表 3-27。

表 3-27  原辅材料、能源消耗统计一览表

| 名称 | 用量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 压裂液 | 1800m3/a | 运营期井下作业，主要成分胍胶、杀菌剂、破乳剂等 |
| 酸化液 | 1200m3/a | 运营期井下作业，主要成分盐酸、甲酸、乙酸、缓蚀剂等 |
| 洗井液 | 180m3/a | 运营期修井作业，主要成分表面活性剂 |
| 洗井水 | 180m3/a | 运营期洗井作业 |
| 燃料气 | 720.809×104Nm3/a | 自产伴生气 |
| 电用量 | 314×104kW·h/a | 站场设备用电 |
| 破胶剂 | 36.5t | 站场改造新增水处理药剂 |
| 混凝剂 | 36.5t | 站场改造新增水处理药剂 |
| pH调节剂 | 10t | 站场改造新增水处理药剂 |

表 3-28  主要水处理药剂理化性质一览表

| 名称 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 破胶剂 （过硫酸钾） | 分子式K2S2O8，无机化合物，白色结晶，无气味，有潮解性，相对密度2.477，用作压裂液的破胶剂。 |
| 混凝剂 （聚合氯化铝） | 分子式Al2Cln（OH）6-n，英文缩写为PAC，无机高分子水处理药剂，无色或黄色固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体 |
| pH调节剂（30%氢氧化钠） | 分子式NaOH。纯品为无色透明晶体，吸湿性强。pH值：12.7（1%溶液）。相对密度（水=1）：2.13。饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）。溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。库温不超过35℃，相对湿度不超过80%。包装必须密封，切勿受潮。应与易（可）燃物、酸类等分开存放，切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物. |
| pH调节剂（稀盐酸） | 分子式HCl。盐酸熔点为-35℃，沸点为57℃，相对密度（水=1）1.2，相对蒸汽密度（空气=1）1.26，饱和蒸汽压（kPa）30.66（21O℃），与水相容。盐酸溶于水有热量放出，能与碱发生化学反应，溶于乙醇和苯，接触其蒸汽或烟雾，可引起急性中毒，另外该物质具有腐蚀性. |

工程占地

本项目占地包括永久占地和临时占地，其中永久占地主要包括新建井场、进井路永久占地、废液处理装置占地；临时占地主要包括3口新钻钻井临时占地、拟建废液处理装置施工临时占地；本次评价临时占地不含3口探转采临时占地，其勘探井环评进行了评价；永久占地不含石西集中处理站采出水过滤及注水扩建工程占地（位于现有站场内、不新增征地）。

根据建设单位提供数据，本项目占地总面积应为17.7285h		m2，其中永久占地面积13.5285hm2，临时占地面积4.20hm2，建设过程中可根据实际情况进行调整。本项目占地统计见表 3-29。

根据现场踏勘并与和布克赛尔蒙古自治县自然资源局对接，本项目用地不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中规定的生态敏感区中的法定禁止开发区域（法定生态保护区域包括：依据法律法规、政策等规范性文件划定或确认的国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域；重要生境包括：重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等）。

表 3-29  本项目新增占地统计表

| 建设项目 | 临时占地面积（hm2） | 永久占地面积（hm2） | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 井场 | 3.0000 | 6.0000 | 裸土地 |
| 进井路 | 0.0000 | 6.8085 | 裸土地 |
| 拟建废液处理装置 | 1.2 | 0.72 | 沙地 |
| 小计 | 4.2000 | 13.5285 | / |
| 合计 | 17.7285 |  | / |

土石方平衡

本项目3口探转采井场进井路已在钻前施工完成、井场平整也在钻前工程，仅将临时探井道路转为永久进井路、井场临时占地转为永久占地，不再涉及土石方开挖，本次评价不考虑这部分土石方量。

本项目3座新井场永久占地为3hm2，场平高度约为0.3m，开挖量为0.9×104m3，全部用于回填，场地平整；

本项目新建道路永久占地为3.1025hm2，砂砾石填方高度为0.3m，填方量0.351×104m3，需要外购土方。

综上所述，预计本项目挖方量约为0.9×104m3，填方总量为1.8308×104m3，需外购土方0.9308×104m3，无废弃土方量。施工土方在施工结束后回填至挖方处，并实施压实平整水土保持措施。本项目土石方平衡表见表 3-30。

表 3-30  本项目土石方平衡表（单位：104m3）

| 序号 | 分区 | 占地面积 | 开挖（104m3） | 回填 | 调入 |  | 调出 |  | 外借 |  | 弃方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 1 | 井场 | 3.0000 | 0.9000 | 0.9000 | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 2 | 进井路 | 3.1025 | 0.0000 | 0.9308 | 0.9308 | 砂石料场 | 0 | / | 0.9308 | 砂石料场 | 0 | / |
|  | 合计 |  | 0.9000 | 1.8308 |  |  |  |  |  |  |  |  |

依托工程

依托内容

施工期生活垃圾、生活污水

施工人员生活依托石西公寓，生活垃圾集中收集后依托石西生活垃圾填埋场卫生填埋；生活垃圾卫生填埋场设计库容为25000m3，处理规模为1320t/a，满足施工期生活垃圾3.6t的处理需求。

施工人员生活污水依托石西生活污水处理站处理，出水达标后用于作业区内植被绿化；生活污水处理系统采用“接触氧化+斜板沉淀+二氧化氯消毒”的处理工艺，为一体化橇装式结构，设计处理能力600m3/a，满足施工期生活污水288m3的处理需求。

施工期压裂返排液处理

根据“3.5.4石西集中处理站站外废液池治理工程”，建成后压裂返排液处理能力200m3/d，本项目压裂返排液合计产生量约2700m3，分批次拉运至拟建石西集中处理站站外废液处理装置，新建装置处理量及处理工艺满足项目需求。

运营期采出液处理

1）依托规模可行性

本项目采出液依托现有石西集中处理站，站内包括1套70×104t/a原油处理系统（处理余量35×104t/a）、1套180×104t/a原油稳定系统，本项目最大液量7.38×104t/a（第1年），在原油处理系统35×104t/a余量范围内。石西集中处理站主要处理工艺流程如下：

各井区来液首先两相分离器进行油、气分离，分离出的含水原油（含水≤20%）依次经沉降、缓冲、加热后进入脱水器进行热化学脱水，脱水原油进入原油稳定系统（稳定塔）进一步处理，稳定后的原油输至净化油罐暂存，最终外输；两相分离器气相、稳定塔塔顶气和储罐罐顶气分别经除油器、三相分离、压缩后去往石西天然气处理站进一步处理（分离出稳定轻烃及净化天然气），最终外输。各设备脱出的含油污水进站内采出水处理系统处理。

本项目原油性质与周边已开发区块原油性质类似，依托石西集中处理站处理具有可行性。

2）石西集中处理站卸油台

目前石西集中处理站设置有卸油台、位于站场东侧围墙处，本项目采出液由罐车拉运至卸油台，汇入处理站原油处理系统。拉运罐车到达站场后，经检查符合卸油操作条件，连接卸油管和油罐车出油口接头，稳油一段时间后按顺序开阀卸油，直至清空罐车、采出液进入卸油罐（60m3/个，共3个），卸油台来的原油经卸油泵（3台）打入罐区沉降罐、进入后续原油处理流程。卸油罐及卸油泵均为2用1备，目前每天卸油18车左右，运行负荷约45%。

3）本项目对石西集中处理站无组织非甲烷总烃的影响

石西集中处理站在办理环保手续时已对其无组织废气按照满负荷生产进行计算，目前石西处理站运行负荷50%（处理余量35×104t/a）、本项目最大液量7.38×104t/a（第1年），本项目不会超出石西集中处理站处理范围，因此不新增站场无组织非甲烷总烃。

图 3-17  石西集中处理站原油处理工艺流程示意图

运营期废水处理

1）废水处理

井下作业废液、洗井废水依托本次拟建废液处理装置及石西集中处理站采出水处理系统处理，采出水依托石西集中处理站采出水处理系统处理，达标后根据采油回注需求进行地层回注。采出水处理系统历经两次改造，目前采出水处理系统设计处理规模2600m3/d，实际处理量约2300m3/d，富余处理能力300m3/d。

根据“3.5.4石西集中处理站站外废液池治理工程”、“3.5.3石西集中处理站注水及过滤系统改扩建工程”，改造后石西集中处理站采出水处理系统处理能力6000m3/d，井区现有采出水2600m3/d，富余处理能力2300m3/d，满足项目最大采出水量（80.67m3/d）处理需求；经与建设单位落实，改扩建工程先于本项目产能工程投产，因此依托具有可行性。

石西集中处理站注水系统扩建后设计注水规模4000m3/d，满足项目最大采出水量（80.67m3/d）注水需求。

本项目运营期采出水、作业废液、洗井废水均为油田常规废水，水质、水量均在其处理能力范围内，依托具有可行性。

      - 危险废物

运营期危险废物除污油外，废防渗材料、清罐底泥、废润滑油、废滤芯、含油污泥、废滤料需依托石西油田作业区危废贮存点暂存。

石西油田作业区危险废物贮存点位于石西油田作业区公寓西北约2.5km处，占地约650m2，设计危险废物最大暂存量400m3,最长暂存时间为半年，贮存场墙体及地坪防渗采用2mm厚高密度聚乙烯防渗膜，主要用于暂存石西油田作业区含油污泥等各类危险废物，危险废物不在同一时间进行，其危险废物不在同一时间大量产生。因此，危险废物储存场储存量可满足本项目需求。

环保手续

本项目依托站场层级关系见图 3-18、区位关系示意图见图 3-19，依托环保手续汇总分析见表 3-31。

经分析，各依托工程满足环保“三同时”要求，满足国家环保要求。本项目处理依托可行。

图 3-18  本项目依托工程层级示意图

图 3-19  本项目依托工程区位关系示意图

表 3-31  项目依托工程情况

| 依托站场 | 依托内容 | 设计规模 | 当前处理量 | 富余量 | 本项目需求量 | 环评及验收手续 |  |  | 站场排污登记 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 石西集中处理站 | 拟建废液处理装置 | 200m3/d | 0 | 200m3/d | 压力返排液2700m3（分批次） | 本次改造 |  |  | ①名称： 中国石油新疆油田公司石西油田作业区（集中处理站）； ②类别：排污登记 ③编号：91650200715597998M051Z ④有效期2024-08-28至2029-08-27 | 可行 |
|  |  | 800m3/d | 0 | 800m3/d | 井下作业废液1973.94（分批次） |  |  |  |  | 可行 |
|  |  |  |  |  | 洗井废水162.78（分批次） |  |  |  |  | 可行 |
|  | 采出水处理 | 6000m3/d | 2600m3/d | 2400m3/d | 采出水80.67m3/d | 新疆石油管理局石西油田开发建设环境影响报告书 | 原国家环境保护总局，环发[1998]201号，1998年8月4日 | 原国家环境保护总局，环验[2005]007号，2005年1月13日 |  | 可行 |
|  |  |  |  |  |  | 本次改造 |  |  |  |  |
|  | 采出液处理 | 70×104t/a | 35×104t/a | 35×104t/a | 7.38×104t/a（第1年） | 新疆油田陆梁和石西原油密闭处理与稳定改造工程（石西部分）环境影响报告表 | 原和布克赛尔蒙古自治县环境保护局，和生环评函字[2019]27号，2019年7月12日 | 2023年05月17日通过了自主竣工环境保护验收 |  | 可行 |
| 石西综合服务站 | 危废贮存点 | 占地约650m2，半封闭式储存间，设计最大暂存量400m3 |  |  | 废防渗材料3.0t/a 清罐底泥 450.2t/a 废润滑油 1.26t/a 废滤芯 0.48t/a 废滤料0.4t/a 含油污泥390.55t/a | 中国石油新疆油田分公司石西油田作业区生活垃圾填埋场及危险废物临时储存场新建工程环境影响报告书 | 原自治区环境保护厅，新环函[2017]616号，2017年4月27日 | 自治区生态环境厅，新环环评函[2019]516号 2019年4月29日 | ①名称：中国石油新疆油田分公司（石西油田作业区综合服务站）； ②类别：排污登记 ③编号：91650200715597998M053Y ④有效期2024.7.30～2029.7.29 | 可行 |
|  |  |  |  |  | 污油不依托暂存，打回石西集中处理站系统 |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾填埋场 | 25000m3，处理规模1320t/a |  |  | 施工期生活垃圾3.6t |  |  |  |  | 可行 |
|  | 生活污水处理系统 | 600m3/a |  |  | 288m3/a | 石西油田作业区生活污水处理系统改造工程环境影响报告表 | 原和布克赛尔蒙古自治县环境保护局， 和环评函字[2018]50号， 2018年11月15日 | 2020年1月通过自主竣工环境保护验收 |  | 可行 |

主要污染物排放及治理措施

施工期

废气

1）施工扬尘（G1-1）

本项目井场建设、车辆运输过程等均会产生少量施工扬尘。

施工期产生的扬尘污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放以及风力等因素，其中受风力因素的影响最大，随着风速的增大，施工扬尘的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

汽车运输也会产生扬尘污染，其扬尘量、粒径大小等与多种因素如路面状况、车辆行驶速度、载重量和天气情况等相关。其中风速、风向等天气状况直接影响扬尘的传输方向和距离。由于汽车运输过程中产生的扬尘时间短、扬尘落地快，其影响范围主要集中在运输道路两侧，如果采用道路定期洒水抑尘、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施，可有效减少运输扬尘对周围环境空气的影响。

2）施工废气（G1-2）

（1）车辆与机械尾气

本项目井场建设、车辆运输过程及管线敷设时，将有少量的施工车辆与机械废气产生，主要污染物为SO2、NOx、CmHn等，一般会造成局部的污染物浓度增大，但此类尾气为间断排放，随着机械使用频率的不同而随时变化，且位置不固定，同时随车辆使用的结束而结束，同时废气污染源具有间歇性和流动性，对周围局部地区的环境空气影响较轻。

在使用大型机械设备时，应按照《非道路移动机械污染防治技术政策》（生态环境部公告2018年第34号）、等文件的要求，优先使用低硫、低磷、低硫酸盐灰分的油品。在使用机械时，加强施工机械的排放检测和维修，经检测排放不达标的机械，应强制进行维修、保养，保证非道路移动机械及其污染控制装置处于正常技术状态。

本项目地面工程施工周期约为140d，施工期预计最多使用的燃油机械情况见表 3-35。根据《非道路移动源大气污染物排放清单编制技术指南（试行）》中非道路移动源机械排放因子，具体见表 3-36。本项目非道路移动源污染物排放情况见表 3-37。

表 3-35  施工期主要流动源一览表

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 类别（kW） | 级别 | 燃料 | 燃料用量（kg/d·辆） | 施工周期（d） | 合计燃料用量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 3 | 150 | 国Ⅲ | 柴油 | 150 | 120 | 54000 |
| 2 | 装载机 | 2 | 160 | 国Ⅲ | 柴油 | 120 | 120 | 28800 |
| 3 | 20t载重汽车 | 3 | 247 | 国Ⅲ | 柴油 | 100 | 120 | 36000 |
| 4 | 50t吊车 | 1 | 235 | 国Ⅲ | 柴油 | 60 | 120 | 7200 |

表 3-36  非道路移动源机械排放因子表（单位：g/kgFuel）

| 类别 | 级别 | PM10 | PM2.5 | THC | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G＜37kW | 国Ⅲ | 2.50 | 2.38 | 5.00 | 27.30 | 22.75 |
| 37＜G＜75kW | 国Ⅲ | 1.66 | 1.52 | 4.76 | 16.67 | 21.42 |
| 75＜G＜130kW | 国Ⅲ | 1.22 | 1.12 | 3.91 | 13.66 | 21.96 |
| G＞130kW | 国Ⅲ | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 14.00 | 15.00 |

表 3-37  施工期主要流动源污染物排放情况一览表

| 序号 | 设备名称 | PM10 | PM2.5 | THC | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 48600 | 43200 | 54000 | 756000 | 810000 |
| 2 | 装载机 | 25920 | 23040 | 28800 | 403200 | 432000 |
| 3 | 20t载重汽车 | 32400 | 28800 | 36000 | 504000 | 540000 |
| 4 | 50t吊车 | 6480 | 5760 | 7200 | 100800 | 108000 |
| 小计（g） |  | 113400 | 100800 | 126000 | 1764000 | 1890000 |
| 合计（t） |  | 3.9942 |  |  |  |  |

本项目地面工程施工排放量为间歇性无组织排放。施工机械单车排放系数较大，但施工区域较分散且周边开阔，有利于气态污染物的扩散，因此施工期大气污染程度相对较轻。

（2）焊接烟尘

焊接烟尘来源于金属结构与管道焊接过程，主要污染物为颗粒物。通过规范焊接操作，使用低毒焊条等措施可降低焊接颗粒物环境影响。

（3）钻井柴油发电机废气

①废气产生及排放情况

项目施工期废气污染源主要为钻井柴油发电机排放的废气，钻井过程中钻机使用大功率柴油机带动，由于燃料燃烧将向大气中排放废气，其中主要的污染物为NOx、SO2、颗粒物等。

本项目新钻井全部采用ZJ70D型钻机，钻井总周期共计180d，根据钻井定额核算（5t柴油/台钻机），柴油总消耗量约为900t（考虑柴油密度为0.85t/m3，则共耗柴油体积为1058.8m3）。

根据《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年）给出的计算参数，柴油机污染物排放系数为：颗粒物为0.714g/L，NOx为2.56g/L，总烃为1.489g/L。消耗1kg柴油按照产生20Nm3废气进行核算。根据《车用柴油》（GB 19147-2016/XG1-2018）中车用柴油（Ⅵ）技术要求和试验方法可知，车用柴油（Ⅵ）中硫含量不大于10mg/kg，即SO2排放系数为20g/t。污染物排放系数见表 3-38，钻井过程排入大气中的污染物排放量见表 3-39。

表 3-38  污染物排放系数

| 废气排放系数 | 总烃排放系数 | NOx排放系数 | SO2排放系数 | 颗粒物排放系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20Nm3/kg | 1.489g/L | 2.56g/L | 20g/t | 0.714g/L柴油 |

表 3-39  钻井过程排入大气中的污染物排放量

| 污染物名称 | 总烃 | NOx | SO2 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量（104m3） | 1800 |  |  |  |
| 大气污染物排放量（t） | 1.58 | 2.71 | 0.02 | 0.76 |
| 排放浓度（mg/m3） | 87.59 | 150.59 | 1.00 | 42.00 |

根据《关于柴油发电机排气执行标准的复函》（环函[2005]350号），柴油发电机参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2标准。本项目钻井机械为柴油机，工作原理与柴油发电机相同，排放标准参照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中标准，对其排放的SO2、NOX、颗粒物等污染物进行控制（即SO2≤550mg/m3、NOx≤240mg/m3、颗粒物≤120mg/m3）。因此，本项目柴油机废气可以达标排放。

本项目施工时各种机械设备应选用尾气排放达标的设备，钻井柴油机和柴油发电机、运输车辆均使用满足《车用柴油》（GB 19147-2016/XG1-2018）要求的国Ⅵ标准柴油，排放污染物相对较少，同时加强运输车辆管理和维护。本项目所在地较空旷，空气流动性好，污染物扩散能力快，施工期排放的大气污染物将随施工的结束而消失。因此钻井柴油机和柴油发电机、运输车辆尾气对周围环境的影响在可接受范围内。

3）压裂过程废气（G1-3）

本项目压裂过程会产生少量烃类，过程排放的废气量较小，在加强管理，保证设备正常运行的情况下，由于施工现场比较空旷，有利于空气的扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性。因此，对局部地区的环境影响较小。

4）测试放喷废气（G1-4）

本项目测试放喷期间分离出的伴生气气量较少，测试放喷期间油气通过分离器分离，油水混合物进入油水罐储存，分离出的气体燃烧放空；根据玛48H试油资料，开发区块不含硫化氢；但地层具有未知性，当伴生气含有硫化氢时，通过燃烧转化成二氧化硫，可有效降低毒性气体的毒性。天然气放空产生的废气量取决于目的层天然气含量和测试放喷期间释放量，依据具体情况设定测试放喷时间，一般为1～2d，放喷时间较短，废气随放喷结束而消失，对周边环境影响不大。

废水

1）钻井废水

本项目钻井采用“泥浆不落地”工艺。钻井废水主要包括泥浆不落地装置分离的废水，主要污染物为悬浮物、COD、石油类。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中1120 石油和天然气开采专业及辅助性活动行业系数手册，钻井废水参照普通油井（≥3.5km进尺）产污系数29.73t/100m核算，本项目总钻井进尺18150m，则钻井废水产生量为5396m3。

钻井废水进入泥浆不落地系统处理后，作为钻井液配制用水、循环利用不外排。

2）压裂返排液

本项目3口探井转采压裂返排液已再勘探井环评中评价，本次不再赘述。

根据钻采工程设计方案，3口新钻井采用胍胶压裂液，平均单井压裂液用量3000m³，初期返排率约30%，投加量的70%渗入油层中，后期随采出液返至地面并进入油气集输流程。本项目压裂液返排量合计约为2700m3。

本项目压裂返排液由罐车拉运至拟建废液处理装置处理，再经石西集中处理站采出水处理系统处理满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求回注地层，不外排。

3）管线试压废水

管道试压用水一般采用清洁水，本项目新建单井集油管线合计600m。经核算，管线试压废水产生量约为1.99m3，主要污染物为悬浮物，试压结束后用作井场内洒水、降尘用水。

4）生活污水

施工期按照20人计，一般生活用水量约50L/（人·d），生活污水产生量为用水量的80%，本项目总施工周期约为360d，生活污水产生量约为288m3。

本项目施工现场不设生活营地，施工人员生活依托石西公寓，生活污水依托石西生活污水处理站处理，达标后用于作业区内周边绿化用水。

固体废物

1）钻井固废

结合钻遇地层地质情况并根据中国石油新疆油田分公司近3年钻井固废统计数据，使用水基钻井液钻进段每千米进尺产生钻井固废约500t～600t，本次评价按600t核算。则本项目3口新钻井固废产生情况见表 3-40。

表 3-40  钻井固废产生情况一览表

| 井号 | 开次 | 产生量（t） | 固废性质 | 固废代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 和丰104 | 一开 | 300.6 | 水基，一般固废 | SW12钻井岩屑,071-001-S12水基钻井岩屑和泥浆（石油） |
|  | 二开 | 2399.4 | 水基，一般固废 |  |
|  | 三开 | 930 | 水基，一般固废 |  |
| 和丰105 | 一开 | 300.6 | 水基，一般固废 |  |
|  | 二开 | 2399.4 | 水基，一般固废 |  |
|  | 三开 | 930 | 水基，一般固废 |  |
| 和丰106 | 一开 | 300.6 | 水基，一般固废 |  |
|  | 二开 | 2399.4 | 水基，一般固废 |  |
|  | 三开 | 930 | 水基，一般固废 |  |
| 合计 |  | 10890 | / | / |

本项目一开、二开、三开钻井固废共计产生10890t，采用水基泥浆，由膨润土、氯化钙、重晶石粉、天然高分子材料合成的聚合物润滑封堵钻井液及防塌降滤失剂、封堵剂等主要成分配置而成，不含重金属等难降解物质、不涉及磺化泥浆、不涉及合成基泥浆。根据《关于发布＜危险废物排除管理清单（2021年版）＞的公告》（生态环境部公告 2021年 第66号），废弃水基钻井泥浆及岩屑不属于危险废物，属于一般工业固体废物，施工结束后委托专业单位处置。

本项目钻井固废采用“泥浆不落地”工艺。钻井过程中产生的钻井废水和钻井固废一起被收集至钻机配套的循环系统，利用除泥器、除砂器、振动筛、离心机等设备将固液分开，对固相采用固液分离设备进一步分离，得到液相用于钻井液配制、循环利用不外排；分离出的固相由钻井施工单位委托专业单位进行处置，综合利用。“泥浆不落地”工艺流程示意图见图 3-27。

图 3-27  “泥浆不落地”工艺流程示意图

2）施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生的废焊条、保温作业中产生的废保温材料（废橡塑海绵、废泡沫塑料）等。施工废料产生量约为20kg/km管线，本项目新建管线共计600m，因此，施工废料产生量约为0.012t，施工废料尽可能回收利用，不能利用的拉运至固废填埋场处理。

3）生活垃圾

项目开发建设期间生活垃圾主要来自地面工程施工现场。生活垃圾按照每人每天产生0.5kg计算，施工人员20人，总施工周期累计为360d，则施工期生活垃圾产生量约为3.6t。生活垃圾集中收集后运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处理。

噪声

本项目施工期噪声主要为施工机械噪声，钻井、井下作业及地面工程建设等施工过程中，因使用各种机械工具和车辆而产生噪声污染，具有间断性和暂时性。类比同类工程施工机械的噪声源强，确定本项目设备噪声源强见表 3-41。

表 3-41  本项目施工期噪声源强统计表

| 序号 | 项目 | 设备名称 | 声压级（dB（A）） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钻井 | 钻机 | 95 |
|  |  | 柴油发电机 | 100 |
|  |  | 泥浆泵 | 85 |
|  |  | 振动筛 | 80 |
|  |  | 除砂器 | 80 |
|  |  | 除泥器 | 80 |
| 2 | 压裂 | 压裂泵车 | 100 |
|  |  | 混砂车 | 85 |
|  |  | 仪表车 | 80 |
|  |  | 管汇车 | 80 |
|  |  | 提液泵 | 80 |
| 3 | 地面工程建设 | 挖掘机 | 92 |
|  |  | 推土机 | 95 |
|  |  | 吊车 | 90 |

生态

1）井场及道路施工

本项目所在区域土地利用现状以裸土地为主，施工期会对区域内的生态环境，特别是建设范围内的生态环境造成不良影响。本项目施工期影响主要表现在占用土地、改变土地利用类型、扰动土层、破坏植被。

井场、站场地面工程开挖过程中，造成的土体扰动将使土壤的结构、组成及理化性质特性等发生变化，进而造成对土壤的侵蚀，影响植被的恢复的生长发育等。

2）工程占地

本项目占地主要为钻井施工、井场建设产生的临时占地和永久占地。

本项目占地总面积为17.7285h		m2，其中永久占地面积13.5285hm2，临时占地面积4.20hm2。永久占地将改变土地利用性质，对环境产生一定影响。临时占地在施工期将会对环境产生影响，工程结束后对临时占地进行生态恢复，可以将其影响降至最低。

运营期

废气

3.14.2.1.1井场无组织挥发性有机物

井场无组织挥发性有机物主要来井场设备密封点、高架罐“大小呼吸”废气、井场装车废气。

1）动、静密封点废气

拟建6座井场均采用单井拉油方式生产，井场各类设备在实际运行中可能逸散少量油气，本次参考《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）设备与管线组件动静密封点VOCs泄漏量计算，计算过程如下：

式中：E设备—设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的年许可排放量，kg/a；

n—挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数；

eTOC，i—密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h；

WFVOCs，i—流经密封点i的物料中挥发性有机物的设计平均质量分数，%；

WFTOC，i—流经密封点i的物料中总有机碳（TOC）的设计平均质量分数，%；

ti—密封点i的年运行时间，h/a。

根据表 3-42，拟建设备动静密封点无组织排放VOCs为2.0976t/a。

2）高架罐呼吸废气

井场内高架罐储存时，采出液中少量的不稳定轻烃经呼吸阀无组织挥发，本次参考《石化行业VOCs污染源排查工作指南》（2015年11月18日）中固定顶罐损失的计算公式计算：

LT=LS+LW

式中：LT——总损失量，lb/a；

LS——静止储藏损失，lb/a；

LW——工作损失，lb/a；

其中，

LS=365VVWVKEKS

式中：LS——静止储藏损失，lb/a；

VV——气相空间容积，ft3；

WV——储藏气相密度，lb/ft3；

KE——气相空间膨胀因子，无量纲量；

KS——排放蒸汽饱和因子，无量纲量；

LW=（5.614/RTLA）MVPVAQKNKPKB

式中：LW——工作损耗，lb/a；

MV——气相分子量，lb/lb-mol；

PVA——真实蒸汽压，psia，原油真实蒸气压取10kPa、即0.9825psia；

Q——年周转量；

KP——工作损耗产品因子，无量纲量；

KN——工作排放周转因子，无量纲量；

根据开发规模及指标，本项目井场高架罐VOCs无组织产生量为3.3384t/a，计算参数及结果见表 3-43。

3）井场装车废气

根据开发预测指标，第一年产液量及产油量最多，单井采出液量41m3/d，各井场均设置2个60m3高架罐，按0.8充装系数，存满后平均2日拉运1次。6座井场均设置了伴生气分离装置，理论上可对伴生气100%回收，实际工况下，未回收的少量轻烃在储存过程中几乎全部挥发（储罐无组织废气）。本项目拟采用液下装车（浸没式装车），减少采出液喷溅，因此装车废气产生量极少，本次评价不再定量计算，仅定性分析。

表 3-42  动、静密封点无组织废气排放量计算参数及结果一栏表

| 序号 | 设备类型 | 排放速率eTOC，i（kg/h/排放源） | 和丰101H井场 |  | 和丰102X井场 |  | 和丰10井场 |  | 和丰104井场 |  | 和丰105井场 |  | 和丰106井场 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备数量（个） | 设备排污量（t/a） | 设备数量（个） | 设备排污量（t/a） | 设备数量（个） | 设备排污量（t/a） | 设备数量（个） | 设备排污量（t/a） | 设备数量（个） | 设备排污量（t/a） | 设备数量（个） | 设备排污量（t/a） |
| 1 | 连接件 | 0.028 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 开口阀 | 0.03 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 开口管线 | 0.03 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 阀门 | 0.064 | 61 | 0.0928 | 61 | 0.0928 | 61 | 0.0928 | 61 | 0.0928 | 61 | 0.0928 | 61 | 0.0928 |
| 5 | 压缩机 | 0.073 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 | 1 | 0.0017 |
| 6 | 搅拌器 | 0.073 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 泄压设备 | 0.073 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 泵 | 0.074 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 法兰 | 0.085 | 122 | 0.2464 | 122 | 0.2464 | 122 | 0.2464 | 122 | 0.2464 | 122 | 0.2464 | 122 | 0.2464 |
| 10 | 其他 | 0.073 | 5 | 0.0087 | 5 | 0.0087 | 5 | 0.0087 | 5 | 0.0087 | 5 | 0.0087 | 5 | 0.0087 |
| 小计 |  |  | / | 0.3496 | / | 0.3496 | / | 0.3496 | / | 0.3496 | / | 0.3496 | / | 0.3496 |
| 合计 |  |  | 2.0976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：WFVOCs，i/WFTOC，i取1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-43  本项目高架罐无组织排放VOCs计算参数及结果一览表

| 储罐编号 | 井场 | 储罐类型 | 容积（m3） | 直径（m） | 罐体高度（m） | 年平均储存高度（m） | 最大年周转量（t/a） | 罐壁/顶颜色 | 呼吸阀压力设定（Pa） | 呼吸阀真空设定（Pa） | 静置损失（t/a） | 工作损失（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 和丰101H井场 | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 2 |  | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 3 | 和丰102X井场 | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 4 |  | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 5 | 和丰10井场 | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 6 |  | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 7 | 和丰104井场 | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 8 |  | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 9 | 和丰105井场 | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 10 |  | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 11 | 和丰106井场 | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 12 |  | 60m3高架罐 | 60 | 3.2 | 6 | 4.8 | 4133.3 | 白色 | 972 | -285 | 0.0391 | 0.2391 | 0.2782 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3384 |
| 备注：1）高架罐分别参照60m3固定顶罐尺寸计算；2）年周转量按开发预测指标最大产油量（第1年）计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.14.2.1.2燃气发电机无组织废气

经设计校核，本项目6座井场可利用自产伴生气作为燃气发电机组燃料气，燃烧废气主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物。

1）耗气量

拟建6座井场各设置3台250kW燃气发电机，属于内燃发电气轮机，发电效率均值50%，燃气发电机耗气量计算如下：

3台燃气发电机组日耗气量=750kW÷（35.6MJ/Nm3÷3.66MJ/kW·h×50%）*24h=3640.5m3/d；年耗气量为120.13×104Nm3/a。

2）污染物产生及排放量

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中4411、4412火力发电热电联产行业排污系数表，本项目燃气机产污系数见表 3-44，废气量计算参数及结果见表 3-45。

表 3-44  燃气轮机产污系数表

| 原料 | 工艺 | 规模等级 | 污染物类别 | 单位 | 产污系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然气 | 燃机 | 所有规模 | 工业废气量 | 标立方米/立方米-原料 | 24.55 |
|  |  |  | 颗粒物 | 毫克/立方米-原料 | 103.90 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 毫克/立方米-原料 | 2Sar |
|  |  |  | 氮氧化物（低氮燃烧法） | 克/立方米-原料 | 1.27 |
| 备注：1）Sar为总硫，单位mg/m3。 2）本项目伴生气不含硫化氢，本次评价Sar参照《天然气》（GB 17820-2018）取二类气总硫含量100mg/m3，则二氧化硫产污系数为200 |  |  |  |  |  |

表 3-45  燃气发电机组废气污染物计算参数及结果一览表

| 污染物 | 和丰101H | 和丰102X | 和丰10 | 和丰104 | 和丰105 | 和丰106 | 排放量合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发电机 | 发电机 | 发电机 | 发电机 | 发电机 | 发电机 |  |
| 燃气量（104m3/a） | 109.21 | 109.21 | 109.21 | 109.21 | 109.21 | 109.21 | / |
| 烟气量（104m3/a） | 2949.31 | 2949.31 | 2949.31 | 2949.31 | 2949.31 | 2949.31 | 17695.86 |
| 烟气量（m3/h） | 3723.88 | 3723.88 | 3723.88 | 3723.88 | 3723.88 | 3723.88 | / |
| SO2（t/a） | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 0.2403 | 1.4418 |
| NOX（t/a） | 1.5257 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5257 | 1.5257 | 9.1542 |
| 颗粒物（t/a） | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.1248 | 0.7488 |

根据表 3-45，本项目燃气发电机废气量合计17695.86×104Nm3/a，SO2、NOx、颗粒物排放量分别为1.4418t/a、9.1542t/a、0.7488t/a。每台燃气发电机自带排气帽（离地高度4.5m、内径0.25m），燃气废气经此排放。

3.14.2.1.3 本项目废气污染物排放汇总

据前，本项目废气污染物排放情况汇总见表 3-46。

表 3-46  本项目废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 削减量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井场动、静密封点，高架罐、装车 | VOCs | 5.4360 | —— | 5.4360 | 正常 |
| 2 | 燃气发电机 | SO2 | 1.4418 | —— | 1.4418 | 正常 |
| 3 |  | NOX | 9.1542 | —— | 9.1542 |  |
| 4 |  | 颗粒物 | 0.7488 | —— | 0.7488 |  |

废水

3.14.2.2.1井下作业废液

井下作业废液主要包括酸化废液、压裂返排液和废洗井液。

参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业手册，本项目6口油井均属于低渗透油井，保守考虑每年作业1次，井下作业废液产生量约1973.94m3/a，通过罐车拉运至拟建废液处理装置处理后再进入石西集中处理站采出水处理系统处理，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求回注地层，不外排。

3.14.2.2.洗井废水

洗井水参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中1120石油和天然气开采专业及辅助性活动行业手册，修井后一般需要清水洗井，每年洗井1次，洗井废水产生量约162.78m3/a，通过罐车拉运至拟建废液处理装置处理后再进入石西集中处理站采 出水处理系统处理，满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）相关要求回注地层，不外排。

井下作业废液、洗井废水产污系数及计算结果见表 3-47。

表 3-47  井下作业废液、洗井废水产污系数及计算结果一览表

| 井下作业工艺 | 污染物名称 | 产污系数（m3/井） | 作业次数（次/a） | 井数（口） | 合计产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低渗透油井加砂压裂 | 压裂返排液 | 153.21 | 1 | 6 | 919.26 |
| 低渗透油井酸化压裂 | 酸化返排液 | 150.49 | 1 | 6 | 902.94 |
| 修井 | 废洗井液 | 25.29 | 1 | 6 | 151.74 |
| 井下作业废液小计 |  |  |  |  | 1973.94 |
| 低渗透油井洗井作业 | 废水 | 27.13 | 1 | 6 | 162.78 |
| 洗井废水小计 |  |  |  |  | 162.78 |

3.14.2.2.3采出水

依据开发指标预测表，采出水最大产量出现在开发第1年，产液量为7.38×104t，产油量为4.96×104t，则采出水产生量为2.42×104t/a，主要污染物为石油类、悬浮物。油井采出液最终拉运至石西集中处理站，经过分离后采出水进入石西集中处理站采出水处理系统处理，处理后满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）标准中指标后回注于现役油藏，不外排。

固体废物

1）废防渗材料

本项目井下作业过程中，为防止原油落地，将在施工现场铺设防渗材料收集现场洒落的原油。在过程中可能产生少量废防渗材料，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物，危险特性T，I）。

类比石西油田现有井场，废防渗材料产生量约为0.5t/井，故本项目废防渗材料产生量为3.0t/a，最终委托有资质单位处置。

2）清罐底泥

本项目集输过程中，在除砂器、气液分离器、CNG压缩橇、高架罐等都会产生清罐底泥，属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，071-001-08石油开采和炼制产生的油泥和油脚，危险特性T，I）。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部 公告 2021年 第24号）中07石油和天然气开采业行业系数手册（续35），本项目原油属于非稠油，清罐底泥产物系数为90.76t/万t产品，项目最大产油量为4.96×104t/a，则清罐底泥产生量为450.2t/a，每年检修清理，最终委托有资质单位处置。

3）废润滑油

（1）井场废润滑油

采油机械设备维修会产生废润滑油，且CNG处理橇压缩机定期更换润滑油，也会产生废润滑油，均属于危险废物（HW08废矿物油与含矿物油废物，900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油，危险特性T，I）。

类比石西油田现有井场，废润滑油产生量约0.05t/井，则拟建井场废润滑油产生量约0.15t/a；CNG压缩橇每3个月应维护1次，单次润滑油更换量0.04t/套（0.16t/a），本项目共设置6套，则压缩橇废润滑油产生量约0.96t/a。井场废润滑油产生量1.26t/a，最终委托有资质单位处置。

（2）站场废润滑油

站场拟新增注水泵、提升泵、外输泵等泵类设备维修保养时会产生废润滑油。根据建设单位提供数据，此类设备废润滑油产生量为0.5t/a，属于危险废物（HW08：900-214-08），集中收集至废润滑油桶内，及时委托具有相应危废处理资质的单位进行拉运处置。

综上，本项目废润滑油合计产生量约1.76t/a。

4）废滤芯

拟建CNG压缩橇分离器滤芯需要定期更换，废滤芯可能沾染矿物油，属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性T，In）。

废滤芯材质为不锈钢网，处理橇滤芯合计约重0.02t/套，每3月更换1次，本项目共设置6套，则本项目废滤芯产生量为0.48t/a，最终委托有资质单位处置。

5）污油

拟建废液处理装置产生污油，属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。污油经收集后最终打入石西集中处理站原油处理系统，自行利用。根据拟建废液处理装置设计指标，计算浮油产生量216.81t/a，计算参数及结果见表 3-48。

表 3-48  污油产生量计算参数及结果一览表

| 项目 | 处理水量（104m3/a） | 进水石油类（mg/L） | 出水石油类（mg/L） | 浮油（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液处理装置 | 7.3 | ≤1000 | ≤30 | 70.81 |
| 重力除油罐（接收修井废液等） | 29.2 | ≤1000 | ≤500 | 146 |
| 污油产生量（t/a） | / | / | / | 216.81 |

6）含油污泥

拟建废液处理装置产生含油污泥，属于危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物 900-210-08含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）。污泥经离心脱水后（含水率约80%）最终委托有危险废物处理资质的单位处理。根据拟建废液处理装置设计指标，计算含油污泥（含水率约80%）产生量390.55t/a，计算参数及结果见表 3-48。

表 3-49  污油产生量计算参数及结果一览表

| 项目 | 处理水量（104m3/a） | 进水悬浮物（mg/L） | 出水悬浮物（mg/L） | 污泥干基（t/a） | 含水80%污泥（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废液处理装置 | 7.3 | ≤700 | ≤30 | 48.91 | 244.55 |
| 重力除油罐（接收修井废液等） | 29.2 | ≤300 | ≤200 | 29.2 | 146.00 |
| 污油产生量（t/a） | / | / | / | 78.11 | 390.55 |

7）废滤料

石西集中处理站扩建过滤单元，其运行过程会产生废滤料（过滤吸附介质），属于危险废物（HW49其他废物，900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，危险特性T，In）。类比石西当前过滤单元运行情况，一般3～7年更换一次，按5年考虑，每次更换下来的废滤料约0.4t/a（2t/5a），及时委托具备危险废物处理资质的单位进行处置。

本项目运营期危险废物汇总情况见表 3-50。

表 3-50  运营期固体废物污染源源强核算结果及相关参数一览表

| 装置 |  | 作业现场 | 集输系统 | 集输系统 | CNG处理橇 | 拟建废液处理装置 |  | 过滤单元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固体废物名称 |  | 废防渗材料 | 清罐底泥 | 废润滑油 | 废滤芯 | 污油 | 含油污泥 | 废滤料 |
| 固废属性 |  | 危险废物 | 危险废物 | 危险废物 | 危险废物 | 危险废物 | 危险废物 | 危险废物 |
| 危险废物类别 |  | HW08 | HW08 | HW08 | HW49 | HW08 | HW08 | HW49 |
| 固废代码 |  | 900-249-08 | 071-001-08 | 900-217-08 | 900-041-49 | 900-210-08 | 900-210-08 | 900-041-49 |
| 产生情况 | 核算方法 | 类比 | 产污系数 | 类比、产污系数 | 产污系数 | 产污系数 | 产污系数 | 类比 |
|  | 产生量（t/a） | 3.0 | 450.2 | 1.76 | 0.48 | 216.81 | 390.55 | 0.4 |
|  | 形态 | 固态 | 半固态 | 液态 | 固态 | 液态 | 半固态 | 固态 |
|  | 主要成分 | 矿物油、废塑料 | 矿物油、泥 | 矿物油 | 废不锈钢网 | 矿物油 | 矿物油、泥 | 废核桃壳、矿物油 |
|  | 有害成分 | 矿物油 | 矿物油 | 矿物油 | 矿物油 | 矿物油 | 矿物油 | 矿物油 |
| 产废周期 |  | 间断 | 间断 | 间断 | 1a | 间断 | 间断 | 1a |
| 危险特性 |  | T，I | T，I | T，I | T，In | T，I | T，I | T，In |
| 位置，贮存周期 |  | 石西油田作业区危废贮存点，无长期堆放 |  |  |  | 20m3污油罐 | 石西油田作业区危废贮存点，无长期堆放 |  |
| 处置措施 | 工艺 | 委托有危险废物资质单位处置 |  |  |  | 回用至石西集中处理站原油处理系统 | 委托有危险废物资质单位处置 |  |
|  | 处置量（t/a） | 3.0 | 450.2 | 1.76 | 0.48 | 216.81 | 390.55 | 0.4 |
| 最终去向 |  | 委托处置 | 委托处置 | 委托处置 | 委托处置 | 自行利用 | 委托处置 | 委托处置 |

本项目危险废物贮存、运输应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）的要求进行。建设单位应与危险废物处置单位共同研究危险废物运输的有关事宜，确保危险废物的运输安全可靠，减少或避免运输过程中的二次污染和可能造成的环境风险。

噪声

运营期主要噪声源调查见表 3-51。

表 3-51  运营期噪声源调查表（单位：（dB（A）））

| 序号 | 生产运行项目 | 声源名称 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强（声压级） | 声源控制措施 | 降噪后声压级 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 井下作业N2-1 | 通井机 | 0 | 0 | 2 | 100 | 选用低噪声设备，加强管理，减少作业频次等 | 100 | 7：00～22：0 |
| 2 |  | 机泵 | 25 | 20 | 0.5 | 80 |  | 80 |  |
| 3 |  | 压裂泵车 | 25 | 20 | 2.5 | 100 |  | 100 |  |
| 4 |  | 混砂车 | 30 | 25 | 2.5 | 100 |  | 100 |  |
| 5 |  | 仪表车 | 30 | 30 | 2.5 | 85 |  | 85 |  |
| 6 |  | 管汇车 | 30 | 35 | 2.5 | 80 |  | 80 |  |
| 7 |  | 提液泵 | 30 | 40 | 0.5 | 80 |  | 80 |  |
| 8 | 井场采油N2-2 | 旋流除砂器 | 80 | 40 | 1.5 | 80 | 选用低噪声设备，加强管理等 | 80 | 0：00～24：00 |
| 9 |  | 卧式气液分离器 | 60 | 30 | 2.5 | 80 |  | 80 |  |
| 10 |  | 燃气发电机 | 20 | 22 | 3.0 | 90 |  | 90 |  |
| 11 |  | CNG处理橇 | 20 | 32 | 2.5 | 85 |  | 85 |  |
| 13 | 拟建废液处理装置 | 水处理设备 | 47 | 45 | 3.0 | 120 | 选用低噪声设备，置于设备间内 | 90 | 0：00～24：00 |
| 14 |  | 污水外输泵1 | 44 | 22 | 1.0 | 80 | 选用低噪声设备，加强管理等 | 80 | 0：00～24：00 |
| 15 |  | 污水外输泵2 | 45 | 22 | 1.0 | 80 |  | 80 |  |
| 16 |  | 污泥处理设备 | 40 | 45 | 2.0 | 110 | 选用低噪声设备，置于设备间内 | 80 | 7：00～19：00 |
| 17 | 过滤单元 | 过滤提升泵1 | 190 | 308 | 1.0 | 110 | 选用低噪声设备，置于设备间内 | 80 | 0：00～24：00 |
| 18 |  | 过滤提升泵2 | 190 | 310 | 1.0 | 110 |  | 80 |  |
| 19 |  | 注水柱塞泵1 | 238 | 304 | 1.0 | 110 |  | 80 |  |
| 20 |  | 注水柱塞泵2 | 238 | 31006 | 1.0 | 110 |  | 80 |  |
| 备注：1）X，Y=0，0指分别以井场、站场西南角为原点； 2）单井井场尺寸80m×125m，6座井场布局相同，本次给出1座典型井场声源相对位置； 3）采油树主要由套管、油管、阀门、法兰等构成，正常运行时采油树类似于管道或阀门，本次评价暂不考虑其噪声； 4）井场设备噪声主要来自旋流除砂器、气液分离器、CNG处理橇、燃气发电机； 6）废液处理装置的主要水处理设备均集中在水处理间内，本次概化为1个点源；污泥泵及污泥离心脱水机位于污泥处理间，本次概化为1个点源； 7）石西集中处理站过滤及注水单元改造：原位更换2台过滤提升泵、原位更换2台注水泵，均位于室内； 5）声压级为距离设备1m处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

生态

项目生产运营期对生态环境的影响较小，主要为作业过程产生的废物对地表土壤的污染以及事故条件下对生态环境的影响等。运营期采取以下生态保护及补偿措施：

1）本项目事故状态下将对生态环境造成较大的影响，因此须对事故风险严加防范和控制。加强日常生产监督管理和安全运行检查工作，制定安全生产操作规程，加强职工安全意识教育和安全生产技术培训。一旦发现事故应及时采取相应的补救措施，尽量减少影响和损失。

2）对于作业过程中产生的各类废物及时进行妥善处置和处理，不得长期在环境中堆存，避免对景观环境、土壤和水体造成影响。

3）对各种设备、阀门定期进行检查，防止跑、冒、滴、漏，及时巡检，消除事故隐患。

退役期

废气

退役期井场设备的拆除、井口封堵、井场清理等过程中，将有少量施工扬尘和施工机械废气产生，主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、CmHn等。由于废气量较小，且施工现场均在野外，有利于污染物扩散，同时废气污染源具有间歇性和流动性，因此对局部地区的环境影响较轻。

废水

退役期管线清理过程中会产生清管废水，主要污染物是悬浮物、石油类，清管废水收集后由罐车拉运至周边联合站采出水处理系统处理，达到《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中主要控制指标后回注地层，用于油田注水开发，不外排。

噪声

油井进入退役期时，噪声主要源自井场设备拆卸和车辆运输，影响范围在声源周围200m范围内。

固体废物

地面设施拆除、井场清理等工作中会产生废弃设备及建筑垃圾，应集中清理收集，能回收的尽量回收利用，不能回收的外运至市政部门指定地点，由环卫部门处置。若产生被原油污染的土壤或油渣（落地油）等危险固废，直接由有危险废物处置资质的单位拉运并进行无害化处理。

退役期废弃管线参照中国石油天然气集团有限公司及新疆油田公司相关规定，选择适宜的处置方式。

生态

退役期，油井停采后将进行一系列清理工作，包括地面设施拆除、封井、井场清理等，将会产生少量扬尘和固体废物。若不采取有效的生态保护措施，管线中残存的少量原油有可能对管线沿线的土壤、地下潜水和生态环境造成污染，对当地的生态环境产生不利影响。

建设单位应严格按照《油气田开采废弃井永久性封井处置作业规程》（GB/T 43672-2024）、中国石油天然气集团有限公司有关规定及废弃井的实际情况对废弃井进行封井处理。

非正常工况

油井停运

本项目为油田采掘类项目，油井投入生产后，一般情况不会一直处于运行状态，但为保证油井正常生产，需要对个别油井开展井下作业而使油井停运。井下作业过程会产生井下作业废液、落地油、噪声等环境污染问题，在运营期中已作介绍，此处不再赘述。当油井发生风险事故时，也会导致油井停运。

石西油田作业区具备完善的事故应急预案及风险防范措施，并定期巡线。因此，发生事故的概率很低。

泄漏事故

运行过程中，项目集输管线、高架罐等可能由于腐蚀、老化或其他原因破损泄漏，会对周围的土壤造成一定污染。发生事故后，应及时维修，并将被污染的土壤挖出作为落地油，委托有资质的单位进行处置。

放喷燃烧

油田开采不属于连续平稳生产，采出液的含油量存在波动，且根据石西油田作业区多年生产经验，非正常工况下当伴生气量达到放喷燃烧气量后才会点火燃烧，此前将暂时存储在放喷管线、除砂器等设施内。

石油天然气开采业中未回收的伴生气放喷燃烧废气污染物为二氧化硫、氮氧化物和非甲烷总烃，但其产生量目前暂无行业源强核算技术指南，本次参照《排污许可证申请与核发技术规范 石化工业》（HJ 853-2017）中的火炬焚烧公式核算放喷产生的挥发性有机物、二氧化硫；NOx参照原环境保护部《关于发布计算污染物排放量的排污系数和物料衡算方法的公告》（公告 2017年 第81号）中《附件2未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法》进行估算。

1）挥发性有机物、二氧化硫核算公式

式中：S—火炬气中的硫含量，kg/m3；

Qi—火炬气流量，m³/h；

ti—火炬系统i的年运行时间，h/a；

α—排放系数，kg/m3，见表 3-52；

n—火炬个数。

2）氮氧化物排放量核算方法为：

𝑃NOX = Q×μ

式中：𝑃NOX为氮氧化物排放量（千克）；

Q为燃料消耗量（吨）；

μ为排污系数，煤炭取 1.6～2.6千克/吨煤，天然气取8千克/万立方米天然气。

3）核算结果

本次选取1座典型和丰101H井核算非正常工况下放喷燃烧废气，废气排放总量见表 3-52。根据设计校核，预计每年点火放喷燃烧1次、单次持续时间约24h。单次放喷燃烧污染物产排情况见表 3-52，地面放喷燃烧示意图见图 3-28。

表 3-52  放空燃烧废气排放总量

| 污染物 | 核算取值（kg/m3进料） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 放空气量（104m3/a） |  | 3.16 |
| VOCs | 0.002 | 0.0631 |
| SO2 | 0.0001 | 0.0032 |
| NOX | 0.0008 | 0.0253 |
| 备注：1）井场年运行时间7920h；2）伴生气量按单次非正常工况下气量3.16×104Nm3/a（第1年日产气量最大）； 3）伴生气中硫化氢为未检出，不能保证伴生气中完全不含硫，本次评价参照《天然气》（GB 17820-2018）取二类气总硫含量100mg/m3、即0.0001kg/m3。 |  |  |

表 3-53  和丰101H井场放空燃烧烟气污染物排放情况一览表

| 非正常排放源 | 非正常排放原因 | 污染物 | 非正常排放速率/（kg/h） | 单次持续时间/h | 年发生频次/次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 和丰101H井场放喷燃烧管线 | 超压放喷燃烧 | VOCs | 2.6306 | 24 | 1 |
|  |  | SO2 | 0.1315 | 24 | 1 |
|  |  | NOX | 1.0522 | 24 | 1 |

图 3-28  地面燃烧放喷示意图（盆北1井区典型井场试油影像资料）

污染物排放情况汇总

项目施工期和运营期的各种污染物排放情况见表 3-54。

盆北1井区“三本帐”

项目投产后盆北1井区污染物产生及排放情况见表 3-55。

表 3-54  本项目施工期、运营期污染物排放情况汇总表

| 项目 | 阶段 | 污染源 | 主要污染工序 | 污染物 | 产生量 | 削减量 | 排放量 | 主要处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 施工期 | 施工扬尘 | 场地平整、车辆运输 | 扬尘 | 少量 | —— | 少量 | 合理化管理、控制作业面积、控制车辆装载量并采取密闭或者遮盖措施、大风天停止作业等措施 |
|  |  | 施工废气 | 施工车辆与机械 | SO2、NOX、CmHn、颗粒物 | 少量 | —— | 少量 | 选用专业作业车辆及设备，使用品质较好的燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护 |
|  |  |  | 焊接烟尘 | 烟尘 | 少量 | —— | 少量 | 通过规范焊接操作，使用低毒焊条等 |
|  |  |  | 钻井柴油发电机废气 | 烃类 | 1.58t | —— | 1.58t | 采用符合国家规范的柴油 |
|  |  |  |  | NOx | 2.71t | —— | 2.71t |  |
|  |  |  |  | SO2 | 0.02t | —— | 0.02t |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 0.76t | —— | 0.76t |  |
|  |  | 测试放喷废气 | 试油 | 烃类 | 少量 | —— | 少量 | 燃烧放空 |
|  |  | 压裂过程废气 | 压裂 | 烃类 | 少量 | —— | 少量 | 加强管理，保证设备正常运行 |
|  | 运营期 | 井场无组织挥发性有机物 | 采油、集输 | VOCs | 5.4360t/a | —— | 5.4360t/a | 加强日常运行管理 |
|  |  | 燃气发电机无组织废气 |  | SO2 | 1.4418t/a | —— | 1.4418t/a |  |
|  |  |  |  | NOX | 9.1542t/a | —— | 9.1542t/a |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 0.7488t/a | —— | 0.7488t/a |  |
|  | 退役期 | 施工废气 | 施工车辆与机械 | SO2、NOX、CmHn | 少量 | —— | 少量 | 加强车辆管理和维护；选择技术先进的动力机械设备 |
|  |  | 施工扬尘 | 地面设施拆除、井场清理 | 扬尘 | 少量 | —— | 少量 | 采取合理化管理、洒水抑尘、大风天停止作业等措施 |
| 废水 | 施工期 | 钻井废水 | 钻井过程 | 悬浮物、COD、石油类 | 5396m3 | 5396m3 | 0 | 钻井废水进入泥浆不落地系统处理后，作为钻井液配制用水、循环利用不外排 |
|  |  | 压裂返排液 | 压裂过程 | 压裂返排液 | 2700m3 | 2700m3 | 0 | 收集后由罐车拉运至拟建废液处理装置处理，再经石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排 |
|  |  | 管线试压废水 | 管道试压 | 悬浮物 | 1.99m3 | 1.99m3 | 0 | 沉淀后用于施工场地洒水、降尘，不外排 |
|  |  | 生活污水 | 施工人员生活 | 悬浮物、COD | 288m3 | 288m3 | 0 | 生活污水依托石西生活污水处理站处理，达标后用于作业区内周边绿化用水 |
|  | 运营期 | 井下作业废液 | 井下作业 | 石油类、悬浮物 | 1973.94m3/a | 1973.94m3/a | 0 | 收集后由罐车拉运至拟建废液处理装置处理，再经石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排 |
|  |  | 洗井废水 | 洗井 |  | 162.78m3/a | 162.78m3/a | 0 |  |
|  |  | 采出水 | 油气处理 |  | 2.42×104t/a | 2.42×104t/a | 0 | 进入石西集中处理站采出水处理系统处理达标后回注地层，不外排 |
|  | 退役期 | 清管废水 | 管道清管 |  | 少量 | 少量 | 0 | 依托附近站场采出水处理系统处理，处理达标后回用于油田注水开发，不外排 |
| 固体废物 | 施工期 | 钻井固废 | 钻井过程 | 废水基泥浆和岩屑 | 10890t | 10890t | 0 | 采用“泥浆不落地工艺”，全部委托第三方单位综合利用 |
|  |  | 施工废料 | 施工建设过程 | 废焊条、废保温材料等 | 0.012t | 0.012t | 0 | 尽可能回收利用，不能利用的拉运至固废填埋场处理 |
|  |  | 生活垃圾 | 施工人员生活 | 生活垃圾 | 3.6t | 3.6t | 0 | 集中收集后运至石西油田作业区生活垃圾填埋场处理 |
|  | 运营期 | 废防渗材料 | 井下作业 | 矿物油 | 3.0t/a | 3.0t/a | 0 | 委托有危险废物处置单位进行处置 |
|  |  | 清罐底泥 | 油气集输 | 矿物油 | 450.2t/a | 450.2t/a | 0 |  |
|  |  | 废润滑油 | 油气集输 | 矿物油 | 1.76t/a | 1.76t/a | 0 |  |
|  |  | 废滤芯 | 油气集输 | 矿物油 | 0.48t/a | 0.48t/a | 0 |  |
|  |  | 污油 | 水处理 | 矿物油 | 216.81t/a | 216.81t/a | 0 | 回用至石西集中处理站原油处理系统 |
|  |  | 含油污泥 | 水处理 | 矿物油 | 390.55t/a | 390.55t/a | 0 | 委托有危险废物处置单位进行处置 |
|  |  | 废滤料 | 水处理 | 矿物油 | 0.4t/a | 0.4t/a | 0 | 委托有危险废物处置单位进行处置 |
|  | 退役期 | 废弃设备及建筑垃圾 | 设备拆除、井场恢复 | 废弃设备、管线、建筑垃圾 | 少量 | 少量 | 0 | 集中清理收集 |
|  |  | 落地油 | 地面设施拆除、井场清理 | 石油类 | 少量 | 少量 | 0 | 依托石西油田作业区危废贮存点暂存，及时委托相关有资质的危险废物处置单位进行处置 |

表 3-55  本项目投产后污染物产生及排放情况汇总表

| 污染物类型 | 污染物名称 | 在建工程 | 拟建工程 |  |  | 以新带老 | 最终排放量 | 排放增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放量 | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | VOCs（t/a） | 0 | 5.4360 | 0 | 5.4360 | 0 | 5.4360 | +5.4360 |
|  | SO2（t/a） | 0 | 1.4418 | 0 | 1.4418 | 0 | 1.4418 | +1.4418 |
|  | NOX（t/a） | 0 | 9.1542 | 0 | 9.1542 | 0 | 9.1542 | +9.1542 |
|  | 颗粒物（t/a） | 0 | 0.7488 | 0 | 0.7488 | 0 | 0.7488 | +0.7488 |
| 废水 | 采出水（104m3/a） | 0 | 5.75 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 作业废液（m3/a） | 0 | 1973.94 | 1973.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 洗井废水（t/a） | 0 | 162.78 | 162.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 废防渗材料（t/a） | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 清罐底泥（t/a） | 0 | 450.2 | 450.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废润滑油（t/a） | 0 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废滤芯（t/a） | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 污油（t/a） | 0 | 216.81 | 216.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 含油污泥（t/a） | 0 | 390.55 | 390.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废滤料（t/a） | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

清洁生产分析

对于石油开采行业来说，对地下开采出的原油组成、性质均取决于地质因素，非企业本身所能控制，且石油开发工艺已非常成熟，所以从改变原料与工艺方面防治污染，其难度较大。目前国内外石油开发行业在清洁生产方面更强调压缩排污和循环回用，即尽可能使产生的污染物得到再生和循环，从技术上减少污染物外排量。

清洁生产评价指标体系和结果

本次评价依据《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》（工业和信息化部 公告 2009年第3号）对本项目的清洁生产水平进行评价。

1）	评价指标体系

清洁生产评价指标体系由相互联系、相对独立、互相补充的系列清洁生产评价指标所组成的，是用于评价清洁生产绩效的指标集合。根据清洁生产的原则要求和指标的可度量性，评价指标体系分为定量评价和定性要求两大部分。

（1）定量评价指标

选取有代表性的、能反映“节约能源、降低消耗、减轻污染、增加效益”等有关清洁生产最终目标的指标，建立评价模式；通过对比各项指标的实际达到值、评价基础值和指标权重值，经过计算和评分，综合考评清洁生产的状况和水平。

（2）定性评价指标

根据国家有关推行清洁生产的产业发展和技术进步政策、资源环境保护政策规定以及行业发展规划选取，用于定性考核建设单位对有关政策、法规的符合性及清洁生产工作实施情况。

2）	评价依据

在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合清洁生产基本要求的评价基准。本评价指标体系确定各定量评价指标的评价基准值的依据是：

（1）凡国家或行业在有关政策、规划等文件中对该项指标已有明确要求的， 执行国家要求的数值。

（2）凡国家或行业对该项指标尚无明确要求值的，则选用国内重点大中型油气勘探开发企业近年来清洁生产所实际达到的中上等以上水平的指标值。

（3）定量评价指标体系的评价基准值代表行业清洁生产的平均先进水平。在定性评价指标体系中，衡量该项指标是否贯彻执行国家有关政策、法规的情况， 按“是”或“否”两种选择来评定。

3）	权重分值

清洁生产评价指标的权重值反映了该指标在整个清洁生产评价指标体系中所占的比重。它原则上是根据该项指标对油气勘探开发企业清洁生产实际效益和水平的影响程度大小及其实施的难易程度来确定的。

4）	评价指标

评价指标分为定量指标和定性指标。定量指标和定性指标又分为一级指标和二级指标。一级指标为普遍性、概括性的指标；二级指标为反映油气勘探开发企业清洁生产各方面具有代表性的、易于评价考核的指标。定量评价的二级指标从其数值情况来看，可分为两类情况：一类是该指标的数值越低（小）越符合清洁生产要求（如物料消耗量、取水量、综合能耗、污染物产生量等指标）；另一类是该指标的数值越高（大）越符合清洁生产要求（如水的钻井液循环利用率、含油污泥资源化利用率、余热余能利用率等指标）。因此，对二级指标的考核评分， 根据其类别采用不同的计算模式。

在行业评价指标项目、权重及基准值中未出现的指标，按照最高值进行确定， 即清洁生产具有较高水平。

5）考核评分计算

（1）定量评价考核总分值计算

①单项评价指数计算

对指标数值越高（大）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si=Sxi/Soi

对指标数值越低（小）越符合清洁生产要求的指标，其计算公式为：

Si=Soi/Sxi

式中：Si—第i项评价指标的单项评价指数；

Sxi—第i项评价指标的实际值；

Soi—第i项评价指标的评价基准值。

本评价指标体系各二级指标的单项评价指数的正常值一般在1.0左右，但当实际数值远小于（或远大于）评价基准值时，计算得出的Si值就会越大，计算结果就会偏离实际，对其他评价指标的单项评价指数产生较大干扰。为了消除这种不合理影响，应对此进行修正处理。修正的方法是：当Si＞k/m时（其中k为该类一级指标的权重值，m为该类一级指标中实际参与考核的二级指标的项目数），取Si值为k/m。

②定量评价考核总分值计算

定量评价考核总分值计算的计算公式为：

式中：P1—定量评价考核总分值；

n—参与定量评价考核的二级指标项目总数；

Si—第i项评价指标的单项评价指数；

Ki—第i项评价指标的权重值。

（2）定性评级指标的考核评分计算

定性评级指标的考核总分值的计算公式为：

式中：P2—定性评价二级指标考核总分值；

Fi—定性评价指标体系中第i项二级指标的得分值；

n—参与考核的定性评价二级指标的项目总数。

（3）综合评价指数考核评分计算

综合评价指数考核总分值的计算公式为：

P=0.6P1+0.4P2

式中：P—清洁生产综合评价指数

P1—定量评价考核总分值；

P2—定性评价二级指标考核总分值。

根据目前我国石油和天然气开采行业的实际情况，不同等级的清洁生产企业的综合评价指标见表 3-56。

表 3-56  石油和天然气开采行业不同等级清洁生产企业综合评价指数

| 清洁生产企业等级 | 清洁生产综合评价指数 |
| --- | --- |
| 清洁生产先进企业 | P≥90 |
| 清洁生产企业 | 75≤P＜90 |

钻井工程

本项目钻井工程清洁生产评价技术指标评价结果见表 3-57。

采油和集输工程

本项目采油和集输工程清洁生产评价技术指标评价结果见表 3-58。

井下作业工程

本项目井下作业工程清洁生产评价技术指标评价结果见表 3-59。

小结

按照《石油和天然气开采行业清洁生产评价指标体系（试行）》，综合评价指数≥90的属于清洁生产先进企业，根据计算可知：

1）钻井作业：定量指标104.8分，定性指标95分，综合评价100.9分；

2）采油和集输：定量指标163.6分，定性指标80.0分，综合评价指数94.2分；

3）井下作业：定量指标69.77分，定性指标100分，综合评价指数81.9分。

综上判定，本项目清洁生产企业等级为：清洁生产企业。

表 3-57  钻井工程清洁生产技术指标考核表

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  | 本项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 | 单位 |  | 权重分值 | 评价基准值 |  | 估算值 | 单项评价指数 | 单项分值 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 | 占地面积 | m2 |  | 15 | 符合行业标准要求 |  | 符合 | 1.00 | 15.0 |
|  |  | 新鲜水消耗 | t/100m标准进尺 |  | 15 | ≤25 |  | 符合（达标采出水） | 1.00 | 15.0 |
| （2）生产技术特征指标 | 5 | 固井质量合格率 | % |  | 5 | ≥95% |  | ＞95% | 1.00 | 5.0 |
| （3）资源综合利用指标 | 30 | 钻井液循环率 | 井深：2000m以下；2000m～3000m；3000m以上 |  | 10 | ≥40%；≥50%；≥60% |  | ≥95% | 1.58 | 15.8 |
|  |  | 柴油机效率 | % |  | 10 | ≥80 |  | ＞80 | 1.00 | 10.0 |
|  |  | 污油回收率 | % |  | 10 | ≥90 |  | 100 | 1.11 | 11.1 |
| （4）污染物产生指标 | 35 | 钻井废水 | t/100m 标准进尺 |  | 10 | 甲类区：≤30；乙类区：≤35 |  | 27.13 | 1.29 | 12.9 |
|  |  | 废弃钻井液 | m3/100m 标准进尺 |  | 10 | ≤10 |  | ＜10 | 1.00 | 10.0 |
|  |  | 柴油机烟气 | - |  | 5 | 符合排放标准要求 |  | 符合 | 1.00 | 5.0 |
|  |  | 石油类 | mg/L |  | 5 | ≤10 |  | 15 | 0.67 | 3.3 |
|  |  | COD | mg/L |  | 5 | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  | 450 | 0.33 | 1.7 |
| 小计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 104.8 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 指标分值 | 二级指标 |  |  |  | 指标分值 | 本项目情况 |  | 本项目评分 |
| （1）原辅材料 |  | 15 | 钻井液毒性 | 可生物降解或无毒钻井液 |  |  | 10 | 是 |  | 10 |
|  |  |  | 柴油消耗 | 具有节油措施 |  |  | 5 | 否 |  | 0 |
| （2）生产工艺及设备要求 |  | 30 | 钻井设备 | 国内领先 |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 压力平衡技术 | 具备欠平衡技术 |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 钻井液收集设施 | 配有收集设施，且使钻井液不落地 |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 固井设备 | 配备振动筛、除气器、除泥器、除砂器、离心机等固控设备 |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 井控措施 | 具备 |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 有无防噪措施 | 有 |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
| （3）管理体系建设及清洁生产审核 |  | 35 | 建立 HSE 管理体系并通过认证 |  |  |  | 10 | 是 |  | 10 |
|  |  |  | 开展清洁生产审核，并通过验收 |  |  |  | 20 | 是 |  | 20 |
|  |  |  | 制定节能减排工作计划 |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
| （4）贯彻执行环境保护法规的符合性 |  | 20 | 废弃钻井液处置措施满足法规要求 |  |  |  | 10 | 是 |  | 10 |
|  |  |  | 污染物排放总量控制与减排措施情况 |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 满足其他法律法规要求 |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
| 小计 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 是 |  | 95 |
| 备注：甲类区：水库、湖泊、江河、水灌溉地、河滩、湖滨、沼泽湿地；乙类区：其他地貌。下同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3-58  采油工程清洁生产技术指标考核表

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 权重分值 |  | 评价基准值 |  | 估算值 | 单项评价指数 | 单项分值 |
| （1）资源和能源消耗指标 |  | 30 | 综合能耗 |  | kg标煤/t采出液 | 30 |  | 稀油≤65 稠油≤160 天然气≤50 |  | 65 | 1.0 | 30.0 |
| （2）资源综合利用指标 |  | 30 | 余热利用率 |  | % | 10 |  | ≥60 |  | 不涉及 | -- | 0.0 |
|  |  |  | 油井伴生气回收利用率 |  | % | 10 |  | ≥80 |  | 100.0 | 1.3 | 12.5 |
|  |  |  | 含油污泥资源化利用率 |  | % | 10 |  | ≥90 |  | 100 | 1.1 | 11.1 |
| （3）污染物产生指标 |  | 40 | 石油类 |  | mg/L | 5 |  | ≤10 |  | 15 | 0.3 | 1.7 |
|  |  |  | COD |  | mg/L | 5 |  | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  | 450 | 0.33 | 1.7 |
|  |  |  | 落地原油回收利用率 |  | % | 10 |  | 100 |  | 100 | 1.0 | 10.0 |
|  |  |  | 采油废水回用率 |  | % | 10 |  | ≥60 |  | 100 | 1.7 | 16.7 |
|  |  |  | 油井伴生气外排率 |  | % | 10 |  | ≤20 |  | 0.0 | 1.0 | 20.0 |
| 小计 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 103.7 |
| 备注：根据项目开发预测指标，本项目各井场伴生气均回收利用，故本次整体考虑伴生气回收利用率=100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 指标分值 |  | 二级指标 |  |  |  |  |  | 指标分值 | 本项目情况 |  | 本项目评分 |
| （1）生产工艺及设备要求 | 45 |  | 井筒质量 |  |  |  |  | 井筒设施完好 | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 采气 | 采气过程醇回收设施 |  | 10 | 采油 | 套管气回收装置 | 10 | 否（伴生气进入回收流程，不需单独设置套管气回收装置） |  | 0 |
|  |  |  |  | 天然气净化设施先进、净化效率高 |  | 20 |  | 防止落地原油产生措施 | 20 | 是 |  | 20 |
|  |  |  | 集输流程 |  |  |  |  | 全密闭流程，并具有轻烃回收装置 | 10 | 否 |  | 0 |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 | 35 |  | 建立HSE管理体系并通过验证 |  |  |  |  |  | 10 | 是 |  | 10 |
|  |  |  | 开展清洁生产审核 |  |  |  |  |  | 20 | 是 |  | 20 |
|  |  |  | 制订节能减排工作计划 |  |  |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
| （3）环保政策法规执行情况 | 20 |  | 建设项目“三同时”执行情况 |  |  |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 建设项目环境影响评价制度执行情况 |  |  |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 污染物排放总量控制与减排措施情况 |  |  |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 老污染源限期治理项目完成情况 |  |  |  |  |  | 5 | 是 |  | 5 |
| 小计 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 80 |

表 3-59  井下作业清洁生产技术指标考核表

| 定量指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 本项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 权重值 | 二级指标 |  | 单位 | 权重分值 |  | 评价基准值 |  | 估算值 |  | 单项评价指数 | 单项分值 |
| （1）资源和能源消耗指标 | 30 | 作业液消耗 |  | m3/井次 | 10 |  | ≤5.0 |  | 500 |  | 0.17 | 1.67 |
|  |  | 新鲜水消耗 |  | m3/井次 | 10 |  | ≤5.0 |  | 30 |  | 0.17 | 1.67 |
|  |  | 单位能耗 |  | - | 10 |  | 行业基本水平 |  | 基本水平 |  | 1.00 | 10.00 |
| （2）生产技术特征指标 | 20 | 压裂放喷返排入罐率 |  | % | 20 |  | 100 |  | 100 |  | 1.00 | 20.00 |
| （3）资源综合利用指标 | 20 | 落地原油回收利用率 |  | % | 10 |  | 100 |  | 100 |  | 1.00 | 10.00 |
|  |  | 生产过程中排出物利用率 |  | % | 10 |  | 100 |  | 100 |  | 1.00 | 10.00 |
| （4）污染物产生指标 | 30 | 作业废液量 |  | m3/井次 | 10 |  | ≤3.0 |  | 27.13 |  | 0.11 | 1.11 |
|  |  | 石油类 |  | mg/L | 5 |  | 甲类区：≤10；乙类区：≤50 |  | 15 |  | 0.33 | 1.67 |
|  |  | COD |  | mg/L | 5 |  | 甲类区：≤100；乙类区：≤150 |  | 450 |  | 0.33 | 1.67 |
|  |  | 含油污泥 |  | kg/井次 | 5 |  | 甲类区：≤50；乙类区：≤70 |  | 50 |  | 1.40 | 7.00 |
|  |  | 一般固体废物（生活垃圾） |  | kg/井次 | 5 |  | 符合环保要求 |  | 5 |  | 1.00 | 5.00 |
| 小计 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 69.77 |
| 定性指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 指标分值 | 二级指标 |  |  |  |  | 指标分值 |  | 本项目情况 |  | 本项目评分 |
| （1）生产工艺及设备要求 |  | 40 | 防喷措施 |  |  | 具备 |  | 5 |  | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 地面管线防刺防漏措施 |  |  | 按标准试压 |  | 5 |  | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 防溢设备（防溢池设置） |  |  | 具备 |  | 5 |  | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 防渗范围 |  |  | 废水、废液、原油等可能落地处 |  | 5 |  | 是 |  | 5 |
|  |  |  | 作业废液污染控制措施 |  |  | 集中回收处理 |  | 10 |  | 是 |  | 10 |
|  |  |  | 防止落地原油产生措施 |  |  | 具备原油回收设施 |  | 10 |  | 是 |  | 10 |
| （2）管理体系建设及清洁生产审核 |  | 40 | 建立HSE管理体系并通过验证 |  |  |  |  | 15 |  | 是 |  | 15 |
|  |  |  | 开展清洁生产审核 |  |  |  |  | 20 |  | 是 |  | 20 |
|  |  |  | 制订节能减排工作计划 |  |  |  |  | 5 |  | 是 |  | 5 |
| （5）贯彻执行环境保护法规的符合性 |  | 20 | 满足其他法律法规要求 |  |  |  |  | 20 |  | 是 |  | 20 |
| 小计 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |

清洁生产措施分析

本项目采取的清洁生产措施如下：

1）考虑到在建工程与项目紧密相关，本次对其钻井期采取的清洁生产措施进行简单回顾，实际采用了聚合物水基钻井泥浆，该钻井泥浆基本为无毒泥浆，广泛应用于石西油田作业区的油田区块开发。

2）在建工程采用了“泥浆不落地”工艺处理后，钻井废水已拉运至石西集中处理站处理达标后回注。

3）采出水依托石西集中处理站采出水处理系统处理后用于区块注水开发，无外排，并节约了区块注水开发新鲜水消耗。

本项目在后期开发方案设计中建议采取清洁生产措施如下：

1）建议进一步优化井台，最大限度减少废物排放，减少井场占地，减轻对土壤植被的影响。

2）在修井时，安装防喷器，避免原油喷出。

3）在地面工程施工后立即复垦绿化，植被恢复率≥95%，可有效降低对环境的影响。

清洁生产总体评价

本项目对污染物的处理方式合理，回收设施完善，在污染物排放量控制及废水循环利用等方面也达到了较高水平，在清洁生产设施的选用上也减少了资源、能源的消耗，削减了污染物的产生量，将清洁生产的思想贯穿于生产的全过程，符合清洁生产要求，为油田持续、稳定、清洁开发打下了坚实的基础。

清洁生产建议

1）在满足生产需要的前提下，要尽量控制耗电量；

2）定期检查和维修各类管线、容器等可能发生泄漏的部位，减少或杜绝泄漏事故的发生。定期检查生产设施，保证其处于正常运行和使用状态。严格岗位责任制，定期对员工进行环境保护意识教育；

3）严格管理，确保各项环保措施的落实。如对井下作业队伍废液、废水回收装置的使用情况，井场落地油回收、处置情况进行检查；

4）井下作业施工要严格占地标准，尽量减少占地，减少对土壤和植被的破坏；

5）油田进入开发后期后，应采取如下环保措施：

（1）加强管理，增加设施巡视次数，及时发现并处理管线、穿孔等事故，将油气泄漏量降至最低并及时回收污染物；

（2）对废弃油井要做好安全封井工作，井眼要内外封堵，同时要保证固井、封井措施的有效可行，防止油水串层。

6）本次评价建议加快盆北1探区开发，尽快实现密闭集输。

循环经济分析

循环经济模式倡导环境和谐发展的经济模式，以实现资源使用的减量化、产品的反复使用和废弃物的资源化，其主要特征为低投入、高利用和低排放。

石油天然气是不可再生资源，在油田开发过程中要以资源为基础，通过产业创新、制度创新和技术创新，提高资源的开发效率和资源的利用率，减少其他资源的消耗，拉长产业链条，使废料和余能多次回收复用，物质合理循环，价值逐级增值，形成互为资源、协同高效发展的发展模式。

本项目开发建设在钻井、采油、集输等各生产环节，都非常重视“清洁生产”、“循环经济”理念的落实。项目充分利用依托站场采出水处理设施余量对采出水、井下作业废液处理后用于回注开发，做到了资源的回收利用，减少了新鲜水的消耗。

综上所述，项目整体耗能较低，使用了清洁能源。采用的集输工艺较为环保，污染物排放控制在较低水平，各种资源和废物综合利用措施有效，符合循环经济减量化、再利用和资源化的原则。

污染物排放总量控制分析

根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，大气污染物减排因子为NOx、VOCs，水污染物减排因子为COD和氨氮。

本项目运营期采出水、井下作业废液、洗井废水均依托石西集中处理站处理，出水水质满足《碎屑岩油藏注水水质指标技术要求及分析方法》（SY/T 5329-2022）中相关标准后，回注注水开发不外排。故不对化学需氧量、氨氮进行总量控制。

本项目废气均为无组织排放，不涉及总量控制。

温室气体排放影响因素分析及排放量核算

根据《中国石油和天然气生产企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》，石油天然气开采企业碳排放源主要包括：燃料燃烧CO2排放、火炬燃烧排放、工艺放空排放、CH4逃逸排放、CH4回收利用量、CO2回收利用量、净购入电力和热力隐含的CO2排放。

本项目涉及碳排放的环节为：燃料燃烧CO2排放；CH4逃逸排放；净购入电力隐含的CO2排放。本项目温室气体（GHG）排放总量为上述排放环节总和。

燃料燃烧CO2排放

计算公式

式中：ECO2_燃烧为企业的化石燃料燃烧CO2排放量，单位为吨CO2；

i为化石燃料的种类；

j为燃烧设施序号；

ADi,j为燃烧设施j内燃烧的化石燃料品种i消费量，对固体或液体燃料以吨为单位，对其他气体燃料以气体燃料标准状况下的体积（万Nm3）为单位，非标准状况下的体积需转化成标况下进行计算；

CCi,j为设施j内燃烧的化石燃料i的含碳量，对固体和液体燃料以吨碳/吨燃料为单位，对气体燃料以吨碳/万Nm3为单位；

OFi,j为燃烧的化石燃料i的碳氧化率，取值范围为0～1。

计算结果

本项目燃料燃烧CO2排放量2.54t/a，计算参数及结果详见表 3-60。

表 3-60  本项目燃料燃烧CO2排放计算参数及结果一览表

| 序号 | 燃烧设施 | ADi,j（万Nm3） | CCi,j（吨碳/万Nm3） | OFi,j | 系数 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 井场燃气发电机组 | 720.809 | 0.000531 | 1.99 | 3.67 | 2.79 |

CH4逃逸排放

计算公式

式中，ECH4-开采逃逸-原油开采或天然气开采中所有设施类型产生的CH4逃逸排放，单位为吨CH4；

J-不同的设施类型；

Numoil,j-原油开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFoil,j-原油开采业务中涉及的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/（年·个）；

Numgas,j-天然气开采业务所涉及的泄漏设施类型数量，单位为个；

EFgas,j-天然气开采业务中涉及的每种设施类型j的CH4逃逸排放因子，单位为吨CH4/（年·个）。

计算结果

本项目属于常规石油开采，相关参数取值及计算结果见表 3-61。

表 3-61  本项目油气开采过程甲烷逃逸排放排放量计算参数及结果一览表

| 设施 | CH4排放因子（t/a/个） | 甲烷折算二氧化碳当量 | 本项目设施数量（个） | 装置CO2排放量小计（t/a） | 装置CH4排放量小计（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 井口装置 | 0.23 | 25 | 6 | 34.5 | 1.38 |
| 单井储油装置 | 0.38 | 25 | 12 | 114 | 4.56 |
| 合计 |  |  |  | 148.5 | 5.94 |

根据表中参数，结合公式计算可知，甲烷逃逸排放5.94t/a，折算成CO2排放量为148.5t/a。

净购入电力隐含的CO2排放

计算公式

式中， ECO2_净电为企业净购入的电力消费引起的CO2排放，单位为吨CO2；

AD电力为企业净购入的电力消费，单位为MWh；

𝐸𝐹电力为电力供应的CO2排放因子，单位为吨CO2/MWh。

计算结果

本项目井场自发电，站场改造设备电力消耗314×104kW·h/a，据此计算站场改造购入电力所产生的二氧化碳（不考虑自发电），详见表 3-62。

表 3-62  年净购入电力所产生的二氧化碳排放情况

| 净购入电量（MW·h/a） | 排放因子（tCO2/MW·h） | 排放量（tCO2/a） |
| --- | --- | --- |
| 3140 | 0.9014 | 2830.40 |
| 备注：排放因子来源于2024年7月8日国家气候战略中心发布的《2023年减排项目中国区域电网基准线排放因子》中规定的西北电网的排放因子 |  |  |

本项目温室气体排放汇总

表 3-63  本项目温室气体排放情况

| 类别 | CH4排放量（t/a） | CO2排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 燃料燃烧 | 0.00 | 2.79 |
| CH4逃逸排放 | 5.94 | 148.50 |
| 净购入电力 | 0.00 | 2830.40 |
| 合计 | 5.94 | 2981.69 |

综上计算，本项目CH4排放量为5.94t/a，CO2排放量为2981.69t/a。

结论

本项目的建设符合国家、行业颁布的相关产业政策、法规、规范；正常工况下，施工期和运营期对生态环境、大气环境、地表水环境、地下水环境和声环境影响小，不改变区域的环境功能；项目总体符合清洁生产要求，采用的环保措施可行。项目存在井喷、泄漏、火灾爆炸等环境风险，评价结果表明，本项目突发环境事件的概率较低，在采取安全防范措施和突发环境事件应急预案、落实各项安全环保措施并执行完整以及确保风险防范和应急措施切实有效的前提下，满足国家相关环境保护和安全法规、标准的要求，本项目的环境风险可控。综上所述，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。