2026年塔城地区

农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查方案
塔城地区质量与计量检测所

2026年塔城地区

农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查方案

一、抽样方式
（一）抽样领域
塔城地区行政区域内农用薄膜、滴灌带生产（销售）企业。
（二）抽样型号或规格
农用薄膜：抽取样品应为同一配方、同一生产工艺条件、同一批次的产品。

滴灌带：抽取样品应为同一原料、配方生产的同一额定流量、同一额定压力、同一批次的产品；

（三）抽样形式
在生产（销售）企业产品的成品堆（库）中随机抽取样品，原则上同一受检单位同一型号规格产品抽取1个产品。

抽样方法及数量见《塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》。
（四）检验样品获取方式 
检验样品获取方式依据《产品质量监督抽查管理暂行办法》第二十二条规定执行。
二、企业生产规模划分
本次抽查对生产企业做规模划分，规模划分按照国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法》进行划分见表2。
表2 生产企业规模划分方法
	行业名称
	指标名称
	计量
	大型
	中型
	小型
	微型

	工业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300


注：大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

三、产品管理情况
本次抽查农用薄膜、滴灌带产品既不是国家工业生产许可证管理产品，也不是国家强制性认证产品。
四、抽查产品的标准体系状况
GB 13735-2017 《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》、GB/T 35795-2017 《全生物降解农用地面覆盖薄膜》、GB/T 19812.1-2017 《塑料节水灌溉器材 第1部分：单翼迷宫式滴灌带》、GB/T 19812.3-2017 《塑料节水灌溉器材 第3部分：内镶式滴灌管及滴灌带》均由中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会发布。

五、样品处置
（一）封样  
农用薄膜：将检验样品和备份样品做好标记，分别整齐叠好后装入塑料袋中，用透明胶缠绕牢固后，张贴封条，封条上应有抽样人员、被抽样生产企业代表签字确认信息、抽样机构盖章（无法提供公章的由负责人按手印）、被抽样生产企业盖章及抽样日期、检验样/备份样等标识。

滴灌带：将检验样品和备份样品做好标记，分别用塑料膜包裹样品后，用透明胶缠绕牢固后，张贴封条，封条上应有抽样人员、被抽样生产企业代表签字确认信息、抽样机构盖章（无法提供公章的由负责人按手印）、被抽样生产企业盖章及抽样日期、检验样/备份样等标识。

（二）样品送达和检查
抽样人员应将所抽检验样品及抽样文书等资料邮寄或送达指定检验机构。检验机构在接收样品时查验封条是否完好并做好记录，对检验样品进行唯一标识后入库，整个过程需以拍照或者录像的方式记录。

备份样品封存于被抽检企业，并要求企业按规定保管。
（三）现场取证  
抽样人员应对抽样现场、贮存环境等进行拍照或摄像记录，并适时编制抽样过程的音频和录像记录清单。对抽查样品状态及其他可能影响抽查结果的情形，采用拍照方式进行现场取证。现场取得的证据包括：
1、抽查通知书；
2.企业外观照片，若企业悬挂名称的，应包含在照片内；
3.企业营业执照复印件或照片；
4.抽样人员抽取样品照片，应包含有抽样人员和样品信息（拍摄被抽产品批的编号、随机数产生、按随机数从不同部位抽取样品、封样的过程等）；
5.被抽查产品的贮存环境、库存数量等通过拍照或者录像的方式留存证据；
6.从不同部位抽取的含有外包装的样品照片（照片上可基本反映产品信息）；
7.查验抽查样品完好性，拍摄样品外观（正面、侧面等角度）、标识或铭牌（若有）、合格证、随机部件等照片；
8.封样完毕后，所封样品码放整齐后的外观照片和封条近照；
9.同时包含所封样品、抽样人员(两名)和被抽查企业人员的照片；
10.受检单位相关人员在《产品质量监督抽查/复查抽样单》上确认签字的照片；
11.每家企业至少拍摄清晰照片为9-10张；
六、检验应注意的问题
试验前检查样品外观完好情况。

农用薄膜：厚度极限偏差不合格，此项目不复验，直接判定此项目不合格；厚度平均偏差、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向）项目初检不合格时需取双倍试样进行复验，复验结论为最终结论；

滴灌带：壁厚极限偏差、内径极限偏差、滴水孔间距偏差率不合格，此项目不复验，直接判定此项目不合格；流量均匀性、爆破压力、耐拉拔性能、氧化诱导时间项目初检不合格时需取双倍试样进行复验，复验结论为最终结论；

当一个检验样品有两个及以上项目不合格时不进行复验直接判定为不合格。

七、工作分工
按照塔城地区市场监督管理局文件实施抽样检验工作，抽检任务由塔城地区质量与计量检测所承担，采取抽检分离方式，抽样人员不得参与检验工作。抽样检验计划见表3。

表3    抽样检验计划
	产品名称
	拟抽查批次数（批）
	产品检验周期
	整体抽检工作完成周期（工作日）

	农用薄膜
	25
	接到样品后15工作日
	90

	滴灌带
	110
	接到样品后15工作日
	90


进度要求

根据塔城地区市场监督管理局文件要求，明确各阶段工作的时间节点，见表4。

表4 抽样检验工作进度要求

	时间安排
	工作安排

	任务部署后5日内
	抽样前准备工作

	以任务部署文件为准
	实施抽样

	整体抽样工作结束后的1个检验完成周期内
	实施检验

	检验工作完成15日内
	检验报告及结果通知发放

	汇总上报（具体时间以通知文件为准）
	结果上报


其他注意事项

按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

本次监督抽查抽样方法、检验依据、检验项目、判定规则按《塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》执行。

十、结论用语  
经抽样检验，所检项目符合×××标准，依据《塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判此次抽查所检项目未发现不合格。

经抽样检验，×××项目不符合××标准，依据《塔城地区农用薄膜、滴灌带产品质量监督抽查实施细则（2026年版）》，判此次抽查不合格（有不合格项时）。
