产品质量监督抽查实施细则

2026年塔城地区危险化学品

产品质量监督抽查实施细则

- 2026- -   发布                                       2026-  -   实施

塔城地区市场监督管理局

2026年塔城地区危险化学品产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者或销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方式产生。

抽取时将样品分别盛装在两个合适的容器中，一份作为检验样品，另一份作为备用样品。抽样方法、数量及抽样基数按产品标准规定执行（详见表1）。

表1  抽查产品数量要求

| 序号 | 危险化学品品种 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粗苯 | 1L | 1L |
| 2 | 煤焦油 | 1L | 1L |
| 3 | 焦化萘 | 固体：1kg 液体：1L | 固体：1kg 液体：1L |
| 4 | 溶解乙炔 | 根据实际基数确定 | 根据实际基数确定 |
| 5 | 煤沥青 | 固体：1kg 液体：1L | 固体：1kg 液体：1L |

2检验依据

2.1 产品种类、检验项目及检验方法

本细则规定的产品种类共有5个，具体产品名称、检测项目及检验方法见表2~表6。

表2  煤沥青

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软化点 | GB/T2294-2019 |
| 2 | 甲苯不溶物含量 | GB/T2292-2018 |

表3 焦化萘

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 萘含量（质量分数）或结晶点（任选其一） | GB/T 6699-2015或GB/T 3069.2-2005 |
| 2 | 不挥发物（质量分数） | GB/T 6701-2005 |
| 3 | 灰分（质量分数） | GB/T 2295-2008 |

表4 溶解乙炔*

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔的体积分数 | GB 6819-2004 |
| 2 | 磷化氢、硫化氢试验 |  |

表5 粗苯

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度（20℃） | GB/T2281-2008 |
| 2 | 馏程（大气压101.3kPa） | GB/T2282-2022 |
| 3 | 水分 | YB/T 5022-2016 |

表6 煤焦油

| 序号 | 检测项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 密度(ρ20) | GB/T 2281-2008 |
| 2 | 甲苯不溶物（无水基） | GB/T 2292-2018 |
| 3 | 水分 | GB/T 2288-2008 |

注： *产品必要时为现场检验。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据

GB/T 2290-2012        煤沥青

GB/T 6699-2015        焦化萘

GB 6819-2004          溶解乙炔

YB/T 5022-2016        粗苯

YB/T 5075-2010        煤焦油

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。